Оценка безопасности выхода объекта из грузолюка самолета при проектировании средств десантирования

Аверьянов И.О.

АО «МКПК «Универсал» им. А.И. Привалова», г. Москва, Россия

Одним из этапов парашютного десантирования объекта является его выход из грузовой кабины самолета с последующим отделением. В практике проектирования парашютно- десантной техники большое внимание уделяется оценке безопасности данного процесса – вырабатываются рекомендации летчику по технике пилотирования, определяются начальные условия работы системы объект-парашют [1]. Задачей разработчиков средств десантирования (СД) является обеспечение безопасного выхода объекта, под которым понимается непересечение габаритных точек объекта обводов грузолюка самолета. С этой точки зрения наиболее критичным участком движения объекта является его перевал через обрез грузолюка, отделение от самолета и покидание зоны возможного контакта с элементами конструкции фюзеляжа. Для проверки безопасности движения объекта на данном участке при проектировании СД проводится комплекс расчетно-экспериментальных работ, который может включать в себя отработку этого процесса на наземном стенде, не учитывающим аэродинамическое воздействие на объект, и его макетное моделирование в аэродинамической трубе. В настоящее время, в виду высокой стоимости такой полноценной экспериментальной отработки и длительности сроков ее проведения, оценка безопасности выхода объекта проводится прежде всего расчетными методами. Целью настоящей работы являлось формирование критерия, позволяющего определить необходимый вид экспериментального подтверждения результатов математического моделирования процесса выхода объекта.

Разработана математическая модель (ММ) системы «самолет-объект-парашют», описывающая движение монолитного жесткого объекта, вытягиваемого парашютной системой (ПС) и двигающегося по грузовому полу самолета. Данная ММ расширяет описанную в работе [2] ММ на предмет введения в нее стационарных полей давления и скорости набегающего потока в зоне выхода объекта и позволяет учесть условие его частичного выхода за обрез грузолюка самолета. Движение самолета принято равномерным и поступательным. Набегающий поток – ламинарным. Для формирования поля давления решена задача обдувки фюзеляжа в плоской постановке.

Проведено исследование влияния аэродинамического воздействия на объект в процессе выхода на минимальную величину зазора между его габаритными точками и обводами фюзеляжа самолета. В качестве параметров расчета задавались диапазоны: масс объектов m = 500 – 20000 кг; размеров оснований, определяющих их площади S = 10 – 18 кв.м; площадей вытягивающего купола ПС 6 – 14 кв.м, определяющих скорость выхода груза; приборных скоростей полета самолета 300 – 400 км/ч. Объект представлен в форме параллелепипеда. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что для объектов с отношением m / S

- 400 на рассмотренных режимах работы эффект их аэродинамического подхвата в процессе выхода и отделения от самолета почти не влияет на общую динамику движения, а значит для подтверждения достоверности результатов моделирования достаточно провести экспериментальную отработку на наземном стенде. В противном случае – рекомендуется продувка макетов в аэродинамической трубе.

Литература:

  - Лялин В.В., Морозов В.И., Пономарев А.Т. Парашютные системы. Проблемы и методы их решения. – М.: Физматлит, 2009. – 576 с.

  - Аверьянов И.О. Прогнозирование нагрузок, действующих на силовые элементы средств десантирования в процессе введения в действие парашютной системы // Вестник Московского авиационного института. 2025. Т. 32. № 3. С. 83-93. URL: https://vestnikmai.ru/publications.php?ID=185669.

Моделирование транспортных операций медицинского назначения, выполняемых вертолетом

Артамонов Б.Л. МАИ, г. Москва, Россия

Моделирование транспортных операций медицинского назначения с использованием вертолетов является важным инструментом, способствующим улучшению качества медицинских услуг, сокращению времени доставки пациентов и безопасной эксплуатации вертолетов. Некорректный учет загрузки, природно-климатических и географических условий полета могут привести к возникновению аварийных ситуаций. Транспортные операции вертолетов медицинского назначения являются трехэтапными: 1 этап — полет из точки А базирования вертолета в точку B, где находится пострадавший или пациент; 2 этап

— полет из точки В в точку C, где находится медицинское учреждение; 3 этап — полет из точки С в точку D базирования вертолета, которая, может не совпадать с точкой А.

Принципиальными особенностями такой транспортной операции являются: в точках В и С дозаправка вертолета топливом невозможна, массы целевого и коммерческого груза на каждом из этапов маршрута и расстояния между точками взлета и посадки могут быть произвольными, географические и природно-климатические условия по маршруту могут меняться, масса вертолета во время полета переменна по времени, как за счет изменения целевой нагрузки, так и выгорания топлива. На каждом из этапов полета должны выполняться ограничения по: предельно допустимой взлетной массе вертолета; массе целевой нагрузки, перевозимой в грузовой кабине; массе топлива, размещаемого в топливных баках.

Для оценки возможности безопасного выполнения вертолетом транспортных операций необходим предварительный расчет потребного запаса топлива, что предусмотрено действующими руководствами по летной эксплуатации вертолетов. Но оперативно выполнить такой анализ вручную практически невозможно, а имеющееся программное обеспечение, учитывающее множество факторов, влияющих на полет, такие задачи не решает. С этой целью разработана математическая модель выполнения вертолетом транспортной операции, описывающая его летно-технические характеристики на всех режимах полета. Аэродинамический модуль модели построен на обобщенной дисковой вихревой теории воздушного винта В.И. Шайдакова, а весовой модуль — на структурном подходе М.Н. Тищенко и А.В. Некрасова. Предусмотрена возможность использования весовой сводки конкретной модификации реального вертолета.

Для оценки достоверности получаемых результатов на примере медицинской модификации вертолета «Ансат» рассмотрены характеристики трех региональных медицинских транспортных операций, которые выбраны в соответствии с условиями работы санитарной авиации в республике Татарстан. Показано, что вертолет «Ансат», в зависимости от загрузки, способен выполнить трехэтапную транспортную операцию в радиусе до 220 км. Эта область покрывает практически всю территорию республики Татарстан, за исключением «закамской» агломерации, где необходима дополнительная точка базирования с возможностью дозаправки вертолета топливом.

Разработанная математическая модель программно реализована на алгоритмическом языке VBA в структуре электронных таблиц Excel. Она выдает дифференциальные и интегральные расходы топлива, а также затраты времени по этапам полета как в табличном, так и в диаграммном представлении. В случае невозможности выполнения полета с планируемым вариантом загрузки в заданных географических и природно-климатических условиях выдаётся информация о причинах нарушения установленных ограничений и путях их устранения.

Расчет нестационарного воздушного потока в области взлетно-посадочной площадки корабля

Баклан С.А., Шомов А.И.

АО «НЦВ Миль и Камов», п. Томилино, Россия

Взлет и посадка вертолета на взлетно-посадочную площадку (ВППл) корабля являются одними из самых сложных этапов полета, требующих от пилота повышенной концентрации внимания, увеличенной работы с приборами и умения быстро реагировать на изменяющуюся вокруг вертолета обстановку. Сам процесс взлета и посадки вертолета на ВППл корабля осложняется ограниченностью размеров ВППл, изменчивостью набегающего воздушного потока на корабль, движением в различных плоскостях самого корабля и сложным воздушным потоком в районе расположения ВППл, возмущенным палубными надстройками корабля.

Определение нестационарного воздушного потока в области взлетно-посадочной площадки корабля становится важной составляющей при моделировании динамики взлета и посадки вертолета на корабль. Данные по нестационарному воздушному потоку можно получить из физических экспериментов или численных расчетов. Физические эксперименты, как правило, делятся на эксперименты на натурных кораблях и на модельные эксперименты в аэродинамической трубе [1-3]. При отсутствии возможности проведения физического эксперимента, допустимо проведение численных расчетов. Численные расчеты нестационарного воздушного потока в области взлетно-посадочной площадки корабля проводятся методами CFD (Computational fluid dynamics). Такие подходы имеют свое преимущество в части удобства моделирования обтекания корабля и обработки результатов расчетов полей скоростей нестационарного воздушного потока. Однако для расчетов, требуются либо большие вычислительные мощности (вычислительны кластер), либо увеличенные сроки на расчеты. Результаты исследования воздушного потока с помощью методов CFD дали удовлетворительную сходимость с результатами экспериментов. в [2-4].

В данной работе представлены результаты расчетов нестационарного воздушного потока в области ВППл для модели корабля с носовой и кормовой взлетно-посадочными площадками. Такое моделирование позволило провести сравнение обтекания носовой и кормовой ВППл. Расчеты выполнены с помощью программного комплекса Ansys Fluent на вычислительном кластере, применена тетраэдная неструктурированная расчетная сетка, задано встречное направление воздушного потока относительно корабля. При расчете применен метод RANS с моделью турбулентности k-ω SST [3-4].

Литература:

- Могутин Ю.Б., Власьев М.В., Фомичев Э.Н., Крюков П.Н. Особенности проектирования многоцелевого судна обеспечения. Труды Крыловского государственного научного центра. 2022; 1(399), с 111-124;

- Гузеев А.С., Морозова Е.А., Рудниченко А.А. Исследование структуры воздушного потока вблизи надводной части судна. Труды Крыловского государственного научного центра. 2024; 2(408); 53-58;

- Вышинский В.В., Корняков А.А., Свириденко Ю.Н. Моделирование возмущенного поля скоростей в окрестности вертолетоносца типа «Мистраль». ТРУДЫ МФТИ, 2014. - Том 6, №2, с. 114-121;

- Вышинский В.В., Корняков А.А., Судаков Г.Г. Исследование вихревого следа за авианесущим кораблем. Научный вестник МГТУ ГА, 2011. №172, с. 27-33.

Разработка системы объективного контроля деятельности пилотов на полно- пилотажных тренажерах

Белоусов Д.Д., Харунжин М.А. МАИ, г. Москва, Россия

Обеспечение безопасности полетов в авиационной отрасли неразрывно связано с качеством профессиональной подготовки летного состава и объективностью оценки сформированных профессиональных компетенций. Параллельно с развитием полно-пилотажных тренажеров (Full Flight Simulator, FFS) была разработана система SOQA (Simulator Operations Quality Assurance), основанная на регистрации и анализе параметрической информации с тренажера [1]. Однако SOQA не позволяет в полной мере объективно оценить качество выполнения пилотажных задач на тренажере, поскольку ошибочные или несвоевременно выполненные действия летного экипажа зачастую связаны с некорректным или недостаточным распределением внимания летного экипажа между элементами информационно- управляющего поля пилотажно-навигационного комплекса [2].

В связи с этим актуализируется необходимость разработки системы объективного контроля на полно-пилотажных тренажерах, осуществляющую регистрацию положения взгляда на элементах информационно-управляющего поля пилотажно-навигационного комплекса и сбор параметрической информации с тренажера, с целью формирования объективной оценки деятельности пилотов в процессе тренажерной подготовки.

В работе рассматривается система объективного контроля деятельности пилотов, интегрированная в программно-аппаратный комплекс полно-пилотажного тренажера, основанная на применении технологии окулографии для непрерывной регистрации траектории движения взгляда членов летного экипажа с одновременным сбором и обработкой параметрической информации с тренажера, включающей параметры пространственного положения воздушного судна, параметры полета, а также параметры положения и состояние органов управления. Формирование объективной оценки осуществляется посредством анализа зарегистрированных данных в единой временной шкале, что позволяет выявить причинно-следственные связи между распределением внимания и действиями членов летного экипажа.

Внедрение системы объективного контроля обладает существенным стратегическим потенциалом для совершенствования профессиональной подготовки летного состава. Формирование «цифрового следа» каждого пилота и накопление массива данных о распределении внимания и эффективностью действий в штатных и аварийных ситуациях, создают основу для персонализации тренажерных программ и реализации адаптивного обучения, что способствует существенному повышению качества подготовки авиационного персонала.

Литература:

- Thurber M. CAE implementing SOQA as new training paradigm // Aviation International News. 2011.

- Kasarskis P., Stehwien J., Hickox J., Aretz A. Comparison of expert and novice scan behaviors during vfr flight // Proceedings of the 11th International Symposium on Aviation Psychology. 2001.

Оценка стойкости крыла из полимерного композиционного материала при ударе птицей

Вай Я.О., Михайловский К.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия, г. Москва, Россия

Столкновения самолётов с птицами остаются серьёзной угрозой авиационной безопасности, особенно для лёгких гражданских самолётов, поскольку могут привести к значительным повреждениям конструкции. Изучение таких инцидентов важно для разработки мер, направленных на снижение риска авиационных происшествий.

Цель работы – повышение стойкости крыла лёгкого спортивного самолёта из полимерно- композитного материала (ПКМ) к ударным нагрузкам, возникающим при столкновении с птицей. Объект исследования – крыло самолёта, при анализе которого учитываются аэродинамическая нагрузка, анизотропия материала, схема армирования и конструктивно- силовая схема.

В конструкции используется углепластик со схемой армирования [0°, ±45°, 90°]n [1]. ]. Расчёт аэродинамики проводился для крейсерского режима полёта: принята скорость 60 м/с на высоте 3000 м и угол атаки α = 0°. С использованием приведённых данных о конструктивно-силовой схеме крыла лёгкого спортивного самолёта (толщина обшивки — 3 мм, нервюр — 2 мм, лонжерона — 4 мм, расположение лонжеронов на 25% и 60% хорды, расстояние между нервюрами — 550 мм) будет проведён анализ воздействия удара птицы по крылу. Эти данные будут использованы для формирования численной модели крыла и проведения расчёта с помощью программного комплекса ANSYS [2–3]. Физико-механические свойства используемого материала приведены в работе [4].

Моделирование выполнено с применением метода сглаженных частиц (SPH) для описания птицы и метода конечных элементов (КЭ) для крыла, что позволило корректно воспроизвести динамику взаимодействия при ударе. Масса птицы принята 1,2 кг, средняя плотность — ρ ≈ 950 кг/м³. Согласно данным Уилбека (Wilbeck), птицы с такой плотностью могут быть удовлетворительно смоделированы смесью воды (90 %) и воздуха (10 %) [5]. Рассматривались скорости столкновения от 30 до 120 м/с, а также различные точки попадания.

Для достижения цели решались следующие задачи:

- Построение конечно-элементной модели крыла в ANSYS.

- Определение математической и геометрической модели птицы.

- Моделирование напряжённо-деформированного состояния крыла при различных скоростях ударных воздействий.

Результаты расчётов показали, что конструкция крыла из углепластика выдерживает ударные нагрузки от птиц массой до 1,2 кг при скоростях столкновения до 100 м/с. При 120 м/с уровень напряжений превышает предел прочности материала (1640 МПа), что свидетельствует о разрушении конструкции.

Полученные результаты могут быть использованы при оптимизации параметров конструкции крыла и разработке рекомендаций, направленных на повышение стойкости лёгких спортивных самолётов к ударам птиц.

Литература:

- Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 516 с.

- Reznik S.V., Esetbatyrovich A.S. Modeling the thermal and stress-strain state of composite air vehicle tail fins. AIP Conf. Proc., 2021, vol. 2318, art. 020012. https://doi.org/10.1063/5.0036561

- Вай Ян У, Михайловский К.В. Оптимизация параметров крыла лёгкого самолёта из ПКМ и анализ возможных областей возникновения дефектов. Изв. вузов. Машиностроение. 2025.

№9 (786). https://elibrary.ru/item.asp?id=45678901

- Вай Ян У, Михайловский К.В. Моделирование НДС панели из ПКМ при ударной нагрузке.	Вестник	МАИ.	2025.	Т.	32.	С.	112–123. https://vestnikmai.ru/publications.php?ID=184454

- Wilbeck J.S. Impact Behavior of Low Strength Projectiles. Air Force Materials Laboratory, 1977.

Разработка технической концепции измерительно-вычислительного комплекса для исследования экранного эффекта в АДТ

Виноградов О.Н., Корнушенко А.В., Рылик И.А., Макалкин В.А. ФАУ «ЦАГИ», г. Жуковский, Россия

Экранный эффект (ЭЭ) — повышение подъемной силы и аэродинамического качества летательного аппарата (ЛА) при движении вблизи экранирующей поверхности (воды, земли). Исследование ЭЭ критически важно для изучения взлетно-посадочных характеристик самолетов, разработки летательных аппаратов с укороченным взлетом/посадкой (УВП), а также экранопланов. Аэродинамические трубы (АДТ) — основной инструмент для таких исследований. Однако стационарная модель и неподвижный экран нарушают физику взаимодействия пограничного слоя на экране с летательным аппаратом.

Аэродинамические характеристики (АДХ) ЛА могут определяться экспериментальными и расчётными методами. Количество известных эмпирических зависимостей, позволяющих учитывать влияние экранного эффекта на АДХ, весьма ограничено. Численные методы аэродинамики, используемые в специальных расчётных программах, на сегодняшний день не являются надёжным средством определения аэродинамических характеристик моделей. Это связано в первую очередь с полуэмпирическим характером моделей турбулентности, используемых в расчётах. Использование натурного эксперимента сопряжено со значительными материальными и временными затратами, а также необходимости создания готового полноразмерного аппарата. Поэтому испытание аэродинамических моделей в АДТ остается основным средством для определения характеристик ЛА.

На основании анализа технических решений по реализации исследований экранного эффекта различными методами разработана техническая концепция измерительно- вычислительного комплекса, подходящая для использования в аэродинамической трубе.

В работе проводится анализ технических решений по реализации исследований экранного эффекта методом зеркального отражения, методом «бегущей дорожки» и при помощи отсоса пограничного слоя на статичном экране.

Рассматриваются различные варианты модернизации аэродинамической трубы, а именно изменение измерительно-вычислительного комплекса для установки экрана с "бегущей дорожкой" и решения проблем, связанных с её установкой.

В основу технической концепции заложен уже имеющийся в АДТ измерительно- вычислительный комплекс с разветвленной сетью рабочих мест, представляющий собой сервер, персональные компьютеры и измерительные системы скоммутированные в одну локальную сеть. Данная система оснащена программным комплексом, для проведения и обработки экспериментальных исследований в АДТ.

Для вычислительного комплекса проведено уточнение методики проведения подсчета аэродинамических характеристик модели, испытанной в присутствии экрана, с учетом его движения или других способах исследования экранного эффекта.

MSG-3 как инструмент раннего конструирования под ТО: от задач обслуживания к решениям в конструкции и LCC

1Гостев А.В., 2Жиделёв А.С., 1Прохорова А.С.

1МАИ, 2ПАО «Яковлев», г. Москва, Россия

В авиационной отрасли устойчиво разграничены три контура инженерной деятельности: проектирование, производство и эксплуатация [1,2]. При этом, производственная технологичность регулярно освещается в конструкторской подготовке, а подход design for maintainability — проектирование «под обслуживание» — в основном остаётся на уровне не раскрытых тезисов. В результате проблемы эксплуатационной технологичности выявляются поздно и устраняются за счёт дорогостоящих доработок либо повышенной трудоёмкости при выполнении работ по техническому обслуживанию.

Между тем ранняя интеграция требований эксплуатационной технологичности в процесс проектирования позволяет снижать совокупную стоимость жизненного цикла (LCC) без ущерба для выполнения сертификационных норм. Методология MSG-3, традиционно применяемая при формировании программ ТО, может выступать источником конструктивных решений уже на этапах эскизной и технической проработки: её логика идентификации задач позволяет заранее формализовать требования к доступам, ремонтопригодности и периодичности операций [3].

По ключевым словам, был выполнен обзор русскоязычных и зарубежных источников. В отечественных работах преобладает фокус на традиционных критериях оптимизации - массы и надежности, тогда как зарубежная литература демонстрирует устойчивый сдвиг к интегрированному процессу проектирования, использованию IPS/S-series как инфраструктуры прослеживаемости «задача ТО → признак конструкции» и увязке этих решений с метриками жизненного цикла. Эти наблюдения подтверждают актуальность предлагаемого подхода: перенос требований обслуживаемости «влево» и их формализация через артефакты ещё до ввода самолёта в эксплуатацию.

В ходе работы предложена общая методика, опирающаяся на MSG-3 и стек стандартов S- Series [4,5,6]. Рассмотрены примеры реальных изменений конструкции, инициированных логикой MSG-3: локальные сервисные люки вместо демонтажа крупногабаритных панелей; унифицированный быстросъёмный крепёж и кодированные разъёмы в зонах частого доступа; модульность LRU с направляющими и минимизацией разгерметизаций контуров. В качестве иллюстративной модели взята операция повторяющейся инспекции, где выявляется «точка перегиба», после которой единовременная доработка окупается в масштабе жизненного цикла.

Ожидаемый результат применения методики — библиотека проверяемых шаблонов проектных решений «под ТО». Практическая значимость состоит в снижении рисков поздних изменений, уменьшении вариативности длительности операций обслуживания и формировании прозрачного экономического обоснования ранних конструкторских решений.

Литература:

- Братухин А.Г., Серебрянский С.А., Стрелец Д.Ю. и др. Цифровые технологии в жизненном цикле российской конкурентоспособной авиационной техники. М.: МАИ, 2020.

- ГОСТ Р 58849-2020. Порядок создания авиационной техники гражданского назначения.

- Air Transport Association. ATA MSG-3: Guidelines for the Development of Maintenance Programs.

- ASD/AIA. S3000L – Logistics Support Analysis (LSA) Specification.

- ASD/AIA. S4000P – Preventive Maintenance.

- SAE JA1011/JA1012. Evaluation Criteria and Guide for Reliability-Centered Maintenance (RCM).

Методика концептуального проектирования винтокрылых летательных аппаратов нового поколения с вариативными исполнительными устройствами

Ефремов А.А.

АО «НЦВ Миль и Камов», г. Москва, Россия

В настоящее время ведущие мировые вертолетостроительные компании в качестве

«прорывных» направлений в развитии перспективных винтокрылых летательных аппаратов (ВКЛА), рассматривают новые подходы на системном уровне, что находит свое отражение в программах создания концептов и демонстраторов технологий.

Из анализа уже реализуемых перспективных проектов или находящихся на стадии концептуальной проработки, можно сделать вывод, что общий мировой тренд развития ВКЛА – это реализация адаптивности летательного аппарата в полете за счет различных вариативных устройств, к ним относятся:

- Системы изменения частоты вращения несущего/несущих винтов.

- Индивидуальное управление лопастью несущего винта.

- Изменения аэродинамики профиля лопастей и диаметра НВ в полете.

- Дополнительные движители и аэродинамические несущие поверхности.

- Гибридная силовая установка и электромеханическая трансмиссия.

- Интеллектуальная авионика.

Реализация адаптивности летательного аппарата дает возможность для каждой конкретной задачи или условия ее выполнения корректировать значения наиболее важных параметров вертолета в полете, что позволяет получить локально-оптимальное значение критерия эффективности (или близкое к нему), которое всегда будет предпочтительней глобального оптимума для всего перечня задач и условий.

Анализ возможности реализации нового подхода к решению задачи формирования облика и определения основных параметров и характеристик ВКЛА адаптивного типа в рамках существующей общепринятой методологии и научно-методического аппарата не представляется возможным без перехода к новому подходу - новой парадигме создания летательных аппаратов вертикального взлета и посадки.

Основой парадигмы техники необходимо считать не только систематизированный набор технических знаний и решений, но и созданную на его основе совокупность технологий и научно-технического задела, которые образуют единую сложную техническую систему и определяют конструкцию серийных изделий.

Для реализации нового подхода к созданию летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (ЛА ВВП) и/или ВКЛА нового поколения необходимо использование системного научно-методического аппарата концептуального проектирования, как важного этапа общей методологии проектирования и создания летательных аппаратов.

Методический аппарат «концептуального проектирования» – совокупность научно- исследовательских, опытно-экспериментальных и проектных работ по обоснованию оперативно-тактических (стратегических) потребностей в разрабатываемом образце АТ, научно-технических и производственно-экономических возможностей его создания и производства в заданный период. Под концептуальными исследованиями понимается методология обликовых исследований в задачах проектирования и исследования характеристик технических устройств, позволяющая найти оптимальное (рациональное) решение, т.е. наилучшее сочетание внутренних и внешних факторов, которые обеспечивают наиболее высокие критериальные показатели эффективности устройства.

Исходя из целей и задач концептуального проектирования, а также огромного количества возможных решений, в мировом вертолетостроении уделяется все большее внимание использованию математического и имитационного моделирования, и применению новых информационных технологий.

Таким образом, предложена методика концептуального проектирования, показывающая возможность перехода к новой парадигме создания ЛА ВВП и\или ВКЛА нового поколения в современных условиях.

Расчёт теплового потока для частично смоченной супергидрофобной поверхности

1Жигулин И.Е., 2Скиданов С.Н.

1Авиарегистр, 2МАИ, России, г. Москва, Россия

В докладе представлен расчёт теплового потока в области затекания профиля. Приведены зависимости для распределения теплового потока по аэродинамическому профилю для условий полного и частичного смачивания [1]. Для полного испарения уловленной воды без учета ее сдува с небольшим запасом потребовался подвод теплового потока, превышающий на 30-50% величину для частично смоченной супергидрофобной поверхности.

Для подтверждения полученных соотношений использованы результаты [2] для модели профиля крыла с нагреваемой цилиндрической передней кромкой в условиях искусственного обледенения во всесезонной аэродинамической трубе ЦАГИ ЭУ-1.

С помощью модели оценено образование барьерного льда,  стапливаемого  с цилиндрической передней кромки на алюминиевое и супергидрофобное покрытие, разработанное в ИФХЭ РАН [3], а также поведение капель переохлажденной воды, оседающих и растекающихся на поверхности, и оценены величины сдува воды с поверхности. Сделан вывод о влиянии сдува воды на супергидрофобной поверхности на потребую мощность противообледенительной системы. Увеличение массы сдуваемой воды может существенно уменьшить потребную мощность и, соответственно, количество отбираемой энергии, что оказывает непосредственное влияние на транспортную эффективность

воздушного судна. Литература:

- Тенишев Р.Х., Строганов В.А., Савин В.С., Кординов В.К., Тесленко А.И., Леонтьев В.Н. (1967). Противообледенительные системы летательных аппаратов.

- Жигулин И.Е., Емельяненко К.А., Сатаева Н.Е. Применение супергидрофобных покрытий для борьбы с обледенением аэродинамических поверхностей самолёта. 2021. Т. 28. № 1. С. 200-212. DOI: 10.34759/vst-2021-1-200-212.

- Бойнович Л.Б, Емельяненко А.М. Перспективы и преимущества супергидрофобных покрытий в борьбе с атмосферным обледенением // Mendeleev Communications. 2013. Vol. 23. No. 1, pp. 3–10. DOI: 10.1016/j.mencom.2013.01.002.

Технология проектирования силовой схемы соединения крыла и фюзеляжа на основе тела переменной плотности

Золотов Д.В., Болдырев А.В. Самарский университет, г. Самара, Россия

В процессе проектирования авиационных конструкций применяются методы топологической оптимизации, позволяющие с учётом различных ограничений разрабатывать силовую схему конструкции с минимальной массой или близкую к ней.

Целью настоящей работы является разработка метода и программного обеспечения топологической оптимизации конструкции соединения крыла и фюзеляжа с использованием математической модели деформируемого твёрдого тела переменной плотности.

Соединение крыла и фюзеляжа является одной из самых высоконагруженных зон планера самолёта. Объект проектирования – упругая тонкостенная система, обеспечивающая передачу нормальных сил от отъёмных частей крыла на самоуравновешивание в центральной зоне фюзеляжа. Каркасированная оболочка герметичного фюзеляжа воспринимает избыточное внутреннее давление, изгиб и кручение. Перерезывающие силы с крыла уравновешиваются на обшивке фюзеляжа.

Применяется комбинированная оптимизационная модель, состоящая из совокупности конечно-элементных моделей (КЭМ) трех типов:

КЭМ первого типа используется для определения количества, типа и расположения силовых элементов объекта проектирования. Допустимая геометрическая область, внутри которой могут располагаться силовые элементы конструкции соединения, заполняется непрерывной упругой средой переменной плотности и жёсткости.

КЭМ второго типа предназначена для оптимизации тонкостенных элементов конструкции – балок переменного сечения, силовых панелей, нервюр и шпангоутов. Эта модель содержит оболочки переменной толщины, вписанные в геометрические ограничения конструкции. Проектными переменными являются толщины элементов оболочек.

КЭМ третьего типа содержит в себе конструкционные элементы, которые определены в процессе проектирования. Используются стержневые, оболочечные и объёмные конечные элементы.

Целевой функцией является безразмерный коэффициент силового фактора C_к, определяемый, как отношение силового фактора G к произведению характерной нагрузки и характерного размера L [1]. Параметр G учитывает величину и протяжённость передачи внутренних усилий в конструкции.

Для определения весовой эффективности конструкции используется методика [2].

Распределение материала в комбинированной модели осуществляется на основе программы

[3].

Рассматривается решение типовой задачи проектирования соединения низкорасположенного крыла и фюзеляжа, которое продемонстрировало работоспособность разработанной технологии топологического проектирования. Получено новое конструктивное решение на основе системы балок переменного сечения [4], позволившее снизить теоретическую массу соединения на 18,6%.

Литература:

- Комаров В.А. Весовой анализ авиационных конструкций: теоретические основы // Полёт. 2000. №1. С. 31–39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22770030.

- Болдырев, А. В. Оценка весовой эффективности центроплана магистрального самолёта / А. В. Болдырев, Д. В. Золотов // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. – 2025. – Т. 24, № 1.

- Болдырев А.В., Золотов Д.В., Кишов Е.А. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025612034 Программа для получения равнопрочного распределения материала в комбинированных упругих системах, 24.01.2025.

- Болдырев А.В., Золотов Д.В., Шилимов К.Г. Патент RU 2841722 C1 «Соединение крыла и фюзеляжа», 16.06.2025.

Экспресс-аналитическая цифровая платформа в проектных разработках перспективных конструкций авиационной техники

Коваль С.М., Колесник О.А., Миронова Л.И. МАИ, г. Москва, Россия

Разработка перспективных изделий авиационной техники (АТ) – это сложный процесс, состоящий из промежуточных этапов, начиная с создания аванпроекта и заканчивая разработкой рабочей конструкторской документации. Реализация этих этапов наряду с традиционными подходами базируется на современных методах проектирования с применением компьютерных технологий, основными целями которых являются оптимизация процессов разработки перспективных образцов и сокращения материальных затрат.

Так, например, этап формирования технической концепции проекта нового изделия АТ включает интеграцию инновационных конструкторско-технологических решений, направленных на получение продукта высокого качества с требуемыми эксплуатационными характеристиками и заданным ресурсом.

В процессе проектирования конструкций АТ с учетом требований нормативных документов по прочности и безопасности назначается марка материала и вид заготовки всех элементов конструкции с указанием технических требований, обеспечивающих качественные показатели изделия в целом. Слабым звеном при этом является реализация технологических возможностей производства перспективных изделий, связанных с техническим оснащением производственных площадок современными оборудованием, инструментальным и контрольно-измерительным комплексами [1].

Решение такой проблемы может быть обеспечено за счет внедрения в отрасли системной интеграции полезных технологий и применении их на практике в наиболее эффективном сочетании. Так, например, методы изготовления заготовок для элементов конструкции шасси разнообразны и могут быть реализованы литьем, штамповкой, ковкой, сваркой или сочетанием этих указанных способов. Выбор и применение той или иной технологии имеет существенное значение в формировании технологической наследственности изделия.

Одним из путей решения проблемы является создание цифровых двойников разрабатываемых конструкций и процессов его производства еще на стадии проектной разработки. Реализуя концепцию цифрового двойника, под которой подразумевается создание виртуальной модели, например, производственного цикла, методы проектирования сложных систем АТ качественно меняют свое содержание, приобретая более широкую трактовку как

«цифровое проектирование» и «цифровое производство».

Отдельно стоит вопрос исследования технологической наследственности конструкций АТ, которая формируется условиями технологического воздействия, зависящих от выбора технологии изготовления и средств технического оснащения. Отсюда возникает потребность в эффективном применении инструментария цифровых технологий и современных программных комплексов на всех этапах проектного цикла разработки изделия АТ.

Одним из направлений такого подхода является разработка методики формирования проектных решений на основе создания обобщенной цифровой модели изделия и мобильной технологической платформы, включающей интеграцию инновационных конструкторско- технологических решений, реализация которых позволит получить конкурентоспособный высококачественный продукт.

Литература:

1. Коваль С.М., Миронова Л.И. Проектные исследования технологической наследственности ответственных деталей авиационной техники на основе создания цифровых двойников Материалы 23-ей Международной конференции «Авиация и космонавтика». 18-22 ноября 2024 года. Москва. Тезисы. – М.: Перо, 2024, с. 71.

Реализация систем компьютерного моделирования на основе создания цифровых двойников в проектном цикле разрабатываемых изделий авиационной техники Колесник О.А., Коваль С.М.

МАИ, г. Москва, Россия

В настоящее время в проектную практику широко внедряются технологии цифрового моделирования, как самих разрабатываемых изделий, так и производственных процессов на всем протяжении их жизненного цикла. Таким образом успешно реализуется концепция цифровых двойников продукта, которая позволяет на начальном этапе проектного цикла разрабатывать не только технический облик изделия, но и проектировать его стоимость и стоимость эксплуатации [1].

Преимущества применения в проектной практике систем компьютерного моделирования (СКМ) таких, как Abaqus, Midas MeshFree, ПолигонСофт очевидны. Они позволяют проводить не только инженерный анализ конструкций авиационной техники (АТ), но и проводить моделирование технологических процессов.

В авиационных двигателях нового поколения имеются сложные корпусные литые детали, успешно выполненные литьем под низким давлением. Одним из сдерживающих факторов применения литых заготовок в авиастроении, например, для высоконагруженных деталей, является обоснованное требование, предъявляемое к прочности детали, выполнение которого зависит не только от ее конструкции, но и во многом определяется качеством литья –

отсутствием внутренних и поверхностных дефектов усадочного происхождения, формированием плотной структуры материала и пр. [2].

Отечественный комплекс ПолигонСофт (PoligonSoft) позволяет решить ряд важных вопросов в авиастроении, касаемых широких возможностей применения литейного производства деталей из легких алюминиевых, медных и других литейных сплавов.

Большой интерес у специалистов вызывают СКМ сварочных процессов. Отработку сварочного процесса целесообразно проводить на вариативных цифровых моделях, которые в настоящее время широко внедряются в проектную практику организаций и предприятий авиационной отрасли [3].

Отсюда возникает необходимость в разработке цифровых двойников, на которых при виртуальном моделировании в CAD и CAE-системах можно отработать технологии изготовления еще на этапе проектирования. Такой подход позволяет провести выбор оптимального конструктивного исполнения деталей АТ, материала и способа получения заготовки.

Литература:

- Погосян М.А. О новой системе высшего образования и современном инженере. URL: https://dzen.ru/a/Z-LHLkY4sHNDTwW6

- Колесник О.А., Босак Д.Б., Миронова Л.И. Вариативные цифровые модели фланцевых соединений разветвленных трубопроводных коммуникаций агрегатов авиационной техники // Тезисы 23-й Международной конференции «Авиация и космонавтика», Москва, 18-22 ноября 2024 г. - М.: Издательство «Перо», 2024. - С. 17-18.

- Коваль С.М., Миронова Л.И. Проектные исследования технологической наследственности ответственных деталей авиационной техники на основе создания цифровых двойников Материалы 23-ей Международной конференции «Авиация и космонавтика». 18-22 ноября 2024 года. Москва. Тезисы. – М.: Перо, 2024, с. 71.

Методика и результаты экспериментальной сравнительной оценки дрейфа показаний оптоволоконных и плёночных датчиков деформаций, полученные на стенде когерентного циклического нагружения

1Коробейников Е.В., 2Созонов Н.С., 3Турбин Н.В.

1АО «УЗГА», г. Москва, Россия

2ООО «Инверсия-сенсор», г. Пермь, Россия

3МАИ, г. Москва, Россия

Экономическая эффективность эксплуатации авиатехники при обеспечении заданного уровня безопасности полётов подразумевает мониторинг состояния конструкции и мониторинг нагруженности планера летательного аппарата (ЛА).

Нагруженность может быть оценена не только по перегрузке, но и по деформации материала в регулярных зонах конструкции. Обеспечение лётной годности, в свою очередь, подразумевает, необходимость использования долговечных и надёжных средств измерений, установленных на основных силовых элементах летательных аппаратов (ЛА). Одними из перспективных измерительных средств являются оптоволоконные датчики деформации (ВОДД). ВВОД имеют значительно большую информативность, производительность, весовую эффективность по сравнению с традиционными плёночными датчиками резистивного типа, передающих электрический сигнал по витой паре.

Для применения ВОДД в ЛА необходимо подтвердить стабильность их показаний при циклическом деформировании в условиях эксплуатации АТ.

Для оценки целесообразности проведения квалификационных испытаний ВОДД по КТ- 160G проведены циклические сравнительные испытания оптоволоконных и плёночных датчиков деформации. Группой исследователей МАИ и ООО «Инверсия-сенсор» спланирован и проведён эксперимент.

С целью минимизации влияния случайных факторов на результаты испытания различных образцов с тензодатчиками, а также для повышения экономической эффективности проводимой научно-исследовательской работы группой энтузиастов МАИ разработана и

изготовлена оснастка для стенда когерентного нагружения пяти образцов-подложек в виде равнопрочных балок с десятью плёночными датчиками и десятью датчиками ВОДД.

Испытания проведены на серво-гидравлической машине для механических испытаний

SUNS-890-500.

В испытаниях смоделированы условия работы материала обшивки в регулярной зоне нижней панели крыла самолёта. Реализован цикл ЗВЗ с размахом напряжений +15 кг/кв.мм ÷

-15 кг/кв.мм (деформация 2000µε). Сравнительные испытания дали следующие результаты.

Относительная погрешность измерения на базе 100000 циклов симметричного нагружения с частотой 0,4 Гц для плёночных датчиков составляет 0,5%. Для датчиков ВОДД 0,4%.

Вывод. Дрейф показаний ВОДД при циклическом нагружении сопоставим с дрейфом плёночных датчиков. Датчики ВВОД целесообразно использовать в составе штатного бортового измерительного комплекса в качестве основных или дублирующих систем измерения деформации в лабораторных условиях. Для установления долговечности использования ВОДД в лётном эксперименте и в эксплуатации необходимо провести испытания на подтверждение соответствия ВОДД квалификационным требованиям КТ-160G. Положительные результаты экспериментальной оценки дрейфа характеристик при циклическом нагружении подтверждают целесообразность дальнейших работ по квалификации ВОДД для авиационной техники.

Литература:

- Баутин А.А., Свирский Ю.А., Панков А.В., Воронков Р.В. Способы применения волоконно-оптических датчиков деформаций в системах мониторинга.- ЦАГИ, 2018.

- Воронова Н.С. и др. Анализ и представление результатов эксперимента: учебно- методическое пособие - М: НИЯУ МИФИ, 2015.-120с.

- ГОСТ 25.502-79 Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость.-М: ГК СССР по стандартам, Издательство стандартов, 1986.

Исследование процесса безопасного отделения стойки ООШ при разрушении слабых звенев

Крекнин А.В., Пигусов Е.А., Чедрик В.В. ФАУ «ЦАГИ», г. Жуковский, Россия

Самолёты транспортной категории, согласно пункту 721(а) НЛГ-25 [1] должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае превышения расчётных нагрузок на шасси и их разрушении не допускалась утечка топлива в количестве, достаточном для возникновения пожара. Наибольшую опасность представляет разрушение основной опоры шасси, расположенной вблизи

кессон-бака крыла.

Главным образом обеспечить выполнение пункта 721(а) НЛГ-25 можно внедряя в конструкцию основной опоры шасси (ООШ) и узлов её крепления к планеру самолета систему

«слабых звеньев». Слабое звено – это конструктивный элемент со сниженной несущей способностью, относительно основных элементов конструкции шасси и планера. Обычно они представляют собой срезаемой стержень, втулку или болт.

Важной составляющей работы по проектированию ООШ является анализ её кинематики и нагружения в процессе разрушения системы «слабых звеньев». Такого рода исследования должны проводиться на начальных этапах проектирования посадочного устройства самолёта с целью разработки системы «слабых звеньев», обеспечивающей безопасное отделение стойки ООШ.

В рамках данного исследования были проанализированы авиационные происшествия эксплуатирующихся самолётов транспортной категории [3, 4], где действие нагрузок превышало расчётные значения нагрузок главным образом в случаях жёсткой посадке и выезде за пределы взлетно-посадочной полосы. Кинематическое описание движения ООШ в этих аварийных случаях для типовых («клыковая» и «балочная») схем крепления ООШ к крылу проанализировано с использованием объёмных параметризированных моделей, а также с проведением уточненных расчётов методом конечного элемента.

Выявлены основные особенности и закономерности процесса отделения стойки при разрушении «слабых звеньев». Определены характерные зависимости параметров движения отделяющейся стойки и нагружения кессона крыла в узлах навески от их расположения и типа, а также от геометрической конфигурации самой ООШ.

По результатам исследования разработаны рекомендации по проектированию ООШ с внедрением в конструкцию системы «слабых звеньев» для обеспечения безопасного отделения стойки в соответствии с требованием пункта 721(а) НЛГ-25.

Литература:

- НЛГ-25, Нормы лётной годности самолётов транспортной категории, Федеральное агентство воздушного транспорта, 2023

- Crashworthy Landing Gear Design, Aerospace information report, SAE, AIR4566, 2021

- www.armak-iac.org

- www.aviation-safety.net

Решение обратной задачи для аэродинамического профиля при трансзвуковых скоростях на основе суммарных аэродинамических характеристик

1Кузьмин В.С., 2Болсуновский А.Л., 2Бузоверя Н.П.

1МФТИ, г. Долгопрудный, Россия

2ФАУ «ЦАГИ», г. Жуковский, Россия

Классические обратные задачи формулируются через распределение давления по поверхности, но этот подход не всегда практичен: он не позволяет прогнозировать аэродинамические характеристики для нескольких режимов обтекания.

Цель работы – разработать и обосновать новый метод восстановления формы аэродинамического профиля по его суммарным аэродинамическим характеристикам в условиях трансзвукового течения.

Для достижения цели решались задачи:

- Сформулировать математическую постановку обратной задачи по интегральным характеристикам.

- Разработать алгоритм численной оптимизации, обеспечивающий устойчивость и сходимость решения.

- Провести серию численных экспериментов в различных диапазонах углов атаки и чисел Маха.

- Оценить точность и практическую применимость метода.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что форма аэродинамического профиля однозначно определяется совокупностью его суммарных аэродинамических характеристик при заданных режимах течения.

В результате численных экспериментов были восстановлены геометрии профилей при различных условиях:

в широком диапазоне углов атаки (–7°…+7°) в узком диапазоне (–1°…+1°)

при разных числах Маха.

А также был получен аэродинамический профиль с улучшенными характеристиками на основе существующего.

Основной вывод анализа: даже интегральные характеристики содержат достаточный объём информации для восстановления геометрии профиля при правильно подобранных весах целевой функции и параметрах оптимизации.

Реализованный метод доказал принципиальную возможность решения обратной задачи по суммарным характеристикам.

Он сочетает простоту постановки и высокую точность при минимуме исходных данных.

- Болсуновский А.Л., Бузоверя Н.П., Кузьмин В.С. Решение обратной задачи для профиля при малых скоростях по суммарным аэродинамическим характеристикам. Ученые записки ЦАГИ, Т. LV, №4, 2024.

- А.М. Елизаров, Н.Б. Ильинский, А.В. Поташев. Обратные краевые задачи аэрогидродинамики. Москва: Физматлит, 1994.

- R.L. Campbell. Efficient viscous design of realistic aircraft configurations. AIAA Paper 98- 2539.

- G.S. Dulikravich. Aerodynamic shape design and optimization: status and trends. Journal of Aircraft, vol.29, №6, 1992.

- А.Л. Болсуновский, Н.П. Бузоверя. Метод решения обратной задачи для профиля в околозвуковом потоке газа. Труды ЦАГИ, выпуск 2497, 1993.

- А.Л. Болсуновский, Н.П. Бузоверя, И.А. Губанова, М.А. Губанова. Решение обратной задачи для профиля в рамках уравнений Навье Стокса, осредненных по Рейнольдсу. // Ученые записки ЦАГИ, Т. XLIV, №3, 2013.

- B.M. Kulfan. Universal Parametric Geometry Representation Method. Journal of Aircraft, 45(1):142–158, 2008. DOI: 10.2514/1.29958.

- B.M. Kulfan and J.E. Bussoletti. Fundamental Parametric Geometry Representations for Aircraft Component Shapes. In 11th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, 2006.

- A.V. Wolkov and S.V. Lyapunov, Numerical prediction of transonic viscous separated flow past an airfoil, Theor. Comput. Fluid Dyn. 6, 1 (1994).

- А.Л. Болсуновский, Н.П. Бузоверя, О.В. Карась, В.Е. Ковалев. Развитие методов аэродинамического проектирования крейсерской компоновки дозвуковых самолетов. Труды ЦАГИ, выпуск 2655, 2002.

- Болсуновский А.Л., Бузоверя Н.П., Губанова И.А., Пущин Н.А., Черный К.И. Метод решения обратной задачи для комбинации крыло-фюзеляж с использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу. Ученые записки ЦАГИ, том 49, №2, 2018.

Численное исследование аэродинамической эффективности двухрядного рулевого винта вертолета на режимах висения

Макеев П.В. МАИ, г. Москва, Россия

Рулевые винты (РВ) являются наиболее распространенным вариантом рулевого устройства, предназначенным для компенсации реактивного крутящего момента от несущего винта (НВ) на вертолетах одновинтовой схемы. РВ является важнейшим органом управления, обеспечивающим путевое управление и балансировку вертолета. Наибольшая тяга РВ требуется на режимах висения, когда НВ имеет максимальные значения крутящего момента. РВ проектируется с достаточным запасом по тяге, однако в ряде случаев может приближаться к предельным режимам: при выполнении висения в перегрузочном варианте, эксплуатации на большой высоте. В некоторых случаях эффективность РВ может падать из-за внешних факторов: неблагоприятного направления ветра, влияния НВ. Нехватка тяги РВ может привести к потере управления и стать предпосылкой летного происшествия.

Таким образом, повышение эффективности РВ является актуальной задачей. Аэродинамическая эффективность РВ на висении оценивается относительным КПД. При этом РВ, как правило, имеют сниженные по сравнению с НВ КПД за счет особенностей своей компоновки.

В настоящее время на вертолетах применяется классические 2-5 лопастные РВ, а также внедряются перспективные компоновки РВ, включая Х-образные, представляющие собой пару близкорасположенных двухлопастных винтов, вращающихся в одном направлении и имеющих угол ножниц.

Для НВ наибольшую эффективность имеет классическая соосная схема с двумя разнесенными на расстояние 0,2R по оси вращения винтами, вращающимися в противоположном направлении. Ранее в работе [1] исследовались аэродинамические характеристики (АДХ) на висении для эквивалентных одиночного, соосного и двухрядного НВ. Двухрядный НВ с разносом плоскостей 0,2R и одинаковым направлением вращения лопастей, показал КПД близкий к соосному НВ.

В представленной работе рассмотрена эффективность применения в качестве рулевого устройства оригинального 4-лопастного двухрядного РВ. Двухрядный РВ состоит из двух

двухлопастных РВ, вращающихся в одном направлении и размещенных на оси вала на противоположных сторонах концевой балки вертолета с разносом плоскостей вращения 0,8R. Для исследования АДХ РВ применена современная нелинейная лопастная вихревая модель винта, разработанная на кафедре «Проектирование вертолетов» МАИ. Описанный двухрядный винт сравнивается с 3-лопастным и Х-образным винтами вертолетов семейства

Ми-8/17, исследованными в работе [2].

Результаты расчетов показали, что двухрядный РВ имеет КПД на режиме висения на 19% выше, чем у 3-лопастного и на 11% выше, чем у Х-образного РВ. Данный эффект достигается за счета реализации особенности соосного НВ, заключающейся в поджатии струи верхнего винта при прохождении через плоскость вращения нижнего винта, и соответствующим увеличением общей эффективной площади винта.

Применение двухрядного РВ подобной конфигурации может быть использовано для ряда вертолетов с целью повышения запасов путевого управления, снижения затрат мощности на привод РВ, и повышения безопасности полета.

- Макеев П.В., Шайдаков В.И., Игнаткин Ю.М., Никитин С.О. Сравнительное исследование аэродинамических характеристик одиночного, соосного и двухрядного несущих винтов на режиме висения// Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. - 2021 - №2 - P. 57-62

- Makeev P.V., Ignatkin Y.M, Shomov, A.I., Ivchin, V.A. Comparative Study of 3-Bladed and Scissors Tail Rotors Aerodynamics in Axial Flow // International Review of Aerospace Engineering (IREASE). – 2022. –Vol. 15. – No 2. – PP. 71-84.

Математическая модель физиологической терморегуляции как основа системы контроля теплового состояния пилотов

1Малышев А.Д., 2Чередников Р.Ф., 2Жеребцова К.С., 3Шеина М.А.

1МГТУ ГА, 2МАИ, 3МИФИ, г. Москва, Россия

На пилотов летательных аппаратов, работающих в условиях жаркого климата, постоянно влияют такие микроклиматические факторы: температура, влажность и атмосферное давление. Поддержание температурного гомеостаза является критически важным, поскольку его нарушение может привести к фатальному исходу.

Анализ существующих систем индивидуальной защиты показал, что ручное регулирование теплового состояния пилотом часто неэффективно, приводит к перегреву, снижению работоспособности, а в некоторых случаях гибели. Для точной оценки теплового состояния требуется минимум два показателя: средневзвешенная температура кожи (СВТК) и ректальная температура. Однако традиционные методы измерения ректальной температуры инвазивны и не позволяют осуществлять непрерывный мониторинг. Цель-обоснование и разработка алгоритмического обеспечения автоматизированного комплекса анализа показателей терморегуляции летчиков в среде программирования MatLab.

Для построения математической модели терморегуляции используется базовая модель, основанная на концепции «установочного значения» (set-point), согласно которой температура тела поддерживается на определенном уровне путем сложных механизмов регуляции. Структура модели включает два основных узла: головной отдел в форме сферы и туловище в виде цилиндра. Каждый узел дополнительно подразделяется на ядро и оболочку, что позволяет учитывать распределение температуры внутри организма. Кроме того, в отдельный сегмент выделяется кровообращение.

Пассивная модель описывает физические процессы передачи тепла: теплообразование, теплопередачу внутри тела посредством кондукции и конвекции крови, а также отдачу тепла окружающей среде радиацией, конвекцией, испарением и кондукцией. Уравнение теплового баланса для центрального кровотока учитывает приток и отток тепла от участков и респираторные потери.

Активная модель представляет собой систему алгебраических уравнений, описывающих физиологические процессы терморегуляции.

Моделирование объемной скорости кровообращения основано на двухуровневом регулировании, где управляющими сигналами выступают центральная температура тела и СВТК.

Реакция потовыделения строилась на основе концепции без установочной точки. Теплоотдача испарением зависит от скорости испарения влаги с поверхности тела, которая, в свою очередь, зависит от коэффициента массообмена и разности концентраций пара.

В рамках исследования был проведен вычислительный эксперимент, имитирующий теплообмен человека в защитном снаряжении при температуре окружающей среды +35°C и различной температуре вентилируемого воздуха: +25°C, +30°C, +35°C.

Полученные результаты показали, что при увеличении температуры теплоносителя общее тепловое состояние улучшается: ректальная температура повышалась, при этом не возникало перенапряжения механизмов терморегуляции.

Численные результаты продемонстрировали снижение физиологического напряжения при оптимизации теплового режима:

- скорость кровотока в туловище уменьшилась на 15% при увеличении температуры вентилируемого воздуха в теплозащитном снаряжении с +25°C до +35°C;

- величина потоотделения уменьшилась на 20% при увеличении температуры вентилируемого воздуха с +25°C до +35°C.

Эти данные подтверждают, что разработанная имитационная модель качественно отражает влияние повышенных температур на компенсаторные реакции человека. На основе модели была разработана независимая от прямого участия пилота алгоритмическая автоматизированная система мониторинга теплового состояния.

Тепловой комфорт в авиации: от статики к динамике

1Малышева А.С., 2Шеина М.А., 3Чередников Р.Ф., 3Жеребцова К.С.

1МГТУ ГА, 2МИФИ, 3МАИ, г. Москва, Россия

Эффективность работы авиационного персонала зависит от микроклимата на борту летательного аппарата, требования к параметрам которого установлены стандартами, основанными на понятии теплового комфорта (ТК). В настоящее время российские системы кондиционирования воздуха ориентированы на надежность в экстремальных условиях, в то время как за рубежом активно внедряют AI-технологии, обеспечивающие ТК экипажа.

Основной недостаток отечественных систем контроля теплового режима – низкий уровень автоматизации и точности алгоритмов. Соответствие микроклимата проверяется сравнением измеренной температуры с установленным бортинженером значением, что не гарантирует комфортное тепловое состояние экипажа.

Целью данной работы являлась разработка системы контроля теплового режима в кабине вертолета, основанная на оценке теплового комфорта экипажа.

Наиболее известный показатель ТК, лежащий в основе стандартов ISO 7730 и ASHRAE 55 – индекс прогнозируемой средней оценки (PMV), разработанный П.О. Фангером. На основе PMV рассчитывается прогнозируемый процент недовольных температурой среды людей (PPD). Однако применению модели PPD–PMV в кабине вертолета препятствует ряд факторов: узкий диапазон климатических условий, отсутствие учета физиологической адаптации, статичность (показывает систематические отклонения в динамических условиях полета).

В связи с этим на основе модели физиологической терморегуляции разработана модифицированная модель ТК, устраняющая указанные недостатки. Модификация модели П.О. Фангера реализована путем замены постоянной величины метаболизма на динамическую величину теплопродукции и корректировка средневзвешенной температуры кожи (СВТК) с учетом физиологической терморегуляции. Эти изменения привели к перерасчету температуры одежды, коэффициента теплоотдачи, а также всех тепловых потоков.

Моделирование показало, что модифицированная модель лучше отражает адаптацию организма, сдвигая границы ТК: при нагревании зона дискомфорта начинается с 26,5 °С (для базовой PMV – 24,8 °С), при охлаждении – с 11 °С (для базовой PMV – 13 °С).

На основе данной модели была разработана система обратной связи для поддержания комфортного теплового режима в кабине вертолёта. Система функционирует циклично в

течение полета: на основе данных из блока входных переменных она направляет данные в блок физиологической терморегуляции, где рассчитываются сначала тепловые потоки, а затем динамически обновляемые значения СВТК и температуры мозга. После этого значения СВТК и величины теплопродукции передаются в блок расчета PMV. Далее блок контроля теплового режима анализирует полученное PMV и при необходимости запускает линию обратной связи для расчета изменений температуры и скорости движения воздуха.

Имитация двухчасовых полетов в Matlab продемонстрировала существенное снижение процента недовольных тепловой средой в кабине вертолета (на 35% в холодной среде и на 61% в жаркой).

Результаты подтверждают перспективность разработанного метода регулирования полетов в дискомфортных внешних условиях, когда собственные адаптивные возможности организма оказываются недостаточными.

Современные подходы к оптимизации массы административного самолета на основе многодисциплинарного анализа

1Мелконян Р.В., 2Серебрянский С.А., 3Арутюнов А.Г.

1ООО «Аурус-Аэро», 2МАИ, г. Москва, Россия

3ООО «Газпром ТЕХ», г. Санкт-Петербург, Россия

Весовое проектирование является одной из ключевых задач при проектировании современных воздушных судов. Для административных самолетов, где требования к массе самолета особенно жёсткие, важное значение имеет интеграция весового проектирования с другими дисциплинами в рамках многодисциплинарного проектирования (MDO).

Классические методы оценки массы, основанные на статистических зависимостях, позволяют выполнять предварительные расчёты на ранней стадии проектирования. Эти подходы остаются актуальными и сегодня, обеспечивая начальные приближения для последующих численных моделей. Работа Gallman и Kaul (1997) стала одной из первых, где масса рассматривалась как активная переменная при оптимизации конфигурации самолета. Полученные результаты показали возможность снижения массы при сохранении аэродинамических характеристик за счёт комплексного учёта геометрии, прочности и центровки.

В области конструкторской оптимизации значительную роль сыграли работы Miura (1992) и Elelwi et al. (2021), где применяются методы топологической оптимизации для снижения массы несущих элементов при сохранении прочности. Эти подходы особенно востребованы для административных самолетов, применяющих в конструкции композиционные материалы. В отечественной практике важным направлением стало формирование весовых математических моделей. Работы Комарова В.В. показали, что включение весовых критериев в общую задачу многокритериальной оптимизации обеспечивает рациональный баланс между

массой, аэродинамикой и жёсткостью конструкции.

Современные исследования направлены на развитие гибридных моделей различной точности и учёт чувствительности массы к проектным параметрам. Эти методы позволяют объединять результаты численного моделирования и статистических оценок, формируя основу для цифровых платформ проектирования нового поколения.

Таким образом, весовая оптимизация административного самолета представляет собой многодисциплинарную задачу, где сочетаются эмпирические, топологические и численные подходы. Интеграция весового анализа в цифровые MDO-среды обеспечивает повышение точности прогнозов и сокращение сроков разработки, что делает данный подход ключевым направлением в создании конкурентоспособных самолётов.

Литература:

- Gallman J.W., Kaul R.W. Optimization of an Advanced Business Jet // AIAA Journal of Aircraft. 1997.

- Abdo M., Piperni P., Isikveren A.T., Kafyeke F. Optimisation of a Business Jet // CASI Proceedings. 2005.

- Wells D.P. The Flight Optimization System (FLOPS): Weights Estimation Method // NASA Report. 2017.

- Miura H. Applications of Structural Optimization Methods to Fixed-Wing Aircraft and Spacecraft // NASA Report. 1992.

- Elelwi A.E., Wali Y. et al. Structural Sizing and Topology Optimization Based on Coupled Analyses // MDPI. 2021.

- Арутюнов, А.Г. Методика определения рационального облика коммерческого тяжёлого рампового грузового самолёта на этапе концептуального проектирования из условия его прибыльности: дис. канд. техн. наук: 05.07.02 /МАИ— Москва, 2017. — 25 с.

- Комаров, В.А. Многодисциплинарная оптимизация в концептуальном проектировании летательных аппаратов: [учеб. пособие] - 2019. - Ч. 1. - ISBN = 978-5-7883-1437-2.

- De Blois A., Abdo M. Multi-Fidelity Multidisciplinary Design Optimization of Metallic and Composite Business Jets // Aerospace Science and Technology. 2020.

- Knöös Franzén H. Weight Penalty Methods for Conceptual Aircraft Design // Master Thesis, Diva Portal. 2018.

Оценка влияния элементов с программируемой деформацией, на характер разрушения летательного аппарата при аварийной посадке

Молин К.Е., Гришанина Т.В. МАИ, г. Москва, Россия

Одним из перспективных направлений развития авиастроения в настоящее время является разработка конвертопланов, летательных аппаратов, которые обладают возможностью вертикального взлета и посадки. Они способны передвигаться с большими поступательными скоростями, чем вертолет, за счет использования самолетной схемы в конструкции.

В конвертопланах одним из элементов наиболее массивных является крыло, на котором размещены двигатели, винты и топливная система. При аварийной посадке на конструкцию будут действовать значительные вертикальные перегрузки и наличие массивных элементов над кабиной может привести к потере устойчивости шпангоутов и критическому уменьшению её внутреннего объема. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа предлагается использовать в конструкции планера конвертоплана элементы с программируемым разрушением.

В докладе представлен сравнительный анализ характера деформирования планера конвертоплана при аварийной посадке. Проведены расчеты нескольких вариантов его конструкции, имеющие энергопоглощающие элементы в конструкции пола и зоны с программируемым деформированием в конструкции крыла, которые обеспечивают безопасное разрушение конструкции конвертоплана. В работе проведена оценка влияния таких элементов на процесс смятия внутреннего пространства пассажирской кабины. Обоснована необходимость проведения динамического расчета деформирования планера для формирования комплексного подхода к безопасности летательного аппарата совместно с выполнением требований пунктов авиационных правил в части аварийной посадки. Расчеты проведены на основе конечно-элементных моделей, с использованием программного модуля MSC.Dytran.

Геометрическая оптимизация компоновки кабины вертолёта на основе цифрового двойника

Моргунов М.Ф. МАИ, г. Москва, Россия

При проектировании кабины экипажа вертолёта особенно остро встают задачи обеспечения видимости, досягаемости и безопасных зазоров в условиях большого количества конструктивных ограничений. Традиционно такие задачи решаются вручную в CAD-среде и требуют множества итераций, при этом полученные решения слабо воспроизводимы и зависят от опыта конструктора.

В работе предложен геометрический метод автоматизированной компоновки кабины экипажа с использованием цифрового двойника. Метод основан на параметрическом представлении 3D-сцены, включающем геометрию кабины, органы управления, обзорные точки,  антропометрические  ограничения  и  технологические  допуски.  Введены

формализованные описания зон видимости и досягаемости, основанные на конусах обзора и изоповерхностях антропометрических моделей (P5–P95 с учётом экипировки).

Оптимизация компоновки осуществляется через функцию качества, учитывающую невязки видимости, недостижимость, коллизии и допуски. Предложена реализация численного алгоритма с мультистартом (методы Соболя) и локальной оптимизацией (L-BFGS-B), обеспечивающим воспроизводимость решений. Разработан программный прототип, интегрируемый с CAD-системами через STEP и IGES, реализующий визуализацию полей видимости и досягаемости.

Метод протестирован на эталонных и прикладных конфигурациях, где продемонстрировано сокращение числа конфликтов и итераций по сравнению с традиционным ручным подходом. Внедрение цифрового двойника позволило значительно сократить трудоёмкость компоновки и повысить прозрачность проектных решений.

Дополнительно рассмотрен элемент прецедентного прогнозирования, позволяющий по аналогии с уже реализованными проектами прогнозировать свойства новых компоновок на ранних этапах. Такой подход расширяет функциональность цифрового двойника, интегрируя в него интеллектуальные методы анализа.

Разработанная методология соответствует целям секции «Цифровые технологии проектирования…», демонстрируя применение CAD/CAE-инструментов и концепции цифровых двойников для повышения эффективности компоновочных решений в авиации.

Литература:

- Гельвиг М.Ю. Метод построения диаграмм обзора внекабинного пространства пилотом летательного аппарата // Вестник Московского авиационного института. 2016. Т. 23, № 3. С. 98–107.

- Куприков М.Ю., Маркин Л.В. Геометрические аспекты автоматизированной компоновки летательных аппаратов // Геометрия и графика. 2018. Т. 6, № 3. С. 69–87. DOI: 10.12737/article_5bc45cbccfbe67.89281424

- Братухин А.Г., Серебрянский С.А., Стрелец Д.Ю. и др. Цифровые технологии в жизненном цикле российской конкурентоспособной авиационной техники. М.: МАИ, 2020. 448 с.

- Чунтул А.В. Эргономическое обеспечение разработки современных и перспективных систем «экипаж–вертолет–среда» // Эргодизайн. 2019. № 4. С. 147–155. DOI: 10.30987/2619- 1512-2019-2019-4-147-155

- Моисеев Ю.Б., Игнатович С.Н., Страж А.Ю. Антропометрические характеристики летного состава при проектировании амортизаторов для противоударных кресел членов экипажей вертолетов // Авиационно-космическая и экологическая медицина. 2016. Т. 50, № 5. С. 30–35

- Стоян Ю.Г., Кулиш Е.Н., Лебедев А.В. и др. Автоматизация проектирования компоновки оборудования летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1984. 160 с.

- Гришин М.В., Берг А.Г., Кузнецов А.С. и др. Применение прецедентно-ориентированного метода в задачах поддержки жизненного цикла авиационного изделия // Известия Самарского научного центра РАН. 2018. Т. 20, № 4. С. 113–120.

Повышение эффективности проектирования ЛА на основе базы знаний процесса планирования

Оболенская Е.А., Пономарева В.С. МАИ, г. Москва, Россия

Проектирование летательного аппарата (ЛА) является сложной инженерной задачей, включающей разработку конструкции, аэродинамических характеристик, силовой установки, управления полетом и многих других аспектов. Это один из этапов жизненного цикла (ЖЦ) разработки нового самолета, наряду с производством, эксплуатацией и утилизацией [1]. Залогом успешного выполнения проекта является качественное планирование всех стадий разработки. Без тщательного планирования проект может столкнуться с серьёзными проблемами, такими как превышение бюджета, срыв сроков выполнения, а также снижение качества конечного продукта. В связи с этим, необходимо повышение эффективности

планирования проектирования ЛА в конструкторском бюро (КБ), особенно в сфере гособоронзаказа (ГОЗ), где сроки и бюджет жестко фиксируются заказчиком.

Планирование в авиастроении представляет собой упорядоченный подход к управлению ресурсами и прогнозированию затрат, необходимых для реализации проекта. Его основными задачами являются:

  - Определение этапов выполнения работ.

  - Распределение ресурсов (персонала, оборудования).

  - Управление рисками.

  - Контроль исполнения этапов проекта.

Создание качественной информационной инфраструктуры – ключевой аспект эффективного планирования. Она состоит из централизованной базы знаний, содержащей всю необходимую техническую информацию и обеспечивающей взаимодействие между различными подразделениями предприятия.

Среди требований, предъявляемых к такой базе, важно отметить информацию о структуре, функциях, характеристиках системы планирования, масштабируемость структуры базы данных для адаптации к новым требованиям и технологиям. Чем полнее и точнее база знаний, тем более точную информацию можно получить на выходе [2]. С каждым новым проектом или задачей, база знаний будет пополняться для более точного планирования. Основные компоненты базы знаний для процесса планирования ЛА должны содержать информацию о перечне отделов КБ, типовых работах, направлениях проектирования, этапах выполнения работ, нормативная база стоимости работ.

Эти элементы объединяются в формализованную структуру, которая служит основой для понимания, хранения и обработки информации внутри КБ. Поступающие на вход данные в виде перечня работ КБ к выполнению выстраиваются в этапы выполнения с подсчетом необходимой трудоемкости. С помощью такой базы можно быстрее и точнее создавать календарно-сетевые планы (КСП) предприятия, оперативно реагировать на изменение внешней и внутренней среды и корректировать планы. КСП в свою очередь формирует производственный план, который играет ключевую роль в функционировании КБ авиационной отрасли. Он определяет последовательность действий, необходимых для проектирования новых самолетов и улучшения существующих.

Таким образом, внедрение базы знаний для процесса планирования позволит сократить время на разработку плана проекта, правильно распределить ресурсы на весь проект, благодаря чему становится возможным выполнить проект в установленные заказчиком сроки и оптимизировать затраты.

- Проектирование самолетов / под ред. М.А. Погосяна. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инновационное машиностроение. — 864 с., 2018.

- Мирзаянц К.С., Воробьева О.А., Головина О.Д. Искусственный интеллект в управлении проектами: тренды, возможности, первый опыт // Вестник Удмуртского университета. Серия

«Экономика и право». 2025. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v- upravlenii-proektami-trendy-vozmozhnosti-pervyy-opyt.

Исследование параметров отбора воздуха электрической системы кондиционирования воздуха пассажирского самолета

1Паневин А.Ю., 2Гришина Л.А.

1ООО «Аурус-Аэро», 2МАИ, г. Москва, Россия

В связи со сложившейся тенденцией к увеличению стоимости авиационного топлива перед конструкторами, в частности, авиационных систем кондиционирования воздуха (СКВ) стоит нетривиальная задача в создании энергетически эффективной системы. В применяемых в авиационной технике схемных построениях СКВ отбор воздуха осуществляется от компрессора высокого давления двигательной установки. Например, работа регуляторов избыточного давления системы отбора связана с процессом дросселирования рабочего воздуха, ведущего к потере энергии сжатого воздуха.

Электрические СКВ – наиболее перспективное направление развития авиационных систем кондиционирования воздуха. Данная система реализуема в концепции «более электрического

самолета». Электроприводной автономный компрессор (АК) выступает в роли источника наддува и питания гермокабины. Вследствие отсутствия зависимости параметров отбора воздуха от режима работы двигательной установки возрастает энергоэффективность системы. В электрических СКВ энергетическая потребность системы задает изменение режима работы электроприводного АК.

В работе разработана математическая модель системы регулирования электрической СКВ пассажирского самолета. В качестве источника давления и подачи рабочего воздуха использован электроприводной центробежный компрессор совместной разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана и ПАО «НПО «Наука» [1]. Произведена аппроксимация напорной характеристики АК, построена поверхность отклика: зависимость переменной отклика (степень сжатия) от входных переменных (массовый расход, частота вращения). Регуляторы температуры и расхода воздуха базируются на пропорционально-интегральном регулировании. Коэффициенты усиления регуляторов найдены из анализа устойчивости системы регулирования.

Исследованы динамические свойства гермокабины, математическая модель которой учитывает нестационарный теплообмен наружной стенки фюзеляжа с атмосферным воздухом.

Моделирование электрической СКВ произведено при условиях стандартного дня согласно Международной стандартной атмосфере на всем профиле полета самолета. По результатам моделирования выявлены меньшие значения термодинамических параметров рабочего воздуха в сравнении с традиционными архитектурными построениями СКВ. Однако частота вращения АК достигает 100000 – 110000 об/мин при полете на крейсерской высоте, что, несомненно, повлияет на надежность компрессорной машины и опор вала. Возможными путями устранения данной проблемы являются либо ввод второй ступени сжатия, либо применение высоконапорной ступени.

Литература:

- Тищенко И.В., Чижиков В.Е., Царьков И.А. и др. Разработка воздушного электрокомпрессора для безотборной системы кондиционирования воздуха перспективного регионального самолета // Холодильная техника. - 2022. - т. 111. - № 2. - С. 115-122.

О возможности достижения полетных нагрузок на габаритных конструктивно- подобных образцах кессона крыла в рамках проведения стендовых испытаний Переломов К.А., Турбин Н.В., Больших А.А.

МАИ, г. Москва, Россия

В работе рассматривается кинематическая схема нагружения габаритных конструктивно- подобных образцов композитного кессона крыла, позволяющая реализовать нужную комбинацию сжатие со сдвигом для достижения нагрузки, приближенной к полетной. Путем проведения численных расчетов методом конечных элементов в пакете программного обеспечения для анализа методом конечных элементов Abaqus получена близкая сходимость результатов нагруженных участков кессона крыла под действием нагрузок рассматриваемого расчетного случая и «вырезанных» из силовой конструкции крыла конструктивно-подобных образцов (КПО), нагруженных на предлагаемой кинематической схеме, а в частности технологического овального люка нижней панели и стрингерной панели. По построенным эпюрам силовых потоков можно судить о качественной и количественной сходимости сил, о наличия сужения зачетной зоны, обусловленной краевыми эффектами. Рассматривается приближенное к полетному нагружение габаритных конструктивно-подобных образцов при отсутствии использования кессона крыла как граничного условия. Универсальность и небольшие габариты установки, основанной на данной кинематике, могут способствовать уточнению несущих свойств отдельных участков панели крыла на более ранних этапах проектирования.

- Переломов К.А. Способ нагружения конструктивно-подобного образца толстостенной композитной трехпролетной стрингерной панели кессона крыла совместным действием нагрузок от сжатия и сдвига // Инженерный журнал: наука и инновации, Москва. – 2025. – 14 с.

- Chadha R. et al. Airframe Beam Structural Test (ABST) fixture-capabilities description and user manual //US Department of Transportation Federal Aviation Administration DOT/FAA/TC-TN19/7. – 2019.

- Bakuckas Jr J. G. et al. Bonded repairs of composite panels representative of wing structure

//International Committee on Aeronautical Fatigue. – Cham: Springer International Publishing, 2019.

– С. 565-580.

- Turbin N.V. et al. Cyclic damage quantification in composite materials using discrete damage mechanics. Composite Structures, 2024, vol. 342, p. 118271.

- Turbin N., Shelkov K. Analysis Method for Post-Impact Damage Development in Carbon Fiber Reinforced Laminate under Repeated Loading. Journal of Composites Science, 2023, vol. 7, no. 5,

p. 201.

- Turbin N. et al. Fatigue life analysis of a composite materials structure using allowable strain criteria. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2025, vol. 239, no. 2, pp. 123–135.

Особенности оценки эксплуатационных характеристик беспилотных летательных аппаратов

Пигин С.В., Алтухов Е.С., Галеев И.В. МАИ, г. Москва, Россия

В ходе разработки методологии рассматриваются методы оценки эксплуатационной технологичности. Актуальность обусловлена активным расширением областей применения БПЛА и реализацией в России нацпроекта

«Беспилотные авиационные системы». Особенности эксплуатации БПЛА, такие как малая наработка систем в полётах, длительное хранение и ограниченность статистических данных, требуют разработки специализированных методов оценки их характеристик.

На этапе проектирования эффективно применяется метод экспертных оценок, позволяющий определить среднее время выполнения видов подготовки аппарата. На этапе исследований и испытаний используется метод хронометража, который проводится с

учётом сезонных условий и уровня подготовки персонала. Важное место в исследовании занимает оценка безотказности БПЛА. Для этого используются вероятностные модели и статистические методы. Выявлены расчётные зависимости для определения вероятности

безотказной работы в полёте и при выполнении задач, учитывающие структурные схемы надежности. Для комплексов БПЛА наиболее характерен экспоненциальный закон распределения отказов.

Исследуется показатель вероятности невозникновения неисправностей и отказов при наземной эксплуатации и хранении. Его оценка производится на основе накопленной статистики отказов в течение межремонтного периода, что особенно важно,

учитывая длительные сроки хранения БПЛА.

Исследование демонстрирует, что данный подход к оценке эксплуатационных характеристик БПЛА позволяет учесть их специфику и повысить обоснованность принимаемых решений. Применение рассмотренных методик на этапах

проектирования и испытаний способствует оптимизации процессов техобслуживания и повышению надёжности БПЛА. Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть использованы для совершенствования проектирования, испытаний и эксплуатации БПЛА различного назначения.

Литература:

- «Распоряжение правительства Российской Федерации» // Сайт «static.government.ru». URL: http://static.government.ru/media/files/3m4AHa9s3PrYTDr316ibUtyEVUpnRT2x.pdf (дата обращения 09.09.2025).

- Aviation Maintenance Technician Handbook – General (FAA-H-8083-30B) // Federal Aviation Administration. URL: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1466 (дата обращения 18.09.2025).

- Czyż Z. et al. Deformation analysis of unmanned aircraft fuselages // Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. — 2023. Vol. 25, No. 4. URL:https://bibliotekanauki.pl/articles/28328271.pdf (дата обращения 15.08.2025).

- ГОСТ Р 27.102-2021. Надежность в технике. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2021. — 46 с.

- Petritoli E., Leccese F., Ciani L. Reliability and Maintenance Analysis of Unmanned Aerial Vehicles // Sensors. — 2018. Vol. 18, No. 9. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6165073/ (дата обращения 15.09.2025)

- Жуков К.А. Эксплуатационная надежность авиационной техники: учеб. пособие. — Самара: СГАУ, 1987. — 312 с.

- Справочник по надежности авиационной техники / под ред. С.В. Белоусова. — Санкт- Петербург: Политех, 2023. — 532 с.

- Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие. — Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017. URL: https://cchgeu.ru/upload/iblock/541/posob_nla_nadezhnost-letatelnykh- apparatov_15.09.2017.pdf

- «Эксплуатация беспилотных авиационных систем: техническое описание компетенции»

//Сайт	WorldSkills	Russia.	—	2021.	URL: https://future.worldskills.ru/upload/iblock/850/dpq8mgd8pm3br5i15pue7adhmktwku28.pdf (дата обращения 11.09.2025)

Опыт применения комбинированной аэродинамической модели для исследования компоновок самолетов нетрадиционных схем

Пигусов Е.А., Крутов А.А. ФАУ «ЦАГИ», г. Жуковский, Россия

В процессе концептуального проектирования самолетов одним из самых важных этапов является выбор и формирование аэродинамической компоновки. Поиск рациональных технических решений при проектировании самолетов, выполненных по классической схеме, обычно проводится с использованием статистики по прототипам [1]. В случае разработки самолета нетрадиционной схемы такой подход не может быть использован в полной мере из- за отсутствия релевантных данных по прототипам. Использование расчетных методов при формировании облика самолета нетрадиционной схемы должно быть дополнено проведением экспериментальных исследований в аэродинамических трубах.

В данной работе представлен опыт применения комбинированной аэродинамической модели для исследования компоновок самолетов нетрадиционных схем. Разработанная комбинированная аэродинамическая модель позволила провести экспериментальные исследования аэродинамических характеристик компоновок перспективного широкофюзеляжного магистрального самолета (МС) в равных условиях. Конструкция модели позволяет исследовать в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах 3 основных варианта компоновки МС: классическая компоновка с круглым фюзеляжем и низкорасположенным крылом; компоновка с овальным фюзеляжем и низкорасположенным крылом; компоновка с овальным фюзеляжем и среднерасположенным крылом с интегральным наплывом. Все компоновки выполнены с палубным оперением и проточными мотогондолами, расположенными на пилонах под крылом.

В докладе представлены особенности проектирования комбинированной аэродинамической модели и основные аэродинамические характеристики в диапазоне чисел Маха от 0.15 до 0.85 для исследованных вариантов компоновок МС. Результаты испытаний комбинированной аэродинамической модели использованы для выбора наиболее перспективной аэродинамической компоновки МС.

Литература:

- Н.Н. Брагин, Н.П. Бузоверя, Е.А. Заварзина, А.А. Крутов, Е.А. Пигусов. Аэродинамическое проектирование законцовок крыла магистрального самолета, выполненного в схеме «Среднеплан», с. 87-96 //Ученые записки ЦАГИ, том 55, номер 6, 2024.

Совершенствование системы менеджмента качества жизненного цикла авиационной техники на основе интеграции комплексов полунатурного моделирования в процесс испытаний

Поджарская М.С. МАИ, г. Москва, Россия

За историю развития авиационной отрасли сформировались высокие требования к безопасности полетов, все сильнее ужесточающиеся с течением времени. [1] Современное авиастроение сталкивается с ростом сложности и стоимости жизненного цикла летательных аппаратов. Традиционные натурные испытания дороги, а расчетные методы имеют высокие погрешности. Решением являются гибридные испытания (ГИ) с использованием метода

«подстановки на модель» (ПНМ), где реальный объект взаимодействует с математическими моделями других систем.

Цель — интеграция ПНМ в процессы испытаний через разработку предложений по стандартизации ГИ. Этот подход прошел путь от тестирования электроники до комплексного метода, используемого при разработке и сертификации. Успешный опыт применения ГИ демонстрируют как отечественные проекты (например, МС-21 с использованием стенда

«Железная птица»), так и зарубежные (Boeing's 777 Systems Integration Lab [2] и 787

Dreamliner).

Существуют следующие стандарты, формирующие нормативную базу для внедрения гибридных испытаний:

- ГОСТ Р 58849-2020 «Авиационная техника гражданского назначения. Порядок создания. Основные положения» [3]. Описывает процесс создания авиационной техники и допускает применение математического моделирования в процессе испытаний.

- Серия ГОСТ Р 57700. Устанавливают общие требования к созданию и верификации компьютерных моделей, входящих в состав стендов полунатурного моделирования.

- ГОСТ Р 57412-2017 [4], ГОСТ Р 57297-2016 [5]. Определяют общие положения использования компьютерных моделей в процессах разработки, производства и эксплуатации изделий и задают интегрированный подход к управлению информацией жизненного цикла, обеспечивая согласованность данных на всех этапах создания изделия.

Проведенный анализ нормативной документации выявил серьезные пробелы:

- Отсутствие специализированных стандартов на проведение ГИ.

- Неопределенность требований к интеграции верифицированных моделей в стенды.

- Отсутствие единых критериев оценки достоверности результатов испытаний.

Для устранения выявленных проблем необходим поэтапный план создания комплекса стандартов:

  - Стандарт предприятия (СТП): регламентирует методики ГИ для конкретных агрегатов, позволяя апробировать их на практике.

  - Отраслевой стандарт (ОСТ): унифицирует методики в масштабах всей отрасли, включая типовые программы испытаний и требования к оборудованию.

  - Национальный стандарт (ГОСТ): устанавливает основополагающие принципы, терминологию и классификацию ГИ, обеспечивая признание со стороны сертификационных органов.

Внедрение стандартизированного подхода к гибридным испытаниям является стратегической задачей для цифровизации отрасли. Ожидаемый эффект включает:

  - Сокращение сроков и общей стоимости ОКР.

  - Снижение доли дорогостоящих натурных и летных испытаний с 85% до 50%.

  - Увеличение доли испытаний на стендах ПНМ с 10% до 30%.

  - Повышение глубины исследования критических режимов и ускорение внедрения инноваций.

- Петренко И.В., научный руководитель В.В.Сафронов. Правовое регулирование безопасности полетов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Т. 2. 2015. С. 483- 485.

- Lansdaal M., Lewis L. Boeing's 777 Systems Integration Lab // IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume: 3, Issue: 3, September 2000, P. 13-18.

- ГОСТ Р 58849-2020 // М.: Стандартинформ, 2020.

- ГОСТ Р 57412-2017. // М.: Стандартинформ, 2018.

- ГОСТ Р 57297-2016 // М.: Стандартинформ, 2016.

Цифровой двойник процесса как драйвер риск-ориентированной СМК в авиастроении

Решетов М.А. МАИ, г. Москва, Россия

Авиастроение предъявляет повышенные требования к управлению качеством – важна прослеживаемость управленческих решений, оперативная реакция на риски и соответствие продукции предъявляемым требованиям. Цифровой двойник процесса — это согласованная цифровая модель реального производственного процесса, которая в режиме «как запланировано — как выполняется — как зафиксировано» связывает маршрут операций, параметры, допуски, состояние оборудования и поток фактических данных. На этой основе обеспечивается мониторинг, что помогает решить большинство задач управления качеством в авиастроении.

Основой предлагаемого подхода является минимизация рисков на всех стадиях жизненного цикла в авиастроении. Особое внимание уделяется этапам проектирования и производства, где формируется до 80% потенциальных несоответствий. Внедрение системы предусматривает создание цифровых двойников, позволяющих отслеживать критические параметры в режиме реального времени. Это обеспечивает возможность раннего обнаружения отклонений до их перерастания в критические несоответствия.

Важным элементом системы является разработка детализированных регламентов реагирования для различных категорий рисков. Для каждого идентифицированного риска определяются пороговые значения контролируемых параметров, ответственные лица, временные рамки реагирования и корректирующие действия. Особую сложность представляет управление качеством в условиях протяженных кооперационных цепочек, где необходим дифференцированный подход к поставщикам компонентов. Предлагаемая методика включает классификацию поставщиков по степени критичности поставляемых изделий и оценке стабильности их производственных процессов.

Практическая реализация риск-ориентированной модели демонстрирует экономический эффект за счет сокращения стоимости качества. Профилактика дефектов на ранних стадиях позволяет уменьшить затраты на переделку, доработку и гарантийное обслуживание.

Внедрение цифровых технологий значительно усиливает эффективность риск- ориентированного подхода. Использование систем автоматизированного сбора данных и их анализа позволяет выявлять скрытые зависимости и прогнозировать потенциальные проблемы. Особое значение имеет обеспечение сквозной прослеживаемости всех критических характеристик изделия на протяжении всего жизненного цикла.

Переход от традиционной системы исправления несоответствий к их системному предупреждению представляет собой стратегическую задачу для современного авиастроения. Реализация предложенных мер способствует не только повышению качества продукции, но и укреплению конкурентных позиций предприятий отрасли на мировом рынке.

Литература:

- Vasiliev, V.A., Aleksandrova, S.V., Aleksandrov, M.N., Velmakina, Y.V. Possibilities for the Integration of Quality Management Tools and Methods with Digital Technologies. Russian Metallurgy (Metally), 2020, 2020(13), стр. 1649–1652

- Vasiliev Victor A., Aleksandrova Svetlana V., Aleksandrov Mark N. Integration of Quality Management Tools into a Digital Management System. Proceedings of the 2021 IEEE International Conference; Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies. Pp.352-354

- Aleksandrova Svetlana V., Vasiliev Victor A., Aleksandrov Mark N. Methods of Digital Transformation of Management Systems. Proceedings of the 2021 IEEE International Conference;Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies. Pp.7-10

Обзор методов оптимального расположения датчиков для применения в проектировании систем мониторинга авиационных конструкций

Родин Н.А., Склезнев А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Современное развитие авиационной техники сопровождается повышением требований к надёжности, ресурсу и безопасности летательных аппаратов. Одним из ключевых направлений в обеспечении этих требований становится внедрение систем мониторинга состояния конструкций (МСК) [1]. Одной из основных задач при проектировании системы МСК является определение оптимального расположения ограниченного числа датчиков, обеспечивающего полное восстановление динамического отклика конструкции, нахождение повреждений и оценку напряженно-деформированного состояния.

Целью работы является анализ и систематизация классических методов оптимального размещения датчиков (Optimal Sensors Placement, OSP) [2], основанных на модальных характеристиках конструкции, а также оценка их применимости для задач мониторинга авиационных элементов. Для повышения эффективности системы МСК к сенсорной сети предъявляются требования минимизации числа датчиков при сохранении чувствительности, линейной независимости измерений и устойчивости к шуму. Оптимальная конфигурация определяется на основе критериев информативности, модальной независимости и минимальной взаимной корреляции мод.

В работе сформулированы основные требования к оптимальному размещению датчиков для применения в системах МСК, приведены критерии оценки оптимальности и основанные на них 5 классических метода OSP: метод модальной кинетической энергии (Modal Kinetic Energy, MKE), метод эффективной независимости (Effective Independence, EFI), метод информационной энтропии (Information Entropy Index, IEI), метод минимального коэффициента модальной корреляции (MinMAC) и метод нормализованных модальных смещений (Normalized Modal Displacement, NMD), а также приведены современные работы с применением вышеописанных методов при создании системы МСК в реальных конструкциях. Анализ методов показал, что эффективность каждого подхода определяется типом конструкции, количеством ее степеней свободы и числом рассматриваемых мод. Методы, основанные на матрице информации Фишера (EFI, IEI), демонстрируют высокую устойчивость к шумам и универсальность применения, в то время как MKE и NMD остаются востребованным на ранних этапах проектирования благодаря своей наглядности и простоте реализации. MinMAC рекомендуется использовать в качестве дополнительного критерия при

комбинированной оптимизации сенсорных сетей.

Результаты исследования могут быть использованы в качестве методологической основы при решении задач проектирования мультифункциональных аэрокосмических конструкций с интегрированными сенсорными системами.

Литература:

- Hassani S., Dackermann U. A systematic review of advanced sensor technologies for non- destructive testing and structural health monitoring //Sensors. – 2023. – Т. 23. – №. 4. – С. 2204.

- Ostachowicz W., Soman R., Malinowski P. Optimization of sensor placement for structural health monitoring: A review //Structural health monitoring. – 2019. – Т. 18. – №. 3. – С. 963-988.

Математическая модель расчёта собственных частот композитных панелей несущих поверхностей летательных аппаратов для оптимального проектирования с уточненными ограничениями по динамической прочности

Рыманова А.Н., Гавва Л.М. МАИ, г. Москва, Россия

Современные тенденции в авиастроении требуют повышения эксплуатационных характеристик летательных аппаратов (ЛА), что обуславливает необходимость увеличения критической скорости флаттера при одновременной оптимизации массогабаритных показателей. Перспективным направлением является использование структурных резервов композитных конструкций [1,2]. Определение собственных частот колебаний конструкций представляет собой фундаментальную задачу динамики и является критически важным

этапом в решении проблем динамической аэроупругости, в частности, – прогнозирования флаттера [3].

В рамках исследования представлена новая математическая модель для расчёта собственных частот конструктивно анизотропных панелей несущих поверхностей ЛА из полимерных композиционных материалов. Модель основана на построении аналитического решения нового дифференциального уравнения 6-го порядка в частных производных, строящего динамику многослойной прямоугольной панели с учётом анизотропии, вызванной несимметричной укладкой слоёв.

К новым научным достижениям относятся: установление аналитических ограничений на динамическую прочность, интегрируемых в процесс оптимального проектирования [4,5]. Целевая функция, в качестве которой выступает масса, исследуется на условный экстремум с учетом ограничений по динамической аэроупругости. Аналитические решения задач динамической прочности и динамической устойчивости, полученные на основе уточнённой теории [6], вводятся в качестве строгих ограничений, включая значения собственных частот. Алгоритм позволяет перейти к задаче на безусловный экстремум функции Лагранжа, обеспечивая переход к строгому математическому формату оптимизации.

Разработанная модель служит основой для достижения оптимальных размерно-весовых решений элементов планера, что напрямую способствует повышению тактико-технических характеристик и снижению затрат на разработку современной авиационной техники.

- Xiao Y., Yang J., Yang J. Flutter Analysis of Composite Wing Using Differential Quadrature Method // Advanced Materials Research. – 2013. – №765-767. – pp. 3147-3150. 10.4028/www.scientific.net/AMR.765-767.3147.

- М. В. Белубекян, С. Р. Мартиросян Флаттер прямоугольной пластинки при наличии сосредоточенных инерционных моментов // Актуальные проблемы механики сплошной среды: Труды IV международной конференции, Цахкадзор, Армения, 21–26 сентября 2015 года. - Цахкадзор, Армения: Институт механики НАН РА; Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН., 2015. - С. 86-90.

- Lyubomirov Y., Yartsev B. Classical flutter anisotropic composite wing. // 2015 International Conference on Mechanics - Seventh Polyakhov's Reading. – 2015. 10.1109/POLYAKHOV.2015.7106750.

- Reddy, J.N. Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis. – Second Edition изд. – CRC Press, 2003. – 858 с.

- Рыманова А.Н., Гавва Л.М. Математическая модель для оптимального проектирования композитных панелей несущих поверхностей летательных аппаратов с уточненными ограничениями по динамической прочности// Тезисы 23-ой Международной конференции

«Авиация и космонавтика», Москва, 18 - 22 ноября 2024 г. – М: Изд-во «Перо», 2024 г. - с. 33

- Фирсанов В.В., Гавва Л.М. Исследование в операционной среде matlab крутильной формы потери устойчивости конструктивно-анизотропных панелей из композиционных материалов

// Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2017. - №2. - С.

226-237.

Оценка эффективности органов непосредственного управления подъемной силой гражданского самолета при последствиях неточности математической модели объекта управления

Семенова Д.О., Ефремов Е.В. МАИ, г. Москва, Россия

Безопасность полетов является главной задачей гражданской авиации. Обеспечение безопасности заключается в снижении рисков возникновения авиационных происшествий.

Турбулентная атмосфера может привести к возникновению авиационных происшествий. В настоящей работе рассматривались вертикальные восходящие и нисходящие порывы ветра, которые на предпосадочных и посадочных режимах могут привести к перелету и недолету по взлетно-посадочной полосе.

На сегодняшний момент существует несколько способов борьбы с атмосферными возмущениями: это использование средств предупреждения или же различных систем управления.

В настоящей работе предлагается применение нестандартного метода борьбы с негативными последствиями от атмосферных возмущений — внедрение органов непосредственного управления подъёмной силой (ОНУПС) [1] в систему управления, которых не получили широкого применения в гражданской авиации.

Применение ОНУПС позволит реализовать альтернативную форму движения, при которой управление высотой при постоянном угле тангажа обеспечивается за счет изменения угла атаки. Это позволит снизить порядок астатизма, сведя задачу стабилизации высоты к одноконтурной, при этом увеличив точность управления высотой в 8 раз [2].

В рамках данного исследования была выполнена оценка работоспособности системы при условии неточного знания аэродинамических характеристик самолета. Изменение этих параметров привело к усложнению задачи точного пилотирования, вследствие чего дисперсия сигнала ошибки увеличилась на 35%.

В работе были введены интегральные законы при синтезе параметров управления для подавления негативных последствий неточности математической модели объекта управления. При этом удалось практически восстановить желаемую форму движения, а также приблизить При введении интегрального закона в такт управления увеличивается значение потребной скорости отклонения привода, которое в канале ОНУПС превышает допустимое значение.

Для снижения этого негативного эффекта было введено ограничение на входной сигнал для привода.

В свою очередь введение ограничения приводит к появлению явления раскачки самолета летчиком (PIO) 2ой категории.

В дальнейшей работе будут реализованы несколько вариаций префильтра [3] для борьбы с

PIO 2ой категории и проведена оценка влияния на точность пилотирования. Литература:

- Ефремов А.В., Тяглик М.С., Иргалеев И.Х., Ефремов Е.В., Интеграция системы управления и прогнозного дисплея для повышения безопасности пилотирования современного высокоавтоматизированного самолета // Общероссийский научно-технический журнал "ПОЛЕТ". - 2017, №9. - 10. - с 49-55.

- Семенова Д.О., Ефремов Е.В., Оценка эффективности органов непосредственного управления подъемной силы гражданского самолета при атмосферных возмущениях // 23-я Международная конференция «Авиация и космонавтика», МАИ, 18-22 ноября 2024 года.

- Ефремов А.В., Ефремов Е.В., Щербаков А.И. Подавление явления раскачки самолета летчиком различных категорий с использованием средств автоматизации // Известия высших учебных заведений. Авиационнаятехника. 2024. № 1. С. 30-38.

Транспортная модификация вертолета Ми-26Т2 для перевозки крупногабаритных грузов гражданского и военного назначения

1Синяев А.Э., 2Артамонов Б.Л.

1АО «НЦВ им. Миль и Камов», п. Томилино, Россия

2МАИ, г. Москва, Россия

Транспортные вертолёты играют ключевую роль при перевозке грузов как гражданского, так и военного назначения в удаленные регионы страны, обеспечивая высокую мобильность и эффективность транспортных операций. Анализ современных вооруженных конфликтов и освоения регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера РФ показал, что существующие транспортные вертолеты накладывают ограничения на номенклатуру перевозимых грузов.

В работе рассматривается формирование облика возможной модификации вертолета Ми- 26Т2, специально предназначенной для перевозки крупногабаритных грузов гражданского и военного назначения.

Формирование облика такой модификации проводилось с использованием алгоритмов, теоретические основы которых описаны в работах [1, 2]. В расчетах учитывались реальная

весовая сводка вертолета-прототипа, параметры и характеристик его несущей системы, а также высотные, температурные и дроссельных характеристики установленных двигателей,

Принципиальной особенностью предлагаемой модификации вертолета Ми-26Т2 является отказ от существующей грузопассажирской кабины, которая ограничивает размеры перевозимых грузов. Вместо неё предлагается установка специальной грузовой платформы, что позволит уменьшить массу конструкции вертолета и увеличить предельные габариты перевозимых грузов.

Для определения технико-экономической эффективности предлагаемой модификации вертолета был проведен анализ двухэтапных транспортных операций при перевозке восьми типовых крупногабаритных грузов гражданского и военного назначения и определены финансовые затраты на их выполнение. Установлено, что вертолет в зависимости от массы перевозимого груза, способен выполнять полеты на расстояние от 260 км до 300 км с возвратом вертолета в исходную точку маршрута без дозаправки. Если обратный полет выполняется без груза, то радиус действия вертолета может быть увеличен от 290 км до 305 км. Установка дополнительных подвесных топливных баков при загрузке вертолета в обоих направлениях увеличивает максимальный радиус доставки грузов с 470 км до 530 км

Расчет стоимости летного часа по методике [3], выполненный при полетах в наиболее удаленные точки, лежит в диапазоне от 1300 тыс. руб. до 1700 тыс. руб., а стоимость 1 тонно- километра изменяется в диапазоне от 580 руб/т-км до 2300 руб/т-км.

Литература:

- Артамонов Б.Л., Журавлев В.Н., Шайдаков В.И. Выбор параметров вертолета, выполняющего двухэтапную транспортную операцию // Полет. 2018. № 1. С. 29–43

- Артамонов Б.Л. Методика формирования облика вертолета, выполняющего заданную транспортную операцию. Сборник тезисов Международного аэрокосмического конгресса по аэронавтике. — М.: ЦАГИ, 2024. С. 818.

- Криволуцкий Ю.В. Методические указания к выполнению организационно- экономической части дипломного проекта по специальности «Вертолетостроение». Учебное пособие. - М., Доброе слово, 2004, с. 11 – 21.

Подходы для оценки аэродинамического сопротивления фюзеляжа вертолета на начальных этапах проектирования

1Скворцов Д.В., 2Шомов А.И., 1Баймуханов Т.Ж.

1МАИ, г. Москва, Россия

2АО «НЦВ Миль и Камов», п. Томилино, Россия

Аэродинамическое сопротивление фюзеляжа вертолета оказывает существенное влияние на его летно-технические характеристики. Обоснованная оценка сопротивления на начальных этапах проектирования позволит повысить точность в вычислениях потребных мощностей вертолета, массы топлива, дальности и продолжительности полета.

Для самых простых оценок аэродинамического сопротивления используют статистические данные о значениях CxS. Как правило, такие значения представляют в зависимости от взлетного веса летательного аппарата [1]. При этом внешние формы фюзеляжа вертолета учитываются приближенно.

Самым проверенным подходом для оценки аэродинамических характеристик фюзеляжа вертолета является эксперимент в аэродинамической трубе [2]. Эксперимент может проводиться как на натурных объектах, так и на моделях. Однако, такой подход требует существенных затрат времени на разработку аэродинамической модели и проведение самих экспериментов. Плюс высокая стоимость проведения экспериментов.

При отсутствии экспериментальных данных сопротивление фюзеляжа вертолета может быть определено по эмпирическим формулам [3]. При таком подходе устанавливается влияние геометрических параметров фюзеляжа (площадь миделя, площадь полной поверхности фюзеляжа и т.д..), коэффициента трения плоской пластинки и других параметров на коэффициент сопротивления фюзеляжа.

В настоящее время методы Computational Fluid Dynamics (СFD) [4,5] все чаще используются для предварительной оценки аэродинамического сопротивления фюзеляжа вертолета.

Использование таких подходов позволяет непосредственно рассчитывать трехмерную геометрию фюзеляжа и получать распределения сил давления и трения по поверхности фюзеляжа.

Проведен анализ подходов для оценки аэродинамического сопротивления фюзеляжа вертолета на начальных этапах проектирования. Показаны границы использования каждого из представленных подходов. Наиболее рациональными, с точки зрения точности и времени расчетов, для расчета сопротивления фюзеляжа на начальных этапах проектирования являются численные методы CFD.

Анализ несущей способности ортотропных пластин со свободным и нагруженным отверстиями

1Смагин Е.И., 2Мартиросов М.И., 2Вестяк В.А.

1ПАО «Яковлев», 2МАИ, г. Москва, Россия

Интенсивное внедрение ортотропных материалов в различных областях промышленности показывает большой потенциал полимерных композиционных материалов (ПКМ) по показателям прочности и весовой эффективности. Применение ПКМ сопровождается исследованиями свойств материала и конструкции в местах соединений.

В работе представлены результаты расчетно-экспериментальных исследований прочности ортотропных пластин со свободным и нагруженным отверстиями. Рассмотрены различные методы испытаний для образцов, моделирующих работу конструкции с проходящей и сминающей нагрузкой, комбинацию указанных выше нагрузок, а также воздействие сложного деформированного состояния на ортотропные пластины. Для различных методов испытаний рассмотрены виды образцов, схемы нагружения. Обозначены проблемы формы используемого экспериментального образца для реализации сложного деформированного состояния и предложен новый геометрический образец, позволяющий испытывать ортотропные пластины толщиной до 8 мм с разрушением в рабочей зоне. На образцах со свободным и нагруженным отверстиями проведены экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния и остаточной прочности ПКМ на основе эпоксидной матрицы и высокомодульного углеродного волокна.

Разработаны подходы моделирования для изучения области несущей способности двухсрезного соединения с учетом совместного действия смятия и проходящей нагрузок. Построены объемные послойные конечно-элементные модели и проведены нелинейные расчеты на несущую способность ортотропной пластины с отверстием. Для каждой исследуемой задачи представлены граничные условия для моделирования численного эксперимента, описаны критерии прочности, применяемые в ходе конечно-элементных расчетов. Проведен анализ первичных и вторичных разрушений, представлены предполагаемые причины различного поведения и характера разрушения образцов, дан послойный анализ прочности. Показаны преимущества оценки прочности стыков ортотропных пластин при совместном действии, сминающей и проходящей нагрузок. Проведено сравнение экспериментальных данных для различных схем армирования с учетом совместного действия смятия и проходящей нагрузки и без неё.

Литература:

- Чернышев С.Л. и др. Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и на дальнейшую перспективу. ЦАГИ, 2014. 280 с.

- Васильев	В.В.	Механика	конструкций	из	композиционных	материалов. Машиностроение, 1988. 272 с.

- Composite Material Handbook. Volume 3. Polymer Matrix Composites Materials Usage, Design, and Analysis. – SAE International, 2012. 900 p.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. Наука, 1977. 417 с.

- Смагин Е.И., Вестяк В.А., Мартиросов М.И. Несущая способность ортотропных пластин с прямыми и зенкованными отверстиями // Проблемы прочности и пластичности, 2025. Т.87,

№2. DOI: 10.32326/1814-9146-2025-87-2-168-180

- Смагин Е.И., Вестяк В.А., Мартиросов М.И., А.Г. Калинин Несущая способность ортотропных пластин при сложном напряженном состоянии // Инженерный журнал: наука и инновации # 8·2025, EDN XZYGAA

Применение новых нейросетевых архитектур в задаче идентификации частных производных аэродинамических характеристик ЛА

Степанова Е.Ю., Тюменцев Ю.В. МАИ, г. Москва, Россия

Определение частных производных аэродинамических характеристик, которые используются для анализа устойчивости и управляемости ЛА, определения параметров передаточных функций коротко- и длиннопериодического движений в продольном и боковом каналах и т. д., представляет собой важную задачу при проектировании систем автоматического управления движением летательных аппаратов.

При использовании традиционных методов численного дифференцирования табличных данных (метод конечных разностей) происходит накопление ошибки из-за вычислительных погрешностей и шума в исходных данных. Справиться с этими проблемами позволяет подход, основанный на вычислении частных производных с помощью метода алгоритмического дифференцирования [1] зависимостей АДХ, полученных через нейросетевую аппроксимацию. В качестве аппроксиматоров помимо классического мультиперсептрона (MLP-сеть) были выбраны новые нейросетевые архитектуры, такие как сигма-пи- [3] и KAN- сети [2].

Сигма-пи сети демонстрируют эффективность аппроксимации функций с выраженными мультипликативными взаимодействиями входных параметров. Их ключевое отличие от классических MLP-сетей заключается в явном моделировании произведений входных переменных, а не только их взвешенной суммы. Такой подход позволяет более эффективно воспроизводить полиномиальные зависимости, используя при этом меньше параметров.

Альтернативный и перспективный подход аппроксимации нелинейных функций представляют собой сети KAN (Kolmogorov–Arnold Networks). Их архитектура коренным образом отличается от MLP: фиксированные функции активации в нейронах заменены на обучаемые сплайн-функции, расположенные на ребрах сети. Благодаря этому KAN достигают более высокой точности при меньшем числе параметров и оказываются особенно эффективными для задач со сложными многомерными зависимостями. Важным дополнительным преимуществом является их интерпретируемость: визуализация обученных сплайн-функций позволяет глубже понять вклад каждого параметра в модель.

Литература:

- Baydin A.G., Pearlmutter B.A., Radul A.A., Siskind J.M. Automatic Differentiation in Machine Learning: a Survey // Journal of Machine Learning Research. 2018. Vol. 18. No. 153. Pp. 1–43.

- Liu Z., Wang Y., Vaidya S., Ruehle F., Halverson J., Soljačić M., Hou T.Y., Tegmark M. KAN: Kolmogorov-Arnold Networks // Accepted at the International Conference on Learning Representations (ICLR), 2025. – arXiv:2404.19756 [cs.LG].

- Шибзухов З.М. Сигма-пи-нейронные сети: Введение // XI Всероссийская научно-техн. конф. «Нейроинформатика–2009»: Лекции по нейроинформатике. – М.: Изд-во МИФИ, 2009. – с.66–88.

Комплексное исследование влияния газодинамических характеристик ступени отбора воздуха компрессора маршевого двигателя на функциональные параметры

подсистемы отбора системы кондиционирования воздуха пассажирского самолета

1Стёпина В.А., 2Гришина Л.А.

1ПАО «Ил», 2МАИ, г. Москва, Россия

Система кондиционирования воздуха представляет собой неотъемлемый функциональный компонент архитектуры современных пассажирских ВС, реализующий поддержание регламентированных АП-25 климатических условий для пассажиров и летного состава. Однако функциональная результативность эксплуатации системы находится в прямой корреляционной зависимости от термодинамических и газодинамических параметров

воздушного потока, отбираемого из компрессорной секции маршевого двигателя [1]. В условиях прогрессирующего ужесточения нормативных требований к качественным показателям авиационного сервиса, оптимизация данных процессов приобретает статус приоритетной научно-технической задачи. Современная парадигма авиационного двигателестроения и самолетостроения характеризуется установлением повышенных критериев к параметрам надежности и энергетической эффективности всех бортовых систем летательного аппарата, включая СКВ. Поэтому необходимо обеспечить высокий уровень безопасности полетов и комфортабельности условий пребывания на борту, а также достижение минимизации удельных эксплуатационных расходов. Проведение комплексного исследования газодинамических характеристик компрессорной ступени и природы их влияния на функционирование СКВ формирует методологическую базу для идентификации путей оптимизации её эксплуатационных параметров.

Термодинамические параметры описывают тепловое состояние воздуха как рабочего тела [2]. К ним относятся: температура, давление, плотность, энтальпия и энтропия. Посредством термодинамических параметров осуществляется расчет теплообменников, определение холодопроизводительности. Газодинамические параметры описывают движение воздушного потока [2]. Они включают: скорость потока, число Маха, число Рейнольдса, массовый и объемный расходы, коэффициенты расхода и восстановления давления. Газодинамические параметры определяют потери давления, являются основными при проектировании воздуховодов и необходимы для расчетов вентиляторов и компрессоров, шума и вибраций. Выбор ступени компрессора для отбора воздуха определяется требуемым соотношением температуры и давления при минимальном влиянии на термодинамический цикл двигателя. Газодинамические характеристики потока определяют производительность СКВ и воздухообмен в гермокабине на всех режимах полета. Изменение термогазодинамических параметров в зависимости от режима работы двигателя влияет на массогабаритные характеристики и энергоэффективность системы.

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по оптимизации газодинамических характеристик ступени отбора воздуха компрессора маршевого двигателя, направленных на улучшение функциональных параметров системы кондиционирования воздуха пассажирского самолета.

В работе были рассмотрены различные варианты схем отбора воздуха от компрессора маршевого двигателя и выявлены особенности их влияния на систему кондиционирования воздуха пассажирского самолета. В результате комплексного исследования сформулированы рекомендации по повышению эффективности системы кондиционирования воздуха пассажирского самолета за счет рационального выбора ступени отбора воздуха компрессора маршевого двигателя и оптимизации газодинамических характеристик подсистемы отбора.

Литература:

- Быков, Л.Т., Ивлентиев В.С., Кузнецов В.И. Высотное оборудование пассажирских самолетов. Москва, Машиностроение, 1972.

- Нестеренко А.В. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. Москва, Высшая школа, 1971.

Ограничения по статической прочности для оптимального проектирования

подкреплённых композитных панелей несущих поверхностей летательных аппаратов с учётом деформации поперечного сдвига

Тху Аунг Хан МАИ, г. Москва, Россия

Использование резервных возможностей композитных конструкций позволяет повысить весовую эффективность планера летательных аппаратов (ЛА) и снизить затраты на создание новых объектов авиационной техники. Разработанные усовершенствованные математические модели лежат в основе оптимизации конструкции корневой части крыла из композитных материалов в области стыковки с фюзеляжем.

Разработан метод оптимального проектирования корневой части крыла, основанный на применении математических моделей конструктивно анизотропных подкреплённых

композитных панелей несущих поверхностей летательных аппаратов с учётом деформаций поперечного сдвига и ограничений по массе, определяемых статической прочностью. Для подкреплённых анизотропных панелей в зоне стыка крыла с фюзеляжем масса ограничивается условием прочности при сжатии, так как критические напряжения характеризуются значительным запасом по устойчивости.

Цель исследования заключается в постановке и решении задач статики, связанных с моделированием напряжённо-деформированного состояния (НДС) конструктивно анизотропных подкреплённых панелей из полимерных композитов с учётом деформаций поперечного сдвига, в построении аналитического решения нового разрешаюшего дифференциального уравнения равновесия десятого порядка в частных производных.

К научным достижениям относится формирование нового метода оптимального проектирования конструктивно анизотропных подкреплённых панелей несущих поверхностей ЛА из композиционных материалов с уточнёнными ограничениями по статической прочности и устойчивости, обеспечивающими реализацию оптимального размерно-весового решения.

В исследовании рассматриваются статические задачи для многослойной композитной подкреплённой панели, проявляющей анизотропию из-за конструктивных особенностей крыла. Панель находится под постоянной продольной сжимающей нагрузкой, приложенной к поперечным кромкам. Проведено моделирование напряжённо-деформированного состояния и прочности корневой части крыла. Расчёты основаны на уточнённой модели, учитывающей поперечные сдвиги, особенности контактного взаимодействия и сдвиг по теории В. З. Власова. Получено аналитическое решение уравнения равновесия десятого порядка.

Создана MATLAB-программа для анализа НДС углепластиковой стрингерной обшивки большой толщины, результаты которой включают распределение послойных напряжений в пакетах.

Для определения послойных эквивалентных напряжений и запасов прочности конструктивно анизотропных подкреплённых панелей с учётом деформаций поперечного сдвига применён критерий Гольденблата–Копнова, реализованный в трёх координатных плоскостей, связанных с ориентацией слоёв.

Оптимальное проектирование элементов планера самолёта на основе уточнённой теории, учитывающей заданные ограничения, является основой для снижения массы авиационной конструкции за счёт применения результатов оптимизации по размерным и весовым характеристикам.

Литература:

- Тху Аунг Хан, Гавва Л.М. Ограничения по статической прочности для оптимального проектирования конструктивно анизотропных композитных обшивок средней и большой толщины // В сборнике тезисов 23-ей Международной конференции «Авиация и Космонавтика», 18-22 ноября 2024 г., Москва, МАИ. – М.: Издательство «Перо», 2024. – С. 37 – 38.

- Киреев В.А., Казаков И.А. Выбор рациональных параметров композитных панелей крыла.

// Ученые записки ЦАГИ. – 2023. – Т.LIV, № 3. – С. 89–100.

Анализ динамических характеристик крыла большого удлинения с учетом изменений податливости крепления силовой установки в процессе эксплуатации

Ходина А.С. МАИ, г. Москва, Россия

В процессе разработки современной авиационной техники необходимо обеспечить прочность и устойчивость конструкции, а также ее управляемость при изменении условий полета. Ключевым инструментом решения данных задач выступают математические модели, способные корректно отражать особенности исследуемых процессов [1]. Балочная модель крыла широко используется в качестве эффективного способа предварительной оценки динамических свойств конструкции, в частности для анализа колебаний [2].

Установка маршевых силовых установок (МСУ) на упругих пилонах под крылом сопровождается специфическими признаками, связанными с тем, что парциальные частоты

вертикальных и горизонтальных колебаний МСУ на упругих пилонах близки к собственным частотам изгибных и крутильных колебаний консолей крыла. Износ деталей конструкции в период эксплуатации может привести к сдвигу собственных частот в область более низких значений, что повышает риски возникновения резонанса и флаттера.

Также важно учесть, что воздействие низкочастотного шума и вибраций авиационных двигателей оказывает существенное влияние на колебания системы. Из-за сравнительно низких собственных частот консолей крыла, определяемых их длиной, жесткостью и массой, низкочастотные вибрации от двигателей способны вызвать существенное увеличение амплитуды колебаний и привести к разрушению конструкции даже при малых внешних нагрузках вследствие резонанса [3].

В работе рассмотрена проблема учета, возникающего в процессе эксплуатации свободного хода в узлах крепления двигателя, а также сформулирована и решена задача аэроупругих колебаний в дозвуковом потоке крыла большого удлинения, совершающего изгибно- крутильные колебания. Приведены результаты расчетно-параметрического исследования собственных частот и характеристик флаттера крыла большого удлинения с двигателем на упругом пилоне, выполнен сравнительный анализ при базовом значении жесткости крепления двигателя и сниженном с целью имитации люфта.

Результаты численного моделирования подтвердили необходимость учета эксплуатационного снижения жесткости крепления двигателя, игнорирование которого может привести к дополнительным рискам во время эксплуатации. Эффект снижения значения скорости флаттера при наличии люфта в системе согласуется с результатами других исследований [4]. Учет возникновения люфтов, особенно в нелинейной постановке, позволит значительно повысить точность моделирования аэроупругих колебаний крыла.

Литература:

- Образцов И.Ф. и др. Строительная механика летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1986. – 536 с.

- Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Динамика упругих управляемых конструкций. – М.: Изд-во МАИ, 2007. – 328 с.

- Барышева Д.В., Никитин Е.А., Ким Н.В., Дубинский С.В., Костенко В.М., Севастьянов Ф.С. Реализация комплекса работ по обеспечению акустической прочности современного пассажирского самолета с композиционными материалами и двигателем отечественного производства. Конкурсная совместная работа авторского коллектива ПАО "Корпорация Иркут", ФАУ "ЦАГИ". Конкурс «Авиастроитель года», по итогам 2022, Жуковский, 20 с. URL: https://www.aviationunion.ru.

- D. Asjes A. Diwadkar U. Vaidya A. Kelkar J. M. Vogel D. Chaussee. Modeling and Analysis of Rotational Freeplay Nonlinearity of a 2D Airfoil. 2014 American Control Conference (ACC) June 4-6, 2014. Portland, Oregon, USA.

Применение новых нейросетевых структур в задаче адаптивного управления

Цхай Р.А., Тюменцев Ю.В. МАИ, г. Москва, Россия

Увеличение степени автоматизации современных летательных аппаратов приводит к возникновению проблем, связанных с отказами, которые могут произойти в ходе полета. Помимо этого, синтез таких систем управления основан на данных, которые не всегда точно совпадают с характеристиками реального самолета. Справиться с такими проблемами позволяют адаптивные законы управления.	Широкий класс методов, позволяющих синтезировать адаптивные законы управления, называется методами адаптивного критика [1]. В основе методов адаптивного критика лежит нейросетевая структура, называемая критиком, которая позволяет аппроксимировать критерий качества или его производные для решения задачи динамического программирования, являющегося математической базой данного класса методов. Из этого следует, что помимо адаптивности, синтезированный закон

управления является оптимальным относительно заданного критерия качества.

Такие методы позволяют справиться с возникающими проблемами высокоавтоматизированных самолетов и обеспечивать наилучшее управление в широком

диапазоне режимов эксплуатации воздушного судна. Однако увеличение сложности поставленной задачи приводит к соизмеримому усложнению структуры закона управления. Авиационная инженерная практика показывает, что вычислительные ресурсы на борту самолета ограничены. Это приводит нас к необходимости подбора более совершенных нейронных сетей и алгоритмов оптимизации и адаптации, для снижения вычислительных нагрузок на систему управления. Одним из вариантов таких модификаций является замена классических мультиперсептронов на сети из сигма-пи нейронов.

Сигма-пи нейронные сети [2] представляют собой сети более высокого порядка по сравнению с мультиперсептроном и позволяют решать задачи аппроксимации функции при меньших требованиях к потребным вычислительным ресурсам. Помимо этого, некоторые параметры, требуемые при решении задачи оптимального управления, с использованием сигма-пи сетей можно получить как явную функцию весов связей этих сетей. Моделирование системы управления с архитектурой, основанной на использовании сигма-пи сетей показала их преимущества по сравнению с вариантом, основанном на классическом мультиперсептроне.

Литература:

- Werbos P.J. A menu of designs for reinforcement learning over time // In: Neural Networks for Control, W.T.Miller, R.S.Sutton and P.J.Werbos, Eds. Cam-bridge, MA: MIT Press, 1990, pp.67– 95.

- Шибзухов З.М. Сигма-пи-нейронные сети: Введение // XI Всероссийская научно-техн. конф. «Нейроинформатика–2009»: Лекции по нейроинформатике. – М.: Изд-во МИФИ, 2009. – с.66–88.

Разработка методики функционирования функциональных гидравлических подсистем в виртуальном пространстве на основе математических и имитационных моделей Чагин Ф.А., Волков А.А.

МАИ, г. Москва, Россия

Современное развитие авиационной техники требует внедрения инновационных подходов к проектированию, испытанию и обучению работе с функциональными системами летательных аппаратов. Одним из наиболее перспективных направлений является применение виртуальных технологий моделирования, позволяющих создавать точные цифровые копии систем и проводить испытания без необходимости изготовления реальных образцов.

Использование виртуальных технологий в инженерных расчетах и проектировании позволяет значительно повысить эффективность процессов разработки. Применение систем математического и имитационного моделирования способствует снижению затрат на натурные испытания, ускорению этапов проектирования и повышению точности анализа поведения систем.

Цель работы заключается в разработке методики применения виртуальных технологий для математического моделирования гидрогазовых систем с целью повышения точности и наглядности анализа их функционирования, а также создания виртуальной среды для проведения лабораторных и исследовательских экспериментов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Проведен анализ возможностей пакета MATLAB, Simulink и SimScape для моделирования гидравлических систем.

- Разработаны математические модели основных агрегатов гидросистемы - насоса, запорного и распределительного устройств, а также исполнительного механизма.

- Созданы имитационные трехмерные модели элементов гидросистемы в среде Unity.

- Реализована интеграция между MATLAB и Unity с использованием MATLAB API,

обеспечивающий обмен данными между расчетной и визуальной средами.

- Проведена апробация разработанного комплекса среди студентов и сформированы рекомендации по внедрению методики в образовательный процесс.

Апробация методики была проведена в рамках учебного процесса среди студентов Московского авиационного института.

Результаты показали:

  - Высокий уровень удобства интерфейса – 8,7 из 10.

  - Эффективность метода по сравнению с теоретическими расчетами – 8,8 из 10.

  - Несколько меньшую, но положительную оценку при сравнении с натурными стендами – 6,6 из 10.

Более 80% студентов отметили улучшение понимания принципов работы гидросистем, а более половины – целесообразность применения виртуальных стендов при обучении.

Разработанная методика доказала свою эффективность в учебных и исследовательских целях. Виртуальные технологии моделирования позволяют:

  - Повысить качество обучения за счет визуализации процессов.

  - Обеспечить безопасность лабораторных экспериментов.

  - Оптимизировать проектирование и анализ гидросистем.

  - Формировать у студентов компетенции, соответствующие требованиям современного инженерного рынка.

- Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. Учебник для вузов. - М.: Машиностроение, 1974. - 606с.;

- Документация	MatLab	//	ЦИТМ	Экспонента	URL: https://docs.exponenta.ru/matlab/index.html (дата обращения: 16.02.24);

- Горбунов А.Л., Нечаев Е.Е., Теренци Г. Дополненная реальность в авиации // Прикладная информатика. - 2012. - С. 67-80;

- Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. - 4-е изд. - М.: «Издательский дом Альянс», 2010. - 423 с.

Сравнительный транснациональный анализ эффектов цифровизации систем менеджмента качества в авиастроении

Чжао Юйсюань МАИ, г. Москва, Россия

Современная авиационная промышленность переживает глубокую трансформацию под влиянием глобализации, ужесточения требований к безопасности и роста конкуренции. Цифровая трансформация стала стратегической необходимостью для поддержания конкурентоспособности. Ключевым элементом является переход от традиционных систем менеджмента качества к интегрированным, основанным на данных, цифровым экосистемам.

Несмотря на общность глобальных вызовов, траектории цифровизации СМК существенно различаются в зависимости от национально-специфических факторов. Однако ощущается недостаток комплексных сравнительных исследований, которые бы системно оценивали эффекты от цифровизации СМК ведущих авиастроительных держав мира.

Целью моего исследования является проведение сравнительного транснационального анализа эффектов от внедрения цифровых технологий в СМК в авиастроении. В качестве объектов сравнения выбраны четыре ключевых центра: США, ЕС, РФ и КНР.

В основу исследования положен сравнительный анализ с применением аналитической рамки, состоящей из четырех взаимосвязанных измерений: технологическое, процессное, организационно-экономическое и стратегическое. Исследование базируется на анализе опубликованных данных: корпоративных отчетов, научных публикаций, аналитических обзоров и нормативной документации.

Сравнительный анализ выявил четыре отчетливые модели цифровизации СМК. США демонстрируют рыночно-технологическое лидерство с фокусом на цифровые двойники и искусственный интеллект. ЕС следует стандартизационно-экосистемной модели с акцентом на устойчивость. РФ развивает государственно-безопасностную модель с курсом на импортозамещение. КНР реализует стратегически-масштабируемую модель, поддерживаемую государственными инициативами.

Ключевой вывод заключается в том, что цифровая трансформация СМК в транснациональном авиастроении не является универсальным процессом, а протекает по нескольким принципиально различным сценариям. Для российских компаний критически важно стратегически сочетать сильные стороны государственно-безопасностной модели с адаптацией лучших технологических практик. Перспективным направлением является

развитие кооперации, основанной на «комплементарности» моделей. Дальнейшее конкурентное преимущество будет определяться способностью интегрировать искусственный интеллект и предиктивную аналитику в национальные модели цифровизации.

Литература:

- Challenges and Opportunities for the Aviation Industry in 2025 [Электронный ресурс] // Satair. – 2023. – Режим доступа: https://www.satair.com/knowledge-hub/challenges-and-opportunities- for-the-aviation-industry-in-2025/ (дата обращения: 15.10.2025).

- 全球航空航天质量管理系统发展研究 [Исследование развития глобальных систем менеджмента качества в аэрокосмической отрасли] [Электронный ресурс] // TravelDaily. – 2024. – Режим доступа: https://m.traveldaily.cn/article/185325 (дата обращения: 15.10.2025).

- 数字化转型推动航空制造业高质量发展 [Цифровая трансформация стимулирует качественное развитие авиационной промышленности] [Электронный ресурс] // 新华报业. – 2023. – Режим доступа: https://www.xhby.net/content/s68e72f97e4b0f3e976622661.html (дата обращения: 15.10.2025).

Современные наземные частотные испытания самолета с применением метода без подбора сил

1Чукаев А.Б., 2Лепешкин А.Р.

1АО «УЗГА»,2МАИ, г. Москва, Россия

Роль наземных частотных испытаний (НЧИ) [2], особенно натурных, в цикле проектирования и изготовления новых конструкций всегда была очень высокой, поскольку и теоретические работы и моделирование опираются на результаты данного вида испытаний. Это связано с применением «интеллектуальных» систем управления самолетом, на которые возлагается множество дополнительных функций, связанных с характеристиками собственных колебаний, таких как активное управление динамическими нагрузками, демпфирование колебаний, повышение комфорта.

Следует отметить, что методика испытаний и специальное оборудование, применяемое в эксперименте, непрерывно совершенствуются уже в течение нескольких десятилетий. Благодаря этому длительность испытаний сократилась в 3-4 раза, а объем получаемых результатов и их точность существенно увеличились.

Совершенствуется конструкция и технические характеристики электродинамических силовозбудителей (увеличивается точность воспроизведения электрического сигнала, расширяется диапазон мощностей, увеличивается ход подвижных частей, уменьшаются габаритные размеры, упрощается калибровка). Для специальных частотных испытаний разработаны электрогидравлические и электропневматические силовозбудители с максимальным усилием до тонны и выше. Создаются удобные в применении средства вывешивания конструкции, обеспечивающие очень низкие «твердотельные» собственные частоты.

Совершенствуются также средства регистрации колебаний – акселерометры, датчики угловых и линейных перемещений, датчики сил [1]. Все чаще применяются в практике бесконтактные лазерные системы измерения вибраций.

Особенно значителен прогресс в автоматизации сбора и обработки данных. Данный прогресс связан с бурным развитием вычислительной техники, быстрым ростом производительности, применяемых в эксперименте компьютеров. Как следствие появился целый ряд специальных алгоритмов обработки данных, позволяющих определять частоты, формы, демпфирование собственных колебаний даже тогда, когда не удается оптимально подобрать возбуждение.

Совершенствуются также программы, позволяющие корректировать параметры, сформированной теоретически (по чертежам) математической модели.

В целях решения обозначенной проблемы целесообразно и эффективно применить на практике предлагаемую адаптивную разработанную методику НЧИ с использованием метода Вейвлет-преобразований для исследования характеристик флаттера ЛА. В указанной методике, выделение форм собственных колебаний производится на вычислительной технике

с использованием разработанных математических алгоритмов и специальных вейвлет- функций при обработке результатов наземных частотных испытаний.

Литература:

- Логунов Б.А. Повышение эффективности испытаний моделей самолетов на флаттер с использованием измерительно-информационных систем в дозвуковой аэродинамической трубе / Б.А. Логунов, И.А. Харин // Вестник МЭИ. 2021. № 5. С. 103—107. DOI: 10.24160/1993-6982-2021-5-103-107.

- Брянцев Б.Д. Измерение частотных характеристик динамически подобных моделей в аэродинамических трубах / Б.Д. Брянцев, П.Г. Карклэ, С.Э. Парышев // Труды ЦАГИ. 1992. Вып. 2481.

Оптимальное проектирование конструкции крыла перспективного сверхзвукового пассажирского самолета с учётом нескольких случаев нагружения

Широков М.В., Стрелец Д.Ю. МАИ, г. Москва, Россия

На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция к возрождению сверхзвуковых коммерческих авиаперевозок. Ключевым направлением стала разработка бизнес-джетов вместимостью 20-48 пассажиров и крейсерской скоростью 1,2–2,2 Маха. Для создания конкурентоспособного сверхзвукового пассажирского самолета второго поколения (СПС-2) необходима комплексная и всесторонняя оптимизация всех его систем. Современные подходы к проектированию предлагают применять методы оптимизации уже на ранних этапах проектирования. Такой подход позволяет минимизировать количество ошибок и их влияние на последующие этапы разработки изделия.

В работе решается задача минимизации массы конструкции крыла СПС-2 методом численной оптимизации [1]. При этом моделируются два сценария нагружения:

Случай А соответствует полету на большом угле атаки с перегрузкой 2,5g.

Случай D характеризуется криволинейным маневрированием с отрицательным коэффициентом подъемной силы и перегрузкой 1g.

К конструкции крыла приложена нагрузка 370328Н, увеличенная на коэффициент безопасности f=1,5 и перегрузку.

Для  снижения  вычислительной  стоимости  моделирования  применяется  подход

«размазывания» жесткости стрингера по поверхности обшивки. Это исключает необходимость детального построения каждого ребра жесткости и позволяет изменять геометрические параметры стрингеров без изменения геометрии и перестроения конечно- элементной модели. Математическая модель использует теорию балок Тимошенко и теорию деформаций поперечного сдвига первого порядка. Жесткостные характеристики композита определяются усреднением по толщине пакета и зависят от углов укладки и долей слоев. Данный подход избавляет от необходимости дискретного моделирования слоев.

В процессе оптимизации рассматриваются следующие критерии отказа конструкции крыла:

- Потеря несущей способности (критерий Цая-Ву).

- Глобальная потеря устойчивости панели.

- Локальная потеря устойчивости обшивки, а также стрингера.

Для учёта большого количества ограничений в задаче оптимизации используется подход многоуровневого агрегирования Крайссельмейера-Штайнхаузера [2]. Ограничения последовательно агрегируются для каждой точки интегрирования, затем для каждого конечного элемента панели и на заключительном этапе для всей расчетной области крыла.

Особенностью данной задачи является большое количество проектных переменных (609) и ограничений (1293). На сегодняшний день градиентные методы оптимизации позволяют наиболее эффективно решать задачи многопараметрической оптимизации [3].

Оптимизация проведена в среде OpenMDAO с использованием алгоритма SLSQP, а конечно-элементный анализ проводился в пакете TACS на языке Python. Для достижения оптимального результата потребовалось 963 итерации.

Результаты численного эксперимента подтвердили высокую эффективность предложенной методики, продемонстрировав возможность значительного снижения массы конструкции

крыла СПС-2 при соблюдении ограничений по прочности и устойчивости. Предложенная методика эффективна для оптимального проектирования конструкции крыла на ранних стадиях.

Программный модуль для расчетных исследований аэродинамических характеристик несущих винтов вертолетов на осевых режимах работы

Шомов А.И., Константинов С.Г., Баймуханов Т.Ж. МАИ, г. Москва, Россия

В настоящее время при решении инженерных задач, связанных с расчетами аэродинамических характеристик несущих винтов вертолетов на различных режимах работы, все больше внимания уделяется численным методам CFD [1-4]. Данные подходы позволяют рассчитывать несущие винты, непосредственно используя трехмерную геометрию лопасти. Особенно это важно при оценке влияния геометрии сложной законцовки на суммарные аэродинамические характеристики винта.

Численный расчет такими методами состоит из следующих базовых этапов: создание геометрий лопасти и расчетной области, создание расчетных сеток для лопасти и расчетной области, формирование проекта с заданием несущего винта, граничных условий и режима работы, расчет проекта, анализ полученных результатов расчета и формирование отчетов по результатам расчетов. Существующее коммерческие программные обеспечения (Ansys, ЛОГОС и др.) позволяют реализовать каждый из этих этапов. Однако, такие программы, как правило, не специализированы под расчет несущих винтов. Трудоемкость задания качественной расчетной сетки для лопасти и задания проекта на расчет достаточно велика. Дополнительно предъявляются более высокие требования к квалификации и опыту оператора программы.

В данной работе представлен подход для расчётных исследований аэродинамических характеристик несущих винтов вертолетов на осевых режимах работы. Подход реализован в специализированном программном модуле. Модуль позволяет использовать внешние блочно- структурированные расчетные сетки (файлы с расширением msh) или создавать специализированные блочно-структурированные сетки для лопасти и расчетной области. Для несущего винта задается количество лопастей, направление вращения, положение шарниров и управление (общий шаг, продольное и поперечное отклонение автомата перекоса). По заданным настройкам проекта формируется файл для последующего использования во внешнем решателе Ansys Fluent. Такой подход позволяет существенно сократить время на подготовку проекта и на анализ результатов.

На базе разработанного модуля проведены численные исследования аэродинамических характеристик несущего винта вертолета на осевых режимах работы. Результаты расчетов удовлетворительно совпадают с результатами экспериментов [5, 6]. Использование данного программного модуля показало удобство его применения в качестве инженерного инструмента для расчета аэродинамических характеристик несущих винтов.

Литература:

- Шомов А.И., Константинов С.Г., Игнаткин Ю.М. Использование метода перекрывающихся сеток при моделировании обтекания несущего винта с учетом кинематики управления и свободного махового движения лопастей. В книге: Международный конгресс по аэронавтике. Сборник тезисов. М, 2023. С. 830-831.

- Игнаткин Ю.М., Константинов С.Г. Исследование аэродинамических характеристик несущего винта вертолета методом CFD. Труды МАИ, вып. 57, 2012.

- Вершков В.А., Крицкий Б.С., Миргазов Р.М. Особенности моделирования обтекания несущего винта вертолета с учетом произвольного движения лопастей. // Научный вестник МГТУ ГА. 2019;22(3):25-34.

- Абалакин И.В., Бобков В.Г., Липатов А.В., Козубская Т.К. Моделирование шарнирного несущего винта вертолёта. В сборнике: Вычислительный эксперимент в акустике и аэродинамике. Сборник трудов 10-й российской конференции. М., 2024. С. 237-239.

- Миль М.Л., Некрасов А.В. Расчет и проектирование. Т 1. Аэродинамика. М.: Машиностроение. 1966.

- Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. Москва. Полигон пресс. 2004.

Синтез адаптивной системы управления продольным движением малоразмерного

летательного аппарата на основе принципа нелинейной обратной динамики с онлайн- идентификацией аэродинамических коэффициентов

Щербаков А.И., Ефремов А.В., Хилали Ахмад МАИ, г. Москва, Россия

В работе решается задача синтеза робастной системы управления продольным движением малоразмерного летательного аппарата (МЛА). В качестве базового метода синтеза регулятора используется принцип нелинейной обратной динамики (НОД), также известный как метод линеаризации обратной связью (Feedback Linearization). Данный метод позволяет компенсировать нелинейную динамику объекта, однако предъявляет высокие требования к точности математической модели.

Для обеспечения робастности системы в условиях изменяющихся параметров объекта управления предложено использовать адаптацию регулятора на основе онлайн- идентификации аэродинамических коэффициентов. Идентификация проводится в пространстве состояний с помощью рекурсивного метода наименьших квадратов (РМНК). Выбор РМНК обусловлен его способностью обеспечивать апериодическую сходимость оценок параметров в реальном времени и относительно невысокой вычислительной сложностью, что делает его применимым для реализации на бортовых вычислителях.

Исследования проводились на основе нелинейной модели динамики полета малоразмерного ЛА. На первом этапе была получена линеаризованная модель динамики МЛА путем идентификации параметров передаточной функции методом коэффициентов Фурье. На ее основе синтезирован и использован для сравнения традиционный ПИД-регулятор, а также неадаптивный регулятор НОД.

Математическое моделирование подтвердило, что адаптивная система на основе НОД с онлайн-идентификацией РМНК превосходит по точности и робастности как ПИД-регулятор, так и неадаптивный НОД-регулятор при значительных изменениях высоты и скорости полета. Предложенный подход демонстрирует потенциал для практической реализации в системах управления ЛА различных классов.

Литература:

- Z. T. Dydek, “Adaptive Control of Unmanned Aerial Systems”. Massachusetts, England, Massachusetts Institute of Technology 2010.

- E. Safwat, “Nonlinear Dynamic Inversion Flight Controller for Small Unmanned Aircraft Vehicle”. School of Automation, Northwestern Polytechnical University.

- Efremov A.V.; Efremov E.V.; Tiaglik M.S.; Irgaleev I. Kh; Shcherbakov A.I.; Mbikayi Z. Adaptive flight control system for flight safety improvement in reentry and other high-velocity vehicles // Acta Astronautica, Volume 204 –2023 – P. 900-911

Техническая реализация комплекса автономного парения БПЛА в турбулентном пограничном слое атмосферы

Гритчин Д.М., Шилов М.С., Ежов А.Д. МАИ, г. Москва, Россия

Повышение продолжительности и дальности полёта беспилотных летательных аппаратов является критически важной задачей для их применения в мониторинге, связи и разведке. Одним из наиболее перспективных путей решения этой проблемы является использование энергии атмосферных восходящих потоков. В докладе рассматривается практический аспект создания программно-аппаратного комплекса, позволяющего БПЛА автономно обнаруживать и эксплуатировать восходящие потоки для значительного увеличения времени нахождения в воздухе.

В основе предложенного решения лежит двухконтурная архитектура. Низкоуровневый контур управления реализован на базе открытого автопилота ArduPilot, который обеспечивает стабилизацию, навигацию и непосредственное управление исполнительными механизмами. Высокоуровневый контур, отвечающий за интеллектуальные функции парения, развёрнут на одноплатном компьютере в среде Robot Operating System. Такое разделение позволяет обеспечить безопасность полёта и гибкость при разработке сложных алгоритмов.

Ключевым элементом системы является алгоритм оценки энергетического состояния БПЛА. На основе данных инерциальной навигационной системы, GPS и воздушных сигналов в реальном времени вычисляется удельная энергия и её производная. Для выделения сигнала вертикального ветра используется «нетто-вариометр», корректирующий вертикальную скорость аппарата на его аэродинамическое снижение, определяемое по предварительно снятой полётной поляре.

Для навигации в пространстве восходящих потоков система строит и поддерживает динамическую карту вертикальных скоростей воздуха. На основе этой карты и конечного автомата состояний (поиск, переход к потоку, центрирование, выход) принимаются решения о поведении БПЛА. Для перемещения между термиками реализован алгоритм выбора оптимальной воздушной скорости по принципу Маккреди, максимизирующий энергетическую выгоду с учётом ожидаемой силы следующего потока.

Экспериментальная верификация комплекса проводилась в среде программного моделирования. Результаты показали, что использование предложенных решений позволяет сократить энергопотребление силовой установки на 40-60% в типичных условиях конвективной атмосферы за счёт активного использования восходящих потоков. Разработанный комплекс представляет собой готовую основу для создания нового поколения автономных БПЛА со сверхбольшой продолжительностью полёта.

Особенности стабилизации лазерных каналов оптико-прицельных станций

Гук А.С., Беляев К.С., Тышкунов Н.В., Клоков А.С. ПАО «КМЗ», г. Красногорск, Россия

Современные оптико-прицельные станции состоят из телевизионных каналов, тепловизионных каналов, ближнего инфракрасного канала (0,9 -1,7 мкм), лазерного дальномера – целеуказателя, лазерно-лучевого канала управления и лазерной системы наведения. Основная задача прицельных станций – это работа по малоразмерным целям (в качестве примера можно рассматривать щит 2,5х2,5 метра) на дистанциях 10 км и более. В связи с такими требованиями типичные поля зрения телевизионных и тепловизионных каналов не превышают 1 углового градуса по каждой координате, кроме того, накладываются достаточно жесткие ограничения по взаимной юстировке. Как правило при юстировке выбирают базовый канал и сводят другие относительно выбранного канала. Для работы на дистанции 10 км требования к соосности каналов не должны превышать 10” в широком температурном диапазоне от -50 С до +50 С [1]. Кроме соосности каналов, температурного

дрейфа конструкции и отдельных каналов на точность работы оптико-прицельной станции влияет система наведения и стабилизации.

В качестве системы стабилизации наибольшее распространение получили механические системы стабилизации в виде опорно-поворотных устройств и гиростабилизированных платформ, в отдельных случаях дополнительно используют электромеханические сканеры с управляющими зеркалами с апертурой 100-150 мм и быстродействие которых составляет до100 Гц [2].

В состав оптико-прицельных станций обычно входят вычислительные блоки, задача которых состоит в обработке изображения от телевизионных и тепловизионных каналов, управление марками, стабилизации изображения и наложения на изображение дополнительной информацией. Скорость обработки видеоизображения на современной элементе составляет не более одного кадра. Частота видеопотока телевизионной камеры и тепловизионной камеры составляет 50-100 Гц. При включенной функции стабилизации видеопоток, поступающий оператору стабилизирован, и картинка выглядит ровной, без рывков и двоений.

Стабилизация лазерных каналов на высоких частотах обычно отсутствует. Двухкоординатная акустооптическая система на базе парателлурита [3] достаточно компактная и позволит стабилизировать лазерное излучение в лазерных каналах в качестве дополнительного устройства на каждый канал. В случае выдачи поправочных коэффициентов от блока вычислительного данная система будет стабилизировать ось лазерного канала с частотой 50-100 Гц. Также акустооптическая система может быть использована в канале лазерного дальномера-целеуказателя для измерения дальности до нескольких объектов в поле зрения акустооптической системы или сделать сканирование вокруг выбранной цели, в канале лазерной системы наведения и лазерно-лучевом осуществить наведение информационных полей на две близлежащие цели.

Литература:

- C.Н. Скляров, Устройства проверки согласования оптических каналов оптико- электронных комплексов, Изв. вузов, Приборостроение, 2016, Т. 59, № 9, стр. 741 – 749.

- А.А Афонин, А.С. Гук, В.Н. Никитин, Н.В. Никитин, А.В. Шацкий, В.Б. Чемоданов, Наведение лазерных пучков: Автоматические системы и устройства наведения. Изд.2, испр. и доп. URSS. 2023. 312 с. ISBN 978-5-9710-9947-5.

- Г.И. Кропотов, В.Е. Рогалин, И.А. Каплунов, А.А. Шахмин, С.А. Третьяков, А.С. Гук. Применение и оптические характеристики монокристаллического парателлурита для акустооптики диапазонов 0.355 – 5 мкм и ТГц. Оптика и спектроскопия, 2024, том 132, вып. 4, с 454-464.

Моделирование архитектуры как инструмент обеспечения соответствия БАС потребностям заинтересованных сторон

Гурьев Э.Е., Бобров А.Д., Сунцов О.С. ПАО «Яковлев», г. Москва, Россия

В России наблюдается интенсивное развитие беспилотной авиации, закреплённое на государственном уровне (в частности, Стратегией развития беспилотной авиации РФ до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. [1]). БАС активно внедряются в ключевые отрасли:

  - нефтегазовый сектор;

  - сельское хозяйство;

  - строительство;

  - лесное хозяйство;

  - грузоперевозка.

На	международном		форуме «Беспилотные	системы:		технологии будущего 2025» (Сколково,	август 2025 г.)	[2]	особо		отмечен	критический вызов: недостаточная проработка требований на ранних этапах жизненного цикла (ЖЦ) БАС. В качестве ответа на данный вызов предлагается применять подходы системной инженерии,

а именно:

- метод ARCADIA (метод описания архитектуры);

- инструмент Capella (открытая среда MBSE-моделирования).

Цель: на ранних этапах ЖЦ обеспечить соответствие архитектуры БАС потребностям заинтересованных сторон (ЗС) и ограничениям контекста.

Ключевые преимущества подхода:

- системная прослеживаемость от потребностей ЗС до архитектурных решений;

- визуализация архитектуры и сценариев применения;

- возможность итеративной доработки модели;

- поддержка совместной работы инженеров разных специализаций.

Решённые задачи (на примере проекта «Разработка операционной архитектурной модели применения БАС»):

- Анализ контекста и областей применения БАС — выявление сфер, где система создаёт ценность.

- Выявление и анализ требований и ограничений ЗС — формализация ожиданий заказчиков, регуляторов, операторов и др.

- Моделирование деятельности заказчика на уровне анализа операций — описание бизнес- процессов, в которые интегрируется БАС.

- Моделирование применения БАС на уровне анализа назначения системы — определение функциональных сценариев и KPI.

- Разработка рекомендаций по созданию диаграмм в Capella — методологическая поддержка инженеров-проектировщиков.

Для повышения соответствия БАС потребностям рынка необходимо уделить приоритетное внимание следующим аспектам:

- Разработка перечня типовых функций БАС: систематизация функциональных возможностей, востребованных в разных отраслях; выделение базовых и опциональных функций; учёт перспектив масштабирования и модернизации.

- Разработка сценариев эксплуатации БАС: штатные режимы работы; аварийные и нештатные ситуации (с описанием реакций системы); сценарии взаимодействия с другими участниками воздушного движения и

инфраструктурой.

- Разработка методов описания архитектуры БАС с учётом отечественного опыта: адаптация нотаций и шаблонов моделирования к российским стандартам и практикам; интеграция требований регуляторов (Росавиация, Минпромторг и др.); создание репозитория типовых архитектурных решений и паттернов.

Применение ARCADIA и Capella позволяет:

  - снизить риски несоответствия БАС рыночным потребностям;

  - повысить прозрачность и обоснованность архитектурных решений;

  - ускорить сертификацию и внедрение систем за счёт прослеживаемости требований. Дальнейшее развитие подхода связано с:

  - стандартизацией методик моделирования для отрасли БАС;

  - созданием библиотек типовых моделей и сценариев;

  - интеграцией с цифровыми платформами управления ЖЦ изделия. Литература:

- Распоряжение Правительства РФ от 2023 г. № 1630-р «Об утверждении Стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года и Плана мероприятий по её реализации». URL: https://docs.cntd.ru/document/1301991491 (дата обращения: 17.10.2025).

- Международный  форум  «Беспилотные  системы:  технологии  будущего 2025».

URL: https://мфбс.рф/ (дата обращения: 17.10.2025).

Конструкторское и технологическое усовершенствование планера для обеспечения серийной сборки

Селин А.И. МАИ, г. Москва, Россия

В настоящее время в Московском авиационном институте создан Центр беспилотных летательных аппаратов. Центр объединяет в себе как накопленный научный опыт, так и компетенции авиационной промышленности. Структура центра включает подразделения, связанные с проектированием, производством, испытаниями. Центр обеспечивает полный цикл создания беспилотной техники.

Чтобы всесторонне оценить качества системы и ее частей, недостаточно проанализировать только эффективность выполнения задачи. Важнейшей характеристикой являются затраты общественного труда, связанные с созданием системы, или ее стоимость.

Стоимость изготовления изделия складывается из стоимости комплектующих, материалов, заработной платы сотрудников, накладных расходов и т.д. Стоимость входящих изделий часто не может быть значительно снижена для серийного изделия без сокращения качества поставляемых компонентов и материалов. Таким образом, основным способом снижения стоимости является сокращение трудоемкости изготовления. При этом стоит отметить, что важным критерием является минимальная масса изделия при достаточной прочности и жесткости конструкции. Таким образом, при постановке изделия на серийное производство важным является уменьшение трудоемкости при сохранении или уменьшении массы конструкции. При этом необходимо не забывать и про эксплуатационные и технологические ограничения, накладываемые на конструкцию.

Выбор оптимального решения производится методом экспертных оценок. Для решения задачи обобщенной оптимизации составляется комплексный критерий.

Исходя из потребного объема производства был определен потребный такт выпуска изделий. Оценка текущего цикла сборки и пооперационного времени на текущих участках сборки показала неравномерность распределения работ по участкам.

Технологическая оптимизация не даст существенных результатов без изменения конструкции планера. При этом сложные конструктивные элементы, требующие длительного времени изготовления, были заменены на ряд простых элементов. Но сборка дополнительных элементов потребовала внедрения дополнительной технологической оснастки. Были проведены прочностные расчеты методом конечных элементов, подтверждающие прочность конструкции, а также выполнены статические испытания подтверждающие расчеты.

Было изменено количество постов и выравнено время нахождения на каждом посту. Получено практически двухкратное уменьшение времени изготовления и уменьшена масса планера. Разработан проект линии изготовления, которая может быть масштабирована под требуемый темп выпуска.

Работа выполнялась при содействии Дирекции перспективных производственных проектов МАИ.

Литература:

- Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник: в 3 ч. / А.И. Орлов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009.

Ч. 2: Экспертные оценки. – 2011. – 486 с.

- Куприянова Я.А., Парафесь С.Г. Формирование конструктивно-технологического решения аэродинамического руля с использованием топологической оптимизации // Инженерный	журнал:	наука	и	инновации.	2023.	№5	(137).	URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-konstruktivno-tehnologicheskogo-resheniya- aerodinamicheskogo-rulya-s-ispolzovaniem-topologicheskoy-optimizatsii		(дата		обращения: 27.10.2025).

Подход к определению рациональной размерности беспилотного воздушного судна вертолетного типа по критерию функциональных возможностей

Титов Д.В., Парненков А.Е.

АО «НЦВ Миль и Камов», п. Томилино, Россия

Современные достижения в области электронной техники, рост вычислительных мощностей и развитие технологий «искусственного интеллекта» сделали возможным быстрый количественный рост и широкое применение в гражданской сфере беспилотных авиационных систем (БАС), обеспечивающих решение спектра разнообразных задач.

Подавляющее большинство БАС представляют собой дроны. Но потребитель выдвигает новые требования к функциональным возможностям, которым дроны не удовлетворяют. Есть интерес к БВС ВТ, которые могут не только расширить возможности пилотируемых вертолетов (ПВ), но и заменить их в условиях эксплуатации, где есть риск потери экипажа.

Под размерностью понимают максимальную взлетную массу (МВМ), традиционно используемую при классификации БВС ВТ и ПВ. Имеющиеся классификации БВС по МВМ выделяют две группы с границей 30 [1] или 25 [2] кг, что является слишком крупным дроблением для парковых задач и не учитывает назначение БВС ВТ.

Из опыта эксплуатации ПВ следует, что перспективные БВС ВТ не ограничатся одним размерным классом для решения полного спектра задач. Оптимизация потребного парка по критерию наименьшей стоимости при заданной эффективности приводит к БВС ВТ разной размерности, поскольку с ростом размерности растут затраты на производство и эксплуатацию, а ограниченных возможностей достаточно для части задач полного спектра.

ПВ имеют официальное или традиционное деление на классы, которое используются в практических целях фирмами-разработчиками, профильными научно-исследовательскими и эксплуатирующими организациями, в том числе при формировании парков. МВМ ПВ одного назначения и поколения при этом считается интегральным показателем, отражающим существенную разницу функциональных возможностей между классами.

Для рационального определения границ размерных классов перспективных БВС ВТ, можно установить взаимно однозначное соответствие функциональных возможностей i-го класса БВС ВТ и i-го класса ПВ в официальной или традиционной классификации.

Из уравнения существования можно вывести коэффициент, связывающий массу БВС ВТ i- го класса и ПВ i-го класса через массу, зависимую от функциональных возможностей и массу, зависимую от размещения экипажа.

Ввиду одинаковых требований к размещению экипажа, а также оборудования и систем, обеспечивающих его работоспособность, массу, зависимую от размещения экипажа, можно считать постоянной для разных классов ПВ одного назначения. С увеличением МВМ разница в размерности между БВС ВТ и ПВ будет нелинейно уменьшаться.

Таким образом, наибольшая экономия ресурсов возможна для БВС ВТ более легкого класса. Для более тяжелого класса рациональным может стать придание ПВ возможностей опционально-пилотируемого вертолета (ОПВ) вместо создания специализированного БВС ВТ.

ОПВ классифицируется по размерности, как ПВ, поскольку при полетах в полностью автоматическом режиме системы, обеспечивающие размещение экипажа на борту, обычно демонтажу не подлежат.

Таким образом был предложен подход к определению рациональной размерности БВС ВТ по критерию функциональных возможностей, дополняющий положения существующих стандартов и предназначенный для использования при решении парковых задач.

Литература:

- ГОСТ Р 59517-2021. Беспилотные авиационные системы. Классификация и категоризация. М.: Стандартинформ, 2021. 10 с.

- Aeronautical Information Manual. Federal Aviation Administration, 2025

Модельно-методический аппарат формирования облика беспилотных авиационных систем

Топоров Н.Б., Скрипниченко Ю.С., Вавилов Д.С., Малафеев И.В. МАИ, г. Москва, Россия

В настоящее время накоплен огромный опыт в создании ЛА различного назначения, включая теоретические разработки, проектирование ЛА, их частей и агрегатов, их изготовления, сертификации, эксплуатации и т.п.

Однако функционал БВС как части БАС выдвигает новые требования к их созданию зачастую смещая и раздвигая границы области существования и определяют новые, ранее не используемые требования, возможности по их реализации, при сохранении требований заданного уровня эффективности выполнения целевой задачи БАС.

При этом сейчас основное внимание уделяется созданию непосредственно БВС, т.е. ЛА, выполняющего конкретные задачи одиночно или, в лучшем случае, в составе малых однородных групп.

Основной задачей исследования является создание модельно-методического аппарата формирования облика БАС, решающей комплекс задач и состоящей из БВС, систем управления, обслуживания и пр. (в т.ч. и неавиационных элементов).

БАС как таковая является сложной организационно-технической системой, в силу чего для решения основных задач применены методы системного анализа, в первую очередь – методы декомпозиции, анализа и синтеза для формирования номенклатуры задач БАС и сценариев их выполнения.

В рамках исследования разработана методика, в основе которой формируется единое информационное пространство, единая среда, связывающая этапы жизненного цикла БЛА такие как разработка, производство и эксплуатация образцов беспилотной авиатехники на базе единых стандартов представления и обмена информации, формируется иерархическая система взаимосвязанных и согласованных критериев принятия решений.

Для формирования конкурирующих концепций преодоления дефицита функциональных свойств АТ используются методы внешнего (концептуального) проектирования и эффективностного анализа. Определение потребных функциональных свойств БАС на основе выявления дефицита функциональных свойств существующих и разрабатываемых систем выполняется путем анализа их возможностей с учетом прогнозируемых изменений решаемых задач и условий применения.

Модельно-методический аппарат позволяет проводить формирование технических концепций альтернативных БВС и параметрический синтез этих БВС в рамках выбранных технических концепций с выделением области неулучшаемых (Парето-оптимальных) характеристик, прогноз экономических характеристик альтернативных комплексов и возможностей их реализуемости; обоснование рационального облика и типажа БВС с учетом прогнозируемых ресурсных и иных ограничений.

Достижение цели исследования осуществляется созданием единого информационного пространства и формированием единой среды, охватывающей этапы разработки, производства, эксплуатации, утилизации БВС на базе стандартов представления и обмена информации, формированием и использованием иерархической системы взаимосвязанных и согласованных критериев принятия решений, решением функциональных задач на единых программно-технических средствах формирования и реализации планов технического оснащения.

Повышение транспортной эффективности БПЛА, оборудованных маршевыми электродвигателями и батареями

1Февральских А.В., 2Карпиков Ю.А., 2Крайнов А.А.

1МАИ, г. Москва, Россия

2НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия

Существуют современные подходы к повышению транспортной эффективности электрических БПЛА. К таковым подходам можно отнести:

  - Применение ЭД составе гибридной CУ.

  - Использование солнечных панелей для питания маршевой СУ БПЛА и запасания энергии аккумуляторными батареями (АБ).

  - Применение водородных топливных элементов.

  - Совершенствование аккумуляторных батарей.

Общей проблемой всех приведенных подходов является необходимость конструктивного усложнения СУ БПЛА либо необходимость особых условий эксплуатации. Бортовая аккумуляторная батарея при этом остается наиболее тяжелым и дорогим элементом БПЛА.

Максимальная скорость разрядки АБ и пиковая потребная мощность СУ (Wп) при решении типовой транспортной задачи достигаются в момент старта для достижения скорости отрыва в течение короткого временного отрезка. Располагаемая мощность СУ ограничивается значением Wр, то есть соответствует модели ЭД и характеристиками токоотдачи АБ.

Существенно снизив потери энергии до выхода на крейсерский режим возможно оснастить БПЛА более легкой АБ. Данный эффект может быть достигнут применением для разгона автомобиля, обеспечивающего существенно большую располагаемую мощность на ограниченной длительности ВПП. Другим вариантом реализации данного принципа является сокращение времени работы СУ на режиме повышенной мощности. Такого эффекта можно достичь полетом на малой высоте с использованием положительного влияния экранного эффекта.

Снижение нагрузки на маршевую электрическую СУ в крейсерском полете позволяет оснащать БПЛА более легкой АБ, так как общая емкость АБ вырабатывается медленнее с учетом работы ЭД в режиме меньшей мощности. Данного эффекта можно добиться повышением аэродинамического качества с использованием положительного влияния экранного эффекта либо аэродинамическим совершенством БПЛА.

Значительного повышения транспортной эффективности электрических БПЛА возможно добиться дискретным снижением массы БПЛА путем сброса отработанных элементов из состава блока АБ. Данный эффект объясняется уменьшением потребной мощности для поддержания полета при дискретном уменьшении массы БПЛА по мере сброса элементов. Вместе с уменьшением текущей потребной мощности уменьшается приращение затрачиваемой на полет энергии, а также значение суммарной энергии на выполнение полета, что позволяет оснастить БПЛА относительно более легким блоком АБ.

Наиболее эффективным способом повышения транспортной эффективности электрических БПЛА является комбинация приведенных способов.

Алгоритмы автоматического взлёта как этап перехода к концепции одночленного экипажа

Чернышевский Н.А. ФРС, г. Москва, Россия

Современной гражданской авиации присуще устойчивая тенденция к повышению уровня автоматизации и сокращению количества членов экипажа. За последние десятилетия экипаж транспортных самолётов сократился с пяти человек до двух, а более 90% полётного времени управление воздушным судном происходит в полностью автоматическом режиме. Однако взлёт остаётся единственным этапом полёта, который до сих пор не автоматизирован в полной мере. Этот факт обусловливает актуальность разработки алгоритмов автоматического управления самолётом на взлёте как ключевого направления при переходе к концепции одночленного экипажа.

Цель исследования — разработка алгоритмов автоматического управления самолётом транспортной категории на этапе взлёта и их адаптация к возможным отказным сценариям. В рамках работы проведён анализ существующих зарубежных решений компаний Embraer [1] и Airbus [2], продемонстрировавших возможность автоматического взлёта и посадки. Отмечено, что существующие системы либо пока являются исключительно экспериментальными, либо обеспечивают управление только в продольном канале и не решают задачу полного исключения пилота из контура управления.

Предложенное решение позволяет осуществлять полностью автоматический взлёт, получая информацию от инструментальной системы посадки (CAT IIIB), таким образом для

реализации функции не требуется доработка «железной части» самолёта, только обновление ПО Авионики и КСУ. В работе предложены законы автоматического управления в продольном и путевом каналах, а также управлении тягой и тормозными средствами на базе контуров САУ самолёта SSJ-NEW [3,4].

Проведена оценка робастности синтезированных законов управления в критических режимах [5]: продолженный взлёт при боковом ветре, взлёт в условиях минимального запаса по градиенту набора высоты, прерванный взлёт при отказе двигателя и различных состояниях ВПП. Результаты моделирования показали, что автоматическая система обеспечивает более плавную динамику разбега, снижение износа элементов шасси, экономию топлива и повышение комфорта пассажиров по сравнению с ручным пилотированием.

Внедрение предложенных алгоритмов возможно на самолётах SSJ-NEW и перспективно для интеграции в МС-21. Разработка рассматривается как технологический задел для перехода к одночленному экипажу и дальнейшему созданию полностью беспилотных самолётов транспортной категории.

- Interesting	Engineering:	электронный	журнал.	URL: https://interestingengineering.com/transportation/embraer-world-1st-auto-takeoff-planes. Дата публикации: 25.07.2024.

- Frequent	Flyers:	сайт.	Москва.	URL: https://www.frequentflyers.ru/2020/11/10/attol_interview/. Дата публикации: 10.11.2020.

- Лётчик как динамическая система / А.В. Ефремов, А.В. Оглоблин, А.Н. Предтеченский, В.В. Родченко. – М.: Машиностроение, 1992. – 336 с.

- Ефремов А.В. Система самолёт-лётчик. Закономерности и математические модели поведения лётчика. – М.: Изд-во МАИ, 2017. – 196 с.: ил. ISBN 978-5-4316-0437-9

- Авиационные правила, часть 25 «Нормы летной годности самолетов транспортной категории» Москва. – АР МАК 2015 г.

Исследование параметров грузовой кабины для перспективного беспилотного летательного аппарата самолетного типа

Широков А.И. МАИ, г. Москва, Россия

Объем грузоперевозок в Российской Федерации постоянно растет. Также растет и география авиационных маршрутов. Связано это с появлением новых городов, сел, поселков и т.п. Также, стремительно развивается и сама авиационная отрасль. В индустрии появляется все больше беспилотных технологий. Но, в отличии от развития географии полетов и развития беспилотных технологий, парк транспортной авиации РФ не меняется уже долгие годы.

Основной костяк транспортного авиапарка РФ представлен устаревшими Ан-24, Ан-26, L- 410, Ан-2 и т.п. Данные ЛА, помимо высокого расхода топлива и ГСМ, нуждаются в экипаже из нескольких человек. Также, если Ан 24/26 оборудованы мощными ТВД, что обеспечивает им относительно высокие скорости полета и дальность, то Ан-2 и L-410 оснащены менее мощными силовыми установками. Так, крейсерская скорость Ан-2 – 180 км/ч, L-410 – 380 км/ч. Все это крайне сильно влияет на эффективность самолета, стоимость летного часа и его рентабельность.

Актуальность данного исследования обеспечивается следующим: в 2023 году Росавиацией был выпущен документ НЛГ «БАС-СТ», регламентирующий требования к беспилотным машинам самолетного типа с взлетной массой до 5400 кг. Соответственно, встает вопрос о возможности существования, создания и прибыльной эксплуатации. Важно отметить, что эффективность подобного ЛА и его рентабельность необходимо сравнивать с машинами той же весовой категории.

Цель данного исследования – определить среди многообразия грузовых кабин транспортных самолетов схожей весовой категории необходимую и достаточную для перспективного беспилотного транспортника.

Литература:

- Егер С.М., Мишин В.Ф., Лисейцев Н.К. «Проектирование самолетов для вузов», 2005 г.

- О.А. Немчинов, О.М. Жуков, «Авиатранспортный маркетинг: экономическая эффективность эксплуатационной деятельности авиакомпании», 2018 г.

- Бублик Н.Д., Чувилин Д.В., Шафиков Г.А. Анализ возможностей и практики использования беспилотных транспортных систем в региональных авиационных грузоперевозках // Вестник Евразийской науки, 2018 №2, https://esj.today/PDF/09ECVN218.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/09ECVN218.

- Карпов А.Е., Клочков В.В. «Инновационные транспортные системы как основа новой пространственной организации экономики Сибири и Дальнего Востока»

Исследование режима неэлектрического управления ионным слоем высоковольтного термоэмиссионного диода

1Акатьев И.Д., 2Яшин М.С., 1Онуфриев В.В. 1МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия 2АО «НИИ НПО «ЛУЧ», г. Подольск, Россия

В настоящее время ведется активная проектная проработка перспективных межорбитальных буксиров или транспортно-энергетических модулей (ТЭМ) для обеспечения доставки космических аппаратов на геостационарную орбиту или экспедиций на Луну и Марс. Рассматриваемая в качестве источника энергии в ТЭМ энергоустановка на основе ТРП является низковольтным источником электроэнергии и требует использования системы преобразования тока (СПТ) для питания высоковольтных электроракетных двигателей. Одним из элементов СПТ является управляемый термоэмиссионный вентиль с электрическим или тепловым управлением [1].

В данной работе проведено исследование режима неэлектрического управления ионным слоем высоковольтного термоэмиссионного диода. Исследование основывается на решении системы одномерных уравнений, описывающих процессы в межэлектродном зазоре высоковольтного плазменного термоэмиссионного диода в режиме обратного тока [3, 4].

Неэлектрическое управление ионным слоем высоковольтного термоэмиссионного диода осуществляется путем увеличения температуры пара рабочего тела в межэлектродном зазоре за счет внесения в слой дополнительной тепловой мощности [5].

Используя приведенное в [4] выражение для расчета напряжения зажигания обратного дугового разряда (обратный дуговой пробой) в межэлектродном зазоре, определена зависимость напряжения зажигания обратного дугового разряда (обратный дуговой пробой) в зависимости от вносимой тепловой мощности при воздействии на ионный слой – управляющая характеристика ионным слоем высоковольтного термоэмиссионного диода.

Проведено сравнение результатов расчетного исследования режима управления ионным слоем высоковольтного термоэмиссионного диода с результатами экспериментального исследования высоковольтного термоэмиссионного вентиля с тепловым управлением [5].

Литература:

- Синявский В.В. Проектные исследования термоэмиссионных ядерно-энергетических установок, созданных По литий-ниобиевой технологии, электрической мощностью 5–10 МВт

// Космическая техника и технологии. Королёв. 2016. №. 4(15). С. 31–42.

- Онуфриева Е.В., Алиев И.Н., Онуфриев В.В., Синявский В.В. Энергетические характеристики высокотемпературных плазменных вентилей систем преобразования тока космических энергодвигательных установок // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2016. № 3. С. 127–140.

- Онуфриева Е.В., Онуфриев В.В., Гришин Ю.М., Сидняев Н.И., Синявский В.В., Ивашкин А.Б. О расчете характеристик разряда в высоковольтном плазменном термоэмиссионном диоде в режиме обратного тока // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2017. №

- С. 87–96.

- Онуфриева Е.В., Онуфриев В.В. К вопросу о расчете напряжения обратного дугового пробоя высоковольтного термоэмиссионного диода и его предельной удельной электрической мощности // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2023. № 2. С. 46–57.

- Онуфриев В.В., Синявский В.В. Результаты экспериментального исследования высоковольтного термоэмиссионного вентиля с тепловым управлением // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2009. № 1. С. 36–42.

Выбор средств измерений для обеспечения испытаний газотурбинных двигателей на воздействие вулканического облака

1Акутина М.М., 2Алексеев С.И.

1ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 2АО «РТ-ТЕХПРИЕМКА», г. Москва, Россия

При проникновении вулканического пепла в газовоздушный тракт авиационного двигателя различного объёма могут возникнуть следующие негативные последствия:

- Механическое повреждение и износ элементов компрессора и камеры сгорания вследствие абразивного воздействия.

- Образование отложений из пепловых частиц на нагретых элементах камеры сгорания и лопатках турбины.

- Нарушение функционирования систем охлаждения, смазки, подачи топлива, а также гидравлических и пневматических механизмов [1].

В процессе опытно-конструкторских работ проводятся специальные испытания турбин для оценки их теплового состояния и газодинамической эффективности [2].

Для реализации испытаний требуются следующие параметры:

- Химический состав вулканического пепла: преобладание кремнезёма (более 50%), присутствие оксидов алюминия, железа, кальция и натрия. Минеральный состав включает вулканическое стекло, плагиоклаз, пироксен, оливин и магнетит [3].

- Температурные характеристики: начало плавления частиц пепла происходит при температуре около 900°C, интенсивное плавление наблюдается в диапазоне 1000–1150 °C, что ниже рабочих температур современных газотурбинных двигателей.

В процессе испытаний основными параметрами для исследования воздействия вулканического пепла на газотурбинный двигатель являются:

- Температура газа перед лопатками.

- Степень очистки воздуха в воздухоочистителе.

- Температура стенок лопаток.

- Продолжительность прогрева частиц пыли.

- Шероховатость стенок лопаток. Литература:

- Рысин Л.С., Мокроус М.Ф. Вулканический пепел – проблема для газотурбинных двигателей // Авиационные двигатели. 2024. № 1 (22). С. 5-10.

- Учебник Экспериментальная отработка и сертификационные испытания авиационных двигателей: Учебник/ Под общей редакцией А.И. Ланшина и В.А. Афанасьева. – М.: Изд-во МАИ, 2021. – 456 с.

- Руководство по облакам вулканического пепла, радиоактивных материалов и токсических химических веществ/ Международная организация гражданской авиации. Изд. 2-е. ИКАО, 2007. 204 с. Разд. Паг. Doc. 9691, AN/954; Изд. 3-е ИКАО, 2015. 212 с. Разд. паг. Doc. 9691 AN/954.

Расчетное исследование ионизационных потерь газового потока в канале электродугового ускорителя при различных мощностях разряда Аристархов Д.А., Онуфриев В.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Для достижения оптимальной цены тяги и удельной энергетической массы на этапах довыведения космического аппарата предпочтительнее использовать электродуговой ускоритель вместо электростатического в качестве маршевого [1]. Газодинамические параметры потока в канале электродугового ускорителя зависят от теплоэлектрических характеристик дугового разряда. Кинетическая энергия и энтальпия газового потока в канале увеличивается в результате прямого омического тепловыделения в дуговом разряде, поэтому необходимо увеличить долю мощности разряда, переходящей в джоулев нагрев. Основным источником потерь в электрической дуге являются затраты на ионизацию газа, расчет которых требует иметь данные о распределении концентраций атомов, молекул, ионов и электронов в поперечном сечении канала [2].

В данной работе была получена зависимость потерь на ионизацию от мощности газового разряда в канале водородного электродугового ускорителя в диапазоне 2-100 кВт с заданным диаметром d = 5 мм и входным давлением p = 0,3 МПа. Расчет был проведен согласно одномерной модели химически неравновесной плазмы дугового разряда [3], позволяющей определить приток энергии, связанный с рекомбинацией, диссоциацией и ионизацией частиц в дуговом разряде путем вычисления распределения частиц и диффузионных потоков в сечении канала с учетом химической и термической неравновесности.

Анализ распределения степени ионизации по радиусу канала при различных мощностях показал, что при увеличении мощности расширяется область ионизованного газа, степень ионизации вблизи оси и изменяется характер распределения концентраций частиц. Согласно полученной зависимости для доли энергии, затрачиваемой на ионизацию, от мощности разряда, для снижения ионизационных потерь и увеличения тепловыделения выгоднее смещать рабочий режим в сторону меньших мощностей. Рабочий режим реализуется в слабоионизованной области: для заданных входных параметров при мощностях до ~10 кВт, где степень ионизации на оси канала не более 10%, а доля затрат на нее α<0,05. В этом диапазоне основная доля подводимой энергии расходуется на нагрев и ускорение газового потока и остаточную диссоциацию газа, в то время как затраты на ионизацию минимальны, что обеспечивает максимальное преобразование электрической энергии в тепловую энтальпию потока.

- С.Д. Гришин, Л.В. Лесков. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1975. – 273 с.

- В.С. Энгельшт, В.Ц. Гурович, Г.А. Десятков и др. Низкотемпературная плазма. Теория столба электрической дуги, АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики, 1990. – 373 с.

- Расчет характеристик водородной дуги с учетом термохимической неравновесности/ И.П. Назаренко, П.А. Никритюк // Теплофизика высоких температур. – 1998. – № 36, выпуск 5, С. 693–699.

Фреттинг-изнашивание в двигателях и энергоустановках летательных аппаратов и способы повышения фреттингостойкости

Астафьев Е.А., Лесневский Л.Н., Николаев И.А., Тимофеев Н.С. МАИ, г. Москва, Россия

Одной из важнейших проблем создания перспективных двигателей летательных аппаратов (ДЛА) и энергетических установок (ЭУ) является проблема повышения ресурса и надежности их элементов и узлов, и особенно тех узлов, которые работают в условиях трения и изнашивания. Фреттинг-изнашивание является одним из распространённых, но недостаточно изученных видов изнашивания, которое служит причиной катастрофических отказов или потери функциональности узлов трения [1].

В рамках данной работы проведён анализ повышения фреттингостойкости узлов трения ДЛА и ЭУ. Так у воздушных реактивных двигателей (ВРД) к таким узлам относятся: замки лопаток вентилятора, компрессора и турбины, поворотные узлы направляющих аппаратов, система управления механизацией компрессора, бандажные и антивибрационные полки лопаток, поворотные механизмы (тяги, гидроцилиндры), створки сопла, подшипники скольжения, лепестковые газодинамические подшипники и др. Для жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) явления фреттинга характерны для многочисленных пар трения в турбонасосных агрегатах (ТНА), в соединениях трубопроводов, в клапанах, в подшипниках, шестернях и др. Для энергоустановок и двигателей, использующих ядерные реакторы, основным объектом фреттинг-изнашивания является контакт тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) с поверхностями дистанцирующих решеток (ДР), определяемый предварительным натягом при их сборке, который находится под воздействием гидродинамического и теплового возбуждения используемого рабочего тела реактора.

Рассмотрены основные методы повышения фреттингостойкости деталей узлов трения и показано, что использование твёрдых смазочных покрытий (ТСП) с целью уменьшения фреттинг-изнашивания покрытий, эффективно используются различные плазменные методы их нанесения, реализуемые в трёх различных средах: в вакууме, в жидкости (электролите) и в

атмосфере. Из этих методов наиболее широко применяются для практической реализации в авиационно-космическом производстве: физическое осаждение из паровой фазы и плазмы (physical vapour deposition – PVD), микродуговое оксидирование (microarc oxidation – МAО), атмосферное плазменное напыление (atmospheric plasma spraying – APS) и плазменная наплавка, использующая приёмы аддитивной технологии (direct energy deposition – DED).

Приведены и анализируются результаты испытаний сформированных покрытий в различных условиях фреттинг-изнашивания и даны рекомендации по их использованию в различных узлах трения ДЛА и ЭУ.

Анализ погрешностей и автоматизация процессов прецизионных измерений в гражданской авиации

Бурова А.Ю. МАИ, г. Москва, Россия

Проблемы анализа погрешностей и автоматизации процессов прецизионных измерений актуальны из-за необходимости повышения точности измерений, снижения рисков брака и обеспечения надёжности изделий [1]. Эти проблемы связаны с влиянием технологических факторов на качество прецизионных объектов и с требованиями к автоматизации процессов, связанных с обеспечением требуемой точности. Точное измерение параметров движения воздушного судна и атмосферных возмущений, идентификация и коррекция погрешностей измерительных каналов важны для лётных испытаний, безопасности полётов и контроля технического состояния в условиях совершенствования отечественной системы технического регулирования. Совершенствование электронной компонентной базы (ЭКБ) систем диагностики технического состояния летательных аппаратов и систем мониторинга, разработка цифровых методов и алгоритмов обработки результатов измерений и контроля способствуют повышению эффективности эксплуатации авиационного оборудования. Возрастающая интенсивность воздушного движения предъявляет повышенные требования к быстрому и точному определению навигационных характеристик воздушного судна. Уменьшение погрешностей измерений взлётной массы, таких как погрешность измерений массы заправляемого топлива, массы пассажиров и массы багажа (грузов), позволяет компенсировать влияние увеличения массы пустого самолёта на расчёт величины коммерческой нагрузки.

Проблема анализа погрешностей и автоматизации процессов прецизионных измерений в гражданской авиации обусловлена сложностью интеграции автоматизированных систем в авионику самолёта и необходимостью повышения точности измерений рабочих параметров авиационных двигателей в условиях влияния внешних факторов на точность измерений, что немаловажно при производстве и испытаниях двигателей летательных аппаратов (ДЛА) [2]. Эта проблема связана с недостаточной проработкой моделей и методов, учитывающих все аспекты измерений, а также с сложностями автоматизации процессов. Например, в навигационных измерениях погрешности связаны с качеством навигационного сигнала, несовершенством аппаратуры и средой распространения сигнала. В аэрометрических измерениях систематические погрешности измерительных каналов обусловлены особенностями обтекания приёмников и носовой части фюзеляжа при маневрировании, а также свойствами сжимаемости воздуха на разных скоростях полёта. В системах автоматического взлёта и посадки сложность разработки связана с минимизацией ошибок алгоритмов машинного обучения, сложностями их интеграции в авионику и дороговизной испытаний. Однако, автоматизация измерительных процедур помогает исключить погрешности, которые возникают при вычислении промежуточных и конечных результатов измерений и других операциях, выполняемых человеком.

Анализ погрешностей и автоматизация процессов прецизионных измерений параметров ЭКБ систем диагностики технического состояния ДЛА на основе информационных технологий Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА) позволит реализовать возможность виртуализации натурных испытаний ДЛА и сочетания виртуальных и натурных испытаний ДЛА.

Литература:

- Боброва Ю.С., Каменихин А.Т., Литвак Ю.Н. Оценка погрешности позиционирования прецизионного оборудования. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2024. – 36 с.

- Бурова А.Ю., Малютин Н.В., Кофанов Ю.Н. Ретроспектива и перспективы автоматизации контроля надёжности и качества авиационной электронной аппаратуры // САПР электроники. – 2024. – № 01 (5). – С.93-103.

Статические испытания на прочность и устойчивость корпусов ФК при такелажных перегрузках

Бычков Е.В., Шикин К.С.

ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Замена штатного сопла двигателя на новое привела к увеличению массы двигателя и смещения центра масс ближе к задней такелажной точке. Это повысило нагрузку, воспринимаемую такелажным кронштейном. В новых условиях нагружения по результатам прочностного расчета корпуса ФК могли потерять устойчивость при такелажных перегрузках. В связи с этим были проведены испытания, которые показали достаточную устойчивость корпусов при такелажных перегрузках, а также подтвердили характер НДС.

В данной работе на основании выполненного расчёта статической прочности и устойчивости корпусов ФК и смесителя в условиях такелажных работ разработана программа испытаний корпусов ФК и такелажного кронштейна, которая состояла из двух этапов.

Первый этап включал в себя максимальную нагрузку, реализуемую при такелажных работах, эквивалентную перегрузке 3,5g при штатном расположении вектора такелажной нагрузки (горизонтальном).

Второй этап заключался в отклонении вектора приложения такелажной нагрузки на 3о и нагружении до разрушения корпусов ФК и такелажного кронштейна.

Для выполнения испытаний разработана и изготовлена специальная оснастка, использованы: гидроцилиндр с максимальным усилием 10 тс, тензодатчики и бесконтактные лазерные датчики перемещения RIFTEC. Программа испытаний выполнена полностью.

Сопоставление экспериментальных данных с расчётами показало хорошие результаты в части НДС такелажного кронштейна.

Экспериментально подтверждена достаточная прочность и устойчивость корпусов ФК, такелажного кронштейна и их крепежа в условиях подъёма двигателя при такелажных работах. Показано отсутствие необходимости перепроектирования такелажного кронштейна или усиления корпусов двигателя при использовании сопла новой конструкции.

Цифровая калибровка приемников давлений

Версин А.А.

АО «РТ-Техприемка», г. Москва, Россия

В условиях стремительной цифровизации измерительных систем предлагается проводить калибровку приёмников полного и статического давлений (далее – Приёмник) не только в рамках традиционных лабораторных процедур, но и с использованием математических моделей – цифровых двойников.

Цифровая калибровка обеспечивает создание виртуальной модели Приёмника и воздействующего на него цифрового двойника рабочего эталона больших и сверхзвуковых скоростей (далее – Эталон), учитывающего реальные геометрические, аэродинамические и термодинамические  параметры  эталонной  установки.  Это  позволяет  выполнять

моделирование процесса калибровки в условиях, максимально приближённых к реальным, без необходимости проведения полного комплекса натурных измерений.

С применением математической модели возможно:

- воспроизведение работы Приёмника в различных условиях окружающей среды (температура, давление, вибрации, влажность);

- определение диапазона ожидаемых погрешностей и оценка чувствительности к влияющим факторам;

- оптимизация геометрии и конфигурации каналов Приёмника до этапа изготовления натурного образца.

Результатом является сокращение количества экспериментальных итераций, снижение затрат на измерения и производство опытных образцов, а также повышение точности прогнозирования метрологических характеристик.

Одной из ключевых задач цифрового моделирования является определение предельных углов поворота Приёмника относительно вертикальной оси и в плоскости камеры Эталона при ограничении допустимой погрешности измерения скорости воздушного потока. Это позволяет количественно оценить влияние позиционирования на результирующую погрешность и выработать рекомендации по монтажу и ориентации Приёмников в местах их будущей установки.

Для определения сходимости результатов моделирования был проведен анализ расчетов с учетом сжимаемости, без учета сжимаемости, с поправками, а также, с результатами реального эксперимента.

Применение модели турбулентности Саркара, а также разработанной модели демонстрирует удовлетворительное согласование с экспериментальными данными.

- Версин А.А., Молчанов А.М., Монахова В.П., Афанасьев В.А., Разработка математической модели течения газа для градуировочного стенда приёмников полного и статического давлений, Омский научный вестник, № 3 (183) 2022, С 117-121.

- Глебов Г.А., Молчанов А. М. Модель турбулентности для расчета высокоскоростных реагирующих струй // Исследование теплообмена в летательных аппаратах. Москва: Изд-во МАИ, 1982.

- Теория турбулентных струй / Под ред. Г. Н. Абрамовича. Москва, 1984.

- Lau J.C., Morris P.J., Fisher M.J. Measurements in subsonic and supersonic free jets using a laser velocimeter // Journal of Fluid Mechanics. 1979. Vol. 63, Part 1. P. 1–27. DOI: 10.1017/S0022112079001750.

- Pergament H.S., Sinha N., Dash S.M. Hybrid Two-Equation Turbulence Model for High Speed Propulsive Jets. AIAA. 1986. Paper 86–1723. 20 p.

- Witze P.O. Centerline velocity decay of compressible free jets // AIAA Journal. 1974. Vol. 12

(4). P. 417–418.

Устройство и схема подачи полимерной добавки ПИБ в магистраль горючего во время работы ЖРД

Винокуров Е.М., Гапонов В.Д., Мырзин В.В. АО «НПО Энергомаш», г. Химки, Россия

Первостепенная задача современного ракетного двигателестроения – повышение энергетической эффективности двигателей и их агрегатов. Одним из перспективных направлений по повышению эффективности агрегатов ЖРД является применение полимерных добавок к топливу.

В НПО Энергомаш совместно с другими организациями проводились исследования влияния полимерной добавки полиизобутилена (ПИБ) к углеводородному горючему типа керосин на работу двигателя. В результате серии огневых испытаний двигателей РД170, 11Д22 и РД58М было подтверждено положительное влияние полимерных добавок на гидравлические характеристики двигателя и определена оптимальная концентрация полимера (0,05 % по массе).

При проведении испытаний концентрированной раствор ПИБ в керосине смешивался с чистым керосином в баках стенда. После огневых испытаний двигателей требовалось

проведение мероприятий по очистке магистралей и баков стенда от остатков полимера. Кроме того, в случае применения в ракетной технике горючего с добавкой ПИБ потребуется внесение изменений в регламент хранения, транспортировки и заправки баков ракеты.

В работе рассмотрен способ подачи горючего с полимерной присадкой в двигатель, в котором дозированный расход заранее приготовленного концентрированного раствора ПИБ в керосине смешивается с чистым керосином, поступающим в двигатель во время его работы.

Для ввода раствора спроектировано устройство, представляющее собой торообразный коллектор, в котором выполнены попеременно отверстия и радиальные трубки с отверстиями для подачи раствора. Для увеличения равномерности подачи и увеличения пути смешения отверстия выполнены по сотовой схеме с закруткой относительно оси трубопровода.

Для оценки качества работы устройства было проведено численное моделирование смешения раствора и чистого керосина в трехмерной квазистационарной постановке в модуле вычислительной гидродинамики ANSYS CFX для трех образцов концентрированного раствора (с концентрацией 1,0 %, 0,8 % и 0,6%). Свойства раствора, ввиду низкой концентрации полимера, принимались равными свойствам чистого керосина. Вязкость раствора рассчитывалась по экспериментальной зависимости.

Расчеты показали, что в зависимости от концентрации ПИБ и требований к однородности раствора на входе в двигатель длина пути смешения составляет 1-3 метра. Требуемое давление подачи раствора находится в диапазоне 5,4-8,7 ат, что делает возможным подачу концентрированного раствора путем вытеснения его из бака.

Предложенный метод получения разбавленного раствора позволяет получить раствор с достаточно равномерным распределением полимера по сечению трубопровода на входе в двигатель и упростить использование полимерных добавок к компонентам топлива ЖРД.

Литература:

- Гапонов В.Д., Каналин Ю.И., Клепиков И.А., Стернин Л.Е. Улучшение работы ЖРД при введении высокомолекулярных полимеров в компоненты топлива // Труды НПО Энергомаш. М. 2000. №18. С.27-37;

- Gaponov V.D., Chvanov V.K., Fatuev I.Y., Levochkin P.S. Expand of capabilities pf rocket and space complexes with high molecular additives to liquid propellant components // IAC-13 – C4.1.6.

- Тагер А.А. Физикохимия полимеров. М «Химия», 1978;

- Лысенко Е.А., Ефимова А.А. и др. Методические разработки к практическим работам по растворам полимеров (часть 1) // МГУ. Химический ф-т. М., 2011;

- Гапонов В.Д., Разработка проекта ТУ на углеводородное горючее (типа керосин), модифицированное полимерной присадкой полиизобутилена // НТО № 769-128-2015. АО

«НПО Энергомаш», 2015.

Проблемы аттестации испытательного оборудования при статических испытаниях изделий авиационной техники

1Волков М.И., 2Бурова А.Ю.

1ПАО «Ил», 2МАИ, г. Москва, Россия

Зачастую в рамках проведения работ по сертификации изделий авиационной техники (далее изделия АТ) проводятся подготовительные работы к аттестации испытательного оборудования, предназначенного для проведения ресурсных и статических испытаний его отдельных узлов и агрегатов. В соответствии с тактико-техническим заданием на изделия АТ аттестация испытательного оборудования должна быть проведена по ГОСТ Р 8.568-2017

«Аттестация испытательного оборудования» (далее – ГОСТ Р 8.568).

Ресурсные испытания изделий авиационной техники – это испытания, которые проводятся на совокупность переменных нагрузок, соответствующих нагрузкам, которым подвергается испытываемая конструкция в эксплуатации.

В рамках ресурсных испытаний требования ГОСТ Р 8.568 реализуемы в полной мере, в виду того, что данный вид испытаний не подразумевает разрушения испытываемой конструкции.

Статические испытания изделий авиационной техники – это экспериментальный метод исследования напряженно-деформированного состояния и статической прочности конструкции летательного аппарата.

В данном случае ряд испытательного оборудования изготавливается в единичном экземпляре разработчиком летательного аппарата, под конкретный элемент испытуемой конструкции, и предназначено для одноразового использования (проведение сертификационных испытаний определенного элемента летательного аппарата). В ряде случаев данный вид испытаний подразумевает разрушение объекта испытаний.

Процедуры проведения аттестации испытательного оборудования и процедуры проведения сертификационных испытаний тождественны между собой, а объект испытаний имеется в единичном экземпляре, в этом случае требования ГОСТ Р 8.568 возможно реализовать не в полном объёме, так как объект испытаний запрещено нагружать более чем на 50% от расчетной нагрузки (некоторые объекты испытаний только на 35%), в виду того, что его дальнейшее нагружение в процессе аттестации может привести к пластической деформации объекта испытаний.

Для полной реализации требований ГОСТ Р 8.568 необходимо использовать макет для испытаний, что существенно увеличит смету расходов и потребует гораздо больше времени на реализацию как аттестации, так и самих сертификационных испытаний, что приведет к срыву сроков поставки самолетов по поручению Правительства Российской Федерации. Объект испытаний, изготавливаемый в единичном экземпляре и подлежащий дальнейшему разрушению, к примеру мотогондола, может достигать сотни миллионов рублей

Альтернативный путь заключен в использовании теоретических расчетов (таких как математические модели и т.п., находящейся в определенном соответствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на него).

В виду всего вышесказанного предлагается:

- Выработать методологию по аттестации испытательного оборудования с применением виртуальных (цифровых) испытаний для имитации дорогостоящих объектов испытаний.

- Разработать документированную процедуру по планированию, проведению и оценке результатов виртуальных (цифровых) испытаний изделий АТ.

- Пересмотреть действующую НД в части касающейся аттестации испытательного оборудования.

Предлагается реализовать пилотный проект на базе ПАО «Ил» с применением более 10 испытательных стендов, результаты, полученные в ходе исследовательских работ, могут быть применены как основание для внесения изменений в ГОСТ Р 8.568. Впереди предстоит сертификация нескольких типов самолетов, и вышеизложенное предложение существенно упростит деятельность авиационной промышленности.

Проблемы и перспективы повышения энергетических характеристик ЖРД с помощью высокомолекулярных добавок к углеводородным ракетным горючим

1Гапонов В.Д., 2Яновский Л.С.

1АО «НПО Энергомаш», г. Химки, Россия

2МАИ, г. Москва, Россия

Представлены результаты огневых испытаний трех ЖРД разной мощности с полимерной добавкой высокомолекулярного полиизобутилена (ПИБ) к углеводородному горючему типа керосина. Показано влияние полимерной добавки на характеристики отдельных агрегатов ЖРД. Определены проблемные особенности течения разбавленных полимерных растворов, требующие дополнительного изучения. Проведенный комплекс исследований по изучению физико-химических, химмотологических и эксплуатационных свойств и влияния добавки ПИБ к керосину на функционирование основных агрегатов (насосов подачи, камер) и двигателя в целом не выявил препятствий к практическому применению в ракетно- космической технике модифицированного горючего с полимерной добавкой.

В НПО Энергомаш проведены экспериментальные исследования по повышению энергетической эффективности эксплуатируемых ЖРД и РН путем улучшения текучести компонентов жидкого ракетного топлива с помощью высокомолекулярных добавок. Введение в компонент топлива микроскопической полимерной добавки (сотые доли процента по массе) существенно снижает гидродинамические потери на трение в топливных магистралях двигателя, в основном в насосах подачи компонентов топлива в камеру сгорания и в тракте

проточного охлаждения камеры. Это позволяет снизить потребную мощность турбонасосного агрегата (ТНА).

Для кислородно-керосиновых ЖРД такой добавкой (присадкой) к керосину был выбран высокомолекулярный ПИБ. Эффективность и работоспособность эксплуатируемых кислородно-керосиновых ЖРД с полимерной добавкой ПИБ и эффективность ее применения подтверждена многократными стендовыми огневыми испытаниями (ОИ) ЖРД разной мощности (тягой 800, 80 и 8 тонн).

По результатам ОИ повышение напора насосов горючего составило 5,5- 6,5 %. Повышение суммарного кпд насосов горючего составило 12-17 %. Снижение гидравлических потерь в трактах проточного охлаждения камер составило 20-24 %.

Такой эффект позволяет снизить потребную мощность насоса горючего на 20-25 %. При этом мощность ТНА снижается на 7-8 %. Уменьшение мощности ТНА приводит к снижению энергонапряженности ЖРД в целом.

Огневые испытания показали, что при добавлении ПИБ к керосину в количестве до 0,1 % по массе не уменьшился удельный импульс тяги и расходный комплекс, не изменились виброакустические параметры камеры и величины подогревов в тракте

проточного охлаждения камер испытанных двигателей. Химмотологические исследования показали, что основные физико-химические, эксплуатационные показатели углеводородного горючего нафтил и модифицированного углеводородного горючего нафтил с полимерной добавкой ПИБ идентичны и поэтому полимерная добавка ПИБ имеет перспективы для практической реализации в ракетно-космической технике.

Рассмотрены особые свойства разбавленных полимерных растворов применительно к течению в гидравлических трактах ЖРД. Было обнаружено влияние на гидравлические характеристики отдельных агрегатов (турбинных расходомеров, сетчатых фильтров, агрегатов регулирования). Модификация ракетного горючего введением полимерных добавок может существенно улучшить энергетические характеристики системы подачи ЖРД и либо уменьшить температуру на входе в турбину ТНА на номинальном режиме работы двигателя, либо дать возможность при необходимости форсировать двигатель по тяге.

Применение полимерных добавок открывает принципиально новое, не применяемое до сих пор в ракетной технике, направление совершенствования РКТ путем модифицирования компонентов топлива.

Разработка затурбинного устройства с распределенной функцией смесителя

Горохов Д.Д., Кузнецов П.Р. ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

В настоящее время ведутся разработки перспективных двухконтурных двигателей для высокоманевренной боевой авиации. Одним из узлов, определяющих экономические и эксплуатационные характеристики двигателя, является форсажная камера сгорания (далее – ФКС).

Одним из ключевых элементов форсажной камеры сгорания является смеситель, который служит для смешения газовых потоков внутреннего и наружного контуров для обеспечения более равномерных параметров потока перед фронтовым устройством с целью организации эффективного процесса горения. [1]

Существующие смесители форсажных камер можно разделить на кольцевые, струйно- кольцевые, щелевые, патрубковые и лепестковые. Наиболее широкое применение нашли лепестковые смесителя, так как они обладают наиболее широким диапазоном реализуемой степени двухконтурности.

Большую часть времени двигатели работают на бесфорсажных режимах, и в таком случае фронтовое устройство, предназначенное для стабилизации пламени, является паразитным элементом конструкции, снижающим эффективность работы двигателя.

Для обеспечения дальнейшего снижения гидравлических потерь в форсажной камере сгорания, а также реализации дополнительных требований к ФКС современных ГТД (например, снижение ИК заметности) предлагается переход к многофункциональным затурбинным устройствам.

Предлагаемое затурбинное устройство отличается от существующих смесителей по следующим признакам:

- Поток после стоек затурбинного устройства будет иметь остаточную закрутку, равную входной закрутке потока, т.е. стойка не будет разворачивать поток. Согласно экспериментальным исследованиям [2], наличие остаточной закрутки на входе в выходное устройство не приводит к существенному снижению тяговых характеристик, но повышает полноту сгорания топлива в форсажной камере.

- Радиальный стабилизатор пламени интегрирован в стойку затурбинного устройства для снижения гидравлических потерь на бесфорсажных режимах [3].

- Для направленного инфракрасного излучения от нагретых элементов, образующие кока- стекателя выполнены с помощью прямых линий.

- Ключевое отличие состоит в эшелонированном смесители, части которого расположены в 3 поясах: кольцевой пояс, пояс выдува через выходную стойку затурбинного устройства, и щелевой пояс.

Эшелонированный смеситель имеет достоинства интегрированных в него концепций смесительных устройств, однако имеет увеличенную продольную длину.

Для подтверждения теоретического улучшения характеристик затурбинного устройства было выполнено расчетное исследование на основных режимах работы двигателя. Анализируя полученные результаты, и сравнивая их с характеристиками форсажной камеры двигателя-прототипа АЛ-41Ф-1С, выяснилось, что коэффициент восстановления полного давления увеличился (улучшился) на 3,4% на максимальном бесфорсажном режиме, и на 1,9% на крейсерском режиме, несмотря на заметное снижение показателя однородности потока более чем на 13%.

Литература:

- А.А. Иноземцев, М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий – «Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок. Том 2. Компрессоры. Камеры сгорания. Форсажные камеры. Турбины. Выходные устройства», 2008 г., 138 стр.

- T.R. Clements, Final Report «Effect of swirling flow on augmentor performance», NASA CR- 134639, PRATT & WHITNEY AIRCRAFT, FLORIDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER, 1974 год

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544224036971?via%3Dihub  (Дата

обращения 05.01.2025, 19:54)

Разработка методики определения токов утечки с элементов солнечных батарей под действием плазмы электроракетного двигателя

Грабовский И.И., Надирадзе А.Б., Канев С.В. МАИ, г. Москва, Россия

Распространённость в составе двигательных установок (ДУ) космических аппаратов (КА) электроракетных двигателей (ЭРД) и увеличение электрического потенциала солнечных батарей (СБ), приводит к возникновению на шинах солнечных элементов (СЭ) токов утечек в плазму ЭРД [1-4]. Существующие аналитические методы расчета вольтамперных характеристик (ВАХ) открытых шин СЭ в плазме ЭРД не учитывают форм-фактор шин и возможные коллективные эффекты [2]. Определение зависимости тока утечек от электрического потенциала на шине при различных конструктивных исполнениях позволит сформировать рекомендации к конструктивным схемам БС со сниженными токами утечек и вероятностью дугообразования, что позволит обеспечить требуемую надежность КА в целом [5-7].

Разработанная методика численного определения ВАХ шины СЭ состоит из двух этапов. На первом этапе, методами частиц-в-ячейках, по самосогласованному уравнению Власова- Больцмана определяется концентрация плазмы вблизи шины СЭ без приложенного к шине электрического потенциала. На втором этапе, к шине СЭ прикладывается электрический потенциал и моделируется динамика отдельных частиц (ионов ксенона и электронов) под действием этого потенциала и собственного объемного заряда частиц, согласно уравнениям Ньютона и Пуассона.

Литература:

- Вопросы обеспечения стойкости высоковольтных солнечных батарей космических аппаратов к воздействию вторичных дуговых разрядов / В.В. Валиуллин, С.Г. Кочура, И.А. Максимов, А.Б. Надирадзе // Сибирский аэрокосмический журнал. 2024. Т. 25, № 1. С. 85–105.

- О.В. Козлов. Электрический зонд в плазме. М., Атомиздат, 1969.

- Валиуллин В.В., Надирадзе А.Б. Исследование электроразрядных явлений, инициированных плазмой электроракетных двигателей, в электрических цепях высоковольтных солнечных батарей // Космическая техника и технологии. - 2024. - № 3. - с. 89-105.

- С.Д. Гришин, Л.В. Лесков, Л.П. Козлов. Электрические ракетные двигатели. М.,

«Машиностроение», 1975, 272 с.

- Анализ конструкций перспективных солнечных батарей космических аппаратов / М. В. Рябцева, А.А. Лебедев, А.А. Наумова [и др.] // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2022. – № 3(123). – DOI 10.18698/2308-6033-2022-3-2162. – EDN SYPTAM.

- Валиуллин В.В. Воздействие плазмы электроракетных двигателей на высоковольтные солнечные батареи космических аппаратов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва 2024 год.

- Гниздор, И.Н. Пятых, М.А. Каплин, А.В. Румянцев. Разработка и исследование характеристик инженерной модели двигателя СПД-70М, работающего на ксеноне и криптоне. Вестник Московского авиационного института. 2023. Т. 30. № 2. С. 106–115. doi: 10.34759/vst-

2023-2-106-115

Управление повторяющимися несоответствиями на стадии освоения серийного изготовления газотурбинного двигателя

Гулин В.М., Киселев Э.В.

РГАТУ имени П.А. Соловьёва, г. Рыбинск, Россия

Освоение серийного производства или оценка готовности производства является сложным и одновременно важной стадией жизненного цикла изделия, особенно такого высокотехнологичного как газотурбинный двигатель. В том числе это связано с утверждением основных производственных процессов и технологий их изготовления [1], что приводит к появлению продукции, несоответствующей требованиям конструкторской документации. Которые могут быть как разовыми, т.е. устранёнными по мере повышения уровня готовности производства, так и повторяющимися, т.е. встречающимися неоднократно по самым разным причинам, начиная от ошибки исполнителя, заканчивая несовершенной технологией изготовления.

Такие повторяющиеся несоответствия приводят к самым разным неблагоприятным последствиям для машиностроительного предприятия. Так в соответствии с требованиями контрольных карт Федеральных авиационных правил [2], появление несоответствия должно сопровождаться инициацией процедуры управления несоответствующей продукцией с последующим определением причины его возникновения и разработки корректирующего действия. Что сопровождается тратами времени сотрудников предприятия, увеличением цикла изготовления продукта, особенно на повторяющихся несоответствиях. В соответствии с [3] появляющиеся несоответствия могут быть разделены на 3 группы в зависимости от влияния на функциональные характеристики газотурбинного двигателя, которые в отдельных случаях приводят к функциональному отказу части изделия или затрагивают вопросы безопасности. Поэтому учитывая невозможность постановки деталей с такими несоответствиями на двигатель на стадии мелкосерийного и серийного производства, устранять их следует на предшествующих стадиях, тем самым сокращая потенциальные убытки для предприятия, приравниваемые к затратам на материал и заработную плату.

Таким образом, управление повторяющимися несоответствиями на стадии освоения серийного изготовления газотурбинного двигателя должно основываться на оценке влияния повторяющегося несоответствия на деятельность предприятия с последующим первоочередным устранением таких повторяющихся несоответствий, которые формируют большую часть этих потерь.

Литература:

- ГОСТ Р 58048-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий. - Стандартинформ, 2018. – 41 с.

- Контрольные карты проверки соответствия организации-изготовителя авиационной техники требованиям Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» (утв. Росавиацией 06.12.2019).

- AS13100™. AESQ Quality Management System Requirements for Aero Engine Design and Production Organizations. - SAE International. 2021. – 93 с.

Формирование завесного охлаждения начального участка входной кромки соплового аппарата при наличии входной завихренности на входе

Давыдов А.А., Вятков В.В., Ковалева Н.Н. РГАТУ им. П.А. Соловьева, г. Рыбинск, Россия

Неравномерность поля параметров (полного и статического давления, скорости, температуры торможения и т.д.) изменяет характер потока на входе в сопловой аппарат первой ступени турбины высокого давления, что оказывает влияние на формирование конвективно-пленочного охлаждения лопаток. В работах [1, 2, 3] показано, что входная неравномерность потока приводит к изменению распределения завесной пленки по высоте лопатки на начальном участке корытца. Нарушается интерференция рядов перфораций.

При постановке эксперимента бывает достаточно проблематично смоделировать неравномерность по полному давлению на входе в решетку. Основная задача данной работы – исследование вопроса о возможности использования генераторов вихрей для формирования входной неравномерности параметров потока.

В качестве объекта исследования рассматривалась сопловая лопатка первой ступени двухступенчатой турбины высокого давления современного газотурбинного двигателя. На начальном участке корытца которой в среднем и корневом сечениях было выполнено два отверстия.

Для формирования входной завихренности был выбран генератор, представляющий собой аэродинамическую поверхность в виде тетраэдра. Рассматривались четыре варианта геометрии генератора вихрей (с различной осевой длиной и высотой граней) и три варианта расположения генератора относительно области входной кромки. Также для сравнения был выполнен расчет без генератора.

Задача решалась методами численного моделирования в трехмерной постановке.

Все исследования, представленные в работе, проведены при одинаковых граничных условиях и допущениях.

В ходе работы было установлено, что применение генератора вихрей позволяет смоделировать неравномерность поля параметров на входе в решетку, аналогичную неравномерности на выходе из камеры сгорания. Генератор вихрей в виде тетраэдра, установленный на входе в межлопаточный канал оказывает влияние на формирование пленочного охлаждения начальных участков профиля сопловой лопатки. Интенсивность этого влияния определяется как его геометрическими размерами, так и расстоянием от входной кромки.

Литература:

- Вятков В.В., Давыдов А.А., Ковалева Н.Н., Тощаков А.М. Особенности пленочного охлаждения окрестности входных кромок соплового аппарата первой ступени в условиях входной неравномерности потока // Изв. вузов. Авиационная техника. 2023, № 2, С. 104 – 110.

- Вятков В.В., Давыдов А.А., Ковалева Н.Н. Влияние взаимного расположения отверстий двухрядной перфорации начального участка корытца сопловых лопаток на эффективность пленочного охлаждения в условиях неравномерности входного потока // Изв. вузов. Авиационная техника. 2024, № 2, С. 136 – 143.

- Вятков В.В., Давыдов А.А., Ковалева Н.Н. Анализ влияния входной неравномерности параметров потока на эффективность пленочного охлаждения сопловой лопатки ТВД на

основе численного моделирования // Вестник РГАТА имени П.А. Соловьева. 2023, №1 (64), С. 12-20

Анализ погрешностей измерений бесконтактным методом при производстве двигателей самолета

1Давыдов В.С., 2Бурова А.Ю.

1АО «ММЗ «АВАНГАРД», 2МАИ, г. Москва, Россия

Наиболее популярные способы технической диагностики авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) – это контактные методы измерений, которые не вполне пригодны, если требуется комплексная информация, получаемая от различных источников сигнала для повышения диагностического признака при возникновении трудностей установки датчиков, когда качество информации зависит от их ориентации, или необходимо измерение параметров вращающихся деталей ГТД и его модальный анализ [1]. Поэтому, разрабатываются аппаратно-программные методы и устройства бесконтактной диагностики ГТД, которые применяются при измерении диагностических признаков в сложно доступных местах и измерении параметров вращающихся деталей таких двигателей, а также при экспериментальном модальном анализе для контроля качества изготовления и сборки их роторов. Полученная информация подвергается цифровой обработке и анализу c использованием временных и спектральных методов диагностики ГТД, поскольку с помощью временной обработки можно обнаруживать ударные импульсы, неразличимые при спектральном анализе из-за присутствия помех и шумов или устанавливать корреляционную связь между различными фрагментами обрабатываемых сигналов. А при спектральном анализе можно обнаруживать такие дефекты, как ослабление механических соединений в двигателе или износ подшипников качения. Такие дефекты характеризуются возникновением периодической составляющей сигналов, т.к. ГТД – циклическая система [2].

Для анализа погрешностей бесконтактных измерений используются лазерные вибропреобразователи, позволяющие измерять параметры вибрации работающего ГТД, бесконтактные датчики температуры и бесконтактные электростатические антенны, устанавливаются рядом со струёй ГТД за срезом сопла и регистрируют электрические сигналы двигательной струи. При бесконтактном способе измерения колебаний вращающихся деталей ГТД технический микрофон через воздушную среду получает данные о колебаниях детали интегрально, в зависимости от выбранной диаграммы направленности. Также воздушная среда усредняет возмущения от колеблющейся поверхности и может являться помехой, особенно при нахождении микрофона в потоке воздуха или при переотражении звуковых волн от стен помещения.

При анализе погрешностей бесконтактных измерений учитываются допуски на измерения для контроля геометрии крупногабаритных сложно профильных деталей и узлов ГТД, а также полнота информации о поверхности для косвенных измерений параметров узлов, когда необходимо иметь информацию о координатах всех точек поверхности детали.

Анализ погрешностей измерений бесконтактным методом при производстве авиационных ГТД включает рассмотрение методов и оборудования для оценки точности таких измерений. Бесконтактные методы позволяют проводить измерения без искажения исследуемого пространства. Однако применение этих методов ограничено возможностями прямого прохождения светового луча или измеряемой поверхности. Поэтому, нужны разработки бесконтактных методов измерения вращающихся деталей ГТД с пользованием новых физических принципов.

Литература:

- Балакин Д.А., Зубко А.И., Комаров А.А. Бесконтактный аппаратно-программный комплекс диагностики газотурбинного двигателя //Сборник научных трудов XI Национальной научно-технической конференции. – М.: Камертон, 2022.– С. 5-9.

- Баженов А.В. Цифровые методы реализации пространственно-временной обработки сигналов в авиационных радиоэлектронных комплексах. - Ставрополь: Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище, 2006.– 219 с.

Разработка нейтрализатора на базе высокочастотного разряда для ионных двигателей

Демченко Д.С., Мельников А.В., Хартов С.А. МАИ, г. Москва, Россия

Высокочастотный нейтрализатор (ВЧН) – устройство необходимое для компенсации положительного заряда ускоренного пучка ионов высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД). Разрядная камера (РК) выполнена из керамики, как и сопловая пластина, которая закрывает камеру, поддерживая в ней необходимое давление рабочего тела. Для эмиссии электронов в этой пластине предусмотрена выходная апертура. При подаче переменного высокочастотного тока в медный индуктор в полости РК, вокруг которой он намотан, индуцируется переменное магнитное поле высокой частоты. Магнитное поле генерирует вихревое электрическое поле, ускоряющее электроны. Для запуска работы нейтрализатора необходима генерация первичных электронов. Соударение ускоренных электронов с атомами рабочего тела приводит к ионизации атомов, созданию и поддерживанию плазменного образования внутри РК. В камере вдоль её стенок расположен коллектор ионов, необходимый для поддержания квазинейтральности плазмы в устройстве. Коллектор имеет форму тонкостенной обечайки с разрезом, параллельным оси нейтрализатора, что позволяет избежать протекания в нем вихревых токов. В качестве материала для коллекторов могут использоваться как металлы, так и углеродосодержащие материалы. Выбор материала влияет на потери вкладываемой в разряд мощности, расходуемой на вихревые токи. Ресурс нейтрализаторов определяется ионным распылением поверхностей, контактирующих с плазменным разрядом.

Для моделирования рабочих процессов в ВЧН была произведена доработка представленной в [2] физико-математической модели индуктивного ВЧ разряда. Необходимо было учесть, что для извлечения электронов из объёма плазмы потребуется возникновение избытка электронов в объёме разрядной камеры. Это обеспечивается за счёт наличия внутри РК коллектора ионов, находящегося под отрицательным потенциалом относительно «земли». Это смещение потенциала на коллекторе ионов приводит к возникновению двойного электрического слоя (слоя объёмного заряда), толщина которого будет определять собирающую площадь поверхности, с которой происходит выпадение электронного и ионного тока на коллектор.

Для расчёта использовалась осесимметричная двумерная постановка задачи, которая решалась в программном пакете COMSOL Multiphysics. Процесс моделирования можно при этом условно разделить на следующие этапы:

- Построение упрощённой геометрии основных элементов ВЧН.

- Внесение с учётом принятых допущений расчётных соотношений, описывающих рассматриваемые процессы в плазме.

- Построение расчётной адаптивной сетки конечных элементов.

- Проведение расчётов и формулирование выводов по результатам моделирования.

Начальными условиями, необходимыми для расчёта, являлись: частота и сила тока в индукторе, температура поверхности внутренней стенки РК и коллектора и массовый расход РТ.

Расчёты проводились для режима работы ВЧН с частотой тока на индукторе 13,56 МГц, массовым расходом ксенона 0,22 мг/с и вкладываемой в ВЧ разряд мощности 40 Вт.

- Кожевников В.В., Смирнов П.Е., Хартов С.А. Исследование катода-нейтрализатора с геликонным разрядом. Известия Ран. Энергетика 2019, №3, с 131-139.

- Kanev S., Melnikov A., Nazarenko I., Khartov S. Mathematical model of radio-frequency ion thruster with an additional magnetostatic field // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 18th International Conference "Aviation and Cosmonautics", AviaSpace 2019. 2020. С. 012010. DOI: 10.1088/1757-899X/868/1/01 2010.

О тенденции развития технологии создания воздушно-реактивных двигателей, работающих на твердом топливе

Дербенев М.А., Марчуков Е.Ю., Куницын О.К., Мохов А.А. ОКБ им. А. Люльки, Москва, Россия

Существует множество типов двигателей и двигательных установок для малоразмерных летательных аппаратов, например: класс реактивных двигателей, двигатели внутреннего сгорания, электрические двигатели и др. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. В настоящее время для использования в короткоресурсных малоразмерных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) востребован класс воздушно-реактивных двигателей (ВРД), а именно: газотурбинные двигатели (ГТД). Такие двигатели не полностью отвечают потребностям возможного заказчика: массовость изготовления, надежность, простота в эксплуатации и хранении, низкая себестоимость изготовления и т.д. Этим потребностям отвечает другой класс реактивных двигателей: твердотопливные ракетные двигатели, которые, в свою очередь, не позволяют достигнуть БПЛА требуемых тактико- технических характеристик.

Решением данной проблемы может стать технология создания ГТД, работающего на продуктах сгорания твердого топлива (ТТ). Вариант такого решения был предложен в США ещё в 1978 году, где предлагается использовать в ракетах или иных аппаратах турбокомпрессор нетрадиционной схемы, работающий на продуктах сгорания заряда ТТ. Однако, до середины двухтысячных годов активного упоминания в открытых источниках о реальном применения или развитии данной технологии не встречается.

Одним из первых современных отечественных упоминаний такой технологии можно считать патентную публикацию «ОКБ им. А. Люльки», заявленную в 2017 году и опубликованную в 2019 году. В ней авторы описывают газотурбинный двигатель твердого топлива.

С 2018 года появляется серия отечественных научных публикаций, посвященная исследованиям технологии создания газотурбинных и ракетно-турбинных двигателей, работающих на ТТ. Наиболее значимой из них можно считать работу, в которой авторы рассматривают вопросы применения такого класса двигателей для БПЛА.

Известно, что как минимум с 2012 года научный коллектив из Китая проводит ряд расчетно- экспериментальных исследований по созданию ракетно-турбинных двигателей, использующих ТТ. Коллектив из Японии утверждает, что с 2022 года идет подготовка к проводятся стендовые испытания по верификации расчетной модели ракетно-турбинных двигателей на различных видах топлива.

В 2023 году американской компанией ATRX запатентован многорежимный двигатель комбинированного цикла, который предполагает использование продуктов сгорания твердого топлива, поступающих на турбину, с последующим дожиганием в воздушном потоке. В 2025 году компанией ATRX заключено соглашение о сотрудничество с другой американской компанией Cummings, согласно которому двигатели такого класса будут использоваться в барражирующих летательных аппаратах типа «камикадзе».

Технология создания ГТД, работающих с использованием продуктов сгорания твердого топлива, вновь становится актуальна и востребована. По состоянию на 2025 год зарубежные исследователи и компании начали переходить от теоретических исследований к стендовым и летным испытаниям. В нашей стране также имеется теоретический и практической задел по созданию такой технологии, а её применение может позволить создать отдельный класс двигателей и получить значительный выигрыш в сравнении с традиционными классами двигателей, предназначенных для короткоресурсных БПЛА.

Методика верификации системы охлаждения лопаток с применением электроэрозионной вырезки

Деткин А.В. МАИ, г. Москва, Россия

Точная верификация геометрии системы охлаждения рабочих лопаток остаётся одной из наиболее трудоёмких задач при локализации импортных деталей газотурбинных установок.

Методы компьютерной томографии обеспечивают ограниченное разрешение, что не позволяет достоверно восстановить сечение мелких каналов. Для повышения точности анализа предложена методика, сочетающая электроэрозионную вырезку и высокоточное оптическое 3D-сканирование.

Целью работы является разработка и экспериментальная проверка метода верификации геометрии системы охлаждения с минимальными разрушениями изделия. Основные задачи включают:

- Получение совмещённой модели внешней и внутренней геометрии по данным КТ и 3D- сканирования.

- Построение поверхности разъёма (Camberline Surface) и подготовку управляющей программы для проволочно-вырезного станка.

- Анализ отклонений геометрии каналов после вскрытия и последующего сканирования.

По результатам компьютерной томографии формируется модель внутренней структуры лопатки, совмещаемая с внешним контуром, полученным оптическим сканированием. В CAD-среде строится поверхность разъёма пресс-формы, аппроксимируемая линейчатой поверхностью для корректной генерации траектории реза. Электроэрозионная вырезка выполняется на проволочно-вырезном станке с латунной проволокой, обеспечивающем точность ±0,003 мм при ширине реза 0,35 мм. После разрезания оба фрагмента сканируются повторно, а совмещение производится по поверхностям пера, что позволяет получить полную реконструкцию внутренней геометрии.

Результаты.

Сопоставление данных до и после разреза показало, что отклонения геометрии каналов охлаждения не превышают допусков, установленных для данной группы деталей. Методика позволила выявить участки местного уменьшения сечения каналов, а также уточнить параметры стенок, недоступные при КТ-анализе. Применение способа обеспечивает повышение точности реконструкции и исключает необходимость разрушения серии образцов.

Расчетно-экспериментальное исследование течения в межтурбинном переходном канале

Добровольский И.С., Вятков В.В., Давыдов А.А. РГАТУ им. П.А. Соловьева, г. Рыбинск, Россия

К современным газотурбинным двигателям предъявляются жесткие массогабаритные требования с целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик летательных аппаратов [1]. Тенденция уменьшения размера проточной части приводит к необходимости учета аэродинамического взаимодействия в том числе статорных элементов проточного тракта. Наиболее ярко подобная интерференция проявляется в межтурбинном переходном канале (МПК) между силовой стойкой (СТ) и сопловым аппаратом турбины низкого давления (СА), где происходит взаимодействие вторичных вихрей. Как показывают работы [2, 3] таким явлением возможно управлять для повышения эффективности как узла, так и всего двигателя в целом.

С целью изучения характера изменения потерь от расположения СТ и СА (при варьировании осевого и окружного), а также размерности проточной части, было выполнено расчетно- экспериментальное исследование канала с плоской решеткой сопловых аппаратов и стойкой. Продувка выполнялась на низконапорном аэродинамическом стенде кафедры «Авиационные двигатели» РГАТУ им. П.А. Соловьева. Компьютерное моделирование выполнялось в коммерческом пакете вычислительной газовой динамики.

В результате исследования установлено, что при уменьшении высоты проточной части значительно возрастает эффект аэродинамической интерференции. Так для «коротких» решеток с увеличением осевого расстояния потери кинетической энергии уменьшаются. Данные результаты получены как численными методами, так и экспериментом. При этом не противоречат выводам, сделанным в работе [2].

Так же была проанализирована структура потока и оценено распределение потерь по высоте канала. Отмечено, что установка стойки вызывает смыкание вторичных вихрей при большей высоте проточной части.

Литература:

- Скибин, В.А. Иностранные авиационные двигатели, 2005 [Текст] / В.А. Скибин, В.И. Солонин. – М.: Изд. Дом «Авиамир», 2005. – 592 с.

- Ремизов А.Е. Некоторые аспекты аэродинамической интерференции в межтурбинных переходных каналах ГТД // Омский научный вестник. 2012, №1 (107) . – С. 136-140.

- И.С. Добровольский, В.В. Вятков. Исследование влияния взаимного расположения силовых стоек и сопловых аппаратов первой ступени турбины низкого давления на потери в межтурбинном переходном канале// Вестник РГАТА имени П.А. Соловьева. – 2023. – № 3

(66). – С. 29 – 34.

Разработка конструкции неохлаждаемой гребенки термопар для измерения поля температур газового потока

Дорофеев К.В., Мухина С.Д., Дудкинский А.Г. ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Испытания опытного образца и газогенератора, а также двигателя-демонстратора нужны и важны при разработке нового двигателя, в том числе и для того, чтобы определить и подтвердить согласно ТЗ характеристики изделия и верифицировать термогазодинамическую модель двигателя. Поэтому необходимо точное измерение основных его параметров, в частности, температурного поля в горячей части двигателя.

Гребенка термопар для измерения поля температур газового потока представляет собой вставной прибор – преобразователь физического воздействия, приемная часть которого погружается в проточную часть турбомашины для измерения температуры потока воздуха или газа. В наиболее теплонагруженных узлах современных и перспективных газотурбинных двигателей температура газа стремится к температурам, близким к 2000°С. Для измерения таких высоких температур с низкой инерционностью и высокой чувствительностью используются водоохлаждаемые гребенки термопар с термопарами из платинородиевых и вольфрам-рениевых сплавов.

В работе решалась актуальная практическая задача – на базе имеющегося прототипа разработана конструкция корпуса гребенки термопар, в которой уменьшена площадь затенения корпусом газового потока, исключена необходимость применения охлаждения, обеспечена электроизоляция термоэлектродов за счет конструктивных элементов и формы сопряжения составных частей разъемного корпуса, отсутствуют фиксирующие элементы между частями корпуса.

В рабочей части гребенки применены жаростойкие керамические конструкционные материалы, работоспособные при высоких температурах без применения охлаждения, что позволяет увеличить точность измерения температурного поля за счет снижения погрешности измерения, вносимой при наличии контура охлаждения. Наличие камеры торможения дает возможность повысить точность измерения, экранируя спай от теплообмена излучением, и уменьшить погрешность измерения за счет приближения температуры стенки камеры к температуре торможения потока. Наличие проточных каналов в камере торможения позволяет снизить сопротивление набегающему потоку, что повышает точность измерения температуры, так как препятствует локальному увеличению температуры в зоне торможения от перехода внутренней энергии потока в выделение дополнительного тепла.

Отсутствие конструктивных элементов контура охлаждения также позволяет уменьшить габарит гребенки по ее длине в газовом потоке и упрощает ее конструкцию.

Применение для составных частей корпуса жаростойких керамических конструкционных материалов, являющихся диэлектриками, а также формирование при сборке внутренней и внешней частей корпуса индивидуального канала для каждого из термоэлектродов термопары позволяет обеспечить электроизоляцию термоэлектродов без применения дополнительных изолирующих деталей и/или составов.

Литература

- Методы теплотехнических измерений и испытаний при сжигании газа Справ. руководство / Р. И. Эстеркин, А. С. Иссерлин, М. И. Певзнер. - Ленинград: Недра. Ленингр. отделение, 1972.

- ОСТ 1 01134-86. Камеры сгорания основные газотурбинных двигателей. Метод определения поля температуры газа на выходе из основной камеры сгорания при автономных испытаниях.

- Пешехонов, Н. Ф. Приборы для измерения давления, температуры и направления потока в компрессорах - Москва: Оборонгиз, 1962.

- В.И. Томак, В.А. Чернов, и др., Оценка достоверности измерения температуры высокоскоростных газовых потоков термопарными датчиками / Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2007. №4

Экспертная оценка качества процесса испытаний ракетно-космической техники

Ермакова М.О., Монахова В.П., Басова А.Н. МАИ, г. Москва, Россия

Испытания являются неотъемлемой и критически важной стадией жизненного цикла изделий ракетно-космической техники. Их цель — подтверждение соответствия заданным требованиям, идентификация дефектов и сбор данных для доработки конструкции. Однако традиционные, строго формализованные методы оценки качества самого процесса испытаний часто оказываются недостаточными. Это связано с уникальностью многих образцов РКТ, сложностью моделирования всех эксплуатационных условий, а также с большим объемом нечисловой, качественной информации. В этих условиях применение экспертных методов оценки становится не просто полезным, а необходимым инструментом для обеспечения и повышения качества процесса испытаний.

В основе исследования лежит системный подход, рассматривающий процесс испытаний как комплекс взаимосвязанных элементов. Основным инструментом являются методы экспертных оценок, позволяющие преобразовать качественные знания специалистов в количественные и структурированные данные.

Разработанная комплексная методика позволяет проводить регулярный мониторинг и оценку уровня качества процесса испытаний. Ключевым результатом является обобщенный показатель качества процесса, рассчитываемый на основе взвешенных оценок экспертов по заданным критериям. Данный показатель позволяет выявить «слабые места», обоснованно планировать мероприятия по совершенствованию процесса и повышению квалификации персонала, принимать более взвешенные решения о соответствии изделия требованиям и возможности перехода к следующему этапу разработки.

Таким образом, использование экспертных методов в ракетно-космической отрасли является эффективным механизмом контроля качества продукции. Основой успешной реализации данного подхода является создание репрезентативной группы экспертов, обладающих необходимым опытом для проведения всестороннего анализа.

Вместе с тем современные требования развития отрасли обуславливают необходимость сочетания классических экспертных практик с цифровыми инструментами — алгоритмами обработки данных, системами поддержки принятия решений и базами знаний. Такой интеграционный подход позволяет снизить влияние субъективного фактора, систематизировать накопленный опыт и создать надежную основу для формирования обоснованных технических и управленческих решений, способствующих повышению конкурентоспособности отечественного машиностроения.

Влияние лазерной ударной обработки на усталостную прочность алюминиевого сплава АК4-1

Забенько Е.В., Королев Д.Д., Ляховецкий М.А., Шкарина К.П. МАИ, г. Москва, Россия

Одной из ключевых задач при проектировании и производстве авиационных двигателей является обеспечение высокой надёжности и долговечности их компонентов. Существенное влияние на эти характеристики оказывает усталостная прочность конструкционных материалов, которая зависит как от технологической наследственности, так и эксплуатационных факторов: механических повреждений, коррозионного воздействия и др. [1]

В настоящее время в отечественной промышленности для повышения усталостной прочности деталей применяются методы поверхностного пластического деформирования: дробеструйная и ультразвуковое упрочнение шариками, др. [2] Указанные методы основаны на создании сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое деталей за счёт локального пластического деформирования, что положительно сказывается на усталостном ресурсе конструкционных элементов. Однако их эффективность ограничена малой глубиной залегания остаточных напряжений, а контактный характер обработки может ухудшать шероховатость, вызывать перенос материала или повреждение тонкостенных элементов.

Альтернативой служит лазерная ударная обработка (ЛУО), основанная на воздействии наносекундного лазерного импульса на поверхность материала, покрытую поглощающим слоем и ограниченную прозрачной средой. Генерируемая ударная волна, распространяется вглубь материала и вызывает пластическую деформацию в приповерхностных слоях, что создает значительные по глубине сжимающие остаточные напряжения без непосредственного механического контакта с поверхностью, и исключает риск её повреждения, обеспечивая сохранение исходного качества поверхности. Таким образом, лазерная ударная обработка представляет собой высокоэффективный и контролируемый метод повышения усталостной прочности деталей, особенно в условиях повышенных требований к надёжности и ресурсу ответственных конструкций. [3]

В работе рассматриваются режимы обработки и их влияние на геометрические показатели качества поверхностного слоя и усталостные характеристики алюминиевого сплава АК4-1: отклонение профиля поверхности, микротвердость по глубине, степень наклепа и усталостная долговечность. В качестве абляционного слоя использовалась ПВХ лента. Энергия лазера варьировалась в диапазоне 300-850 мДж, диаметр пятна фиксированный 1,1 мм, время импульса 18 нс.

Установлено, что максимальное отклонение профиля поверхностного слоя составляет 17 мкм, максимальная степень наклепа составляет 13.5%, максимальная глубина упрочненного слоя составляет 800 мкм, наибольший прирост усталостной долговечности относительно неупрочненного образца составляет 261%.

Работа выполнена в рамках гранта Госзадания FSFF-2023-0006.

Литература:

- Петухов, А.Н. Сопротивление усталости деталей ГТД / А.Н. Петухов. – М: Машиностроение, – 1993. – 240 с.

- Коновалов, Д.И. Метод ультразвукового упрочнения поверхностей узлов и деталей авиационных газотурбинных двигателей как одна из перспективных технологий в авиастроении / Д.И. Коновалов, Г.Г. Ширваньянц. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 22 (102). — С. 141-147.

- Влияние режимов лазерной ударной обработки алюминиевого сплава Д16 на степень наклепа и величину остаточных напряжений поверхностного слоя / Д. Д. Королев, Г. Д. Кожевников, Д.А. Токачев, М.А. Ляховецкий // Авиация и космонавтика : тезисы 21ой международной конференции, Москва, 21–25 ноября 2022 года / Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – Москва: Издательство "Перо", 2022. – С. 130-132.

Проектирование и оптимизация возможных моделей трактов воздушной утечки под камерой сгорания газотурбинных двигателей

Загородников С.А., Силуянова М.В. МАИ, г. Москва, Россия

Данная работа посвящена вопросам проектирования и оптимизации геометрии трактов воздушной утечки под камерой сгорания газотурбинных двигателей летательных аппаратов. Актуальность обусловлена необходимостью повышения эффективности охлаждения ключевых узлов двигателя и сокращения затрат на эксплуатацию. Целью исследования стало выявление наиболее рациональных схем конструирования и расположения путей утечки, обеспечивающих оптимальное распределение охлаждающего воздуха и уменьшение энергозатрат.

Основной задачей было создание комплексной методики моделирования газовых потоков в указанных зонах, включая проведение численных экспериментов с различными конструкциями. Исходные данные получены посредством предварительного расчета геометрической модели тракта в двумерном пространстве с последующей проверкой точности на реальных примерах. Для удобства управления параметрами разработан собственный программный комплекс, реализованный в среде Visual Studio на языке C#, который позволил автоматизировать расчет расхода воздуха на отдельных участках и проводить пошаговую оптимизацию геометрии.

Следующим этапом стала интеграция собственных разработок с промышленным инструментом ANSYS CFX для финальной проверки качества спроектированных схем. Итоговые результаты подтвердили эффективность предложенного подхода: разработанные модификации обеспечили значительное сокращение необходимого количества охлаждающего воздуха, улучшение условий охлаждения компонентов и общее повышение долговечности двигателя.

Предлагаемые методы перспективны для дальнейшего развития технологий проектирования и производства газотурбинных двигателей гражданского и военного назначения, способствуя повышению конкурентоспособности отечественной авиастроительной отрасли.

Особенности применения аддитивной печати сопловых турбинных лопаток с последующим их анализом

Иванов И.Г., Равикович Ю.А., Архипов А.Н., Шахов А.С. МАИ, г. Москва, Россия

В современном производстве существенно возрастает доля заготовок и готовых деталей, изготавливаемых методом аддитивных технологий, позволяющие в короткие сроки изготавливать сложные конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Внедрение аддитивных технологий позволяют увеличить производительность труда в 30 раз, довести коэффициент использования материала (КИМ) до 98%, снизить массу конструкции на 50%, существенно сократить сроки от разработки чертежа до выпуска изделия [1]. Компания Siemens внедрили аддитивный ремонт горелок камер сгорания установок СГТ-800 и СГТ-700 [2], а также провела успешные работы по 3D-печати сопловых лопаток турбины [3].

В работе рассматривается охлаждаемая сопловая лопатка турбины наземной газотурбинная установки мощностью до 6 МВт, изготовленная методом селективного лазерного плавления. Особенностью данной лопатки является сложная схема охлаждения и наличие дефлектора, оребрения внутреннего канала, штырьков разного диаметра, отверстий для выхода воздуха. Печать данной лопатки осуществлялась на принтере SLM 280 2.0 по 3D модели с контролем мощности лазера, температуры подложки, и других параметров печати.

Для оценки состояния внутренней поверхности охлаждающих каналов лопатка была разрезана по средней линии профиля. Перед разрезкой на наружной поверхности спинки и корыта лопатки были наклеены тензорезисторы для оценки величины напряжений после разрезки, по изменению их сопротивления. Разрезка лопатки проводилась на электроэрозионном станке МС 320, проволокой диаметром 0.18 мм. После разрезки были замерены сопротивления тензорезисторов, определены их деформация и произведена предварительная оценка остаточных напряжений, которая показала, что на поверхности спинки и корыта в местах наклейки тензодатчиков после разделения спинки и корыта освободились сжимающие остаточные напряжения до 10 кгс/мм2. В настоящее время проводится сканирование поверхностей половинок лопатки с целью подготовки к следующим этапам исследования напечатанных лопаток.

Литература:

- Каблов, Е.Н. Доминанта национальной технологической инициативы. Проблемы ускорения развития аддитивных технологий в России // Металлы Евразии. – 2017. – № 3. – С. 2-6

- Andersson, O., Graichen, A., Brodin, H., and Navrotsky, V. "Developing Additive Manufacturing Technology for Burner Repair." ASME. J. Eng. Gas Turbines Power. March 2017; 139(3): 031506. https://doi.org/10.1115/1.4034235

- Avdovic, P., Galijasevic, M., Navrotsky, V., Graichen, A. (2021). “ICDBY3D” Intelligent Component Development for Gas Turbine by Using 3D Printing at Siemens Energy AB Sweden. In: Karabegović, I. (eds) New Technologies, Development and Application IV. NT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 233. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75275-0_33

Исследование влияния лазерной ударной обработки на физико-механические характеристики поверхностного слоя сплава ЭП-718

Катанов М.А., Савушкина С.В., Ляховецкий М.А., Шкарина К.П. МАИ, г. Москва, Россия

В двигателестроении на сегодняшний день используют большое многообразие никельсодержащих жаропрочных материалов, в том числе для изготовления лопаток последних ступеней компрессора высокого давления. Однако, детали из подобных материалов также подвержены усталостному разрушению [1].

Анализ существующего опыта [2, 3] показывает, что лазерная ударная обработка (ЛУО) никельсодержащих сплавов имеет положительный эффект: возникновение остаточных напряжений в поверхностном слое, образование дислокаций и субзерен в структуре, в некоторых случаях выделение упрочняющей γ'-фазы, что приводит к увеличению прочности, усталостной долговечности, изменению структуры приповерхностного слоя.

В данной работе было проведено исследование свойств и структуры поверхностного слоя образцов из материала ЭП-718, подвергнутых ЛУО с абляционным слоем (ЛУОсП) и без него (ЛУОбП) с помощью методов растровой электронной и лазерной конфокальной микроскопий, рентгеноспектрального анализа, рентгеновского фазового анализа, механического метода оценки остаточных напряжений Н.Н. Давиденкова и др. ЛУО была проведена при плотности энергии ~5,5 ГВт/см2 с 40% перекрытием между пятнами. По результатам обработки и исследования поверхностного слоя образцов после ЛУО было определено наличие остаточных напряжений сжатия на глубине до 400 мкм, достигающих -380 МПа для образца, упрочненного с покрытием и -290 МПа для образца, упрочненного без покрытия. Изменений фазового состава после ЛУО не было обнаружено, в образце после ЛУОбП найден поверхностно-изменённый слой на основе оксидов толщиной несколько микрон. После ЛУО возросла волнистость и шероховатость поверхности: Wa=0.07 мкм и Ra=0.15 мкм для необработанного образца; Wa=0.18 мкм и Ra=0.21 мкм после ЛУОсП; Wa=0.50 мкм и Ra=1.24 мкм после ЛУОбП, соответственно. Микротвердость по Виккерсу достигала 430 HV в поверхностном слое после ЛУО и увеличилась приблизительно на ~40 HV по сравнению с необработанной областью.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, грант № FSFF-2023-0006.

- Ющенко К.А. и др. Анализ причин разрушения лопаток осевого компрессора агрегата ГТК-25И //Автоматическая сварка. – 2008.

- Kattoura M. et al. Effect of laser shock peening on residual stress, microstructure and fatigue behavior of ATI 718Plus alloy //International Journal of Fatigue. – 2017. – Т. 102. – С. 121-134.

- Gill A.S., Telang A., Vasudevan V.K. Characteristics of surface layers formed on inconel 718 by laser shock peening with and without a protective coating //Journal of Materials Processing Technology. – 2015. – Т. 225. – С. 463-472.

Валидация численного моделирования тяги воздушного винта малогабаритного БПЛА по данным летных испытаний

Кашур Ибрахим МФТИ, г. Жуковский, Россия

Разработка достоверных цифровых моделей силовых установок является критически важной задачей для проектирования беспилотных летательных аппаратов [1]. В представленной работе изложена методика валидации модели силовой установки малогабаритного БПЛА [2], использующая аэродинамические характеристики (АДХ) планера

для расчета потребной тяги и характеристики воздушного винта, полученные CFD-

моделированием в ПО CADFlo [3].

Исследование выполнено на примере БПЛА нормальной аэродинамической схемы с массой 22 кг и поршневым двигателем DLE-120, вращающим винт диаметром 0.56 м. Основой для расчетов послужили полученные в аэродинамической трубе АДХ – поляры планера Cₓа(α), Суа(α), mzа(α) с поправками на отклонение органов управления. Потребная тяга для установившегося горизонтального полета определялась путем итерационного решения системы уравнений баланса сил (метод тяг Н.Е. Жуковского) с использованием АДХ. Тяга, создаваемая винтом, рассчитывалась с помощью нестационарного CFD-моделирования осевого обтекания вращающегося винта с применением метода скользящей сетки в программном комплексе CADFlo.

Валидация методики проведена по данным летных испытаний. Были выделены два установившихся режима горизонтального полета на высоте H=300 м с практически постоянными скоростями (V1=164.5 км/ч и V2=223.8 км/ч) и оборотами двигателя (N1=5280 и N2=6900 об/мин). Для этих режимов выполнены расчеты потребной тяги и тяги винта.

Результаты CFD-моделирования показали превышение значений тяги винта на 27.6% и 12.8% для режима 1 и режима 2 соответственно по сравнению с расчетной потребной тягой, вычисленной на основе АДХ планера. Для устранения расхождений были учтены потери на балансировку, вызванные отклонением органов управления, а также влияние струи винта на обтекание планера. Учет данных поправок является важной частью методики, что позволило подтвердить расчетные тяговые характеристики винта с точностью 3-5%.

Литература:

- Simmons B.M., Gresham J.L., and Woolsey C.A. Aero-propulsive modeling for propeller aircraft using flight data // Journal of Aircraft. 2022. 60(1). p. 1-16.

- Воронич И.В., Колчев С.А., Панчук Д.В., Песецкий В.А., Силкин А.А., Ткаченко В.В., Нгуен Тхань Тунг Об особенностях аэродинамики малоразмерного летательного аппарата нормальной схемы // Труды МАИ. 2019. Вып. 109.

- https://cadflo.ru/

Проектирование эксгаустерной установки для математической модели высотно- климатического испытательного стенда с применением вычислительной гидрогазодинамики

Кащеев И.С., Гавриков С.В. МАИ, г. г Москва, Россия

С ростом требований к разрабатываемым авиационным двигателям возрастают и требования к испытательным комплексам для проведения экспериментальной отработки. Для ускорения процессов и экономии ресурсов при сохранение требуемого уровня точности необходимо использовать современные методы и инструменты математического моделирования сложных технических систем. Одним из таких методов является разработка цифровой модели изделия – системы математических и компьютерных моделей, а также электронных документов изделия, описывающая структуру, функциональность и поведение вновь разрабатываемого или эксплуатируемого изделия на различных стадиях жизненного цикла. Развитием этих подходов является создание цифрового испытательного полигона (стенда) – системы, в общем случае состоящая из технических средств программного, методического и организационного обеспечения и квалифицированного персонала, предназначенная для проведения испытаний, как результата исследования свойств цифровой модели (или цифрового двойника) объекта испытаний.

В работе рассмотрено проектирование рабочего колеса центробежного компрессора для эксгаустерной установки с применением специализированного ПО, вычислительной гидрогазодинамики и системного анализа. Эксгаустерная установка испытательного стенда предназначена для создания разрежения с целью имитации условий высоты полёта. Разрабатываемая система должна обеспечивать имитацию условий полёта на высотах до 6 км с максимальным расходом газа до 5 кг/с.

Для упрощения производства, обеспечения более точного регулирования и высокой эффективности в широком диапазоне расходов газа и возможности дальнейшего масштабирования системы, эксгаустерная установка разрабатывается модульной. В случае необходимости увеличения расхода через испытательный стенд, можно подключить дополнительные модули параллельно имеющимся. Результаты моделирования приводятся для одного модуля эксгаустерной установки с расчетным расходом воздуха 1,5 кг/с.

Проектировочные расчеты и построение геометрии рабочего колеса выполнялись в ПК Concepts NREC [1-3]. Характеристика компрессора уточнялась с использованием Ansys CFX [4-15]. Полученная характеристика использовалась в Simcenter Amesim [16-19] при анализе работы эксгаустерной установки в составе высотно-климатического испытательного стенда авиационных двигателей.

К вопросу определения методов проектирования охлаждаемых ТВД путем учета влияния неравномерности по полному давлению на выходе из камеры сгорания Ковалева Н.Н., Давыдов А.А., Вятков В.В.

РГАТУ им. П.А. Соловьева, г. Рыбинск, Россия

Особенности формирования газового потока, а именно его неравномерность по полному давлению и температуре, а также взаимодействие с конструкционными элементами создают различия в структуре выдува охладителя. Это существенно влияет на эффективность конвективно-пленочного охлаждения лопаток соплового аппарата первой ступени турбины высокого давления газотурбинных двигателей. В межлопаточном канале формируются зоны повышенной и пониженной скорости. Охлаждающая среда движется в таком неоднородном потоке по-разному, что отражается на картине выдува и характеристиках смешения особенно в области входной кромки и на начальных участках корытца [1]. Данные эффекты необходимо принимать во внимание уже на ранних этапах проектирования лопаток соплового аппарата первой ступени и их систем охлаждения при известном поле параметров за камерой сгорания. Задача исследования особенностей конвективно-пленочного охлаждения лопаток является актуальной, так как к настоящему времени методология проектирования охлаждаемых лопаток турбин газотурбинных двигателей еще в полной мере не сформирована. Этот факт приводит к необходимости организации более детализированного подхода к проектированию систем конвективно-пленочного охлаждения с учетом характера неравномерности параметров потока на входе в сопловой аппарат турбины. При формировании перфораций на лопатке следует учитывать изменения положения струи охладителя относительно основных

линий тока.

Для установления особенностей формирования охлаждения входной кромки и начальных участков корытца сопловых аппаратов первых ступеней турбин высокого давления было выполнено численное исследование трех модельных лопаток СА при различных вариантах неравномерности по полному давлению на входе в межлопаточный канал.

По результатам проделанной работы были сделаны следующие выводы:

- Характер эпюры полного давления на входе в сопловой аппарат первой ступени турбины высокого давления оказывает определяющее влияние на формирование пленочного охлаждения на начальных участках корытца профиля.

- Характер искривления струй охладителя зависит от параметров соплового аппарата.

- Выявлены причины возникновения областей перегрева лопаток при наличии радиальной неравномерности параметров потока на входе в сопловой аппарат.

- С уменьшением относительной высоты сопловой лопатки влияние неравномерности параметров основного потока на входе в сопловой аппарат на эффективность охлаждения усиливается.

- Требуется разработка универсальной методики проектирования современных высокотемпературных турбин, которая на ранних этапах позволит заложить систему охлаждения сопловых лопаток с учетом параметров на выходе из камеры сгорания.

- Следует внедрить рекомендации в производство, что позволит существенно увеличить ресурс работы двигателя, сократить сроки и затраты на производство.

Литература:

- Вятков В.В., Давыдов А.А., Ковалева Н.Н., Тощаков А.М. Особенности пленочного охлаждения окрестности входных кромок соплового аппарата первой ступени в условиях входной неравномерности потока // Изв. вузов. Авиационная техника. 2023, № 2, С. 104 – 110.

Расчетное исследование термо- и газодинамических характеристик потока в камере постоянного профиля и равномерным подводом тепла

Кондаков Е.Е., Аристархов Д.А., Онуфриев В.В. МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Электротермические ускорители (ЭТУ) в настоящее время являются одним из наиболее перспективных классов электроракетных ускорителей. Активное развитие ЭТУ связано с их эффективностью по критериям надежности, стоимости, простоте конструкции, а также малому энергопотреблению [1-3].

Разработанная модель основывается на работах [4-6], в которых рассмотрен метод определения тепловой мощности, которую необходимо передать потоку рабочего тела для достижения им скорости звука в цилиндрической тепловой камере ЭТУ. В качестве модельного приближения авторами принят закон изменения теплоподвода по длине канала равномерным.

Особенностью разработанной модели является возможность расчета нагрева и ускорения рабочего тела со скорости в начальном сечении участка теплоподвода до местной скорости звука в конце этого участка теплоподвода. Также одним из отличий является учет длины участка теплоподвода камеры постоянного профиля, обеспечивающей достижение потоком рабочего тела скорости звука в конце участка теплоподвода.

С помощью разработанной модели было оценено влияние начальной температуры, расхода рабочего тела и диаметра канала на температуру T(х) и скорость рабочего тела W(х), а также на необходимую длину участка теплоподвода. Увеличение начальной среднемассовой температуры с 200 К до 400 К приводит к увеличению скорости потока W(х) на 6-12%.

При увеличении расхода потока на 20% длина участка теплоподвода цилиндрической камеры, необходимая для разгона рабочего тела до скорости звука, увеличивается на 60%. Увеличение расхода рабочего тела существенно влияет на длину участка теплоподвода. Это влияние, как и в случае изменения начальной температуры, связано с изменением скорости потока рабочего тела.

Изменение диаметра канала при сохранении расхода рабочего тела оказывает наибольшее влияние на длину участка теплоподвода. При уменьшении диаметра канала на 13% длина участка теплоподвода цилиндрической камеры, необходимая для разгона рабочего тела до скорости звука, уменьшается на 80%.

Используя вышеописанную модель ускорения потока в камере постоянного профиля с равномерным теплоподводом, можно рассчитать его термо- и газодинамические характеристики, позволяющие оценить эффективность ЭТУ при реализации различных режимов течения потока и обеспечения в критическом сечении условия достижения скорости звука.

- Гришин С.Д., Лесков Л.В., Козлов Н.П. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. – М.: Машиностроение, 1975. – 273 с.

- Аристархов Д.А., Кондаков Е.Е., Онуфриев В.В., Ивашкин А.Б. Параметры водородной плазмы в электродуговом канале. Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Вып. 693. 2024.C. 80-93.

- Ловцов А.С, Кравченко Д.А., Томилин Д.А., Шагайда А.А. Современное состояние разработок и применения электрических ракетных двигателей основных типов. Физика плазмы, 2022, T. 48, № 9, С. 792-822.

- Онуфриев В.В., Сидняев Н.И., Говор С.А. Об энергетической эффективности электротермического двигателя с дополнительным подводом тепла для малого космического аппарата. Известия академии наук. Энергетика. №5. 2018. С. 92-100.

- Квасников А.В. Теория жидкостных ракетных двигателей. – Ленинград: Судпромгиз.

1959. 538 c.

- Фаворский О.Н., Фишгойт В.В., Янтовский Е.И. Основы теории космических электрореактивных двигательных установок. – М.: Высшая школа. 1978. 383 c.

Определение потребной удельной мощности электроприводных агрегатов газотурбинного двигателя

Кондряков А.Д., Леонтьев М.К. МАИ, г. Москва, Россия

С ростом поколений развития авиационной техники наблюдается тенденция по увеличению количества потребляемой летательным аппаратом электрической мощности для работы различного оборудования. Переход к концепции более электрического газотурбинного двигателя необходимо выполнять поэтапно за счет постепенной замены различных агрегатов электрическими аналогами [1].

Одним из первых и главных этапов является замена традиционного стартера, расположенного на КСА или КДА электрическим аналогом с возможностью выработки электроэнергии на высоких оборотах и размещение его на валу ротора внутри двигателя. Вырабатываемую встроенным стартер-генератором электроэнергию возможно использовать для обеспечения замены традиционных приводных агрегатов электрическими аналогами, что позволит снизить массу и габариты изделия, повысить надежность системы. Возможна замена топливных центробежных и плунжерных насосов, маслонасосов подачи и откачки рабочего тела. С учетом полной замены приводных агрегатов электрическими аналогами отпадает потребность в самих корпусах и крышках коробок приводов, а также их наборов шестерен [2]. Для анализа потенциального снижения удельного веса авиационного двигателя целесообразно выполнить сопоставление весовых показателей традиционных приводных агрегатов вместе с деталями и сборочными единицами коробок приводов, электроприводных агрегатов и преобразователя электрического тока при различных значениях удельной электрической мощности, а также оценить максимальную загрузку агрегатов по механической мощности для целеуказания по выбору номинальной мощности встроенного электрического стартер-генератора. В качестве предмета анализа была использована вспомогательная коробка агрегатов двухконтурного турбореактивного двигателя для сверхзвукового ЛА со следующим набором изделий: стартер, насос топливный, привод генератор, откачивающий маслонасос (2 шт.), электрогенератор, насос плунжерный. В качестве значений удельной электрической мощности для электроприводных агрегатов и преобразователя были выбраны значения от 1 до 20 кВт/кг с шагом в 1 единицу. Для каждой из итераций были посчитаны: сумма весов агрегатов (вместе с составными частями коробок приводов для традиционного исполнения), разница весов силовых установок с набором агрегатов разной удельной электрической мощности, удельный вес двигателя прототипа в традиционном и более электрическом исполнениях, их отношение, удельные веса прочих двигателей различных поколений летательных аппаратов согласно полученному отношению. Удельный вес оценивался как отношение веса двигателя к развиваемой им взлетной тяге по данным из доступных источников. По результатам анализа была построена зависимость изменения

удельного веса двигателя от удельной мощности электроприводных агрегатов [3].

При анализе полученной зависимости наблюдается сопоставительный уровень удельного веса традиционной и более электрической силовых установок при 5 кВт/кг. Улучшение удельного веса двигателя возможно при повышении уровня удельной мощности электроприводных агрегатов более 5 кВт/кг. При этом двигатели 3-го поколения при худшем изначальном удельном весе получают гораздо значительный выигрыш в данном параметре (0,03-0,04) при 20 кВт/кг, чем двигатели 5-го поколения (0,01-0,02) [4].

Моделирование в среде динамического моделирования SimInTech работы энергоустановки на основе твердополимерного топливного элемента с целью оценки ее

полезной мощности

Копейкин Б.А., Варюхин А.Н., Гелиев А.В., Киселёв И.О., Осипов К.А. ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва, Россия

- Актуальность топливных элементов в авиации.

На сегодняшний день развитие авиационной отрасли происходит в условиях жестких экологических ограничений. Более того, к 2050 году авиационные силовые установки должны иметь нулевой углеродный след [1].

Одним из путей избежания углеродных выбросов является применение топливных элементов (ТЭ) в качестве источника электроэнергии энергоустановки (ЭУ) летательного аппарата (ЛА). На данный момент наилучшими удельными параметрами обладают водород- воздушные ТЭ с твердой полимерной мембраной [2]. Они производят электрическую мощность за счет электроокисления водорода на аноде и электровосстановления кислорода на катоде, а единственным продуктом цепочки электрохимических реакций, протекающих на электродах ТЭ, является вода.

В рамках данной работы проведено моделирование работы ТЭ с номинальной мощностью около 30 кВт в составе ЭУ легкого самолета. Была задействована среда динамического моделирования SimInTech.

- Математическая модель энергоустановки.

Помимо ТЭ, ЭУ содержит периферийные системы, обеспечивающие подготовку и подачу водорода и воздуха в ТЭ, а также циркуляцию теплоносителя. Они включают 4 подсистемы: систему подачи увлажненного воздуха (СПУВ), систему подачи и рециркуляции водорода, систему хранения и подачи газов и систему термостатирования.

Ключевым выходным параметром расчета является полезная электрическая мощность ЭУ, равная разности электрической мощности, генерируемой ТЭ, и суммарной мощности электрических потребителей всех периферийных устройств ЭУ. Компрессор, входящий в состав СПУВ, — самое энергозатратное устройство периферийных систем, поэтому с целью оценки полезной мощности ЭУ моделируется одна подсистема — СПУВ. Она обеспечивает управление расходом, давлением и влажностью воздуха на входе ТЭ. Моделирование ЭУ требует совместного моделирования вольтамперной характеристики (ВАХ) ТЭ и работы СПУВ на различной высоте полета ЛА. Компрессор и заслонка задают давление и расход воздуха на входе ТЭ соответственно. Их работа обеспечивается системой автоматического управления с обратной связью, реализуемой по показаниям датчиков.

- Результаты моделирования.

На нулевой высоте и скорости 120 км/ч ТЭ может достичь мощности, равной 34 кВт. При этом компрессор потребляет 3,7 кВт. Следовательно, полезная мощность ЭУ равна 30,3 кВт.

При крейсерском полете на высоте 3 км и истинной скорости 120 км/ч максимальная мощность ТЭ снижается до 25,5 кВт, а потребляемая мощность компрессора — до 2,6 кВт. Таким образом, полезная мощность ЭУ равна 22,9 кВт. Падение полезной мощности ЭУ на 24

% на высоте 3 км в первую очередь обусловлено характеристиками компрессора. Ключевым фактором максимизации полезной мощности ЭУ на основе ТЭ является создание оптимального электроприводного компрессора, спроектированного в соответствии с полетным циклом ЛА и с учетом ВАХ ТЭ.

Литература:

- Resolution	A41-22	on	CORSIA	[Электронный	ресурс].	URL: https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/Resolution_A41- 22_CORSIA.pdf (дата обращения: 27.10.2025).

- Нефедкин С.И., Иваненко А.В., Павлов В.И. и др. Разработка водород-воздушных топливных элементов с открытым катодом для энергосистемы с высокими удельными характеристиками // Электрохимия. 2022. Т. 58, №3. С. 103–115.

Об инновационных путях развития воздушно-реактивных и ракетных двигателей по материалам зарубежных источников

Куницын О.К., Рыков Е.А., Мохов А.А., Дербенев М.А. ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Тенденции развития авиационных и ракетных двигателей таковы что, двигатели, основанные на использование цикла Брайтона, совершенствуясь из поколения в поколение, внедряя новейшие технологии, материалы и теплозащитные покрытия, приблизились к своему пределу модернизации. Сегодня для минимального улучшения характеристик

требуется вливание огромных финансовых и материальных ресурсов, поэтому для дальнейшего развития необходим инновационный подход и качественный прорыв в двигателестроении, соизмеримый с переходом от поршневых к газотурбинным двигателям.

Одним из инновационных подходов являются пульсирующие и детонационные технологии. Цикл детонационного сгорания топлива по своей эффективности близок к циклу Гемфри, который имеет более высокий КПД, чем цикл Брайтона. Двигатели, созданные с применением пульсирующих и детонационных технологий, позволят увеличить дальность и скорость полета летательных аппаратов и/или вес полезной нагрузки.

Проведя анализ научных публикаций в открытых источниках [1,2] за последние 6 лет (2019- 2025), мы можем отметить, что разработка детонационных двигателей переходит от фундаментальных работ по изучению физики детонационных процессов и лабораторных экспериментальных исследований по получению управляемого детонационного процесса к их практическому применению в прототипах. Внимание зарубежного научно-инженерного сообщества сконцентрировано на трёх основных концепциях: PDE (Pulse Detonation Engine) – пульсирующие детонационные двигатели – их можно также разделить на трубные и резонаторные; RDRE (Rotation Detonation Rocket Engine) – ротационные детонационные ракетные двигатели; Air-Breathing RDE (Rotation Detonation Engine) – ротационные детонационные двигатели с воздушным питанием.

Для изучения зарубежного вектора развития этих инновационных концепций был проведён сравнительный анализ количества научных публикаций, патентов и упоминаний по каждой из них с разложением по годам. Можно отметить, что в начале рассматриваемого периода интерес был прикован к PDE (65 публикаций за 2019 год, 70 за 2020 и 75 за 2021), но с ходом времени стал угасать (70 за 2022 год, 65 за 2023, 60 за 2024, 55 за 2025) и смещаться к RDRE и RDE с воздушным питанием. Интерес к RDRE и RDE с воздушным питанием вначале нарастал постепенно, а за последние пару лет наблюдается взрывной рост количества публикаций, патентов и упоминаний в статьях: RDRE (45 за 2019 год, 55 за 2020, 75 за 2021,

110 за 2022 год, 145 за 2023, 180 за 2024 и 220 за 2025); RDE с воздушным питанием (30 за

2019 год, 40 за 2020, 60 за 2021, 95 за 2022 год, 130 за 2023, 165 за 2024 и 200 за 2025).

Основные разработки приходятся на США, Китай и Японию. Наиболее характерные примеры: США (NASA) – смена вектора развития с 2019 по 2021 от концепции PDE к концепции RDRE 2021-2025, 2023 год – проведены успешные испытания 3D-печатного RDRE (время работы 251 с при тяге 26 кН [3]); Япония (JAXA) в 2021 провела лётные испытания RDRE (время работы 6 с при тяге 500 Н [4])и PDE (время работы 3 запуска за полёт по 2 с [4])в околоземном пространстве, а в 2022-2024 г провела лётные испытания малых прототипов RDE с тягой около 20кН [5].

Наблюдаемый за рубежом в последние шесть лет переход от теоретических исследований к практическому применению показывает перспективу внедрения детонационных технологий в современные авиационные и аэрокосмические системы и открывает новые пути к развитию двигателестроения.

Влияние входных устройств авиационного двигательного шнекоцентробежного топливного насоса на его газовую кавитацию

Лебедев А.И., Казеннов И.С., Истомин Е.А., Козловская А.П. АО «ОКБ «Кристалл», г. Москва, Россия

В процессе снятия кавитационной характеристики авиационного двигательного шнекоцентробежного топливного насоса было выявлено, что точка срыва насоса на всех режимах его работы зависит от скорости уменьшения давления на входе в насос. При работе насоса на низких и околонулевых подачах влияние скорости изменения входного давления на точку срыва усиливалось.

Параметры шнекоцентробежного топливного насоса: D1/D2=0,48, ns=38, n=6500 об/мин,

Qопт=1000 л/ч. Рабочая жидкость: авиационный керосин ТС-1.

Зависимость точки срыва насоса от скорости понижения давления на входе можно связать с газовой кавитацией, а наличие в керосинах большого количества растворенного газа

подтверждает это предположение [1]. Испытания с дегазированным топливом показывают стабильные результаты со значительно меньшими входными давлениями.

Известно, что обратные токи на входе в насос могут влиять на выделение газа из перекачиваемой жидкости и, как следствие, вызывать нулевой критический режим работы насоса [2].

Для минимизации выделения газа на входе были изготовлены и испытаны 10 различных входных устройств. Ввиду конструктивных особенностей и снижению влияния шнека на обратные токи испытания насоса проходили без него. Входные устройства представляли из себя оребренные втулки, кольцевые втулки, равнорасположенные каналы и их комбинации.

Испытания проводились путем снятия кавитационных характеристик на подачах Q=0,13Qопт, Q=0,3Qопт, Q=0,55Qопт и Q=0,75Qопт. Скорость уменьшения давления на входе в насос составляла примерно 0,05-0,1 кгс/см2 в секунду. Обороты принимались постоянными. В результате испытаний было получено, что лучшие варианты входных устройств на режиме Q=0,13Qопт позволяют уменьшить давление на входе до срыва с 0,8 кгс/см2 до 0,55- 0,6 кгс/см2, на режиме Q=0,3Qопт давление срыва уменьшилось с 0,75-0,8 кгс/см2 до 0,45-0,5 кгс/см2, на режиме Q=0,55Qопт с 0,45-0,55 кгс/см2 до 0,25-0,35 кгс/см2, на режиме

Q=0,75Qопт с 0,45 кгс/см2 до 0,25 кгс/см2 без и с входными устройствами соответственно.

Из результатов видно, что наибольшую эффективность входные устройства показывают на режимах работы от Q=0 до Q=0,3-0,4Qопт. При расходах выше номинального существует вероятность отрицательного влияния входных устройств на величину давления срыва насоса. Дальнейшие поиски оптимальной геометрии входного устройства позволят повысить стабильность работы авиационных шнекоцентробежных топливных насосов на работе с недегазированными топливами.

Литература:

- Н.Ф. Дубовкин, В.Г. Маланичева, Ю.П. Массур. Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив. М.: Химия, 1985, - 240 с., ил.

- В.Ф. Чебаевский, В.И. Петров. Кавитационные характеристики высокооборотных шнеко- центробежных насосов. М., «Машиностроение», 1973, стр. 152.

Использование многоплоскостной низкоскоростной балансировки ротора в собственных опорах для снижения его виброактивности в составе авиационного

двигателя

1Леонтьев М.К., 2Шапошников К.В., 2Дегтярев С.А., 1Рыженков В.М.

1МАИ, 2ООО «Альфа-Транзит», г. Москва, Россия

Для некоторых роторов авиационных ГТД, возможны повышенные вибрации при работе в составе двигателя, поскольку применяемая для таких роторов балансировка на низкочастотных станках (НЧБ) не компенсирует наличие производственных погрешностей деталей, сборки и самой балансировки. Снижение виброактивности таких ГТД экспериментальным путем может потребовать обширных исследований или привести к полной переборке сборного ротора. Добиться снижения вибраций двигателя до требуемого уровня можно с использованием высокочастотной балансировки (ВЧБ) в разгонно- балансировочном стенде (РБС) [1], который также может использоваться и для проведения низкоскоростной балансировки без вакуума. Однако использование ВЧБ требует наличия на предприятии как самого РБС, стоимость которого значительно превосходит стоимость станков для НЧБ, так и специально обученного квалифицированного персонала для его обслуживания. Исходя из этого на предприятиях, производящих авиационные ГТД, для обеспечения требуемых вибрационных характеристик роторов ГТД перспективным видится развитие и освоение методов многоплоскостной низкоскоростной балансировки роторов. Разработка таких методов может осуществляться с использованием методов математического моделирования и технологических цифровых моделей, подготовленных для виртуальной балансировки. Предварительная проверка эффективности разработанных методов может проводиться на виртуальных стендах при разгоне цифровой модели уравновешенного ротора с системой корректирующих грузов до рабочих оборотов.

В настоящей работе рассмотрены приемы подготовки расчетной модели для моделирования виртуальной низкоскоростной балансировки в DYNAMICS R4. Использована цифровая динамическая модель РВД авиационного ГТД в собственных опорах, установленная на опоры РБС, подробно описанная в [2]. На модели рассмотрены методы моделирования низкоскоростной балансировки в 2-х и 3-х плоскостях коррекции. В расчетах использована модель РВД, верифицированная по результатам виртуальных модальных испытаний [2]. В качестве начального дисбаланса ротора в модели рассмотрены два варианта распределения дисбалансов на его модулях КВД и ТВД, вызывающие наибольшие начальные вибрации. Результаты виртуального моделирования показали, что применение низкоскоростной балансировки ротора в 3-х плоскостях коррекции при допустимом общем остаточном дисбалансе на роторе позволяет обеспечить значительно более низкий уровень вибрации ротора во всем диапазоне его рабочих скоростей в сравнении с вариантом коррекции при НЧБ балансировке на станке. В качестве референсных результатов использованы результаты ВЧБ. Описанный в работе подход подготовки и проведения виртуальной балансировки может использоваться для проверки эффективности штатных методик балансировки роторов ГТД и разработке новых методик, адаптированных под конструктивные особенности ротора и доступное измерительное оборудование.

Литература:

- Шапошников К.В., Дегтярев С.А., Рыженков В.М., Леонтьев М.К. Применение цифровой модели вакуумного разгонно-балансировочного стенда для моделирования высокочастотной балансировки ротора авиационного двигателя //АиК:Тезисы 23 межд. конф.,18-22 нояб. 2024 Москва/МАИ.– М: Изд."Перо", 2024. – С. 93-94.

- Шапошников, К. В. Использование цифровой модели вакуумного разгонно- балансировочного стенда для подготовки и планирования испытаний роторов авиационных двигателей /К. В. Шапошников, С. А. Дегтярев, В. М. Рыженков, М. К. Леонтьев //Динамика и виброакустика.– 2024.– Т.10, №3.–C. 58-80.

Система обеспечения испытаний в процессе стендовых испытаний газотурбинных двигателей и их узлов

Медяков О.Е., Новиков А.В.

ОКБ имени А. Люльки, г. Москва, Россия

Предлагается к рассмотрению система обеспечения стендовых испытаний газотурбинных двигателей и их узлов, разработанная и внедренная на Лыткаринском машиностроительном заводе. Данная система применяется при проведении предъявительских, приемо-сдаточных, ресурсных и специальных испытаний, испытаний на газодинамическую устойчивость, а также испытаний с наддувом и подогревом воздуха на входе в двигатель, с отладкой основных параметров, проверкой на соответствие техническим условиям качества сборки двигателя.

Данная система с помощью математических моделей, с учетом ранее полученных результатов, путем прогнозирования и оптимизации характеристик двигателя, оперативного проведения анализа кондиционности измерений, поиска корреляционных связей между параметрами, коррекции регулировочных элементов и проведения автоматизированной отладки обеспечивает требования программ испытаний [1].

Основой системы является модульный программный комплекс расчета параметров, обработки и анализа данных. Комплекс предназначен для расчета параметров двигателя и стендовых систем, приведения к стандартным атмосферным условиям и пересчета основных параметров двигателя, проверки соответствия параметров и характеристик двигателя заданным техническим условиям и приемки изделия по акту сдачи.

Данная система позволяет отбраковывать входные данные статистическими методами, вычислять коэффициенты пересчета при поддержании законов регулирования, формировать замерные протоколы и регистрировать данные.

В основе расчетного модуля лежит быстродействующая полиноминальная математическая модель рабочего процесса двигателя, разработанная с применением регрессивного анализа и метода малых отклонений. Предварительно создается адаптивно-режимная база данных стендовых испытаний. Затем проводится измерение параметров работы объекта испытаний на

различных режимах, вычисляются параметры работы объекта испытаний по методическим инструкциям, эталонной программе методики расчета газотурбинного двигателя, осуществляется регистрация измеренных и расчетных параметров в файлы данных, которые используются для анализа корреляционных связей между параметрами с помощью поискового анализатора испытаний [2]. Разработаны методы слежения, предупреждения, оповещения и защиты на базе информационно-вычислительного комплекса. При проведении настройки измерительной системы используется автоматизированная градуировка измерительных параметров в процессе подготовки стендовых испытаний газотурбинных двигателей. В режиме реального времени для поиска некондиционных измерений используется программный комплекс «Искандер-анализ».

Стендовая система обеспечения испытаний позволяет не только расширить функциональные возможности проверки работоспособности двигателя, но и сократить время отладки двигателя и количество запусков за счет повышения информативности обработок, эффективности доводки двигателя, формирования библиотеки зарегистрированных файлов данных, полученных в течение всех предыдущих испытаний данного двигателя и достигнутым потребительским свойствам. Данная библиотека включает виртуальную среду, обеспечивающую работу системы управления конфигурацией при конструировании, а также системы хранения и обработки данных испытаний.

Литература:

- Медяков О.Е., Новиков А.В., Ямщикова О.В. Система для испытаний авиационного газотурбинного двигателя. RU 2770316 С1. 2022г.

- Медяков О.Е., Новиков А.В., Ямщикова О.В. Способ для испытаний авиационного газотурбинного двигателя. RU 2746378 С1. 2021г.

Разработка и исследование ПуДД в ОКБ им. А. Люльки Мохов А.А., Марчуков Е.Ю., Дербенев М.А., Рыков Е.А. ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Ведущие двигателестроительные компании ведут интенсивные исследования в области создания силовых установок с использованием детонационных технологий. В них реализуется цикл с детонационным сгоранием топлива близкий к циклу Гемфри (подвод теплоты при постоянном объеме), который более экономичный, чем цикл Брайтона (подвод теплоты при постоянном объеме), используемый в существующих газотурбинных двигателях.

Предлагаются и изучаются различные технологии создания детонационных двигателей:

  - С непрерывной пристеночной детонационной волной «спиновой» детонацией.

  - С использованием классических детонационных труб, «трубная» схема.

  - С использованием газодинамического резонатора, «резонаторная» схема.

Представлены результаты работ ОКБ им. А. Люльки, полученные при разработке оригинальной отечественной схемы с газодинамическим резонатором. Эти исследования ведутся с 2002 года. Вначале исследовался резонатор с диаметром 70 мм. Результаты данных работ освещены в научно-технических публикациях и неоднократно докладывались, например в работах.

На основании полученных в ОКБ им. А. Люльки результатов от возможных заказчиков поступил ряд технических требований на разработку широкого ряда изделий.

По результатам проработки полученных требований установлено, что необходимо исследовать резонаторы с другими диаметрами чаши, от 20 мм до 120 мм, и в более широком диапазоне параметров рабочего тела на входе в резонатор, соответствующих условиям применения по высоте от 0 км до 15 км и скорости полета от 0 до скорости, превышающей скорость звука в несколько раз.

Изготовленные резонаторы были объединены в две группы по характерному диаметру резонатора: первая – от 20 мм до 60 мм; вторая – от 70 мм до 120 мм.

На экспериментальной базе НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, в период с 2018 года по 2021 год по заказу ОКБ им. А. Люльки был проведен значительный объем испытаний. По их результатам определена работоспособность резонаторов в широком диапазоне входных параметров на трех режимах: с подачей холодного воздуха; с подачей горячего воздуха; с

использованием керосино-воздушной топливной смеси. Температура на входе варьировалась от 288 К до 2100 К, а давление от 0,2 МПа до 1,2 МПа. В ходе испытаний были замерены расходы топлива и рабочего тела, а также величина продольной тяги. При анализе результатов величины удельных параметров демонстраторов с резонаторами, полученных в ходе испытаний, сравнивались со значениями расчетных удельных параметров для идеального адиабатического сопла с полным расширением.

Определены область эксплуатации резонаторов, оценены удельные характеристики двигателей с резонаторными выходными устройствами, подтвержден четвертый уровень готовности технологии (УГТ-4).

Литература:

- Нечаев Ю.Н. Термодинамический анализ рабочего процесса пульсирующих детонационных двигателей. Москва: ВАТУ, 2002, 50 стр.

- Марчуков Е.Ю., Нечаев Ю.Н., Тарасов А.И., Полев А.С. Результаты стендовых испытаний пульсирующих детонационных двигателей и рациональные области их применения. – Самара: Вестник Самарского ГАКУ им. акад. С.П. Королева, №2-1, 2006.

- Нечаев Ю.Н. Инженерный метод расчета параметров и характеристик пульсирующих детонационных двигателей. // Химическая физика, 2009, т. 28, № 6, С. 59 -73.

- Нечаев Ю.Н., Тарасов А.И., Полев А.С., Мохов А.А. Анализ рациональных областей применения пульсирующих детонационных двигателей. // Сб. трудов научно-методической конференции, посвященной 60-летию кафедры «Теория ВРД». М.: МАИ, 2005, С. 39 –51.

Повышение точности расчета показателей безотказности силовой установки с помощью цифрового двойника изделия

1Несмелова Д.С., 2Куклев Р.А.

1ОКБ Сухого, 2МАИ, г. Москва, Россия

Расчет показателей надежности (ПН) силовой установки (СУ) летательного аппарата (ЛА), особо ответственного элемента конструкции, единичный отказ которого может привести к аварийной или катастрофической ситуации, является в настоящее время актуальной задачей, направленной на обеспечение безопасности полётов путем назначения корректного ресурса, оптимизации норм расхода запасных частей, совершенствования конструкции и повышения эффективности эксплуатации в соответствии с выявленными недостатками и типовыми повреждениями, приводящими к отказам и снижению работоспособности изделия, прогнозирования количества отказов по времени и предупреждению их опасных последствий. При выборе ПН СУ используются расчетно-экспертные методы оценки, базирующиеся на приемлемом минимальном уровне надежности изделия и известных значениях лучшего по техническому уровню аналогу изделия. После выхода изделия на серийное производство ПН подтверждается результатами приемочных испытаний, однако техническое состояние различных экземпляров СУ одного и того же типа с равной наработкой существенно отличается из-за разных условий эксплуатации. Требуется сбор информации о неисправностях и отказах при эксплуатации, их анализ и подтверждение значения фактического уровня ПН. Влияние факторов эксплуатации, необходимость испытаний на различных этапах жизненного цикла и множества статистических анализов параметров изделия в зависимости от наработки делает расчет уровня надежности каждого изделия в

отдельности трудоемким.

Для решения данной задачи в нашей работе предлагается методика расчета ПН с помощью цифрового двойника изделия. Цифровой двойник (ЦД) изделия — это система, состоящая из цифровых моделей (ЦМ) изделия и двусторонних информационных связей с изделием и его составными частями [1]. В отличие от традиционных численных ЦМ и ЦМ, основанных на визуальных экспериментах при испытаниях самолета, ЦД верифицируется экспериментальной отработкой. ЦД — это связка таких ЦМ как аэродинамическая совместно с весовой и центровочной сводкой и численно прочностные модели СУ. ЦМ ЦД постоянно получают входные данные с изделия во время эксплуатации.

СУ работает в циклах с продолжительной нагрузкой, и разрушение является наиболее распространенным видом отказа. Данный отказ может быть записан нормальным законом

распределения с выражением условной вероятности разрушения через коэффициенты вариаций действующих напряжений, пределов выносливости и запас прочности элемента. При практическом расчете допустима замена условной вероятности разрушения (УВР) на вероятность отказа системы за время работы и нахождение по полученным значением вероятности безотказной работы СУ и интенсивности ее отказов, т.е. отношение плотности распределения безотказной работы системы к надежности [2]. УВР рассчитывается с заданной периодичностью в реальном времени на основании выходных данных верифицированного ЦД, что делает ее значение более точным.

Литература:

- Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. ГОСТ Р 57700.37–2021–М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 15 с

- Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения. ГОСТ 27.310-95-М.: Международный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 12 с

Совершенствование конструкции и параметров центробежных компрессоров и сопел выхлопных систем современных авиационных ГТД

Нестеренко В.Г., Попов Д.В., Шмотина М.Ю. МАИ, г. Москва, Россия

Рассматриваются особенности конструкции и параметров двух критичных узлов (модулей): газогенераторов ТВД с центробежным колесом различной размерности и напорности, повышенной газодинамической эффективностью: плоских регулируемых реактивных сопел выхлопных систем современных авиационных ТРДДф.

Исследованы [1] одноступенчатые и двухступенчатые компрессоры с ЦБК прямой и обратной схемы их установки, прямым и наклонным радиальным трубчатом диффузором.

В проведенной Д.В. Поповым работе исследованы поперечные перетекания газа в корне межлопаточного канала ЦБК на его торцевой поверхности. В результате расчетов, проведенных в программе Ansys, получены поля скоростей газа на торцевых поверхностях межлопаточных каналов в поперечном относительно основного потока направлении и выявлены имеющиеся зоны отрыва на их рабочих лопатках, в том числе и на входе в

«сплиттеры». Таким образом, выявлены две задачи, решаемые в рабочих лопатках ЦБК с целью повышения их эффективности: это повышение эффективности основных и дополнительных лопаток, устанавливаемых в рабочем колесе ЦБК. Эти задачи решаются нами конструктивно, планируется получение патента на эту конструкцию.

Что касается плоского, интегрированного с планером, сопла выхлопной системы ТРДДф, то пример такой конструкции имеется в современном ТРДДф США PW-100, створки которого выполнены из жаростойкой керамики на основе SiC. Однако примененная схема системы регулирования и поворота тяги, а также использованные материалы требуют подробного анализа и дальнейшего совершенствования применительно к отечественным разработкам.

Известна также конструкция отечественного неразборного плоского сопла ТРДДф, применительно к БПЛА «Охотник». Эта конструкция не соответствует требованиям эксплуатационной технологичности, которые установлены для пилотируемых и ремонтируемых самолётных ГТД.

В учебном пособии [2] подробно описано современное регулируемое осесимметричное круглое сопло с поворотным устройством, установленное на ТРДДф АЛ-31ф и АЛ-41ф. Это сопло вполне решает задачу оптимального регулирования вектора тяги. Рассмотрим температуру наиболее горячих деталей не поворотного сопла ТРДДф АЛ 31ф и АЛ 41ф: створки первого и второго ряда (надстворка) и проставка второго ряда имеют температуру 1373 К. В конструкциях этих деталей реализовано охлаждение.

Как известно, плоское сопло имеет преимущество перед осесимметричным соплом с точки зрения лучшей аэродинамики летательного аппарата. Кроме того, в конструкциях плоского сопла осуществляется отклонение только его сверхзвуковой части, т.е. оно намного легче и имеет меньшие габариты. В заключение, представлены конструктивные схемы плоского

поворотного сопла на различных режимах его работы: малая заметность, отклонение вектора тяги, максимальный, реверс тяги.

В заключении следует отметить, что в настоящее время в ВИАМе разработан композиционный керамический материал, который имеет жаростойкость 1500 градусов Цельсия и может быть вполне использован в конструкциях отечественных поворотных сопел.

Литература:

- Синякин В.П., Равикович Ю.А., Нестеренко В.Г. Исследование влияния угла наклона периферийной части пера рабочей лопатки на эффективность высоконапорных высокооборотных малоразмерных ЦБК// Вестник Московского авиационного института. Т.

29. № 2. С. 95-106.

- Нестеренко В.Г. Модульность конструкций авиационных ГТД: Учебное пособие. - М.: Изд-во МАИ, 1998. - 92 с.: ил.

Методы измерения микротяг и малых расходов двигателей типа электроспрей для МКА класса CubeSat

Нигматзянов В.В., Криворучко Д.Д., Скрылев А.В., Фанин А.А. МФТИ, г. Долгопрудный, Россия

Увеличение длительности работы и требование к коррекции положения МКА на орбите приводят к необходимости использования ДУ, которая должна обеспечивать требуемые значения тяги и удельного импульса. Одним из вариантов может быть ДУ на базе электроракетного двигателя типа электроспрей (ЭРДЭ) с пассивной подачей рабочего тела.

Для подтверждения работоспособности и соответствия требованиям необходимо определить рабочие характеристики ДУ и двигателя.

Характерные значения тяги ЭРДЭ находятся в диапазоне от 0,0001 до 1 мН, расход не превышает одного мкг/с. В силу этого и пассивной подачи рабочего тела измерение сопряжено с повышенными требованиями к точности. Это накладывает конструктивные ограничения на измерительный стенд, требует разработки сложных методик проведения измерений и использования высокоточного измерительного оборудования.

С учетом сжатых сроков разработки изделий необходимо использовать методы измерения тяги и расхода, которые обеспечат заданную точность с минимальными затратами. Методы измерения могут быть как косвенными, так и прямыми.

Косвенный метод измерения основан на принципе времяпролётной масс-спектрометрии (МС).

Измерение тяги косвенным и прямым методом показывает совпадение результатов с учетом погрешности, в то время как измерение расхода рабочего тела косвенным методом показывает меньшее значение, чем прямой метод. Поэтому, для измерения расхода времяпролетная МС не подходит; она представляет интересный инструмент для исследования и диагностики ЭРДЭ, но трудоемка и сложна в обработке для обычного измерения тяги и может быть использована как дополнение.

В прямых методах используют аналитические лабораторные весы, крутильные весы, измерители тяги маятниковой конструкции, стенд с магнитным подвесом, датчики для измерения импульса струи рабочего тела.

Измерение с использованием устройств маятникового типа является стандартным для определения тяги ЭРД и широко используется. При измерении микротяг конструкция усложняется, одновременное измерение расхода требует доработки устройства.

Измерение на крутильных весах или на стенде с магнитным подвесом основано на определении углового положения объекта при работе ЭРДЭ. Измерение обеспечивает высокую точность, но сложная конструкция стенда, её интеграция в вакуумную камеру и необходимость устранения посторонних колебаний в системе приводят к длительному сроку разработки и отладки всей системы.

При весовом способе измерения двигатель устанавливается в вакуумной камере на лабораторных весах, струя рабочего тела направлена вверх, создаваемое тягой усилие оказывает давление на весы, которое отображается как взвешиваемая масса. При правильной организации эксперимента измеряется также и расход рабочего тела. Достоинством является

простота конструкции стенда, малые временные затраты на организацию измерений и простота определения показаний. Основная проблема его использования заключается в необходимости калибровки системы в ходе измерений, так как в результате работы, масса двигателя постоянно меняется, что сказывается на показании весов и накоплении погрешности измерения.

В работе рассмотрены различные способы решения этой проблемы и представлены полученные результаты. Измерения проводились на ЭРДЭ с тягой от 5 до 25 мкН. Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда НТИ в рамках Договора №70- 2025-000804 от 26.05.2025.

- Daniel Courtney, Comparing Direct and Indirect Thrust Measurements from Passively Fed and Highly Ionic Electrospray Thrusters, 2015

- Christopher T. Lyne, Miron F. Liu, Joshua L. Rovey, A Brief Review of Electrospray Propulsion Diagnostics, 2023

Способ оценки значения силы тяги турбореактивных двухконтурных двигателей в установившемся крейсерском полёте самолёта

1Новичков В.М., 2Бурова А.Ю.

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2МАИ, г. Москва, Россия

Крейсерский режим полёта двухдвигательного самолёта с турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) является одним из основных эксплуатационных режимов самолётов гражданской авиации. Его основные параметры — высота и скорость полёта. С течением времени тяга каждого ТРДД непредсказуемо меняется, например, из-за постепенного износа или появления нагара. Это приводит к разнотяговости и, как следствие, к разворачивающему моменту (в сторону ТРДД с меньшей тягой). Безопасность полётов в этом случае ухудшается, так как усложняются условия полёта.

Предлагается в полёте оценивать значение силы тяги каждого из двух ТРДД силовой установки самолёта путем сравнения значений параметров работы ТРДД: измеряемых в полёте (скорости вращения обоих роторов ТРДД, скорость и высота полёта) и предварительно рассчитанных значений этих же параметров на земле, проведённых по результатам испытаний ТРДД на заводе-изготовителе. Рассчитанные с применением метода моделирования значения скоростей вращения роторов ТРДД и ожидаемых высот и скоростей полёта самолёта заносятся в память вычислителя системы управления силовой установкой в виде матриц данных о высотно-скоростных и дроссельных характеристиках каждого ТРДД, установленного на самолёт. По сути, в памяти вычислителя системы управления силовой установкой содержатся цифровые двойники двух ТРДД — их уникальные математические модели, применяемые для расчёта оценок значений силы тяги в полёте. Значения параметров модели каждого ТРДД силовой установки хранятся в специально сформированных матрицах с данными о рабочих параметрах ТРДД и параметрах полёта самолёта. По этим данным и рассчитывается оценка значения силы тяги каждого двигателя.

Рассчитанные значения сил тяг обоих ТРДД сравниваются для проведения коррекции (увеличения) тяги ТРДД с меньшей тягой с целью выравнивания тяг обоих ТРДД в крейсерском полёте и уменьшения их разнотяговости. Тем самым уменьшается асимметрия тяги силовой установки, улучшаются балансировка, управляемость и устойчивость самолёта, что повышает безопасность полётов за счёт выравнивания самолёта в пространстве в направлении полёта. Уменьшающееся в этом случае лобовое сопротивления самолёта набегающему потоку воздуха приводит к сокращению расхода топлива, тем самым повышая экономичность и экологичность полётов.

Литература:

- Новичков В.М., Бурова А.Ю. Формализация принципа работы системы автоматического управления силовой установкой самолёта в полёте при асимметрии тяги его турбореактивных двухконтурных двигателей с минимальной разнотяговостью // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 11-2. – С. 311-319.

- Novichkov V.M., Burova A.Y. Digital Algorithm for Compensation of Airliner Turbojet Engine Thrust Asymmetry // Smart Innovation. Systems and Technologies. – 2022. – № 257. – Pp. 859-867.

Нестационарный расчет сопряженного теплообмена диска компрессора высокого давления

1Одинцов В.И., 2Ханталин Д.С., 2Лисицин А.Н.

1РГАТУ имени П.А. Соловьева, 2ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск, Россия

При разработке современных авиационных двигателей применяются методы 3D сопряженных расчетов теплообмена для анализа теплового состояния элементов ГТД. В большинстве случаев такой способ анализа позволяет наглядно построить картину течения воздуха, оценить динамику нагрева деталей конструкции, сделать выводы о возможных критических градиентах температур.

В данной работе объектом исследования является диск КВД, смежные с ним детали и воздушные полости. В задаче рассматривалось влияние воздушных потоков в проточной части и вторичных полостях на динамику нагрева элементов конструкции при повышении режима работы ГТД. Старт расчетного цикла начинался с термодинамического состояния системы (тепловое состояние, параметры воздуха), соответствующего режиму малого газа.

По результатам проведенного 3D нестационарного расчета сопряженного теплообмена диска КВД получено тепловое состояние деталей конструкции и воздушных полостей по заданному циклу ГТД. В рассматриваемой модели воздушные полости относительно друг друга изолированы, воздух в проточной части горячее, чем в зоне междисковых воздушных полостей, таким образом, цапфа диска подвержена неравномерному нагреву. Следствием является возникновение значительного температурного градиента в материале цапфы. Области изолированных замковых воздушных полостей моделируются как твердые тела со свойствами воздуха. Особенностью данной работы является моделирование переменных во времени граничных условий всей системы, в том числе нестационарных радиальных эпюр параметров потока на входе в межлопаточный канал рабочего колеса КВД.

Анализ динамики нагрева показал, что заметное изменение температуры наблюдается в переходе между режимами малого газа и взлетном, причем стабилизация температурного состояния конструкции при работе на взлетном режиме происходит с некоторым запозданием относительно динамики нагрева воздуха. Градиент температуры в цапфе диска возникает вследствие нагрева металла воздухом проточной части с одной стороны и наличием более холодного воздуха в дисковой полости с другой. Максимальная достижимая при работе по циклу температура в области цапфы диска КВД достигает 0.658Тмакс, температура вблизи поверхности со стороны междисковых полостей составляет 0.439Тмакс.

В заключении отмечается, анализ динамики процесса изменения температурного состояния диска по точкам мониторинга в теле диска показал, что максимальный температурный градиент локализуется между полотном и цапфой диска, что может отрицательно сказаться на длительной прочности диска.

Разработка турбовального МГТД мощностью 350 кВт на базе малоразмерного газотурбинного двигателя

Орлов А.И., Равикович Ю.А., Холобцев Д.П. МАИ, г. Москва, Россия

В условиях усиления санкционного давления и сохраняющейся высокой импортозависимости российского рынка силовых установок, гибридных силовых установок и энергетических систем особую научную и практическую значимость приобретает задача создания отечественного конкурентоспособного многоцелевого малоразмерного газотурбинного двигателя со свободной турбиной мощностью 350 кВт на базе двигателя МД- 150 (далее – МД-150-СТ). МГТД-СТ подобного типа должны характеризоваться высокой удельной мощностью, длительным ресурсом, низкой чувствительностью к внешним условиям и многоцелевым применением. Основной сложностью в реализации данного проекта является интеграция модуля свободной турбины в существующий образец двигателя, при условии сохранения неизменным как можно большего количества деталей базового двигателя, что приводит к ограниченному выбору компоновки и подбору компонентов. Наибольший потенциал МГТД-СТ демонстрируют в составе гибридных силовых установок, где они могут

выполнять функцию энергоузла. Так же МГТД-СТ может использоваться как силовая установка летательных аппаратов различного типа, в том числе и в беспилотных комплексах. В рамках настоящего исследования реализован системный, междисциплинарный подход к исследованию и разработке критически важных технологий охватывающий полный

жизненный цикл МГТД-СТ. Основные задачи исследования включают:

- Комплексный анализ мирового уровня техники в области МГТД-СТ с целью выявления передовых компоновочных и конструктивных решений, а также определения ключевых показателей эффективности, надежности и ресурса.

- Формирование технических требований к узлам и системам МГТД-СТ.

- Разработка и верификация многокомпонентных математических моделей, описывающих термогазодинамические и механические процессы в МГТД-СТ в широком диапазоне режимов от номинальных до пусковых и переходных.

- Разработка конструкторской и технологической документации.

- Макетирование разрабатываемых деталей (печать на FDM принтере) для проверки правильности принятых схемно-компоновочных решений и собираемости узлов и деталей.

- Формирование кооперационно-производтсвенных связей для изготовления ДСЕ.

- Проведение экспериментальных исследований опытного образца МД-150-СТ, направленных на верификацию проектных решений, оценку заявленных характеристик, надежности и соответствии техническому заданию.

Результатом исследования является не только физически реализованный опытный образец МД-150-СТ, но и сформированный научно-технический и технологический задел, охватывающий все этапы жизненного цикла подобных МГТД-СТ. Проект демонстрирует успешную интеграцию методов цифрового проектирования, многодисциплинарного моделирования и кооперационного производства, что создает предпосылки для импортозамещения и вывода на внутренний и внешний рынки конкурентоспособных отечественных решений мирового уровня.

Численное моделирование эрозионного износа деталей тракта газотурбинного двигателя

Пожидаев А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Эрозионный износ узлов и отдельных деталей авиационных двигателей является актуальной проблемой как для существующих, так и для перспективных двигателей [1]. Эксплуатация двигателей в различных климатических условиях, особенно при высокой концентрации пыли в атмосфере приводит к попаданию в тракт двигателя мелких частиц пыли и песка. Твердые частицы в потоке приводят к возникновению эрозионного износа поверхностей деталей двигателя, что вызывает снижение эксплуатационного ресурса и ухудшение основных характеристик двигателя.

Существует два основных подходка к моделированию эрозии: на базе методов вычислительной гидрогазодинамики [2-3] и на базе метода явного динамического моделирования. Первый подход позволяет учитывать полную геометрию детали и рабочие условия, при этом применяются эмпирические и полуэмпирические модели с настроечными коэффициенты позволяющие оценить скорость эрозионного износа поверхностей, что позволяет получить качественную картину распределения износа. Метод, основанный на базе явной динамики, учитывает структуру материала, а также модификацию поверхностного слоя, как наклеп и остаточные напряжения, что дает возможность оценить скорость изнашивания поверхности отдельной области детали и оценить стойкость материала к эрозии [5].

В данной работе производится численное моделирование процесса эрозии компрессора двигателя и осуществляется оценка наиболее подверженных износу областей деталей. Моделирование производится на основе метода вычислительной гидрогазодинамики в модуле CFX программного комплекса ANSYS. Исследовано поведение частиц в потоке, получены распределение углов падения частиц на поверхности деталей двигателя и распределение

скоростей столкновения частиц с поверхностями, получено распределение интенсивности эрозионного износа по поверхностям деталей.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России, тема FSFF- 2023-0006.

- Александров Д.А., Горлов Д.С., Будиновский С.А. Применение комплекса ионно- плазменных технологий для защиты лопаток компрессора вертолетного газотурбинного двигателя от эрозионного износа и фреттинга //Труды ВИАМ. – 2021. – №. 2 (96). – С. 71-80.

- Mansouri, A. A combined CFD-experimental method for developing an erosion equation for both gas-sand and liquid-sand flows. Department of Mechanical Engineering, The University of Tulsa, 2016.

- Farokhipour, Z. Mansoori, M. Saffar-Avval, G. Ahmadi, Numerical modeling of sand particle erosion at return bends in gas-particle two-phase flow, Scientia Iranica, 25 (2018) 3231-3242.

- Balu P. et al. Finite element modeling of solid particle erosion in AISI 4140 steel and nickel– tungsten carbide composite material produced by the laser-based powder deposition process

//Tribology International. – 2013. – Т. 62. – С. 18-28.

- Mohammadi B., Khoddami A. Representative volume element-based simulation of multiple solid particles erosion of a compressor blade considering temperature effect // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology. 2020;234(8):1173- 1184.

Учет характера неравномерности распределения полного давления на входе в СА первой ступени ТВД при определении положения точки на линии совместной работы узлов газотурбинного двигателя

Покидько А.М., Ковалева Н.Н.

РГАТУ им. П.А. Соловьева, г. Рыбинск, Россия

Перед двигателестроителями всегда стоит задача сократить срок доводки двигателя. Этого можно добиться учетом и прогнозированием различных явлений, возникающих в двигателе в процессе работы, на ранних этапах проектирования.

В работе [1] исследовано влияние различных эпюр полного давления на входе в плоскую решетку сопловых аппаратов на ее аэродинамические характеристики. Выяснено, что наличие любой входной неравномерности изменяет аэродинамические характеристики соплового аппарата, что влияет на обтекание рабочего колеса. Данный эффект необходимо учитывать в начале проектирования турбины, до начала профилирования лопаток, как одну из возможностей сокращения срока доводки двигателя.

Канальные вихри сближаются при наличии эпюры по полному давлению на входе и увеличивают зону пониженного давления в ядре потока, что может повлиять на характеристики всего двигателя.

Критическое сечение первого соплового аппарата определяет расход воздуха через двигатель и, следовательно, положение точки на линии совместной работы. На основных режимах работы двигателя «горло запирается», то есть при известных значениях давления, температуры и неизменной площади канал не может пропустить расход больше определенного значения, в этом сечении скорость становится равной местной скорости звука. Данный процесс характеризуется комплексом параметров, называемым пропускной способностью. Значение пропускной способности постоянно при критическом перепаде на сопловом аппарате («горло заперто»).

Для анализа влияния входной неравномерности на пропускную способность и положение рабочей точки на линии совместной работы использована математическая модель плоской решетки из [1], рассмотрен диапазон высот от 30 до 160 мм. Конечно-элементная секта построена в ПО NUMECA AutoGrid5, решатель – ANSYS CFX 2020R2, SST-модель турбулентности, RANS-метод. Расчеты были проведены при обеспечении критического перепада в решетке при двух вариантах входной неравномерности: ровное поле давления и эпюра на входе. Плоскость снятия параметров расположена в геометрическом месте «горла» в одном из средних каналов решетки, с целью исключения влияния торцевых стенок решетки на распределения параметров.

Наибольшие отклонения в значениях расхода и пропускной способности при наличии эпюры относительно ровного поля полного давления по входу наблюдаются на решетках с высотами лопаток 30-50 мм., сопловые аппараты такой размерности находят применение в современных газотурбинных двигателях. Наличие эпюры по полному давлению эквивалентно уменьшению площади критического сечения первого соплового аппарата, что повлияет на положение рабочей точки на линии совместной работы.

При уменьшении пропускной способности ее восстановление до расчетного значения возможно только повышением температуры газа, что негативно может сказаться на ресурсе сопловых лопаток и экономичности двигателя, или увеличением площади критического сечения, что серьезно усложнит процесс доводки двигателя.

Литература:

1. А.М. Покидько, Н.Н. Ковалева, В.В. Вятков: Исследование характеристик плоских сопловых решеток различного аэродинамического типа в условиях входной неравномерности потока. // Актуальные вопросы энергомашиностроения, нефтяной и газовой отрасли: сборник трудов V Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора А.В. Алиева (Россия, Ижевск, 20–21 марта 2025 г.). – Ижевск: Изд-во УИР ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2025 – С. 29-30.

Микромасштабное моделирование течения хладагента в пористых материалах лопаток турбин ГТД, изготовленных по аддитивной технологии

Полетаев А.О., Щербак И.В., Семенков А.А., Шилов М.С. МАИ, г. Москва, Россия

Меры по соответствию возрастающим требования к тяговым параметрам и топливной эффективности газотурбинных двигателей (ГТД) напрямую приводят к повышению температуры в камере сгорания, что в свою очередь предъявляет высокие требования к тепловой защите лопаток газовых турбин, поскольку физико-механические свойства материала значительно снижаются с ростом температуры. Решение данной задачи требует разработки новых схем охлаждения. Одной из таких схем является пропускание газа (хладагентом) через лопатку, выполненную из пористого материала (транспирационное охлаждение), в процессе которого происходит охлаждение стенки лопатки протекающим хладагентом, а также увеличение толщины пограничного слоя, что уменьшает теплообмен между горячим газом и стенкой лопатки. В сравнении с традиционной конвективно- плёночной схемой охлаждения возможно добиться более равномерного пограничного слоя, что также снижает теплообмен.

В литературе имеются исследования, которые показывали перспективы применения транспирационного охлаждения. Так, при анализе результатов, полученных авторами Санджия, Онкар Синг и Б.Н. Прасад из национального института технологий Джамсхедпур видно, что транспирационное охлаждение с среднем на 5% более эффективное, чем конвективно-плёночное [1]. Автор Веретельник А.В, в результате численного моделирования сопряжённой задачи получил следующие результаты [2]: при значениях π*>40 и T*=1800 К применение транспирационной системы охлаждения в сопловых и рабочих лопаток 1-й ступени и сопловых лопаток 2-й ступени ТВД и ТНД сокращает расход воздуха на охлаждение на 12% и приводит к увеличению КПД установки на 5,6%.

Широкое распространение аддитивных технологий позволяет обеспечить производство пористых материалов с заданными гидравлическими и тепловыми свойствами.

Была проведена серия численных расчётов, моделирующих традиционные методы охлаждения и транспирационное охлаждение с различным вариациями структур пористых материалов. Моделирование происходило в предположении вязкого сжимаемого газа с учётом турбулентности на уровне осреднённых по Рейнольдсу уравнений [3]. В качестве объекта моделирования был выбран элементарный участок стенки лопатки. Численное решение системы уравнений Навье-Стокса осуществлялось при помощи метода конечных объёмов.

Результаты моделирования спечённого пористого материала соответствуют приведённым в литературе экспериментальным результатам [4].

- Sanjay, Onkar Singh, B.N. Prasad. Influence of different means of turbine blade cooling on the thermodynamic performance of combined cycle // Applied Thermal Engineering 28. 2008. p. 2315- 2326

- Веретельник А.В. Исследование транспирационного охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандитата технических наук. М., МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008

- Молчанов А.М. Математическое моделирование задач газодинамики и тепломассообмена. – М.: Изд-во МАИ, 2013. –208 с.: ил.

- Huang G. et al. Transpiration cooling for additive manufactured porous plates with partition walls //International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – Т. 124. – С. 1076-1087.

Задачи исследования импульсного плазменного двигателя с газообразным рабочим

Попов И.А., Гордеев С.В., Хартов С.А. МАИ, г. Москва, Россия

Развитие науки и техники позволило значительно уменьшить массу и габаритные размеры полезной нагрузки. Поэтому с каждым годом доля малых космический аппаратов (МКА), с массами в диапазоне от 1 до 50 кг, в общем количестве запускаемых аппаратов только увеличивается. Большинство таких аппаратов не оснащены электроракетными двигательными установками (ЭРДУ) из-за малой энерговооруженности, что значительно сужает перечень выполняемых аппаратами задач. Мощность, которую МКА могут выделить для питания ЭРДУ редко превышает 50 Вт [1].

Такой уровень мощности является существенным ограничением для хорошо отработанных ЭРДУ на базе стационарных плазменных и ионных двигателей [2-4]. Поэтому целесообразно рассмотреть применение ЭРДУ на базе импульсных плазменных двигателей (ИПД), главной особенностью которых является отсутствие зависимости удельных характеристик от уровня потребляемой мощности.

Большой интерес представляет малоисследованный тип ИПД, а именно ИПД с газообразным рабочим телом (РТ). Эти двигатели имеют некоторые преимущества перед хорошо исследованными абляционными ИПД.

На сегодняшний день можно сформулировать основную цель и задачи исследования ИПД с газообразным РТ – определение путей повышения эффективности таких двигателей. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- Определить оптимальную конфигурацию впускного клапана.

- Получить зависимости параметров импульсного двигателя от геометрии его разрядного канала для различных энергий разряда.

- Провести экспериментальное определение тяги двигателя, измерение расхода РТ и потребляемой мощности.

- Разработать математическую модель рабочего процесса в ИПД с газообразным РТ.

- Провести сравнительный анализ экспериментальных и теоретических данных.

На данный момент коллективом НИИ ПМЭ МАИ разработана математическая модель импульсного впускного клапана и проведена его экспериментальная отработка на воздухе.

Литература:

- Nanosatellite & Cubesat Database // Nanosats Database URL: https://www.nanosats.eu/ (дата обращения: 07.10.2025).

- Lee D., Kim H., Lee S., Doh G., Choe W. Development and Performance Test of a 50 W-class Hall Thruster // Presented at the 36th International Electric Propulsion Conference. University of Vienna, Austria, September 15-20, 2019. IEPC-2019-599.

- Pham Tr. D. Q., Nguyen H. T. T., Shin J. Development of 50 W class RF gridded ion thruster // Presented at the 36th International Electric Propulsion Conference. University of Vienna, Austria, September 15-20, 2019. IEPC-2019-811. IEPC-2019-383.

- Кульков В.М., Обухов В.А., Егоров Ю.Г., Белик А.А., Крайнов А.М. Сравнительная оценка эффективности применения перспективных типов электроракетных двигателей в составе малых космических аппаратов // Вестник Самарского государственного аэрокосмического  университета  имени  академика  С.П.  Королёва  (национального

исследовательского университета). 2012. № 3 (34), ч. 1. С. 187-195. DOI: 10.18287/2541-7533-

2012-0-3-1(34)-187-195.

Численное моделирование внутрикамерных процессов в гибридном ракетном двигателе с усовершенствованной системой подачи

Прокофьев Е.О. МАИ, г. Москва, Россия

Современное развитие ракетно-космической и энергетической техники неразрывно связано с необходимостью глубокого понимания сложных физико-химических процессов, протекающих в камерах сгорания двигательных установок (ДУ). Эти процессы, объединяющие турбулентное течение, горение, теплообмен и фазовые переходы, характеризуются исключительно высокой интенсивностью, большими градиентами параметров и их сильной нестационарностью. Традиционные экспериментальные методы исследования, несмотря на свою незаменимость, зачастую сопряжены с высокими затратами, техническими ограничениями и не всегда позволяют получить детальную картину явления в каждой точке исследуемого объема.

При таком подходе численное моделирование позиционируется как эффективный инструмент, расширяющий возможности для анализа и проектирования ДУ. Данная методология основывается на компьютерной реализации математических моделей, заключающейся в численном решении системы дифференциальных уравнений в частных производных.

Основной целью численного моделирования внутрикамерных процессов является создание адекватной математической модели, способной с приемлемой точностью прогнозировать параметры течения и характеристики рабочего процесса в камере сгорания.

В работе представлена математическая модель процесса горения в гибридном ракетном двигателе (ГРД) на топливной паре HTPB-N2O [3]. Модель включает разработанную систему подачи жидкого окислителя (N2O), принцип работы которой качественно отличается от традиционных подходов.

Предложенная математическая модель может быть использована для анализа рабочих процессов и проектирования перспективных ГРД. Модель позволяет проводить параметрические исследования, оценивать влияние конструктивных и режимных параметров на удельные выходные характеристики двигателя, а также оптимизировать геометрию камеры сгорания и СП топлива для достижения заданных эксплуатационных показателей.

Литература:

- Моделирование внутрикамерного рабочего процесса РДМТ на газообразных кислороде и водороде в ANSYS CFX: учеб. пособие / В.С. Егорычев, Л.С. Шаблий, В.М. Зубанов. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2016. – 136 с.: ил.

- Расчёт и проектирование смесеобразования в камере ЖРД: учеб. пособие / В.С. Егорычев. – Самара: Изд-во СГАУ, 2011.–100 с.

- Design and Test of a Student Hybrid Rocket Engine with an External Carbon Fiber Composite Structure. Heeg F., Kilzer L., Seitz R. and Stoll E.: Aerospace 2020, 7(5), 57; https://doi.org/10.3390/aerospace7050057

Формирование облика авиационного поршневого двигателя на базе физически информированной нейронной сети

Родин В.Д., Ежов А.Д., Полетаев А.О. МАИ, г. Москва, Россия

Научная работа «Формирование облика авиационного поршневого двигателя на базе физически информированной нейронной сети» представляет комплексную методику проектирования перспективных авиационных поршневых двигателей (АПД) для беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Актуальность разработки обусловлена стремительным развитием рынка БПЛА и ужесточением требований к двигательным установкам по удельной мощности, массогабаритным показателям, топливной эффективности и срокам проектирования.

Разработанный комбинированный метод основан на синергетическом взаимодействии генеративной радиально-базисной сети и генетического алгоритма оптимизации. Методология включает четыре последовательных этапа: формирование репрезентативной базы данных существующих двигателей, генерацию первичных прототипов с помощью РБФ- сети, многокритериальную оптимизацию параметров генетическим алгоритмом и валидацию лучших решений методами конечно-элементного анализа. Особенностью подхода является использование вектора косвенной ошибки, позволяющего корректировать прогноз нейросети на основе результатов быстрого термодинамического расчета в специализированных программных комплексах.

Технический облик двигателя формализуется через систему символьного описания ключевых конструктивных параметров: соотношение основных размеров, количество и компоновка цилиндров, тип системы наддува, механизм газораспределения, система охлаждения и питания. Для каждого параметра будет разработана классификационная система, обеспечивающая однозначность интерпретации. Практическая значимость метода будет подтверждаться серией испытаний на специализированном стенде, оснащенном прецизионными датчиками тяги, крутящего момента, расхода топлива и температуры.

Реализация метода позволяет в 3-5 раз ускорить процесс аванпроектирования, генерировать нетривиальные технические решения и объективно оптимизировать конструкцию по заданным критериям эффективности. Разработка открывает новые перспективы для создания конкурентоспособных силовых установок БПЛА, отвечающих современным требованиям по эффективности, массе и стоимости. Дальнейшее развитие метода предполагает интеграцию с системами автоматизированного проектирования и расширение базы данных за счет результатов эксплуатации.

Влияние параметров газового потока на вибрации стационарных газотурбинных установок

Краев В.М., Рыженков В.М., Неверов А.С. МАИ, г. Москва, Россия

Вибрация является одним из основных показателей оценки ресурса работы машины. Источники вибраций турбомашины – движение неуравновешенных роторов и рабочего тела (воздуха-газа) в машине. Снижение уровня вибраций от неуравновешенности роторов достигается их балансировкой, а уменьшение вибраций ГТУ от параметров потока на входе и при его течении в проточной части на установившихся различных режимах работы установки достигается регулированием положения направляющих аппаратов компрессоров.

Влияние параметров потока воздуха на входе в ГТУ – давления, температуры, влажности регламентируется при приёмочных испытаниях и в эксплуатации. Однако на установившихся режимах работы (при постоянных оборотах роторов, т.е. постоянном дисбалансе) существенное влияние оказывают свойства среды на механизм зарождения и развития турбулентности, а, следовательно, и на частотные характеристики потока. Экспериментальные данные показали существенное влияние неизотермичности течения на частотные характеристики турбулентного потока, наблюдалось увеличение амплитуды турбулентных пульсаций низких (30…70 Гц) частот, связанное с ускорение процесса генерации пристенной турбулентности. Показано, что свойства среды и условия эксплуатации оказывают существенное влияние на механизм зарождения и развития турбулентности, а, следовательно, на частотные характеристики потока, которые и создают вибрации как корпуса, так и ротора ГТУ.

В докладе приводятся экспериментальные данные об амплитудно – частотных характеристиках и спектрах частот вибраций ГТУ на стационарных режимах работы. Статистический и корреляционный анализы этих данных показывают:

- Доля нероторных вибраций, возникающих от движения газа в проточной части составляет значительную долю общих вибраций от 33 до 66 %.

- Спектры указывают на частотные характеристики турбулентного потока.

С целью уменьшения нероторных вибраций даны рекомендации по их определению и возможному уменьшению за счёт регулирования направляющих аппаратов компрессоров на приёмочных испытаниях.

Литература:

- Карасёв В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибрационная диагностика газотурбинных двигателей. М.: «Машиностроение», 1978, с. 132.

- Краев В.М., Янышев Д.С. Нестационарные турбулентные течения в каналах энергоустановок. - Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад. М.Ф. Решетнева, 2014. – 276 с.

3 Голубев А.Ю., Кудашев Е.Б., Яблоник Л.Р. Турбулентные пульсации давления в акустике и аэрогидродинамике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2019. – 424 с.

Особенности расчёта характеристики многоступенчатой турбины

Рябов Е.К., Кузнецова А.Л.

ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Известно, что газодинамический расчёт турбины при большой степени понижения давления должен учитывать возможное запирание нескольких венцов. Это усложняет и снижает устойчивость алгоритмов, основанных на решении системы нелинейных уравнений сразу для всей многоступенчатой турбины.

В разработанной системе газодинамического проектирования охлаждаемых турбин создан и успешно используется комплекс 1-2D проектных и поверочных моделей. В системе учитываются геометрические параметры проточной части, конструктивные особенности венцов, условия на входе в турбину, свойства охлаждающего воздуха (расход, температура, давление, влажность, места выпусков). При расчёте одной ветки характеристики по p задаётся диапазон оборотов ротора. Особенностью применяемой методики является использование приведенной скорости на выходе из венца около втулки λ2is как управляющего параметра. Основная расчетная модель дает значения приведенной скорости в горле венца λnis, расхода газа через горло и угла выхода b2. Эта же модель позволяет найти предельный режим, при превышении которого расход через венец при заданных условиях на входе не изменяется.

Алгоритм основан на последовательности расчётов отдельных сегментов турбины. В сегменте начальный венец является независимым и может быть рассчитан при любом значении скорости на выходе. В каждом следующем венце сначала оценивается предельный расход через него при с учетом всех утечек и выпусков. Если подошедший к венцу расход меньше предельного, то вычисляется его λ2is, иначе рассчитываемый режим является не допустимым.

При расчете первой точки характеристики в качестве сегмента назначается вся турбина, а начальным венцом – первый сопловой аппарат. Его скорость можно считать начальным значением управляющего параметра. Если текущее значение λ2is начального венца является допустимым для всего сегмента до последнего венца турбины, то вычисляется степень понижения давления, сравнивается с заданным значением p и уточняется управляющий параметр. После очередного повышения λ2is начального венца может оказаться не допустимым, в таком случае значение управляющего параметра плавно уменьшается.

В итоге таких итераций либо достигается решение p, либо управляющий параметр встает на границе между допустимыми и недопустимыми режимами. В этой точке некоторый венец находится на своем предельном режиме. Далее расчет продолжается с новым сегментом турбины, где начальным является запертый венец. Управляющий параметр изменяется от его и выше. Такая сегментация может продолжаться до последнего рабочего колеса, после чего определяется его λ2is для достижения p. Последний допустимый сегмент удобно использовать для расчета следующей точки характеристики с большим p.

Программный комплекс был использован при проектировании и анализе работы многих турбин разного назначения в широких диапазонах величин u/cis и p. Среди них несколько авиационных двигателей и энергетических установок семейств НК (37, 38, 93 и др.) и АЛ (31СТЭ, 55И, 41СТ-25-32).

Зависимость термодинамических параметров потока охлаждающего воздуха от длины хорды профиля в аппарате предварительной закрутки системы охлаждения ГТД Самойлов А.В., Силуянова М.В.

МАИ, г. Москва, Россия

Система охлаждения в двухконтурных газотурбинных двигателях играет ключевую роль в обеспечении долговечности агрегата. Для надежной эксплуатации турбины высокого давления (ТВД) требуется высокоэффективная система отвода тепла от рабочих лопаток, которая минимизирует тепловые напряжения и предотвращает ранний износ или поломку компонентов турбины. На пиковых режимах, таких как взлет, температура в камере сгорания достигает пика, что диктует необходимость увеличенного объема охлаждающего воздуха для ТВД. Однако чрезмерный отбор воздуха из компрессора снижает общий коэффициент полезного действия двигателя.

Для анализа потока воздуха в аппарате закрутки была разработана математическая модель, учитывающая оптимальный радиус размещения и свойства сжимаемой среды. В численном моделировании течения в устройстве предварительной закрутки используется подход на базе решения уравнений Навье–Стокса для турбулентного сжимаемого потока. Особый акцент делается на учете сжимаемости, поскольку при высоких скоростях и температурах охлаждающего воздуха вариации плотности и тепла значительно трансформируют структуру и свойства потока. В качестве инструмента для описания турбулентности применяется модель SST k−ω, которая объединяет сильные стороны моделей k−ω у стенок и k−ε в свободной зоне потока, гарантируя повышенную точность при расчете сложных аэродинамических условий с учетом сжимаемости. Для подтверждения надежности численных результатов проводится сравнение с данными экспериментов или выводами альтернативных вычислительных методов.

Размер хорды профиля непосредственно сказывается на аэродинамических характеристиках: увеличенная хорда способствует формированию большего угла отклонения потока, но одновременно наращивает потери на трение и риск срыва пограничного слоя. Большие размеры хорды позволяют усилить угол поворота потока, что интенсифицирует тангенциальную скорость и циркуляцию. Кроме того, они повышают число Рейнольдса, стимулируя турбулентность. Тем не менее, чрезмерная турбулентность способна вызвать вибрации и эрозию. Удлиненная хорда наращивает потери давления за счет увеличенного пути трения и вероятного срыва потока, что уменьшает массовый расход и может привести к росту температуры рабочей лопатки ТВД.

Предложенный метод подходит для задач оценки потерь давления в потоке и совершенствования параметров профиля аппарата предварительной закрутки (АПЗ), чтобы найти равновесие между потерями и эффективностью охлаждения.

- Диденко Р.А., Пиралишвили Ш.А., Виноградов К.А. Теория и расчет течения в системе подвода воздуха к рабочей лопатке турбины //Тепловые процессы в технике. – 2020. – Т. 12. –

№. 7. – С. 314.

- Диденко Р.А., Карелин Д.В., Иевлев Д.Г., Лебедев В.В. – Выбор радиуса расположения аппарата закрутки в системе подвода охлаждающего воздуха к рабочей лопатке ТВД // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2011. № 3-1 (27). С. 224-232.

- Флетчер, К. Вычислительные методы в динамике жидкостей [Текст]. В 2-х томах/К. Флетчер. – М.: Мир, 1991. – 1056 с.

- Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости [Текст]/ С. Патанкар. – М. Энергоатомиздат, 1984. – 150 с.

Применение глубоких нейронных сетей для прогнозирования контактного термического сопротивления

Светличная Е.В., Ежов А.Д. МАИ, г. Москва, Россия

В области теплового моделирования точное прогнозирование контактного термического сопротивления (КТС) остается сложной научно-технической задачей, имеющей критическое

значение для проектирования современных систем охлаждения электронных устройств, аэрокосмической техники и энергетического оборудования. Традиционные методы определения КТС требуют значительных экспериментальных затрат при ограниченном охвате рабочих режимов. Эмпирические подходы неадекватно описывают сложные многомерные зависимости КТС от комплекса факторов. В данной работе предложена альтернативная методология, использующая глубокие нейронные сети для прогнозирования значений КТС [1- 2].

Исследование проводилось поэтапно, начиная с базовой трехслойной архитектуры нейронной сети, показавшей коэффициент детерминации R² = 0.463. Для существенного улучшения прогностической способности модели был реализован комплекс мер:

- расширение признакового пространства физически обоснованными параметрами, включая безразмерные комплексы подобия (всего 11 признаков);

- вместо трехслойного перцептрона был использован глубокий многослойный перцептрон, состоящий из шести скрытых слоев с постепенно уменьшающейся размерностью (512-256- 128-64-32-16 нейронов);

- для обеспечения устойчивости обучения применена комплексная стратегия регуляризации, включающая пакетную нормализацию и прогрессивный Dropout с коэффициентом от 0.1 до 0.5. Также была реализована предобработка данных методом StandardScaler, который обеспечил эффективную стандартизацию разнородных входных параметров, что стабилизировало процесс обучения и ускорило сходимость.

Реализованные усовершенствования привели к значительному росту точности – коэффициент детерминации увеличился на 62.6% и достиг значения 0.753. Итоговая модель демонстрирует среднюю абсолютную ошибку 0.0201 м²·К/Вт при относительной погрешности прогнозирования 38.22%. Процесс обучения характеризовался устойчивой сходимостью с достижением оптимума на 199-й эпохе.

Полученные результаты демонстрируют перспективность использования глубоких нейронных сетей для решения задач контактного теплообмена. Предложенная методика обладает рядом преимуществ, включая способность учитывать сложные нелинейные зависимости и адаптироваться к различным условиям контактирования. Дальнейшие исследования будут направлены на повышение точности прогнозирования модели на дополнительных данных и развитие ее архитектуры за счет учета расширенного набора физических параметров контактного взаимодействия.

Литература:

- Ежов А.Д., Быков Л.В., Сучкова П.И., Светличная Е.В. Решение задачи контактного теплообмена нейросетевым моделированием на основе макета цифрового двойника поверхностей. // 23-я Международная конференция «Авиация и космонавтика». 18-22 ноября 2024 года. Москва. Тезисы. – М.: Издательство «Перо», 2024– 3,2 Мб [Электронное издание]. стр.191-192

- Ежов А.Д., Пронькина И.В., Светличная Е.В., Шилов М.С. К вопросу выбора алгоритма машинного обучения для задач прогнозирования значений контактного термического сопротивления. //Сборник тезисов работ международной молодёжной научной конференции LI Гагаринские чтения 2025. – М.: Издательство «Перо», 2025. – Мб. [Электронной издание].

Формирование облика гибридной силовой установки параллельной схемы на базе турбовинтового двигателя со свободной турбиной

Серков В.В., Равикович Ю.А., Холобцев Д.П. МАИ, г. Москва, Россия

В данной работе рассматривается возможность создания гибридной силовой установки (ГСУ) параллельной схемы на базе турбовинтового двигателя (ТВД) со свободной турбинной. Представлены схемно-компоновочные решения, предложен закон управления данной ГСУ с учётом интеграции ГСУ в систему электроснабжения воздушного судна (ВС).

Описываемая схема представляет собой ТВД, между узлом свободной турбины (СТ) и редуктором которого интегрирована обратимая электрическая машина (ОЭМ). В двигательном режиме работы ОЭМ создаёт дополнительную мощность на воздушном винте

(ВВ), а в генераторном режиме, ОЭМ обеспечивает заряд АКБ и питание борта ВС электроэнергией. СТ ТВД и ОЭМ имеют механическую связь с редуктором, соединённого с тянущим или толкающим ВВ. ТВД с интегрированной ОЭМ использует классическую двухвальную схему, в которой ротор турбокомпрессора не имеет механической связи со свободной турбиной. Ротор СТ при этом проходит сквозь выхлопной кожух двигателя и соединяется с ротором ОЭМ, имеющим собственные опоры.

Соосное тандемное расположение тепловой и высокооборотной электрической машины позволит минимизировать габариты и массу ГСУ. Габаритные размеры ТВД с интегрированной ОЭМ могут превысить размеры традиционных ТВД в осевом направлении, но лобовое сопротивление останется соизмеримым с существующими ТВД, что обеспечит возможность ремоторизации уже имеющихся ВС без значительных изменений в конструкции подкапотного пространства.

Регулирование следует производить по закону управления «шаг-газ», характеризующегося постоянной частотой вращения свободной турбины и, как следствие, выводного вала. Интегрирование ОЭМ в конструкцию ТВД позволит расширить его диапазон регулирования, одновременно снизив степень дросселирования двигателя на крейсерском режиме полёта.

Для рационального использования запасённой на борту ВС энергии, предлагается использовать ОЭМ в составе ГСУ на всём протяжении полёта в роли бортового генератора электроэнергии, позволяющей использовать её для:

- Коробки двигательных агрегатов.

- Сервоприводов рулей управления и механизации крыла.

- Выпуска и уборки шасси.

- Электрических систем ВС.

При этом, скачки потребляемой электроэнергии могут быть погашены бортовой АКБ. В такой конфигурации, каждый элемент ГСУ будет задействован не только для кратковременной отдачи мощности на взлёте или в аварийной ситуации, но и для обеспечения широкого спектра потребностей ВС на всём протяжении полётного цикла. Компоненты гидромеханической или пневматической системы могут быть заменены на компактные электроприводы, а отдельные маломощные генераторы, и сейчас применяемые на борту ВС, могут быть упразднены.

Таким образом, интеграция ОЭМ в конструкцию ТВД позволит создать более совершенную с точки зрения топливной эффективности силовую установку, с приемлемым уровнем дросселирования и возможностью аварийного режима работы без использования тепловой машины. Применение интегрированной ОЭМ не только для создания крутящего момента, но и для постоянной генерации электроэнергии на борту, позволит расширить компетенции ГСУ и снизить общую массу ВС.

К вопросу определения теплового состояния соплового аппарата турбины совмещенного со стоечным узлом

Соколов И.А.

РГАТУ им. П. А. Соловьёв, г. Рыбинск, Россия

Современные турбореактивные двухконтурные двигатели (ТРДД) имеют в составе межтурбинного переходного канала (МПК) силовые стойки. Для снижения осевых габаритов валов и повышения их динамической вибростойкости стремятся совместить сопловой аппарата турбины и силовую стойку (особенно актуально для малоразмерных двигателей). Данный конструктивный элемент называют совмещенным стоечным узлом. Данное конструктивное мероприятие приводит к различному обтеканию как самой стойки, так и соседних лопаток, что было показано в статье [1]. Ключевой задачей при проектировании таких стоечных узлов является снижение потерь в МПК, которые влияют на топливную эффективность двигателя, и зависят от режима течения, с одновременным обеспечением прочности данного узла. Вклад вторичных течений в общие потери кинетической энергии в системе может достигать 50% [2], а вклад в тепловое состояние лопаток требует дополнительного уточнения. В связи с этим встаёт необходимость понимания теплового состояния лопаток и их обтекания газовым потоком.

Для решения данной задачи была взята геометрическая модель СА, включающая в себя 3 совмещенные силовые стойки и 10 обычных лопаток, и геометрическая модель РК. Было рассмотрено две постановки задачи в 360°:

- Без выноса входной кромки силовых стоек.

- С выносом входной кромки силовых стоек на величину диаметра входной кромки силовых стоек.

Модель без выноса полностью соответствует геометрической модели, используемой для экспериментальных исследований проводимых на кафедре "АД" РГАТУ имени П.А. Соловьёва [3].

При расчетах решалась сопряженная тепловая задача для одновременного исследования теплового состояния лопаток и качественного изучения их обтекания потоком рабочего тела. Полученные результаты свидетельствуют об изменении теплового состояния и обтекания как венца СА, так и всей ступени в целом при выдвижении входной кромки силовой стойки

вперед против потока. Литература:

- Соколов И.А., Ремизов А.Е. Влияние на газодинамическую эффективность соплового аппарата внедрение в его конструкцию элементов стоечного узла // Вестник РГАТА им. П. А. Соловьева. - 2024. - №3 (70). - С. 15-21.

- А.Е. Ремизов [и др.]. Особенности аэродинамического и теплового совершенствования сопловых аппаратов турбин перспективных газотурбинных двигателей // Изв. вузов. Авиационная техника. 2016. № 1. С. 81-85.

- Вятков В.В. Тощаков А.М., Ремизов И.А. Исследование аэродинамически короткой кольцевой сопловой решётки с внедрёнными силовыми профилями // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2022. №2. C.75-79

Аэродинамические и конструктивные аспекты проектирования высоконагруженного вентилятора перспективного ВРД

Спирин И.В., Тармаев А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Современные тенденции проектирования вентиляторов ВРД характеризуются стремлением к повышению степени сжатия при сокращении количества ступеней, что обусловлено требованиями снижения массогабаритных характеристик и увеличения удельной тяги силовой установки. Реализация указанных требований сопряжена с усложнением подбора параметров каждой ступени и необходимостью обеспечения их аэродинамической согласованности.

Ключевыми аспектами проектирования являются:

- Применение сверхзвуковых и высоконагруженных ступеней. Для периферии первой ступени характерны относительные скорости, достигающие значений Mw1 = 1,8, при степени повышения давления πст* ≈ 2. Подбор основных параметров: коэффициента напора ψ и коэффициента расхода φ осуществляется с использованием модифицированной диаграммы Смита, зона высокоэффективных режимов которой смещена в область повышенной нагруженности [1].

- Определение геометрических характеристик, включающая выбор диаметра периферии на входе, густоты решётки и относительного диаметра втулки. Согласование указанных параметров требует поиска компромиссных решений, поскольку периферийный диаметр лимитируется максимально допустимой окружной скоростью (Uк=580 м/c), густота решётки

— требованиями к качеству поворота потока, а диаметр втулки — технологическими ограничениями [2].

- Профилирование сверхзвуковых лопаток, предусматривает организацию систем скачков уплотнения. КПД таких профилей обладает высокой чувствительностью к углу натекания потока и толщине входной кромки, что требует проведение многокритериальной оптимизации с использованием специализированного ПО.

- Требование обеспечения запаса газодинамической устойчивости не менее 15%. Наибольшие трудности возникают на режимах пониженной частоты вращения, где

наблюдается значительное рассогласование ступеней [3]. Для стабилизации работы применяются регулирующие устройства.

В рамках проведённого исследования, на основе оценки параметров компрессоров- аналогов, в программном комплексе Concept NREC был спроектирован прототип высоконагруженного компрессора. Методами термогазодинамического расчета получены характеристики в широком диапазоне режимов, выполнена оптимизация геометрии проточной части в ПК Ansys. Полученные результаты подтверждают комплексный характер проектирования современных компрессоров, требующий одновременного учёта аэродинамических, прочностных и технологических ограничений для достижения целевых показателей двигателя.

Литература:

- Старцев, А.Н. Аэродинамическое проектирование осевого компрессора / А.Н. Старцев // Авиационные двигатели. – 2021. – № 3(12). – С. 19-34. DOI 10.54349/26586061_2021_3_19.

- Белоусов, А.Н. Теория и расчет авиационных лопаточных машин: учебник для вузов / А.Н. Белоусов, Н.Ф. Мусаткин, В.М. Радько / 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2003. – 344 с.

- Ржавин, Ю.А. Лопаточные машины двигателей летательных аппаратов. Теория и расчет: учебное пособие / Ю.А. Ржавин, О.Н. Емин, В.Н. Карасев; под ред. Ю.А. Ржавина. – М.: Изд- во МАИ-ПРИНТ, 2008. – 700 с.

Влияние пульсаций вдуваемого через щель потока воздуха на эффективность пленочного охлаждения

1Стародумов А.В., 2Ильинков А.В. 1ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия 2КНИИТУ-КАИ, г. Казань, Россия

Известно, что для повышения удельной мощности турбины ГТД и ГТУ необходимо повышать температуру газа перед турбиной. Однако жаропрочность и жаростойкость используемых сплавов ограничены значениями температур около 1300 К. Поэтому для обеспечения современного уровня температур газа перед турбиной около 1900 К и требуемого ресурса работы горячих деталей турбины высокого давления необходимы высокоэффективные и технологичные системы воздушного охлаждения, которые включают в себя как внутреннее конвективное, так внешнее пленочное охлаждение. Эффективность пленочного охлаждения записывается формулой ηпл = (Тг*–Т*пл)/(Тг*–Т*охл), где Тг* и Т*охл – температуры торможения газа и охладителя, соответственно, а Т*пл – температура пленки (адиабатной стенки).

В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований эффективности пленочного охлаждения плоской пластины при пульсирующем вдуве ηf и на стационарном режиме вдува η0 под углом 30° применительно к выходной кромке турбинной лопатки. Объект исследования – текстолитовый вкладыш с наклонной щелью для вдува вторичного потока пульсирующего воздуха с частотой f = 14 Гц. Этот вкладыш устанавливался заподлицо с расположенной за ним адиабатной пластиной, которая препарировалась вдоль продольной плоскости симметрии шестнадцатью хромель-алюмелевыми термопарами. Экспериментальный стенд был оснащен системами измерений температуры, давления и расхода. При проведении экспериментов была реализована методология обратного направления теплового потока. Для определения температуры пленки применялся экспериментальный метод с использованием адиабатной пластины, на поверхности которой измерялась адиабатная температуры стенки. Установлено, что в условиях низкого значения параметра вдува (m = 0,5) кинетическая энергия вдуваемого потока воздуха за сечением вдува незначительна. В результате при взаимодействии с основным потоком парные вихревые структуры в пристенной области за сечением вдува не образуются. При этом происходит более интенсивный процесс разрушения вдуваемой в основной поток пленки охлаждающего воздуха, уменьшающий эффективность пленочного охлаждения.

Увеличение параметра вдува m в три раза до значения m = 1,5 приводит к частичному снижению интенсивности самоорганизующихся крупномасштабных вихревых структур,

реализующиеся и при стационарном режиме вдува. Связано это с пульсирующим режимом вдува, который снижает, по сравнению со стационарным вдувом, разрушающее воздействие самоорганизующихся крупномасштабных вихревых структур. При этом остается в силе ухудшающая эффективность пленочного охлаждение интенсификация тепломассообмена между вдуваемым охлаждающим воздухом и горячим потоком газа.

Если принять относительную длину тепловой завесы x/d = 10, то при параметре вдува m = 1,5 значение ηf/η0 практически не снижается, поскольку его изменение происходит с 1,0 до 0,96; при m = 1,0 – тоже значение ηf/η0 меняется незначительно: с 1,0 до 0,92; однако при m = 0,5 снижение относительного значения ηf/η0 происходит до 27% - с 0,81 до 0,73. Отсюда следует, что при высоких параметрах вдува наложение пульсаций на вдуваемый поток в системах пленочного охлаждения не привносит отрицательные воздействия. В то же время при низких параметрах вдува пульсации вдуваемого воздуха снижают эффективности тепловой завесы, что следует учитывать при использовании наложенных на поток пульсаций при проектировании систем внутреннего конвективного охлаждения турбинных лопаток.

Исследование влияния остаточных напряжений после лазерной ударной обработки на коробление деталей, изготовленных из титанового сплава ВТ6

Токачев Д.А., Кожевников Г.Д., Шкарина К.П., Ляховецкий М.А. МАИ, г. Москва, Россия

Одним из факторов, снижающих ресурс и надёжность двигателя, является попадание посторонних предметов в проточную часть двигателя [2]. Согласно статистическому исследованию авторов [1], около 9% причин отказа лопаток и диска газотурбинного двигателя приходится на попадание посторонних предметов, из-за чего на кромках лопаток образуются забоины и микротрещины. Под действием циклических нагрузок в месте дефекта происходит зарождение и рост усталостной трещины, которая может привести к отрыву пера рабочей лопатки ГТД. Для решения этой проблемы используются как конструкторские, так и технологические подходы. В качестве конструкторских решений могут использоваться защитные сетки или инерционные системы очистки воздуха. Наиболее распространёнными технологическими способами увеличения ресурса и надёжности деталей газотурбинных двигателей является использование методов поверхностного пластического деформирования (ППД) на этапе финишной обработки: обкатка роликами, дробеударная обработка шариками, ультразвуковая обработка и другие [3].

Новым методом для отечественной промышленности является лазерная ударная обработка (ЛУО) [4]. При ЛУО на обрабатываемую поверхность наносится абляционный слой, который под воздействием импульсного лазерного излучения испаряется с образованием высокотемпературной плазмы. Давление плазмы, действующее на поверхность детали, вызывает пластическую деформацию её приповерхностного слоя и формирование остаточных напряжений сжатия, что способствует повышению усталостной прочности материала. Лазерная ударная обработка обладает следующими преимуществами относительно традиционных методов обработки: глубина залегания остаточных напряжений при обработке лазером выше; минимальное изменение шероховатости; отсутствие механического контакта; высокая точность и локальность воздействия.

В результате обработки, из-за больших значений и глубин залегания остаточных напряжений образуются изгибающие моменты, которые приводят к изменению геометрии детали. Наиболее чувствительны к этому явлению – тонкостенные элементы, такие как рабочие лопатки газотурбинного двигателя. Изменение геометрии этих деталей может привести к газодинамическим потерям и уменьшению КПД компрессора. Таким образом, при выборе режима обработки необходимо учитывать изменение геометрии детали.

Данная работа посвящена разработке и валидации численной модели коробления ЛУО. В работе представлены экспериментальные и численные зависимости влияния интенсивности лазерного излучения и стратегий обработки на степень коробления образцов и деталей. Для валидации численного моделирования были обработаны пластинки размером 5х30 мм, толщиной 1 мм, также варьировались значения энергии и степени перекрытия пятен: 500 мДж, 675 мДж и 850 мДж; перекрытие 30%, 45% и 60%.

Экспериментальное определение декрементов затухания акустических колебаний в камерах сгорания ЖРД с использованием вейвлет-анализа

Царапкин Р.А.

ФКП «НИЦ РКП», г. Пересвет, Россия

Актуальность. Проблема высокочастотной акустической неустойчивости горения в камерах сгорания жидкостных ракетных двигателей продолжает оставаться критически важной для обеспечения надежности двигателей. Существующие методы диагностики, основанные на анализе реакции на импульсные возмущения, используют традиционный спектральный анализ Фурье и цифровую фильтрацию. Однако эти методы имеют ограниченную эффективность при обработке нестационарных сигналов, что требует внедрения более совершенных подходов к обработке данных для точной оценки декрементов затухания.

Цель работы. Разработка и экспериментальная апробация усовершенствованной методики оценки декрементов затухания акустических колебаний, основанной на интеграции метода импульсного возбуждения колебаний и современного частотно-временного анализа с применением непрерывного вейвлет-преобразования.

Методы и материалы. В основе методики лежит возбуждение колебаний с помощью электроимпульсного возмущающего устройства, в котором ударная волна генерируется за счет высоковольтного разряда, испаряющего металлическую проволоку в камере с нейтральным газом. Ключевым отличием и новизной является применение для обработки сигналов непрерывного вейвлет-преобразования с использованием комплексного вейвлета Морле. Данный метод обеспечивает адаптивное частотно-временное разрешение, позволяя одновременно анализировать поведение сигнала как в частотной, так и во временной областях. Это выгодно отличает его от оконного преобразования Фурье с фиксированным разрешением и узкополосной фильтрации, требующей априорного знания резонансных частот. Исследования проводились на данных, полученных с модельных и натурных камер сгорания.

Результаты и их обсуждение. Применение вейвлет-анализа позволило достичь следующих результатов. Во-первых, продемонстрирована возможность одновременной идентификации и раздельного отслеживания во времени нескольких акустических мод в отклике на одиночное импульсное возмущение. Во-вторых, показана эффективность метода для анализа нестационарных амплитудных всплесков давления, предшествующих развитию автоколебаний, включая случаи с изменяющейся во времени доминирующей частотой. В- третьих, установлено, что огибающая вейвлет-коэффициентов для узкополосного сигнала практически идентична огибающей, полученной с помощью преобразования Гильберта, что позволяет напрямую и точно оценивать время релаксации и логарифмический декремент затухания. На основе вейвлет-анализа разработана и верифицирована комплексная процедура оценки коэффициента запаса устойчивости, сочетающая предварительный Фурье-анализ для идентификации резонансных частот и последующий детальный вейвлет-анализ для построения огибающих и расчета параметров.

Выводы. Вейвлет-преобразование доказало свою эффективность как мощный инструмент расширения возможностей существующей методики диагностики неустойчивости горения. Оно не заменяет традиционные методы, но существенно дополняет их, обеспечивая более глубокое и детальное понимание динамики нестационарных процессов. Предложенная методика рекомендована для практического применения при экспериментальной отработке жидкостных ракетных двигателей.

Исследование расширения сверхзвукового потока в реактивном сопле с управляемой сверхзвуковой частью

Цепаев М.С., Мухин А.Н., Леферов А.А. ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Разработка реактивных сопел для двигателей высокоманевренной авиации, работающих в широком диапазоне давлений и температур, сопряжена с решением ряда задач направленных на достижение высоких тяговых характеристик. Одной из таких задач является выбор оптимальной программы управления выходным сечением сверхзвуковой части сопла.

Регулирование выходного сечения (среза сопла) позволяет в полной мере расширить газ в сопле в зависимости от располагаемого перепада давлений в нем.

Определение оптимальной площади среза выходного устройства со сложной пространственной формой проточной части вызывает трудности при проектировании традиционными методами и подходами. Авторами выполнено комплексное расчетное исследование работы сопла, позволяющее не только определить изменение его тяговых характеристики в зависимости от площади выходного сечения, но и оценить изменение силовых факторов, действующих на элементы проточной части. Определены оптимальные варианты конфигурации регулируемой проточной части. Выявлены диапазоны регулирования сверхзвуковой части имеющие незначительное влияние на уровень внутренней тяги сопла, но позволяющие снизить нагруженность силовых элементов выходного устройства, что, в свою очередь, создает условия для снижения массы элементов управления соплом, рычагов и траверс. В некоторых случаях работа сопла с умеренным перерасширением потока в сверхзвуковой части позволяет улучшить эффективную тягу выходного устройства за счет формирования более рациональных обводов наружных поверхностей.

Полученные результаты позволяют целенаправленно выбирать законы управления сверхзвуковой частью в зависимости от требуемых целей проектирования.

Об использовании электронасосов в аэрокосмической отрасли

Чижов А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Главным рабочим органом средств выведения и космических аппаратов (КА) с возможностью корректировки орбиты являются ракетные двигатели. Двигатели, разработанные до 2010х годов полагаются больше на механические органы управления. Технологическое развитие в области хранения энергии и её использования для преобразования в полезную работу привело тенденцию электрификации и в ракетную технику. Главный фактор в этом – увеличение удельных параметров систем хранения энергии и моторов.

Это способствует появлению нового типа систем топливоподачи, использующим запасенную на борту энергию, для привода насосов – электронасосная система подачи. Главный её элемент – электронасос или электронасосный агрегат (ЭНА).

Стоит заметить, что появление образцов такой техники, как жидкостный ракетный двиагатель Rutherford с ЭНА мощностью 40кВт [1], произошло по экономическим и технологическим причинам. Создание турбонасосного агрегата это сложная, долгая и дорогостоящая работа, требующая большого задела. В отсутствии требуемых технологий для использования проще и быстрее создать ракетный двигатель с ЭНА. Используемые решения для этого становятся доступнее на рынке и их проще внедрить в систему.

Применение электронасосов в космической технике не новшество. Известно их использование в качестве бустерных насосов и в системах терморегулирования КА [2]. Рассматривая более обширную аэрокосмическую отрасль, такие агрегаты используются достаточно давно. При этом имеют много общих требований, но разные диапазоны рабочих условий [3].

Рассматриваются разные варианты хранения энергии на борту. Однако наиболее практичен и эффективным признан химический в виде аккумуляторных батарей, не требующих дополнительных систем преобразования [4], понижающих эффективность. Остальные виды могут быть использованы как поддерживающие / резервные в своём диапазоне применения.

Применение высокочастотной балансировки для снижения виброактивности роторов авиационных двигателей

1Шапошников К.В., 1Дегтярев С.А., 2Рыженков В.М., 2Леонтьев М.К.

1ООО «Альфа-Транзит», 2МАИ, г. Москва, Россия

Технология поэлементной балансировки деталей роторов авиационных двигателей вместе с дальнейшей низкочастотной балансировкой (НЧБ) сборных роторов в двух плоскостях коррекции не всегда гарантирует низкую виброактивность ротора в составе двигателя во всем

диапазоне его рабочих скоростей, поскольку не исключает возникновение производственных погрешностей изготовления деталей роторов и погрешности их сборки, так же как и погрешностей балансировки отдельных деталей и всего ротора в сборе. Для некоторых роторов авиационных ГТД даже при соблюдении всех технологических процессов и уровней допустимых остаточных дисбалансов, возможны повышенные вибрации при работе сборного ротора в составе двигателя. Достижение необходимых виброхаратеристик для таких двигателей экспериментальным путем может потребовать обширных исследований или полную переборку сборного ротора. Для снижения виброактивности таких роторов в диапазоне их рабочих скоростей и снижения затрат, связанных с их переборкой, а также с простоем двигателя, может быть применена высокочастотная балансировка (ВЧБ) в вакуумном РБС.

В настоящей работе использована цифровая модель РВД авиационного ГТД из работы [1], верифицированная по результатам виртуальных модальных испытаний. Модель установлена на опоры цифровой динамической модели РБС, построенной в DYNAMICS R4. Опыт использования цифровой модели РБС для моделирования ВЧБ описан в [2]. В настоящей работе рассмотрены основные принципы подготовки и планирования высокочастотной балансировки роторов авиационных двигателей в РБС с использованием цифровой динамической модели стенда и методов математического моделирования. Показано, что что при одном и том же уровне остаточных дисбалансов на модулях ротора виброактивность всего ротора в сборе на опорах стенда может существенно зависеть от того, как модули ротора собраны друг относительно друга. Результаты виртуального моделирования показали, что применение НЧБ методики балансировки ротора в двух плоскостях коррекции при допустимом общем остаточном дисбалансе на роторе не позволяет обеспечить требуемый уровень вибрации во всем диапазоне рабочих скоростей ротора на опорах стенда, в случаях, когда модули собраны друг относительно друга так, что распределение дисбалансов на них вызывает наибольшие начальные вибрации до балансировки. Применение многоплоскостной ВЧБ при проведении виртуальной балансировки на цифровой модели стенда позволило достичь уровня вибрации ротора на опорах стенда, удовлетворяющего требованиям по вибрации во всем диапазоне скоростей вращения ротора при выполнении требований по допустимому остаточному дисбалансу. Представленный в работе подход к планированию ВЧБ с использованием виртуальных испытаний может использоваться для подготовки и повышения результативности реальной высокочастотной балансировки.

Литература:

- Шапошников, К.В. Использование цифровой модели вакуумного разгонно- балансировочного стенда для подготовки и планирования испытаний роторов авиационных двигателей/К. В. Шапошников, С.А. Дегтярев, В.М. Рыженков, М.К. Леонтьев //Динамика и виброакустика.– 2024.– Т. 10, №3.– C.58-80.

- Шапошников, К.В. Применение цифровой модели вакуумного разгонно- балансировочного стенда для моделирования высокочастотной балансировки ротора авиационного двигателя/К. В. Шапошников, С.А. Дегтярев, В.М. Рыженков, М.К. Леонтьев

//Авиация и космонавтика:Тезисы 23-ей Межд. конференции, Москва,18–22 ноября 2024 года. – Москва: ООО "Издательство "Перо",2024.– С. 97-98.

Исследование и разработка критически важных технологий в области создания многоцелевых газотурбинных энергетических установок малой мощности Шевяков А.О., Равикович Ю.А., Холобцев Д.П.

МАИ, г. Москва, Россия

В условиях усиления санкционного давления и сохраняющейся высокой импортозависимости российского рынка энергетических систем особую научную и практическую значимость приобретает задача создания отечественной конкурентоспособной многоцелевой газотурбинной энергетической установки малой мощности (до 50 кВт) (далее – мГТЭУ).Энергоустановки подобного типа характеризуются высокой удельной мощностью, топливной гибкостью, длительным ресурсом и низкой чувствительностью к изменениям внешних условий. Эти свойства обусловливают их высокую эффективность в автономных и

распределенных энергосистемах. Наибольший потенциал мГТЭУ демонстрируют в составе гибридных силовых установок, где могут выступать либо в качестве основного, стабильно работающего энергоузла, либо выполнять функции вспомогательного источника энергии и элемента систем накопления.

В рамках настоящего исследования реализован системный, междисциплинарный подход к исследованию и разработке критически важных технологий, охватывающий полный жизненный цикл создания мГТЭУ. Основные задачи исследования включают:

- Комплексный анализ мирового уровня техники в области мГТЭУ с целью выявления передовых конструктивных решений, а также определения ключевых показателей эффективности, надежности и ресурса.

- Формирование технических требований к функциональным узлам и системам мГТЭУ, включая параметры совместимости с отечественной элементной базой и производственными возможностями.

- Разработка и верификация многокомпонентных математических моделей, описывающих термогазодинамические, механические и электромеханические процессы в мГТЭУ в широком диапазоне режимов от пусковых и переходных до номинальных и аварийных.

- Разработка конструкторской и технологической документации, обеспечивающей воспроизводимость и масштабируемость разработанных решений в условиях отечественных производственных возможностей.

- Проведение экспериментальных исследований опытного образца мГТЭУ, направленных на верификацию проектных решений, оценку энергетических характеристик, надежности и соответствия заявленным функциональным требованиям.

Результатом исследования является не только физически реализованный опытный образец мГТЭУ, но и сформированный научно-технический и технологический задел, охватывающий все этапы жизненного цикла подобных энергетических установок. Проект демонстрирует успешную интеграцию методов обратного инжиниринга, цифрового проектирования, многодисциплинарного моделирования и кооперационного производства, что создает предпосылки для импортозамещения и вывода на внутренний и внешний рынки конкурентоспособных отечественных решений мирового уровня.

Работа выполнена в ходе реализации комплексного проекта по теме: «Процессы взаимодействия многофазных потоков частиц и излучения высокой энергии с поверхностью применительно к двигателям летательных аппаратов нового поколения (FSFF-2023-0006)».

Влияние упругого рассеяния ионов на осевой импульс струй стационарного плазменного двигателя

Шмелева А.Н. МАИ, г. Москва, Россия

В [1] отмечается, что в периферийной зоне струй стационарных плазменных двигателей (СПД) помимо ускоренных ионов (где – напряжение разряда) и ионов перезарядки (10-20 эВ) присутствуют ионы с промежуточными значениями энергии порядка [2-4] Поскольку содержание этих ионов относительно невелико (10-15%), обычно им не уделялось большого внимания. Однако с точки зрения воздействия плазменной струи СПД на элементы конструкции космических аппаратов (КА) [2] этот класс ионов является значимым.

В [1] было показано, что причиной образования ионов промежуточных энергий в струях СПД являются упругие столкновения ускоренных ионов с нейтральными частицами в ближней зоне струи. Однако в космосе концентрация нейтральных частиц существенно меньше, что может привести к уменьшению потоков ионов промежуточных энергий. В связи с этим возникает вопрос о соответствии параметров струи, измеренных в условиях стенда, и ее параметрах, реализуемых в условиях летной эксплуатации КА.

В докладе предпринята попытка объяснить механизм возникновения ионов промежуточных энергий упругим рассеянием ускоренных ионов струи на нейтральных частицах (атомы неионизированного рабочего тела). Для оценок применена модель «тонкого слоя», в которой источник ускоренных ионов является точечным с переменной по углу интенсивности, а рассеяние ускоренных ионов происходит в тонком полусферическом слое с концентрацией

атомов, постоянной по всему слою. По этой модели рассчитаны энергетические спектры ионов рассеяния и значения интегрального осевого импульса струи в зависимости от концентрации в слое. Приведено сравнение результатов расчета с результатами экспериментов [1,5]. Показано, что модель тонкого слоя дает удовлетворительное качественное согласие расчета с экспериментом, однако количественное согласие достигается при концентрации атомов, значительно превышающей ожидаемые значения. Выяснение причин данного рассогласования является темой дальнейших исследований.

- Katz, I., Jongeward, G., Davis, V., Mandell, M., Mikellides, I. A Hall effect thruster plume model including large-angle elastic scattering. 37th Joint Propulsion Conference and Exhibit. doi:10.2514/6.2001-3355

- Ким В.П., Надирадзе А.Б., Попов Г.А., Ходненко В.П., Шишкин Г.Г. «Проблемы применения электроракетных двигателей на космических аппаратах» – в кн. «Модель космоса», изд. 8-е., том 2, «Воздействие космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов», под ред. проф. Л.С. Новикова, М. 2007 г., изд.-во «Книжный дом Университет». – с. 615-659.

- Гниздор, И.Н. Пятых, М.А. Каплин, А.В. Румянцев. Разработка и исследование характеристик инженерной модели двигателя СПД-70М, работающего на ксеноне и криптоне. Вестник Московского авиационного института. 2023. Т. 30. № 2. С. 106–115. doi: 10.34759/vst-

2023-2-106-115

- С.Д. Гришин, Л.В. Лесков, Л.П. Козлов. Электрические ракетные двигатели. М.,

«Машиностроение», 1975, 272 с.

- Kim V., Kozlov V.I., Obukhov V.A., Popov G.A., Sidorenko E.K. Investigation of the Possibility to Create Stationary Plasma Thrusters (SPT) with High Specific Impulse // Paper IAC-11-C4.4.7 in proceedings of the 62nd International Astronautical Federation Congress, Capetown, South Africa Republic, October 3-7, 2011.

Исследование зависимости удельного импульса и тяговых характеристик жидкостного ракетного двигателя с соплом внешнего расширения от геометрических размеров

профиля сопла

Эзугбая Г.Д.

АО «НПО Энергомаш», г. Химки, Россия

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) с соплом внешнего расширения являются одной из перспективных разработок, которая может быть использована для многоразовых одноступенчатых ракет-носителей, поскольку сопла внешнего расширения имеют одно из важных свойств – способность авторегулирования тяги при наборе высоты полёта [1, 2]. Ещё в 50-х годах были проведены исследования сопел внешнего расширения, а в [3, 4] рассмотрены целые концепции летательных аппаратов, оснащённых двигательной установкой с соплом внешнего расширения и описаны проводимые исследования и эксперименты по этим двигателям, где используется продув донной области центрального тела с помощью атмосферного воздуха, чтобы повысить тяговые характеристики [4].

В данной работе представлены результаты численного моделирования в программном обеспечении (ПО) ANSYS CFX течения идеального газа в сопле внешнего расширения с разными геометрическими размерами профиля сопла, чтобы исследовать, как они влияют на энергетические и тяговые характеристики ЖРД. Для этого исследования будут изменяться диаметр торца центрального тела и угол наклона дискретных камер относительно основной оси. Помимо этого, будут рассмотрены несколько приближённых методов построения профиля сопла, изложенных в [2, 5, 6]. Также будут продемонстрированы результаты расчёта с профилем сопла, построенным новым приближённым инженерным методом, основанным на работе [7].

- Каторгин Б.И., Киселёв А.С., Стернин Л.Е. и др. Прикладная газодинамика. – М.: Вузовская книга, 2019 – 340 с.

- Васильев А.П., Кудрявцев В.М., Кузнецов В.А. и др. Основы теории и расчёта жидкостных ракетных двигателей. Под ред. Д.А. Ягодникова, А.И. Коломенцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. – 774, [2] с.

- Чванов В.К., Левочкин П.С., Лопатин Б.В., Пономарев Н.Б., Низовцев В.М., В.Е. Ширшов, Денисов А.Э., Гришко Я.П. Конструкторские разработки в проектах маршевых двигательных установок перспективных ракет-носителей с общими штыревыми соплами // Труды «НПО Энергомаш им. В. П. Глушко» М.: 2019, № 36, С. 110-140.

- Бурцев И.В., Иванов А.В., Левочкин П.С., Лопатин Б.В., К.С. Пьянков, Низовцев В.М., Ширшов В.Е., Денисов А.Э., Гришко Я.П., Юрьев В.Ю. Проработка конструкции комбинированной двигательной установки со штыревым сопловым блоком // Труды «НПО Энергомаш им. В. П. Глушко» М.: 2024, № 42, С. 159-178.

- Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: учебник для высших учебных заведений / под ред. Д.А. Ягодникова – 3-е изд., доп. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461, [3] с.: ил.

- Дорофеев А.А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория, расчёт и проектирование: учебник для авиа- и ракетостроительных специальностей вузов – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 463, [1] с.: ил.

- Кочетков Ю.М., Кочетков Н.Ю. Турбулентность. Автомодельность процесса уноса материала в закритической части сверхзвукового сопла РДТТ // Двигатель. 2022. № 1/3.

Именованная диаризация и транскрибация многоголосых записей на базе Whisper с идентификацией спикеров по голосовым эмбеддингам

Александрова С.С., Факеев Д.М., Власенко А.Н., Манин А.Н. МАИ, г. Москва, Россия

В настоящее время число сценариев для автоматического анализа диалогов, совещаний и конференций. Ключевым требованием становится точное определение временных границ высказываний и их принадлежности к конкретным спикерам. Технология именованной диаризации и транскрибации многоголосых записей на базе модели Whisper с идентификацией спикеров по голосовым эмбеддингам представляет собой современное решение для автоматической обработки сложных аудиоданных, где задействовано несколько собеседников.

Модель Whisper демонстрирует высокое качество транскрибации, а благодаря сегментации аудиопотока на фрагменты с одним спикером существенно упрощается традиционный пайплайн диаризации. Для детальной идентификации спикеров используются голосовые эмбеддинги, получаемые с помощью специализированных моделей, которые формируют уникальные векторные представления голоса каждого участника разговора.

Алгоритм работы:

- Аудиозапись разбивается на сегменты с помощью Whisper, которые содержат текстовую транскрибацию и временные метки.

- Модули Voice Activity Detection (VAD) и диаризации сопоставляют сегменты с идентификаторами спикеров, используя сравнение голосовых эмбеддингов.

- Для каждой фразы определяется наиболее вероятный спикер на основе максимального временного пересечения аудиосегмента и результата диаризации.

- Последовательные реплики одного спикера объединяются для повышения связности транскрипта.

Ключевыми метриками оценки качества работы системы выступают DER (Diarization Error Rate), False Alarm Rate, Missed Detection Rate и Speaker Confusion Rate. Современные open- source решения позволяют достигать DER около 10% на стандартных бенчмарках, однако в реальных условиях эта оценка может варьироваться и требует дополнительной оптимизации.

Преимущества подхода

- Высокая точность распознавания текста даже в сложных акустических условиях.

- Гибкость системы — возможно масштабирование на несколько языков и адаптация к «in- the-wild» данным за счет открытых моделей эмбеддингов и индивидуального обучения.

- Возможность автоматического присвоения имен пользователей с помощью предварительной базы голосовых эмбеддингов.

Перспективным направлением является создание end-to-end систем с единой архитектурой для транскрибации и диаризации, которые могут одновременно обучаться на больших мультиязычных объемах данных. Интеграция нейросетевых голосовых эмбеддеров и специализированных методов доменной адаптации (soft prompt tuning) заметно улучшает параметры реального времени и точность распознавания даже при отсутствии предварительной базы эмбеддингов.

Литература:

- Lyu, K.M., Collins, D., Song, L. Real-time multilingual speech recognition and speaker

diarization with Whisper // PLoS Computational Biology. 2024. №3. С. 112–123.

- Полищук, А. DiCoW: Diarization-Conditioned Whisper for Target Speaker ASR // arXiv preprint arXiv:2501.00114. 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2501.00114.

- Wang, J., Lee, Y. Optimizing Speaker Diarization for the Classroom // Journal of Educational Data Mining. 2022. №3. С. 88–95.

- Садковская Н.Е., Манин А.Н., Горшкова А.П., Прудников А.В. Практическое применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта при первичном анализе успешности стартапов // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2025. Т. 27. № 2. С. 13–

22.

Оптимальное наведение летательного аппарата при смене участка траектории

Алесов М.Б., Яковлева Е.В. РПКБ, г. Раменское, Россия

Рассматривается задача построения оптимальных траекторий и синтеза программного управления при наведении летательного аппарата (ЛА) на новую линию заданного пути (ЛЗП) при пролёте контрольной точки траектории «рядом». Траекторные уравнения бокового движения учитывают изменение воздушной скорости и угла атаки при непосредственном развороте ЛА. Синтез управления выполнен на основе критерия максимального быстродействия с учётом ограничения на величину управляющего воздействия и при действии постоянной ветровой нагрузки. На основании принципа максимума Понтрягина Л.С. показано, что оптимальное управление является кусочно-постоянным и имеет одну ступень управления с максимальным по модулю значением угла крена.

Получены конечные формулы для расчёта длительности непосредственного наведения и определения бокового упреждения разворота (БУР) – бокового отклонения для непосредственного начала манёвра. На фазовой плоскости боковое «отклонение – угол курса» выделены области двух типов кусочно-постоянного управления {0, ±1}, разделяемые граничными линиями БУР. Дано формальное описание этих областей.

С учётом автономности системы управления даны рекомендации по программной реализации алгоритма: использование циклограммы или характерных точек фазовой плоскости. Представленные примеры численных расчётов параметров управления при различных углах подхода к новой ЛЗП и результаты моделирования наведения ЛА на горизонтальной плоскости демонстрируют работоспособность алгоритма.

Разработанная методика может служить основой для решения более сложных задач, в частности, учитывающих ограничение на скорость изменения управляющего воздействия (инерционное управление), а также использоваться для синтеза двухступенчатого управления при пролёте ЛА над контрольной точкой траектории.

Предложенный алгоритм может быть применён в составе бортовых пилотажно- навигационных комплексов летательных аппаратов и при разработке программно- математического обеспечения планово-пилотажных приборов.

Универсальный приёмо-задающий модуль РЛС с интегрированным блоком сигнальной обработки

Ананенков А.Е., Демин В.С. МАИ, г. Москва, Россия

Современные радиолокационные комплексы характеризуются высокой стоимостью и сложностью аппаратной реализации, что ограничивает их использование в задачах, где требуются компактность, мобильность и относительно низкая себестоимость. Перспективным направлением развития является создание универсальных интегрированных модулей, объединяющих функции формирования, приёма и первичной цифровой обработки сигналов в едином аппаратном узле. Эффективным решением является перенос вычислительно сложных алгоритмов сигнальной обработки на программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), что обеспечивает параллельность вычислений и снижает задержку обработки в составе цифрового приемника.

В работе рассматривается универсальный приёмо-задающий модуль, построенный на базе ПЛИС и радиочастотного трансивера AD9361. Такое сочетание обеспечивает возможности конфигурации трактов приёма и передачи, а также интеграцию алгоритмов цифровой обработки в аппаратной логике. Формирование массива отсчетов зондирующего сигнала осуществляется в ПЛИС с использованием цифрового синтезатора частоты. На его основе создаётся линейно-частотно модулированная (ЛЧМ) последовательность. Сгенерированные

отсчёты подаются на цифро-аналоговый интерфейс трансивера AD9361, где выполняется преобразование в аналоговую форму и перенос на заданную несущую частоту. Гибкая архитектура модуля допускает адаптацию параметров зондирующего сигнала под различные задачи.

На приёмной стороне трансивер AD9361 выполняет усиление входного сигнала, после чего внутренние смесители совместно с гетеродином переносят сигнал на нулевую частоту и формируют квадратурные компоненты. Встроенные АЦП оцифровывают I/Q-составляющие, которые далее поступают в ПЛИС. Далее реализуется согласованная фильтрация по двум квадратурным компонентам, выполняющая сжатие ЛЧМ-сигнала, что приводит к повышению отношения сигнал/шум. Аппаратная реализация согласованного фильтра, на основе КИХ фильтра [1], обеспечивает обработку потока данных в реальном времени за счёт того, что каждое новое значение проходит через фильтр сразу, без необходимости накопления сигнала, а также отсутствия программных задержек.

Результаты согласованной фильтрации и двумерная матрица цифровых отсчётов (МЦО)[2] передаются на персональный компьютер через интерфейс USB-UART для последующего анализа. Для отладки разработана визуализация в среде MATLAB, позволяющая визуализировать МЦО, формировать диаграммы быстрого и медленного времени и оценивать разрешающую способность.

Разработанный приёмо-задающий модуль представляет собой универсальную платформу для построения радиотехнических систем различного назначения. Возможность конфигурирования параметров сигнала и алгоритмов обработки делает универсальным радиолокационным устройством.

Литература:

- Цифровая обработка сигналов: Учеб. пособие / Сергиенко А. Б. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 768 с.

- Моделирование и обработка радиолокационных сигналов в Matlab. Учеб. пособие / Под ред. К.Ю. Гаврилова. – М.: Радиотехника, 2020. – 264 с.

Разработка гибридной системы для мониторинга катастроф и экологического наблюдения

Аунг Мьо Тант, Старков А.В., Най Х.Л., Зай Я.В.

1МАИ, г. Москва, Россия

Современные природные и техногенные катастрофы требуют оперативных систем наблюдения, способных быстро собирать и передавать данные. Одним из перспективных направлений является разработка гибридных спутниково-беспилотных систем, объединяющих преимущества космических аппаратов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое решение обеспечивает точность наблюдения, устойчивость связи и возможность работы даже в труднодоступных районах.

Целью данного исследования является создание и анализ гибридной спутниково-БПЛА системы, которая способна выполнять три основные функции: мониторинг катастроф, обеспечение релейной связи и экологическое наблюдение. Основная идея заключается в использовании БПЛА не только для съёмки и локального анализа, но и как промежуточных звеньев передачи данных между спутниками и наземными станциями. Это особенно важно для стран, где отсутствует собственная космическая инфраструктура.

В проекте предлагается объединить спутники дистанционного зондирования Земли с БПЛА, оснащёнными оптическими, инфракрасными и LiDAR-датчиками. БПЛА, работающие в качестве релейных станций, могут расширять зону спутникового покрытия и обеспечивать устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. Научная новизна проекта заключается в сочетании технологий спутниковой связи, беспилотных систем и искусственного интеллекта в единой архитектуре. Впервые предложена модель гибридного обмена данными, при которой БПЛА выполняют роль интеллектуальных узлов связи и анализа. Использование микроспутников (CubeSat) делает систему экономически эффективной и гибкой в применении. Ожидается, что реализация такой системы позволит существенно сократить время реагирования на катастрофы, улучшить качество спутниковой связи и повысить

эффективность экологического мониторинга. Проект имеет значимый социально- экономический эффект: Реализация проекта способствует технологическому прогрессу в аэрокосмической сфере, укреплению национальной безопасности и устойчивому социально- экономическому росту регионов. Таким образом, гибридная спутниково-БПЛА система представляет собой инновационное направление в области дистанционного зондирования, связи и экологического контроля, способное объединить преимущества космических и воздушных технологий в единую интеллектуальную сеть.

Импульсное магнетронное распыление бора на подложку Hastelloy C276: оптимизация процесса и характеристики пленки

Батулин Р.Г., Янилкин И.В., Гумаров А.И. КФУ, г. Казань, Россия

Спрос на легкие, устойчивые к коррозии материалы в аэрокосмической промышленности, бурно развивающейся термоядерной энергетике и системах хранения и передачи энергии повысил интерес к покрытиям на основе бора. B - это легкий (Z = 5) и прочно связанный атом (высокая поверхностная энергия связи ≈ 4,5 эВ), кристаллический Бор обладает высокой теплопроводностью (4-400 Вт/(м×К)) аморфные пленки Бора обладают теплопроводностью 1- 2 Вт/(м×К) и модулем Юнга более 300 Гпа [1].

Мы сообщаем о систематическом исследовании импульсного магнетронного распыления на постоянном токе в атмосфере Ar (99,9999%) мишени из чистого (99,9%) бора на электрополированную ленту Hastelloy C276 толщиной 40 мкм [2]. Ленту устанавливали на держатель образца без приложенного напряжения смещения [3,4] для создания разряда и использовали импульсный источник питания (частота 100 кГц, длительность импульса 1 мкс) для уменьшения образования дуги в мишени и повышения плотности пленки. Плотность мощности составляла 14,8 Вт/см2, базовый вакуум в камере не хуже 10^-9 мбар. Параметры процесса были оптимизированы для достижения стабильной скорости осаждения 2,5 нм в минуту⁻1, что соответствует пленке толщиной 150 нм после 60-минутной обработки.

Пленки исследовались методами: рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии.

Сочетание низкой скорости осаждения, импульсного режима и совместимости с гибкой подложкой обеспечивает возможность масштабирования метода получения высокоэффективных покрытий на основе бора для их последующей эксплуатации в сложных условиях.

Ключевые слова: импульсное магнетронное напыление, покрытие на основе бора, гибкий хастеллой, защита от коррозии, механика тонких пленок.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-72-10088-П,

https://rscf.ru/project/22-72-10088-П/.

- Hari Harikrishna, William A. Lanford, Sean W. King, and Scott T. Huxtable, “Thermal conductivity of plasma deposited amorphous hydrogenated boron and carbon rich thin films,” Journal of Nuclear Materials, vol. 514, pp. 154–160, 2019.

- R. Batulin, M. Cherosov, A. Kiiamov, I. Rudnev, S. Khokhorin, D. Uvin, A. Rogov, and D. Tayurskii, “The physical properties of Hastelloy® C-276TM and Hastelloy® C-276TM with Al2O3/Y2O3/MgO/LaMnO3 buffer layers down to cryogenic temperatures for applications in superconducting magnets,” Cryogenics, vol. 137, p. 103776, 2024

- Иванов Ю.Ф., Юшков Г.Ю. “Сравнительный анализ покрытий бора, нанесенных методом магнетронного напыления в аргоне и азоте,” Фундаментальные проблемы современного материаловедения, № 4., Т. 20, 2023, стр. 484–490.

- Efim Oks, André Anders, Alexey Nikolaev, Yury Yushkov. “Sputtering of pure boron using a

magnetron without a radio-frequency supply,” Rev. Sci. Instrum. 1 April 2017; 88 (4): 043506.

Отработка конструкции заправочного устройства в натурном моделировании системы

«шланг – заправочное устройство» для создания системы автоматического управления дозаправкой в воздухе

Белкова И.А., Садртдинов В.Д.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова», г. Жуковский, Россия

Основными целями создания САУ дозаправкой БПЛА/ПАК в воздухе являются интенсификация процесса дозаправки в воздухе авиазвеньев ЛА, увеличение времени пребывания ЛА в воздухе, улучшение оперативности применения авиазвеньев ЛА при решении групповых задач. Разработка и создание САУ дозаправкой сопровождается:

- Обеспечением приемлемого уровня стабилизации системы шланг – ЗУ в возмущенном потоке для автоматической стыковки ЗУ и самолета-приемника.

- Управлением стабилизацией относительного движения самолета-заправщика и самолета – приемника и создания алгоритмов выведения самолета-приемника в точку его стыковки с ЗУ.

- Разработкой системы межсамолетной навигации, внедренной в СБИ ЛА-приемника топлива для обеспечения необходимого уровня точности его стыковки с заправочным устройством и достаточной частоты обновления информации об их взаимном положении в контур управления ЛА.

В АО «ЛИИ им. М.М. Громова» для решения этих задач был предложен метод масштабируемого моделирования работы САУ дозаправкой, позволяющий минимизировать материальные и технические издержки за счет применения макетов и моделей, и использования экспериментального комплекса на базе наземных подвижных платформ для исследования, в частности, выбора наилучшей конструкции заправочного устройства. Моделирование показало, что использование заправочных устройств с управляемой активной стабилизацией в сильно возмущенном потоке обеспечивает, в среднем, в 2-3 раза большую стабилизацию системы «шланг – заправочное устройство», чем широко используемые на практике парашютные конструкции. Результаты, полученные при расчете аэродинамических характеристик и в натурном моделировании, позволяют предложить интегрирование в единый контур САУ дозаправкой заправочное устройство с авторотационным стабилизатором наряду с ЛА – приемником топлива, ЛА – заправщиком. Это, в свою очередь, позволит сделать заправочное устройство объектом управления в процессе автоматической дозаправки. Использование управляемых заправочных устройств упростит алгоритмы и увеличит быстродействие системы автоматического управления маневрированием ЛА – приемника при подходе к заправочному устройству для обеспечения их сцепки, что до сих пор не было реализовано для системы «шланг – заправочное устройство».

Проведенные исследования являются одними из основных для разработки САУ дозаправкой в воздухе, в которых предполагается отработка макетов основных узлов САУ и макета САУ в сборе на экспериментальном комплексе.

Разработка модели интеллектуальной системы оценки и мониторинга психофизиологического состояния пилота воздушного судна

Борисов А.И. МАИ, г. Москва, Россия

Психофизиологическое состояние пилота воздушного судна является ключевым фактором безопасности полёта. Для его оценки на данный момент разработан широкий спектр методов, предполагающий как прямой, так и косвенный контроль заданных параметров человека- оператора и летательного аппарата [1].

В рамках данной работы к абстрактной человекомашинной системе управления гражданским воздушным судном была предложена модель интеллектуальной системы оценки и мониторинга, объединяющая основные особенности обоих подходов к контролю.

Прямой контроль предполагает сбор биометрических сигналов, окулографический мониторинг положения и движения глаз, а также анализ параметров речи [2]. Хотя такие данные позволяют точно фиксировать физиологические отклонения, их эксплуатация создает

дополнительную психофизиологическую нагрузку на пилота и не учитывает влияние внешних факторов (погодных, операционных, стрессовых) [3].

Косвенный контроль основан на сопоставлении текущих системных параметров с индивидуально обученным «доверительным множеством» пилота, сформированным на основе летных экспериментов [4]. Методы аппроксимации этого множества позволяют оценивать состояние пилота во время посадки, однако они игнорируют актуальный физиологический статус оператора.

Разработанная модель описывает систему, аппроксимирующую обобщённое корреляционное индивидуальное доверительное множество параметров пилота и системы управления. Для оптимизации процесса аппроксимации применяются регуляризованные квадратичные методы оптимизации с стохастическим градиентным спуском и адаптивными коэффициентами обучения, что обеспечивает устойчивость модели к шуму и переобучению. Внутренний механизм использует нелинейные ядра (RBF, сигмоидные функции) для интерполяции как прямых физиологических сигналов, так и косвенных статистических зависимостей, а динамическая адаптация весов позволяет в реальном времени корректировать влияние каждого источника данных, учитывая как внутренние физиологические изменения, так и внешние контекстуальные факторы.

Таким образом, предложенная система сочетает в себе строгую математическую обоснованность и гибкость нелинейных многослойных трансформаций, обеспечивая надёжную оценку психофизиологического состояния пилота при сохранении низкой нагрузки и высокой адаптивности к изменяющимся условиям полёта.

- Иванова, К.А. Методики оценки психофизиологического состояния пилотов гражданской авиации как часть системы непрерывного контроля / К.А. Иванова, М.В. Шкурин // Научно- технический вестник Поволжья. – 2022. – № 1. – С. 30-34. – EDN OJPLWT.

- Логачев, С.Д. Анализ методов оценки психофизиологического состояния пилота / С.Д. Логачев, И.И. Грешников // XVI Всероссийская мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2023): Материалы мультиконференции. В 4-х томах, Волгоград, 11–15 сентября 2023 года / Редколлегия: И.А. Каляев, В.Г. Пешехонов, С.Ю. Желтов [и др.]. Том 3. – Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2023. – С. 54-56. – EDN RQLQAI.

- Морозов, А.А. Аналитика психофизиологической нагрузки пилотов воздушных судов / А.А. Морозов, М.И. Смелянский // Вестник науки. – 2024. – Т. 1, № 10(79). – С. 663-667. – EDN BACGGL.

- Евдокименков, В.Н. Косвенная оценка психофизиологического состояния лётчика на основе доверительного подхода / В.Н. Евдокименков, Р.В. Ким // СТИН. – 2021. – № 11. – С. 33-37. – EDN FHZZLS.

Архитектурные приёмы для минимизации времени обработки данных в больших программных комплексах

Ведьманов И.С., Шумилин И.А. МАИ, г. Москва, Россия

В последние несколько лет в связи с ростом разрешающей способности и динамического диапазона датчиков очень актуальной стала задача обработки больших объёмов данных в режиме реального времени (т.е. — за время, не превышающее заданной величины) без сохранения первичных данных в ПЗУ.

Традиционным решением в данной ситуации может являться использование ПЛИС (FPGA). Однако в ряде случаев данный подход может оказаться затруднителен: в случае, когда программный комплекс должен иметь несколько альтернативных режимов работы, или в случае, когда алгоритм обработки подразумевает использование нечётких логик, популярных в современных алгоритмах.

Альтернативным решением может показаться использование научных инструментов (среда Matlab) или высокоуровневых языков программирования, обладающих рядом библиотек для обработки массивов данных и работы с нечёткими логиками (язык Python). Однако особенности этих инструментов, упрощающие разработку (интерпретируемость, сокрытие

нюансов работы с памятью от программиста, автоматическая сборка мусора), не позволяют добиться возможности работы программного комплекса в реальном времени.

Предлагаемым известным решением является использование компилируемых языков, допускающих низкоуровневые оптимизации, которые, однако, могут быть скрыты от пользователя внутри методов классов.

В данной работе рассматривается ряд приёмов построения архитектуры программного комплекса, такие как: разделение этапов работы программы на подготовительный и рабочий этапы, различающиеся способами работы с динамическим выделением памяти; использование кольцевого буфера между модулями обработки данных для минимизации зависимости по данным.

Приводятся примеры использования описанных приёмов в архитектуре реального программного комплекса, реализованного на языке программирования С++ с минимальным использованием сторонних библиотек и предназначенного для первичной (фильтрация, наложение весовых окон, доплеровская селекция, пороговая обработка) и вторичной (кластеризация потенциальных целей и их трассовое сопровождение) обработки радиолокационной информации.

Использование нейросетевых модулей для повышения автономности бортовых навигационных систем

Веремеенко К.К., Жарков М.В., Кузнецов И.М., Пронькин А.Н. МАИ, г. Москва, Россия

Одной из ключевых задач современных инерциальных навигационных систем является повышение их автономности и точности при периодической или полной потере сигналов корректирующих устройств, в частности, спутниковых навигационных систем. На сегодняшний день используются традиционные методы комплексирования навигационных систем беспилотных воздушных судов (БВС), основанные, как правило, на использовании фильтра Калмана, оценивающего выбранный вектор состояния, в составе которого присутствуют погрешности подсистем навигационного комплекса и инструментальные погрешности его датчиков. В докладе рассматриваются варианты решения этой задачи с использованием модулей искусственного интеллекта, построенных на нейросетевых технологиях. Это направление развития навигационных систем и комплексов является относительно новым и потенциально перспективным подходам к построению бортовых алгоритмов навигационного оборудования беспилотных аппаратов различного назначения.

Приводится описание архитектуры алгоритмического обеспечения таких комплексов с модулями искусственного интеллекта в их составе. Искусственные нейронные сети (НС) могут быть задействованы с разной степенью интеграции в саму структуру комплекса. К наиболее явным преимуществам искусственных НС, можно отнести такие как адаптивность математических моделей, отсутствие необходимости использования априорной информации о численных характеристиках математических моделей, отсутствие необходимости линеаризации математических моделей. Эти преимущества позволяют применять НС при решении широкого круга задач. К таким задачам могут относиться: аппроксимация моделей ошибок бесплатформенных инерциальных навигационных систем при построении их численных алгоритмов работы, использование НС в качестве альтернативы широко используемому сейчас в навигационных комплексах решению, основанному на применении оптимального фильтра Калмана (ОФК). В частности, при последнем подходе возможны различные степенями интеграции в комплексную систему. Возможно полное замещение ОФК предварительно бученной НС, или построение оценок погрешностей системы и их компенсация при временном отсутствия сигналов основного корректора. Наконец, возможен

прогноз измерений, поступающих на входы ОФК с целью построения оценок при временном отсутствии измерительной информации.

В докладе приводятся результаты имитационного и полунатурного моделирования, а также записи реальных режимов работы НС при испытаниях навигационного комплекса, в состав которого включены модули на НС, показывающие преимущества разрабатываемого подхода. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-29-20304,

https://rscf.ru/project/24-29-20304/».

Литература:

- Ориентация и навигация подвижных объектов: современные информационные технологии / Под ред. Б.С. Алёшина, К.К. Веремеенко, А.И. Черноморского – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 424 с. – ISBN 5-9221—0735-6.

- Мягкие вычисления на базе Mathlab в прикладной гироскопии и навигации.: Учебное пособие / Д.А. Антонов, К.К. Веремеенко, Г.Г. Гончаренко, В.Н. Максимов, А.И. Черноморский / Под ред. Г.Г. Гончаренко. – М.: Изд-во МАИ, 2011, - 300 с. – ISBN 978-5- 4316-0035-7

- Навигационные комплексы беспилотных авиационных систем с модулями искусственного интеллекта / К. К. Веремеенко, И. М. Кузнецов, М. В. Жарков [и др.] // XXXI Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам: Сборник докладов, Санкт-Петербург, 27–29 мая 2024 года. – Санкт-Петербург: "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", 2024. – С. 101-105. – EDN SMICKR.

- Исследование влияния параметров архитектуры нейросети на характеристики навигационного комплекса / И.М. Кузнецов, К.К. Веремеенко, М.В. Жарков, А.Н. Пронькин

// ХXXII Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам: Сборник докладов, Санкт-Петербург, 03–04 июня 2025 года. – Санкт-Петербург: "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", 2024. – С. 56-62. – ISBN 978-5-91995-109-4.

Исследование преобразователей постоянного напряжения для фотоэлектрических систем

Волонин М.С., Шевцов Д.А. МАИ, г. Москва, Россия

Необходимость преобразования энергии фотоэлектрической батареи возникает в различных областях техники, одним из наиболее востребованных решений является выработка электроэнергии с параметрами бытовой сети 230 В, 50 Гц. Для таких задач целесообразно использовать двухкаскадную структуру, где инвертор напряжения генерирует в сеть ток, синфазный с её напряжением, при этом работа от стабилизированного выхода преобразователя постоянного напряжения (ППН). Использование многоуровневых топологий инверторов обладает рядом существенных преимуществ, однако для их использования шина постоянного тока, формируемая ППН, должна быть двухполярной. Также такой преобразователь должен иметь возможность работы с широким диапазоном входных напряжений, характерным для фотоэлектрических источников. С учётом указанных требований, а также в силу недостаточной изученности темы в открытых источниках, можно выделить класс повышающе-понижающих ППН с двухполярным выходным напряжением. В докладе проведён сравнительный анализ исследуемых схем. Представлены достоинства и недостатки известных схемотехнических решений, а также предложены авторские варианты топологий и представлена сводная сравнительная таблица, упрощающая выбор решения для конкретных условий применения.

Важной особенностью функционирования ППН с двухполярным выходным напряжением является возможность симметрирования шины постоянного тока при работе на несимметричную нагрузку. Наиболее актуальным является способ симметрирования за счёт исключительно системы управления, без помощи внешних силовых устройств. В докладе рассматриваются два таких способа, раскрываются их достоинства и недостатки, а также приводятся их имитационные компьютерные модели.

Контроль состояния и поддержание энерговооружённости накопителей электрической энергии спускаемого аппарата для обеспечения долговременного пребывания транспортного пилотируемого корабля в составе космической станции

Гавриленко В.А., Желтов Р.Л., Гавриленко В.А. РКК «Энергия», г. Королёв, Россия

Применяемые в системе электропитания (СЭП) спускаемого аппарата (СА) транспортного пилотируемого корабля (ТПК) аккумуляторные батареи (АБ) с высокими показателями энергоёмкости и возможностью длительного хранения электроэнергии, уже не гарантируют требуемого ресурса для обеспечения более длительных космических миссий (КМ), поэтому возникла актуальная задача по обеспечению возможности эксплуатации ТПК в течение более длительного пребывания на околоземной орбите в составе космической станции (КС), подкрепляемая возможностью получения ранее недостижимых тактико-технических характеристик КА, а также удешевления и упрощения международной программы по транспортно-техническому обеспечению КС. АБ является единственным и полностью автономным источником тока в СА и предназначена для хранения электрической энергии до 230 суток и обеспечения ею бортового оборудования на этапе спуска, с момента разделения ТПК на отсеки до приземления или приводнения, а также электропитание основных потребителей после посадки в режиме ожидания прибытия поисково-спасательной команды (ПСК). Целью работы, является обеспечить долговременную (более года) сохранность электрической энергии в СЭП СА, без замены применяемых на данный момент отечественных АБ, с гарантированным сохранением, при требуемом ресурсе, высоких показателей безопасности, надежности и эффективности в течение всего срока эксплуатации ТПК в составе КС. Для достижения цели, разработано экспериментальное устройство - устройство контроля и подзаряда (УКП), обеспечивающее экипажу корабля возможность проведения диагностики энергетического состояния, выполнять периодическое циклирование и поддерживать максимальный уровень энерговооруженности в течение более годового хранения АБ в составе СЭП изделия, а также разработано ещё одно новое опытное устройство

- блок коммутации (БК), которое предназначено для обеспечения возможности безопасного подключения УКП к силовым цепям СЭП СА и защиты сети от короткого замыкания (КЗ). В настоящее время в отечественной ракетно-космической, военно-морской и авиационной отрасли сохраняется огромная потребность в создании высокотехнологичного оборудования такого как УКП, изготавливаемого на собственных мощностях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с применением новейших технологий (реализован новый метод заряда асимметричными профилями тока) и только отечественных ЭРИ в целях обеспечения технологического суверенитета страны. Аналоги АБ СА широко используются, как в военно-морской (подводные лодки, надводные корабли, батискафы, автономные торпеды, навигационные буи, источники бесперебойного питания), так и в космической (ТПК, ПТК, РН), и авиационной (ЛА, БПЛА, РТС, НИП) технике, что обеспечивает УКП перспективу унифицируемости применения в технике специального назначения, для которой в настоящее время технологическая независимость имеет ключевое значение.

Литература:

  - Соловьёв В.А., Коваленко А.А. Пилотируемая космонавтика: достижения и перспективы

// Вестник РАН. 2021. № 11. С. 1029-1035.

  - Носкин Г.В., Харагезов Е.И., Хаванов Е.С., Бесчастный Р.А. Первичные химические источники тока в электроснабжении возвращаемых космических аппаратов // Космическая техника и технологии. 2020. № 1 (28). С. 34-41.

  - Николаев В.Д., Зернов А.С. Обеспечение безопасности химических автономных источников питания аппаратуры и бортового оборудования российского сегмента МКС // Космическая техника и технологии. 2019. № 1 (24). С. 35-49.

Реализация инженерно-штурманского расчета методом многомерной полиномиальной аппроксимации

Григорьев Л.В., Земляный Е.С., Тектов М.В. АО «РПКБ», г. Раменское, Россия

Нынешние разработки представляют собой уникальные конструкции, облегчающие маневренность летательного аппарата (ЛА), комплексы определенных систем управления и функционирования, а также системы сложных приборов и датчиков, обеспечивающих пилоту осведомленность о состоянии ЛА и внешних воздействиях [2]. Эти данные являются основой для эффективного управления и обеспечения безопасности полёта. Рост количества и точности датчиков, а также усложнение систем управления приводят к значительному увеличению объёма инженерно-штурманской информации, которую необходимо обрабатывать в реальном времени.

Цель работы – разработка алгоритма, основанного на многоуровневой полиномиальной аппроксимации, позволяющего проводить ИШР в составе ФПО КБО.

Необходимость данной разработки связана с отсутствием возможности проведения ИШР в составе КБО у аналогов.

Суть полиномиальной аппроксимации заключается в описании графиков функций с помощью полиномов n-ой степени. Коэффициенты подбираются таким образом, чтобы полином проходил, как можно ближе к значениям исходных данных по среднеквадратичному критерию.

В данном случае исходные данные представлены в виде графиков, полученных в результате натурных

экспериментов и графиков.

График отображает зависимость километрового расхода топлива от значения приборной скорости летательного аппарата определенной массы на определенной высоте и имеющего конкретную площадь лобового сопротивления (ПЛС). Изображений, содержащих исходные данные для горизонтально-установившегося режима полета в виде графиков – 17. Для каждой ПЛС представлено 12 графиков в зависимости от высоты, массы и приборной скорости движения ЛА.

Исходные данные перенесены в таблицу с помощью метода растровой векторизации.

Разработанный алгоритм состоит из двух частей. Первая часть представляет собой обработку исходных данных и применение многоуровневой полиномиальной аппроксимации. Вторая часть – непосредственно ИШР.

Полиномиальная аппроксимация для данного режима имеет 3 уровня. Первый производится по приборной скорости, второй по массе, третий по высоте.

Принцип работы алгоритма:

- Обработка исходных данных, хранящихся в таблицах.

- Определение количества уровней аппроксимации и порядок аппроксимирования.

- Проведение многоуровневой полиномиальной аппроксимации.

- Сохранение полученных коэффициентов в отдельный файл для тестирования на стенде.

- Применение коэффициентов для проведения ИШР.

- Сравнение полученных результатов с исходными графиками и значениями алгоритма аналога.

В качестве результатов, алгоритм выводит графики после первой и последней полиномиальной аппроксимаций, а также значение физического параметра. В данном случае километрового расхода топлива.

Заключение.

Таким образом, разработанный алгоритм обладает допустимой для решения задач, связанных с ИШР, точностью. По выполнении многоуровневой полиномиальной аппроксимации, коэффициенты, с помощью которых устанавливаются зависимости между расходом топлива на километр и скоростью ЛА, сохраняются в файл расширением «.tbl». ИШР проводится с использованием данного файла в алгоритме, написанном на языке C, для проверки работоспособности, разработанного кода на стенде.

Обнаружение помех ГЛОНАСС в составе инерциально-спутниковой навигационной системы при частотном разделении сигналов

Жарков М.В., Лебедев К.В., Вяткин В.П. МАИ, г. Москва, Россия

Помехи глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) влияют на корректность определения навигационных параметров. Среди них различают отдельный тип организованных помех, симулирующий работу настоящих навигационных спутников, называемый «спуфингом». Данный тип помех является наиболее опасным. В связи с этим важно обнаруживать наличие такой помехи. В сложившихся в последнее время условиях важно иметь возможность использовать исключительно российские решения. Поэтому целью работы было экспериментальное исследование возможности обнаружение преднамеренных помех в сигналах глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на основе метода, описанного в [1].

Метод [1], который лежит в основе алгоритма обнаружения спуфинга, основывается на сравнении вторых разностей псевдофаз, измеренных двухантенной приемной аппаратурой ГНСС, и их прогнозируемых по эфемеридам и информации от инерциальной навигационной системы значений. Необходимость использования именно вторых разностей псевдофаз связана с обеспечением возможности использования неспециализированных недорогих приемников ГНСС без использования единого задающего генератора. Однако, как известно, в ГЛОНАСС используется частотное разделение сигналов спутников, что затрудняет построение вторых разностей псевдофазовых измерений. По этой причине метод был модернизирован с учётом этой особенности. При расчёте первых разностей были использованы измерения фазы несущей, по которым возможно определение фазового остатка круговой частоты. Однако при этом, как известно, возникает целочисленная неоднозначность псевдофазовых измерений. Для разрешения неоднозначности была использована априорная информация об угловой ориентации двухантенной базы от инерциальной навигационной системы, а также информация о частоте сигнала каждого используемого спутника. Путём нахождения целых частей значений частных псевдодальностей и длин волн для каждого из спутников определялась целая часть измерений псевдофаз.

Оценка возможностей модифицированного метода проводилась на основе полунатурного моделирования с использованием двух антенн с известными координатами. Сущность экспериментального обнаружения помех заключалась в комплексной записи и последующей обработке файлов журналов (логов) с ГНСС приёмников. Файлы журналов были записаны с использованием приёмников Novatel OEM719, подключенных к антеннам, находящимся на крыше Московского Авиационного Института. В состав журналов входили измерения псевдофаз, а также информация об эфемеридах спутников. Факт наличия помехи может быть установлен по показаниям приёмников в стандартном режиме работы.

Измерения обрабатывались по алгоритму на основе модернизированного метода в среде Matlab, а также с использованием языка программирования Python. В силу сложной структуры записанных журналов все полученные данные предварительно форматировались по спроектированному шаблону в виде массивов значений вторых разностей псевдофаз для различных пар спутников.

Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности предложенного метода, поскольку полученные данные согласуются с теоретически ожидаемыми результатами на протяжении всей записи, использованной для обработки.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России, номер темы

FSFF-2023-0005.

1. Жарков М.В., Веремеенко К.К., Кузнецов И.М., Пронькин А.Н. // Global Navigation

Satellite System Spoofing Detection in Inertial Satellite Navigation Systems // Inventions. - 2023. -

№6 - Том 8. - С. 158-158.

Микрооптоэлектромеханические инерциальные преобразователи для информационно- измерительных систем управления БПЛА

Жеглов М.А.

АО «ГосНИИП», г. Москва, Россия

В настоящее время, помимо развития радиоуправляемых БПЛА, активно проводятся работы по созданию среднетяжелых БПЛА, пригодных для перевозки людей (беспилотное аэротакси) и грузов массой 300..500 кг. Для обеспечения требуемой точности при решении задач навигации используется комплексирование инерциальной навигационной системы (ИНС) со спутниковой радионавигационной системой, радиолокационной системой определения расстояний, с системой цифрового радиообмена. При искажениях радиосигналов могут использоваться системы управления на основе анализа видеоизображений. Для обеспечения безопасности полета при наличии сбоев в работе вышеуказанных систем осуществляется автономная навигация на основе информации от инерциальных преобразователей. При этом используемые ИНС должны обладать следующими характеристиками: ошибка позиционирования не более 20 м за 60 с, ошибка гироскопов не более 10 град/ч, ошибка акселерометров не более 1 мg, стоимость не более 1 млн. руб.

В настоящее время основу для построения ИНС данного класса составляют динамически- настраиваемые гироскопы, волновые твердотельные гироскопы, волоконно-оптические гироскопы, маятниковые акселерометры. Применение указанных датчиков позволяет обеспечить выполнение существующих требований по точности, но применение их в перспективных изделиях затруднено, так как они не обеспечивают требований по стоимости, обеспечению резервирования, улучшению массогабаритных характеристик.

Альтернативой указанным типам датчиков могут быть датчики на основе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС). Они удовлетворяют требованиям по массогабаритным характеристикам и стоимости, но не удовлетворяют требованиям по точности. Для улучшения таких характеристик как точность, устойчивость к электромагнитным помехам и внешним воздействующим факторам предлагается использовать интеграцию технологий МЭМС и оптических методов детектирования положения чувствительного элемента датчика. Изделия, созданные на основе указанных подходов, получили название – микрооптоэлектромеханические системы (МОЭМС) или микрооптоэлектромеханические (МОЭМ) преобразователи [1,2].

Физическими эффектами, которые положены в основу оптических способов измерения положения чувствительного элемента, являются эффект оптического туннелирования, наблюдаемый при размерах зазора между оптическими средами до 1 мкм, и интерферометрический эффект, наблюдаемый при размерах зазора между оптическими средами до 10..100 мкм. Высокая чувствительность преобразователей, построенных на указанных оптических эффектах, к изменению величины зазора, открывает возможность повышения точности МЭМС преобразователей. При этом, за счет обеспечения групповых технологий изготовления, стоимость МОЭМС останется на уровне МЭМС.

Разработка и производство МОЭМ преобразователей является одним из путей развития, который позволит обеспечить внедрение среднетяжелых БПЛА, пригодных для перевозки грузов и людей, в коммерческую эксплуатацию.

- В.М. Медведев, С.Г. Штек, М.А. Жеглов Доклад «Разработка микрооптоэлектромеханических чувствительных элементов для систем навигации и управления» на XXXII конференции памяти Н.Н. Острякова. 6-8 октября 2020 г. – СПб:

«Концерн ЦНИИ «Электроприбор», 2020. – c. 30-32.

- Бусурин В.И., Жеглов М.А., Медведев В.М., и др. Трехосевой микромеханический преобразователь угловых скоростей на основе оптического туннельного эффекта. Автометрия, т. 53, № 6, 2017. – с. 33-41.

Разработка программного обеспечения для построения сеточных моделей на основе архимедовых тел

Заяц Е.Е., Февральских А.В. МАИ, г. Москва, Россия

При решении задач механики сплошных сред методом контрольных объемов устойчивость, точность, скорость сходимости, а также ресурсоемкость численных решений в значительной степени определяются свойствами используемых сеточных моделей. Тетраэдральные сетки способны обеспечивать высокую степень аппроксимации сложных геометрий, но зачастую требуют большей плотности дискретизации для достоверного определения градиентов физических полей и большего количества времени для достижения сходимости расчета, чем, например, сетки на основе полигексов. Альтернативные модели на основе полиэдров с количеством граней более шести имеют иные особенности: при более высокой скорости сходимости решений их обработка более затратна с точки зрения вычислительных ресурсов (в части количества операций и необходимой памяти) для итерации интегрирования. Указанные недостатки мономорфных подходов приводят к необходимости поиска решения, которое видится в разработке геометрических методов создания компромиссных сеточных моделей и программного обеспечения на их основе.

Существующие программные комплексы, например, такие как ICEM, Ansys Fluent Meshing, OpenFOAM, Gambit, которые позволяют строить расчетные сетки на основе тетраэдров, гексаэдров и полигексов, имеют небольшой выбор морфологии ячеек. Кроме того, их практическое применение в рамках концепции цифровой поддержки жизненного цикла промышленных изделий ограничено жестко заданными алгоритмами работы с ними и закрытыми интерфейсами. Это не позволяет адаптировать процесс генерации сетки под специфические проектные требования, что негативно сказывается на времени подготовки модели.

В работе предложены геометрические методы построения сеточных моделей, ячейками которых является архимедовы тела и правильные многогранники. Приведена общая архитектура программного обеспечения на основе данных методов.

Малоканальная оптоэлектронная система пространственного позиционирования БПЛА в логистике

Картуков А.В., Егоров В.В., Закрякин М.В., Онуфрей К.О. МАИ, г. Москва, Россия

Актуальная задача доставки лёгких грузов может осуществляться с помощью БПЛА как в бытовой, промышленной, так и в военной сферах. Оперативная доставка на этапе «последняя миля» требует быстрого, точного и надёжного исполнения.

Сейчас для решения этой задачи используют курьеров или наземных роботов, которые приходят или подъезжают напрямую к адресу доставки.

У такой системы есть ряд минусов:

- Большое количество наземных препятствий (пешеходы, машины, снег и прочее), что приводит к авариям и потере техники или даже персонала.

- Относительно низкая скорость доставки.

- Необходимость наличия персонала, который обеспечивает доставку груза.

- Недоступность некоторых мест для наземной доставки.

В работе представлено решение, которое предлагает использовать БПЛА, задействованных в специальной сети постаматов (пункты временного хранения и выдачи), в качестве основного способа доставки.

Предполагается, что созданная сеть, опираясь на воздушные маршруты, позволит поставщику или компании-производителю увеличить скорость доставки грузов, а также снизить нагрузку на наземные средства при перемещении продукции между складами и пунктами назначения. Помимо этого, необходимо автоматизировать (полностью или частично) работу дронов, чтобы минимизировать человеческий фактор и количество персонала, задействованного в обеспечении работоспособности данной системы.

Для решения такой логистической задачи в общем случае необходимо выполнить следующее:

  - Обеспечить небольшие площадки для вертикального взлёта и посадки БПЛА в точках, соединённых воздушными транспортными коридорами.

  - Оснастить каждую взлётно-посадочную зону специализированным оборудованием для точного позиционирования и приземления грузовых БПЛА.

  - Обеспечить полную или частичную автономность воздушной транспортной сети.

Для обеспечения безопасного и оперативного перемещения над городской средой планируется применение грузовых квадрокоптеров с высотой полёта до 200 метров над землёй.

Планируется использовать максимальное расстояние между постаматами до 10 км.

Для ориентирования на местности БПЛА будет опираться на спутниковую навигацию (Glonass, GPS). На этапе посадки будут применяться более точные методы позиционирования дрона относительно площадки, основанные на применении приёмников и передатчиков оптического диапазона. Например, совокупность четырёх малоканальных приёмников излучения, расположенных по периметру взлётно-посадочной площадки и излучающего маяка на БПЛА, позволяет достаточно просто определять положение аппарата над площадкой и автоматизировать процесс его посадки. Такой способ обеспечивает низкую погрешность определения координат при посадке. Траектория посадки может зависеть от карты местности и осуществляться среди многоэтажных домов с высотой до 50 м. На заключительных этапах вертикальная скорость посадки не превышает 0-4 км/ч.

На случай внештатных ситуаций (низкий уровень заряда аккумулятора, возникновение непредусмотренных препятствий на пути или неполадки в работе техники) предусмотрена возможность перехвата управления оператором для посадки или коррекции курса БПЛА.

Такая организация сети позволит оперативно доставлять лёгкие грузы прямиком со склада продавца или завода-изготовителя к конечным точкам их распределения и выдачи потребителю, используя малоканальную оптоэлектронную систему пространственного позиционирования БПЛА.

Машина с магнитопроводом сложной формы из магнитомягкого композитного материала

Качанов И.М., Журавлев С.В. МАИ, г. Москва, Россия

Магнитомягкие композитные материалы представляют собой частицы из порошков материалов с высокой магнитной проницаемостью, таких как FeSi, или FeCo. На частицы порошка наносят покрытие, которое обеспечивает высокое электрическое сопротивление и позволяет эффективно бороться с вихревыми токами. Затем порошок смешивается со связующим, прессуется в твердый материал необходимой формы и подвергается термообработке для отжига и полимеризации связующего.

Благодаря тому, что данный класс материалов обладает изотропными магнитными свойствами, из них возможно изготовить магнитопровод со сложным направлением магнитного потока. Например, магнитопровод статора с зубцами сложной формы. В отличии от классической конструкции с магнитопроводом из шихтованной стали, в конструкции с трехмерным направлением магнитного потока зубцы статора имеют меньшую осевую длину, благодаря чему обмотка частично или полностью может быть размещена внутри статора, что снижает массу обмотки и осевую длину машины.

Исследование проводилось на БДПТ с внешним ротором, зубцовыми обмотками и возбуждением от ПМ. На основе машины с шихтованным магнитопроводом из стали 2421 разработана конструкция машины со статором из магнитомягкого композитного материала Somaloy 700 HR 5P. При этом целью являлось сохранение мощности. Размеры элементов магнитной цепи выбраны таким образом, чтобы избежать перенасыщения магнитопровода, но при этом сократить массу статора.

С помощью моделирования МКЭ в программе Ansys Maxwell проведена проверка работы двух машин в двигательном режиме. Результаты моделирования показали, что обе

конструкции обеспечивают сопоставимую мощность. Так же проведена оценка потерь в деталях активной зоны машин. В новой конструкции потери в обмотках при одинаковой мощности снижены примерно на 12 % по сравнению с исходной конструкцией, а потери в стали сократились на 15 %. Несмотря на то, что потери в постоянных магнитах возросли, суммарные потери в машине сокращены на 10%, а КПД машины повысился.

Сравнение массогабаритных параметров показало, что внесенные изменения в конструкцию позволяют сократить осевую длину на 15 %, при сохранении мощности машины, за счет сокращения вылета лобовой части обмоток. Такое конструктивное решение так же снижает массу статора, однако требует большего потока возбуждения, что влечет за собой увеличение массы ротора. В данном случае масса активной зоны для рассматриваемой машины сократилась на 4 %.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-19-00624, https://rscf.ru/ project/23-19-00624/.

Архитектурные и интерфейсные механизмы удержания внимания и позитивного подкрепления в образовательных приложениях в эпоху доминирования

короткоформатного контента Кейно П.П., Богатова А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Современные тенденции цифрового потребления, в первую очередь рост популярности короткоформатного видео, привели к значительному сокращению устойчивости внимания: среднее время непрерывного сосредоточения на экране уменьшилось с 2,5 минут в начале 2000-х до 47 секунд в настоящее время. Это сопровождается ускорением циклов «стимул- реакция-награда», что повышает отвлекаемость пользователей. Для образовательных приложений указанная динамика требует пересмотра архитектуры и интерфейсов с целью обеспечения оперативного удержания внимания и устойчивого позитивного подкрепления.

Архитектура приложения строится на коротких предсказуемо завершаемых модулях длительностью 30–90 секунд, последовательность которых управляется конечными автоматами или графами сцен. Событийно-ориентированный сервис геймификации в реальном времени обрабатывает действия пользователя, выдаёт микронаграды и обновляет состояние через очереди сообщений и кэширование. Адаптивность реализуется алгоритмами оценки знаний (Bayesian Knowledge Tracing, упрощённый Elo), динамически регулирующими сложность контента. Система отслеживания активности автоматически запускает мотивационные сценарии и формирует этичные push-уведомления при прогнозировании риска оттока.

Интерфейсный слой воплощает принцип микровзаимодействий и мгновенного визуального подкрепления. Каждая операция – ответ, выбор варианта, свайп – проектируется как минимально завершённое действие и сопровождается краткой анимацией, тактильным откликом или звуковым сигналом. Использование эффектов «juice» (микроанимации масштабирования, вспышек, эластичности) усиливает ясность результата действия. Прогресс- бары, XP-индикаторы, чек-листы, ежедневные цепочки, коллекционные элементы – остаются постоянно доступными и обновляются в реальном времени, формируя ощущение непрерывного продвижения. Визуальная иерархия строится с приоритетом минимальной когнитивной нагрузки: используется умеренное количество элементов, крупные активные зоны, единая цветовая схема обратной связи и чёткая доминирующая точка фокуса. Переходы и получение наград сопровождаются плавными анимациями, поддерживающими чувство достижения и стимулирующими выполнение следующего действия без возникновения усталости.

В совокупности предложенные архитектурные и интерфейсные решения позволяют компенсировать снижение устойчивости внимания и повышают вовлечённость пользователей образовательных приложений. Их использование способствует улучшению ключевых продуктовых показателей: увеличению длительности сессий, росту completion rate отдельных модулей и курсов, а также повышению показателей удержания, при сохранении обучающей ценности.

Богатова А.А. Разработка логики работы игрового образовательного приложения по информатике и архитектуре ЭВМ // Сборник тезисов работ международной молодежной научной конференции L Гагаринские чтения 2025. М.: Издательство «Перо», 2025. С. 274-275. Mark G. Attention span: A groundbreaking way to restore balance, happiness and productivity. –

Harlequin, 2023.

Oliveira W. et al. Tailored gamification in education: A literature review and future agenda

//Education and Information Technologies. – 2023. – Т. 28. – №. 1. – С. 373-406.

Boyd K., Bond R. Can micro interactions in user interfaces affect their perceived usability?

//Proceedings of the 32nd European Conference on Cognitive Ergonomics. – 2021. – С. 1-5.

Моделирование динамики малогабаритного летательного аппарата для задач интерактивного прогнозирования траектории

Ким Р.В., Куракина А.С. МАИ, г. Москва, Россия

Актуальность задач управления динамическими объектами обуславливает потребность в инструментах, позволяющих оперативно прогнозировать и анализировать их движение в процессе функционирования. Одной из ключевых проблем является отсутствие возможности для оператора в реальном времени оценивать последствия управляющих решений до их физической реализации.

В данной работе предлагается метод, основанный на применении физически адекватной модели, позволяющей в режиме реального времени в полёте рассчитывать краткосрочную траекторию малогабаритного летательного аппарата на основе текущего состояния и управляющих воздействий. При разработке метода был проведен сравнительный анализ существующих решений, включая симулятор LiftOff. Предлагаемое решение сохраняет вычислительную эффективность, предлагая достаточно точную физическую модель, специально адаптированную для задач прогнозирования траектории, предоставляет инструмент для работы с телеметрией.

В основе метода лежит система уравнений динамики, описывающая движение в трех плоскостях.

Движение в горизонтальной плоскости учитывает проекции силы тяги и квадратичную зависимость силы сопротивления от скорости. Обновление скорости и позиции выполняется прямым интегрированием ускорения на временном шаге. Движение по высоте реализовано по аналогичной схеме.

Поворот по рысканию и крену моделируется через угловое ускорение, вычисляемое из приложенного момента. Для крена в модель введено демпфирование, обеспечивающее устойчивость.

Алгоритм расчета траектории использует текущие скорости и ускорения для прямого вычисления приращения координат. Это позволяет использовать одну и ту же физическую модель как для симуляции полета, так и для оперативного прогноза.

Программная реализация обеспечивает взаимодействие с бортовыми подсистемами управления, телеметрии и радиолокации через единый интерфейс. Управляющий модуль синхронизирует обновление моделей в рамках замкнутого цикла управления.

Разработанный подход позволяет:

- Проводить интерактивное исследование динамики объекта.

- Осуществлять визуализацию ожидаемого пути движения.

- Отрабатывать управляющие сценарии в имитационной среде.

Таким образом, представленный метод и его программная реализация создают основу для системы оперативного прогнозирования траектории, повышающей эффективность управления малогабаритными летательными аппаратами.

- Буров Н.И. Маловысотная радиолокация. – М.: Воениздат, 1977. 128 с. С ил. (Радиолокационная техника).

- Лурье А.И. Аналитическая механика. - М.: Физматгиз.- 1961.

Использование проектов с открытым исходным кодом в процессах анализа чувствительности микросхем к одиночным радиационным сбоям

Клименко А.В. МАИ, г. Москва, Россия

В статье рассмотрены программные проекты с открытым исходным кодом, применяемые в рамках маршрута проектирования микросхем различных типов, позволяющие осуществлять манипуляции со списком соединений.

В частности, рассмотрены фреймворки RapidWright и SpyDrNet, маршрут проектирования на основе проекта OpenRoad, и определены перспективы использования проектов с открытым исходным кодом в рамках процесса анализа чувствительности микросхем к одиночным радиационным сбоям.

Разработка микросхем как коммерческого, так и специализированного применения, связана с высокой трудоёмкостью процесса тестирования на всех этапах проектирования. Помимо оценки функционального соответствия, в процессе тестирования зачастую требуется определять работоспособность различных механизмов обеспечения устойчивости к внешним воздействующим факторам, возникающим в процессе эксплуатации. Одним из таких факторов является космическая радиация, влияющая на микроэлектронные компоненты не только авиационного и космического применения, но и на устройства наземного базирования. В рамках анализа применимости проектов с открытым исходным кодом в процессах определения чувствительности микросхем к одиночным радиационным сбоям наиболее перспективными выбраны программные продукты, применяемые на этапе формирования списка соединения целевой микросхемы. Это обусловлено получаемым компромиссом между вычислительной сложностью и гибкостью применения моделей неисправностей при

рассмотрении проекта микросхемы на данном уровне абстракции.

- A.M. Keller and M.J. Wirthlin, “Partial TMR for improving the soft error reliability of srambased FPGA designs,” IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 68, no. 5, pp. 1023–1031, 2021.

- Skouson, Dallin & Keller, Andrew & Wirthlin, Michael. (2020). Netlist Analysis and Transformations Using SpyDrNet. 40-47. 10.25080/Majora-342d178e-006.

- RapidWright	Documentation	[Электронный	ресурс]	URL:

https://www.rapidwright.io/docs/RapidWright.pdf.

- N. Shwetha, T.D. Sunil и M.Z. Kurian, «A Survey on High-speed fault injection module for fault detection processor on FPGA» International Journal on Advanced Trends in Computer Science and Engineering, т. 4, № 1, pp. 10-13, 2015.

- Stefano Di Mascio, Alessandra Menicucci, Eberhard Gill, Gianluca Furano, Claudio Monteleone, “Open-source IP cores for space: A processor-level perspective on soft errors in the RISC-V era”, Computer Science Review, Volume 39,2021.

- T. Ansell and M. Saligane, "The Missing Pieces of Open Design Enablement: A Recent History of Google Efforts: lnvited Paper," 2020 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided De-sign (ICCAD), San Diego, CA, USA, 2020, pp. 1-8.

- Saenz-Noval, Jorge & Gatti, Umberto & Calligaro, Cristiano. (2025). A Comprehensive Methodology for Soft Error Rate (SER) Reduction in Clock Distribution Network. Chips. 4. 39.

- Gaëtan Bricas. Radiation reliability analysis of FPGA-based systems: testing methodologies and ana-lytical approaches. Electronics. Université de Montpellier, 2022.

- A.E. Wilson and M. Wirthlin, "Fault Injection of TMR Open Source RISC-V Processors using Dynam-ic Partial Reconfiguration on SRAM-based FPGAs," 2021 IEEE Space Computing Conference (SCC), Laurel, MD, USA, 2021, pp. 1-8.

- Реализация экспериментального образца программного комплекса контроля сбоеустойчивости проекта микросхемы// Наноиндустрия. - 2016 - №8(70) - С. 48-59.

Перспективы применения дискового асинхронного электродвигателя с магнитопроводом из порошковых материалов для высокооборотистых силовых установок беспилотных летательных аппаратов

Кондратьев С.Е., Знаменский В.А., Мещеряков В.Н. ЛГТУ, г. Липецк, Россия

Беспилотные летательные аппараты предъявляют жёсткие требования к силовым установкам: максимальная удельная мощность, высокие обороты четыре-шесть тысяч в минуту, низкие вибрации и нагрев. Традиционные двигатели на таких режимах демонстрируют значительные потери на вихревые токи и перегрев. Асинхронные двигатели с порошковыми магнитопроводами решают эти проблемы за счёт минимизации вихревых токов при высокочастотной работе и снижения массы сердечника.

Целью работы является экспериментальное обоснование выбора порошковых материалов для высокооборотных дисковых двигателей беспилотных систем. Исследованы окалина, стружка, мелкодисперсный порошок и их композиты на частотах пятьдесят-восемьсот герц.

Экспериментальная установка включала трёхфазный инвертор с LC-фильтром и тестовые катушки со сменными порошковыми сердечниками. Измерялись индуктивность, активное сопротивление и токи для оценки магнитных потерь при высокочастотной работе.

Установлено, что мелкодисперсный порошок обеспечивает максимальную индуктивность и минимальные потери на всех частотах, что критично для снижения нагрева при работе на высоких оборотах. Крупнодисперсные материалы показали существенное возрастание активного сопротивления на частотах выше двухсот герц, приводящее к перегреву.

Практическая значимость заключается в создании компактных высокооборотных электроприводов для мультироторных беспилотных систем. Применение порошковых магнитопроводов повышает удельную мощность, снижает вибрации за счёт уменьшения массы ротора и обеспечивает стабильную работу в диапазоне четыре-шесть тысяч оборотов в минуту без перегрева. Это открывает перспективы разработки энергоэффективных силовых установок для беспилотных аппаратов.

Управление информационной системой предприятия на основе имитационного моделирования

Кузнецов П.М., Лутовинов Р.О., Хорошко А.Л. МАИ, г. Москва, Россия

Управление информационными системами является одним из ключевых процессов в условиях цифровизации предприятия. При увеличении производства предприятие неизбежно сталкивается с необходимостью оптимизации информационных систем для избежания лишних потерь. Одним из возможных подходов для решения этой задачи является имитационное моделирование, позволяющее анализировать различные сценарии функционирования системы, выделяя тем самым возможные проблемы.

Главными показателями информационного потока являются достоверность, актуальность и скорость передачи. Все три показателя могут быть повышены вместе при увеличении количества потоков и их структуризации [1, с.5]. Достичь высокого уровня структуризации и формализации информации можно с помощью моделирования структурных связей в виде алгебраических решеток. Подобная система позволит привести все отдельные части информационного потока к унифицированному виду. Это обеспечит одинаковый формат связей и позволит увеличить скорость не только передачи, но также сортировки и нахождения нужной информации.

При разработке новой системы управления информационной системой необходимо оценить её эффективность и спрогнозировать последствия её внедрения. И хотя применение на практике даст наиболее полную информацию, это потребует изменить информационную систему, отвечающую за материальный поток. Подобные изменения затронут не только напрямую задействованные элементы, но и всё предприятие в целом, что в случае неудачи повлечет за собой большие убытки [2, с.2-3; 3, с.200]. Для избежания рисков систему можно применить на цифровом двойнике предприятия. Цифровой двойник позволит смоделировать поведение реального объекта и зафиксирует изменения на всём жизненном цикле [4, с.141].

Это даст возможность оценить эффективность системы, не затрагивая само предприятие, а также выявить зависимости элементов предприятия друг от друга.

Интеграция новой системы управления предприятием неотрывно связано с различными рисками. Перед интеграцией на реальное производство необходимо выявить как элементы требующие оптимизации, так и зависимости всей системы в целом, а также оценить все риски. Использование цифрового двойника позволит отразить динамику информационной системы и учтет её особенности. Это позволит успешно внедрить систему управления с минимальными рисками потерь.

Литература:

- Минаков В.Ф. Информационные потоки как фактор производства // NAUKA- RASTUDENT. – 215. – №11. – С. 32.

- Максимов А.А. Структура информационных потоков современного промышленного предприятия // Информационные ресурсы России. – 2005. – №5(87). – С. 3.

- Зайцева Н.В. Модель информационных потоков предприятия // Менеджер. - 2018. -

№2(84). - С. 197-203.

- Лычкина Н.Н., Павлов В.В. Концепция цифрового двойника и роль имитационных моделей в архитектуре цифрового двойника // Имитационное моделирование. Теория и практика (ИММОД-2023). - Казань: Издательство АН РТ, 2023. - С. 139-149.

Организация взаимодействия программных модулей в Low-code системе

Лебедев А.В., Иванищев П.И. ВГУ, г. Воронеж, Россия

Разработка программного обеспечения для систем обработки информации в реальном времени является сложным процессом, требующим существенных временных затрат. В связи с этим в последнее время растет популярность low-code систем позволяющих создавать сложные программные комплексы из библиотечных блоков [1,2]. В этих системах создание программы сводится к вычерчиванию графической схемы программы, задающей взаимосвязь модулей по входу и выходу, что, безусловно, обладает достоинством наглядного представления информации и гораздо лучше соответствует природе человеческого восприятия, чем методы традиционного программирования. Реализация подобных систем требует решения такой задачи как разработка алгоритма вызова библиотечных блоков на основе анализа готовности входных и выходных данных блоков в ходе работы программы. В докладе представлена математическая модель, позволяющая реализовать такое взаимодействие. Эта модель основана на использовании математического аппарата сетей Петри [3]. Данная модель является не только средством описания алгоритма программы, но и позволяет моделировать процесс исполнения программного кода, в том числе с учетом возможной параллельной обработки информации. Целью такого моделирования является выявление логических тупиков и зацикливаний в программе, проверка корректности взаимодействия модулей программы (имеется ввиду выявление ситуаций, при которых несколько параллельно выполняющихся модулей одновременно изменяют входные данные одного модуля), оценка времени выполнения ее отдельных фрагментов, что имеет особое значение для приложений реального времени. Реализация low-code системы на основе данного подхода включает в себя создание виртуальной машины, которая запускает сеть Петри, каждый из переходов которой соответствует программному модулю, входящему в состав библиотеки и который реализуется в виде класса, включающего в себя набор обязательных функций, имеющих стандартный интерфейс. Анализ структуры сети позволяет автоматически распределять память виртуальной машины.

Работоспособность данной модели была подтверждена на макете системы, включающем в себя двадцать модулей, реализующих операции обмена через последовательный порт, включая обмен по протоколу MODEBUS RTU. Его возможная область применения – настройка средств автоматики (частотных преобразователей, контроллеров) и управление технологическими процессами. Дальнейшее наращивание библиотеки предполагает создание модулей для сбора данных с приборов и средств измерений с последующей обработкой и

создания открытых систем, позволяющих конечным пользователям создавать собственные модули и тем самым адаптировать возможности системы под свои потребности.

Литература:

- https://www.ni.com/en/shop/labview.html

- https://emica.tech

- Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. Москва, «Мир»,1984

Выбор направлений развития сквозных технологий, используемых при конструировании систем управления навигационными системами Левашова Д.В., Истомина Н.Л., Молчанова Ю.О., Воронин П.А.

МАИ, г. Москва, Россия

Преобразование электронных сигналов в оптические сигналы и обратно с помощью фотонных интегральных схем (ФИС) позволяет увеличить скорость обработки и передачи данных, уменьшить массогабаритные характеристики функциональных узлов систем управления навигационными системами. Поскольку имеющаяся в стране линейка оборудования для микроэлектронного производства (ЗНТЦ, Зеленоград) обеспечивает создание ФИС с топологическими нормами до 190 нм, развитие интегральной фотоники не будет встречать технологических преград. Фотонные технологии обеспечивают функционал оптической приемо-передающей аппаратуры: это ФИС, содержащие узкополосные лазеры и модуляторы, высокоскоростные фотоприемники прямого детектирования. При конструировании систем управления навигационными системами важно использовать преимущества от применения сквозных фотонных технологий. Системы навигации испытывают потребность в технологических решениях для создания гибридной интеграции фотонных и электронных интегральных схем.

Для передачи сигналов на большие расстояния используются активные оптические волокна, создание которых нуждается в наличии синтезированного кварца. В России секреты его производства освоены только в ПНППК (Пермь).

В производстве ФИС наряду с классическими инструментами электронного машиностроения высокий потенциал применений имеют лазеры с ультракороткими импульсами (УКИ-лазеры): в операциях деметаллизации, скрайбирования, обработки сырой керамики, операций мезаструктурирования полупроводниковых материалов. Высокая вариативность режимов обработки является главным преимуществом УКИ-лазеров (VPG Laserone, Фрязино, Моск. обл.). Однако качество производства таких лазерных инструментов связано с характеристиками диодов накачки, производимых по микроэлектронным технологиям с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Но доступ к оборудованию, реализующему эту технологию, закрыт по санкционным причинам. Поэтому направление создания оборудования молекулярно-лучевой эпитаксии является ключевым для обеспечения серийного производства УКИ-лазеров.

Для навигации важны технологии создания квантово-оптических систем (космическая геодезия и навигация), технологии создания малогабаритных высокоточных лазерных гироскопов и технологии создания высокоточных волоконно-оптических гироскопов для летательных аппаратов, технологии создания мощных полупроводниковых излучателей для волоконно-оптических гироскопов. Для повышения точности разрабатываемых лазерных гироскопов важно умение изготовить зеркала с коэффициентом отражения не менее 99,999% и оптические поверхности с шероховатостью, дающей возможность посадить зеркала на оптический контакт.

Степень новизны конструкторских решений для систем управления навигационными системами не обязательно обеспечит минимизацию себестоимости. Об этом свидетельствует мировой опыт. Но внедрение инновационных фотонных технологий в производство должно способствовать достижению необходимых технических параметров систем, что направлено на преодоление угроз технологического отставания отечественной экономики и повышение потенциала парирования угроз безопасности страны.

Метод обработки разрешаемых по углу азимута эхо-сигнала от объекта и эхо-сигнала, переотраженного от поверхности, позволяющий измерить высоту объекта

1Медведков С.М., 2Охотников Д.А.

1ООО «ВедаПроект», 2МАИг. Москва, Россия

Фундаментальная проблема, препятствующая в настоящее время устойчивому наблюдению малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заключается в наличии сильных мешающих отражений от подстилающей поверхности и местных предметов, на несколько порядков превышающих уровень сигналов от цели [1]. Борьба с высокоамплитудными отражениями от местных предметов в основном заключается в увеличении разрешения радиолокаторов.

В случаях наблюдения воздушного объекта вблизи земной поверхности, одним из факторов, влияющих на вероятность устойчивого наблюдения, является переотражение сигналов от земной поверхности. В результате этого сигнал, отраженный от объекта напрямую и сигнал, переотраженный от земли, складываются. Это приводит как к увеличению уровня сигнала на приемнике, так и к его падению ниже уровня шумов в зависимости от фазы переотраженного сигнала, что называют интерференционными провалами.

Существуют разные методы решения проблемы, в частности:

- Метод перестройки частоты зондирующего сигнала для сдвига интерференционной картины [2].

- Методы изменения поляризации излучаемого магнитного поля.

- Метод наклона диаграммы направленности антенны.

- Метод увеличения разрешающей способности по дальности [3].

Однако, при сопоставимых уровнях сигнала от объекта и эхо-сигнала от объекта наблюдения, прошедшего путь с переотражением от поверхности – так называемого сигнала от антипода – появляется возможность в процессе обработки не отбрасывать, а использовать переотраженный сигнал для оценки характеристик объекта, в частности – высоты.

В докладе представлен метод, при котором наклоненная антенна позволяет разнести по азимуту прямое отражение от объекта и переотражение от подстилающей поверхности. Зафиксированная разность азимутальных отметок позволяет вычислить высоту наблюдаемого объекта.

В ходе работы реализована имитационная модель радиолокатора и математической обработки вычисления высоты с использованием переотраженных от постилающей поверхности сигналов. Произведена оценка точности метода.

Для подтверждения эффективности предложенного метода был поставлен натурный эксперимент. В качестве радиолокатора кругового обзора использовался макет широкополосного радиолокатора с шириной полосы 150 МГц с наклонённой антенной. В качестве объекта наблюдения использовался БПЛА DJI Inspire-2.

Литература:

- Буров Н.И. Маловысотная радиолокация. Радиолокационная техника М.: Воениздат,

1977.

- Охотников Д.А., Герасимов А.В., Ляпина В.С., Куракина А.С. Авиация и космонавтика // Метод уменьшения интерференционных провалов, основанный на смещении несущей частоты зондирующего сигнала. Москва. 2023.

- Нуждин В.М., Соколов П.В., Ананенков А.Е. Оценивание радиолокатором обзора летного поля высоты беспилотного летающего аппарата под малыми углами места. Журнал "Электросвязь" №5 2022.

Алгоритм динамической коррекции скорости снижения квадрокоптера для «мягкой» посадки на подвижную платформу с применением технического зрения

Мелюков С.А., Фомичев А.В. МАИ, г. Москва, Россия

Цель работы – синтез алгоритма формирования желаемой «гибкой» кинематической посадочной траектории квадрокоптера и закона управления, обеспечивающего его «мягкую» посадку на подвижную платформу на основе данных бортовой камеры.

В работе [1] рассматривалась посадка квадрокоптера на неподвижную платформу с априори известными координатами. В данной работе платформа является подвижной, а её положение и скорость относительно квадрокоптера оцениваются автономно на основе данных бортовой камеры и инерциально-барометрического измерительного модуля, состоящего из векторного измерителя линейного ускорения, векторного измерителя угловой скорости и барометрического датчика.

Предложено расширенное применение метода «гибкой» кинематической траектории [2, 3] для случая посадки на подвижную платформу, положение и кинематические параметры которой неизвестны априори и оцениваются в реальном времени. Для этого разработана система совместной оценки состояния квадрокоптера и платформы на основе данных бортовой камеры и инерциально-барометрического измерительного модуля [4].

Оценка положения и скорости платформы осуществляется с использованием ArUco- маркеров, установленных на платформе [5]. Применение монохромной камеры обеспечивает ряд ключевых преимуществ:

- Повышенную чувствительность в условиях низкой освещённости.

- Объём передаваемых и обрабатываемых данных в 2–3 раза меньше по сравнению с цветным изображением.

- Повышенную контрастность и чёткость границ, что способствует более надёжному и точному детектированию маркеров.

На каждом шаге дискретизации алгоритм пересчитывает желаемую траекторию с учётом текущей оценки состояния платформы и ограничений на максимальные скорости, ускорения и углы наклона квадрокоптера. Это обеспечивает «мягкую» посадку (минимизацию вертикальной скорости в момент касания) и безопасность сближения — отсутствие резких манёвров и соблюдение допустимых пределов нагрузки на конструкцию.

Предложенный подход верифицирован в условиях численного моделирования, включавшего различные сценарии движения платформы (поступательное, гармоническое, случайное) и наличие внешних возмущений (порывы ветра). Результаты моделирования показали, что система управления квадрокоптера обеспечивает посадку при скоростях движения платформы до 5 м/с, а вертикальная скорость в момент касания не превышает 0,05 м/с.

Литература:

- Мелюков С.А., Фомичев А.В. Автономная система посадки беспилотного летательного аппарата мультироторного типа с применением технологии технического зрения // Автоматизация и информатизация ТЭК. 2025. № 1(618). С. 25–34.

- Сергеев А.А., Филимонов Н.Б. Управление маневром беспилотного летательного аппарата при посадке на подвижную платформу методом «гибких» кинематических траекторий // Изв. вузов. Приборостроение. 2020. Т. 63, № 9. С. 803—812.

- Филимонов Н.Б., Сергеев А.А. Синтез алгоритма управления вертикальным посадочным маневром БПЛА методом гибких кинематических траекторий // J. of Advanced Research in Technical Science. 2019. № 17—2. С. 150—156.

- Голубков А.В., Мелюков С.А., Фомичев А.В. Полетные контроллеры для беспилотных летательных аппаратов мультироторного класса // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2025. № 3 (244). С. 174-178.

- Мелюков С.А., Фомичев А.В. Применение технологии технического зрения в задаче автоматической посадки квадрокоптера на движущуюся платформу // Приборы. 2025. № 2

(296). С. 16–22.

Автоматический синтез алгоритма управления движением летательного аппарата

Нгием Суан Хой

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Россия

Актуальность. Большинство воздушных судов по-прежнему управляются пилотами, что требует значительных затрат на подготовку и ограничивает эффективность при неблагоприятной погоде. Нужны алгоритмы автоматического управления, повышающие устойчивость и точность следования траектории.

Цель. Разработать и верифицировать алгоритм автоматического управления самолётом по заданной траектории с учётом упругих свойств крыла и фюзеляжа, обеспечивающий улучшенную управляемость и устойчивость.

Методология. Для снижения рисков и стоимости испытаний применена имитационная отработка. Рассмотрены MSFS, X-Plane и FlightGear; выбран X-Plane для оценки влияния геометрии/массы и связка FlightGear+JSBSim для детальной динамики. Созданы графическая модель и конфигурация XML (посадочные взаимодействия, силовая установка, топливные баки, винты, органы управления, аэродинамические каналы). Динамика в JSBSim строится по классической декомпозиции сил/моментов в шести степенях свободы с учётом удобных телесвязанных систем координат для скоростей и ускорений.

Алгоритм. В продольном канале применены ПИД-регуляторы, использующие обратную связь по углам, скоростям и оценкам деформаций. Это позволяет компенсировать изменение аэродинамических характеристик от упругости планёра и формировать команды на управляющие поверхности и исполнительные механизмы. Для повышения достоверности реализована подсистема расчёта аэродинамических коэффициентов на основе числа Маха и угла атаки; динамическое давление вычисляется по измеряемым параметрам потока.

Верификация. Аэродинамика проверялась усовершенствованным методом вихревых решёток (VLM) с учётом нелинейных участков кривой подъёмной силы, срыва и трёхмерных эффектов (стреловидность, распределение индуцированных углов атаки). Итерационная схема согласует локальные Cl и индуцированные углы по размаху до сходимости. Эксплуатационный диапазон полёта оценён по FAR-25 через V-n диаграммы и расчёт балансировочных нагрузок на хвостовое оперение.

Результаты. Модель FlightGear/JSBSim показала реалистичное поведение (в т.ч. вертикальный взлёт для конфигурации с несущим винтом), адекватную реакцию на изменения тяги и скорости и выявила особенности нестандартной компоновки (компенсация моментов винта при взлёте). ПИД-регуляторы снизили ошибки по тангажу и курсу и повысили точность следования траектории при возмущениях. Подготовлена интеграция модели в MATLAB Simulink для дальнейшего синтеза законов управления.

Выводы. Представлен подход к автоматическому управлению самолётом с учётом упругих эффектов, подтверждённый имитационными испытаниями. Полученные результаты могут служить основой для последующей разработки адаптивных и робастных алгоритмов на расширенном наборе аэродинамических параметров и для более широких эксплуатационных режимов.

Литература:

- Бейкер Д., Андерсон К. и Смит П. (2017). Сравнительный анализ алгоритмов управления полетом автономных летательных аппаратов. Материалы аэрокосмической конференции IEEE, 102-115.

- Бевирт, Дж. К. (2014). Новости электрического вертикального взлета и посадки: отчет по сектору рынка электрической авиации. Получено с https://evtols.news/

- Браун М., Дэвис Л. и Уилсон К. (2019). Разработка алгоритмов управления полетом беспилотных летательных аппаратов на основе имитационного моделирования. Материалы Международной конференции по аэрокосмической технике, 56-65.

Методы и инструменты организации развертывания типовых динамических web-

ресурсов проекта «Лаборатория конференций»

Новиков А.Ю., Амбарцумова Н.Н. МАИ, г. Москва, Россия

Научные мероприятия, в частности авиационно-космической тематики, предъявляют высокие требования к цифровой инфраструктуре: необходим быстрый и безопасный запуск сайтов, поддержка регламентов (подача заявок, рецензирование, публикация программы и материалов), масштабирование под пиковые нагрузки и гарантии доступности. Анализ экосистемы показал, что массовые платформы либо избыточно сложны в настройке, либо недостаточно гибки для конференций малого и среднего масштаба. Для преодоления разрыва

предлагается архитектурно оформленный подход к автоматизированному развертыванию типовых динамических веб-ресурсов научных мероприятий.

Ключевая идея решения – это параметризуемый каталог шаблонов и регламентов, где жизненный цикл «подготовка шаблона → запуск развертывания → мониторинг и обновление» формализован и воспроизводим. Шаблоны охватывают односекционные школы, многосекционные конференции и гибридные форматы; параметры включают структуру сайта, роли и права, поля заявок, схемы рецензирования, брендинг и политику публикаций. Для каждого этапа заданы пороговые метрики (время развертывания, доступность, латентность ключевых операций) и предопределенные реакции при отклонениях, что сокращает долю ручных операций и снижает операционные риски.

Архитектура реализована модульно, с подходом API-first и четкими контрактами взаимодействия. Ключевые сущности, такие как «заявка», «секция» и «шаблон»– формально описаны в OpenAPI, что упрощает интеграции с внешними системами (например, единая аутентификация OIDC/LDAP). Приложение работает в контейнерах с декларативными настройками окружения; при росте нагрузки его можно безболезненно перенести на оркестратор, не меняя внешние интерфейсы. Безопасность обеспечивают роли и права (RBAC), валидация входных данных и контроль конфиденциальных артефактов.

Серверная часть реализована на современном асинхронном веб-фреймворке Python, транзакционные данные хранятся в PostgreSQL, крупные файлы – в S3-совместимом объектном хранилище. Для долгих операций используются очереди задач (импорт/экспорт, пакетная генерация сборников). Клиентская часть построена на компонентном фреймворке с реактивным рендерингом, что упрощает конфигурирование формы подачи и кабинетов ролей. Наблюдаемость обеспечивается метриками и централизованным логированием; для типовых ролей предусмотрены готовые дашборды и алерты. Конвейеры CI/CD (GitLab CI/CD) выполняют сборку, тестирование, проверку схем, миграции БД и публикацию контейнеров в реестр.

Практический результат данной работы – прототип сервиса, который обеспечивает запуск сайта мероприятия «под ключ», централизованное управление структурой и ролями, безопасные обновления без простоя и публикацию программы/материалов. Дальнейшие работы включают расширение каталога шаблонов, внедрение метрик пользовательского опыта и адаптивного масштабирования для устойчивости к пиковым нагрузкам.

Литература:

- Новиков, А.Ю. Разработка архитектуры интернет-сервиса организации научных мероприятий с автоматизацией документооборота / А.Ю. Новиков, П.П. Кейно, Л.Л. Хорошко

// Прикладная информатика. – 2018. – Т. 13, № 4(76). – С. 70-76.

- Максимов, Я.А. Развертывание современных веб-приложений / Я.А. Максимов, Е.А. Гудкова // Современные информационные технологии. – 2020. – № 32(32). – С. 69-71.

Методы повышения достоверности измерений в процессе стендовых испытаний газотурбинных двигателей и их узлов

Новиков А.В., Медяков О.Е. ОКБ им. А. Люльки, г. Москва, Россия

Предлагаются к рассмотрению методы повышения достоверности измерений при проведении стендовых испытаний газотурбинных двигателей и их узлов, разработанные и внедренные на Лыткаринском машиностроительном заводе. Данные методы применяются при проведении всех видов стендовых испытаний, как двигателей, так и их узлов. Подготовка испытательной базы и проведение испытаний изделий осуществляются с выполнением требований, изложенных в ОСТ 1 01021 93, ОСТ 1 02626 87. Испытательные стенды аттестованы установленным порядком в соответствии с ГОСТ РВ 0008-002-2013. Для повышения достоверности результатов испытаний проводятся сравнительные испытания. Изделие с установленным технологическим сопловым насадком последовательно проходит испытания на всех стендах ЛМЗ. Проверяется стендовое оборудование: силоизмерительный станок, расходомерный коллектор, измеряющий расход воздуха и топливные расходомеры.

При проведении настройки измерительной системы используется разработанный метод автоматизированной градуировки измерительных параметров для определения характеристик полиномиального преобразования и составляющих погрешности, при котором осуществляется накопление массива измерительной информации по контрольным точкам, проводится автоматизированная градуировка с использованием программируемых источников эталонных данных с помощью управляющего измерительного канала [1].

В режиме реального времени при проведении испытаний осуществляется контроль качества измерений. Грубые ошибки измерений отсеиваются методом статистики. Применяются методы дублирования замеров, сопоставления результатов измерений с оценками, полученными по комплексной математической модели двигателя с учетом допуска на вероятный разброс данных. Такая математическая модель, которая работает в режиме реального времени должна быть быстродействующая, поэтому применяется разработанная линеаризованная модель, полученная на основе универсальной поэлементной модели двигателя [2]. Так же проводится проверка корреляционных связей между параметрами.

Важной особенностью разработанного метода является то, что программный комплекс определяет «режим» испытаний в данный момент времени, который влияет на допуски значений измеряемых параметров, в зависимости от вида испытаний и условий их проведения. Осуществляется визуальный допусковый контроль за параметрами двигателя. Разработаны методы слежения, предупреждения и защиты.

Программное обеспечение комплекса структурно состоит из универсального анализатора испытаний, постобработки статической информации запуска и модуля реального времени.

Практическое применение этой методологии повысило надежность контролирования кондиционности измерений при испытаниях двигателей, дало возможность соответствовать современным требованиям информативности эксперимента – анализировать более тысячи измеряемых параметров, при высокой степени достоверности эксперимента.

Литература:

- Медяков О.Е., Новиков А.В., Ямщикова О.В. Автоматизированная градуировка измерительных параметров в процессе подготовки стендовых испытаний газотурбинных двигателей. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021661654. 2021г.

- Медяков О.Е., Новиков А.В., Ямщикова О.В. Способ для испытаний авиационного газотурбинного двигателя. RU 2746378 С1. 2021г.

Радиолокационный датчик сближения для малых БПЛА

Охотников Д.А., Корепанов Д.А. МАИ, г. Москва, Россия

Бортовой локатор обеспечивает безопасность полётов, позволяя БПЛА заблаговременно получать оперативную информацию о плотности воздушного движения, препятствиях, птицах для своевременного изменения курса во избежание столкновений. Это важно в сложных условиях, например, в городских районах или густых лесах, где сигналы спутниковых систем навигации могут быть заблокированы или ослаблены. Также локатор помогает предсказывать траекторию движения и избегать опасных сближений при координации участников роя, работающих в одном воздушном пространстве, что важно для задач, требующих одновременной работы нескольких аппаратов, например, сброса полезной нагрузки или захвата изображений. Формирования конструктивного базиса подобных бортовых систем рассмотрено в [1].

Особенностью подобных локаторов являются критические требования к массогабаритным параметрам станции, что накладывает существенные ограничения на антенную систему, модуль формирования и передачи сигнала и бортовую вычислительную машину.

Локатор обеспечивает измерение координат объектов в переднем секторе обзора с углами отклонения 20° по азимуту и углу места относительно продольной оси носителя.

Работа в импульсном режиме излучения с шириной полосы зондирующего сигнала 50 МГц позволяет получить разрешение по дальности не более 3 м. Антенная система дает возможность осуществить пеленгацию препятствий благодаря измерению углов методом

моноимпульса [2]. Сформированные суммарно-разностные диаграммы в вертикальной и горизонтальных плоскостях при использовании метода моноимпульса обеспечивают получение информации о координатах наблюдаемого объекта без механического сканирования.

Бортовой локатор включает передающее устройство для генерации зондирующего сигнала с шириной полосы 50 МГц и 4-х канальное приемное устройство, регистрирующее отраженные сигналы. Определение пространственного положения объекта осуществляется путем измерения временной задержки сигнала для вычисления дальности и анализа относительной разности хода отраженного сигнала на разнесенные приемные антенны для определения углового положения.

Обработка принятых радиосигналов осуществляется аппаратной реализацией алгоритмов, выполненной на ПЛИС, что обеспечивает вычисление параметров наблюдаемого объекта и передачу их в бортовой контроллер БПЛА в реальном времени. Результатом обработки являются координаты объекта в сферической системе координат: дальность, азимут и угол места.

Приведены результаты моделирования системы, а также результаты натурного эксперимента.

Литература:

- Методика формирования конструктивного базиса бортовых РЛС БПЛА. Кузнецов А. С., Ушкар М. Н. Успехи современной радиоэлектроники. 2023. Т. 77. № 9. С. 51-62.

- А.И. Леонов, К.И. Фомичев. «Моноимпульсная радиолокация». Издательство «Советское радио» Москва -1970.

Управление энергетической установкой с учетом вибрации ее элементной базы

Петрова Е.Н., Сальников А.Ф. ПНИПУ, г. Пермь, Россия

Современная технология производства электроэнергии путём использования энергии газотурбинных установок (ГТУ) имеет ряд проблем, которые негативным образом влияют на повышение эффективности преобразования энергии. Широко используемые методы управления крутящим моментом в условиях быстро изменяющихся электрических нагрузок в сети потребления не обеспечивают должной стабильности частоты вращения свободной турбины ротора ГТУ с учётом вибраций элементной базы энергетической установки, что отрицательно влияет на продолжительность ее безаварийной работы и качества производимой электроэнергии. Существующие методы выработки управляющих воздействий не обеспечивают стабильности крутящего момента свободной турбины и выдаваемой мощности генератора, учитывая условия вибрационной нагрузки привода при разных режимах ее эксплуатации. Система управления не адаптирована к своевременной подготовке влияния вибрационной нагрузки, возникающей при переходных режимах при стабилизации величины крутящего момента свободной турбины.

В работе рассмотрена модификация модели управления энергоустановкой, которая бы охватывала управление не только с помощью стабилизации крутящего момента и числа оборотов свободной турбины, что обеспечивает устойчивость системы управления на основе работы оптимизации вариации ошибки управления по крутящему моменту свободной турбины, но и способствовала уменьшению времени переходного процесса регулирования его угловой скорости. Кроме того, учитывая вибрационную нагрузку элементной базы энергоблока, модель обеспечивает своевременную подготовку системы к внешним возмущающим воздействиям, за счет оценки характеристик ГТУ и учёта динамических свойств системы. Это обеспечивает оперативность выработки управляющих воздействий, направленных на поддержку номинального значения угловой скорости ротора генератора в условиях переменных электрических нагрузок.

Для динамического анализа взаимодействия элементов конструкции и силовых взаимодействий от элементов трансмиссии, как одной из составляющих динамической нагрузки использованы фундаментальные положения теории колебаний. Для реализации алгоритма эффективного управления энергетической установкой в составе энергоблока в виде

программного обеспечения использованы компьютерные информационные и программные технологии.

Литература:

- Сальников А.Ф. Виброакустическая диагностика технических объектов/ Пермь. - Из-во ПНИПУ, 2011 - 246.

- В.Н. Костюков, А.П. Науменко. Основы виброакустической диагностики и мониторинга машин/ Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. - 360 с.

Моделирование процессов генерации импульсного электромагнитного поля при воздействии на биоклетки

Подольская Н.С., Ковалев К.Л. МАИ, г. Москва, Россия

В предлагаемом воздействии клеточный материал рассматривается как токопроводящий материал с электропроводностью биотканей. В этом методе лечения с созданием импульсного магнитного поля взаимодействие микротоков I раковой клетки размером L с магнитным полем концентратора представляет собой возбуждение импульсов напряженности магнитного поля H (r), изменяющейся в пространстве. Следует учитывать зависимость давления Р (Н/м2) напряжённости магнитного поля Н (А/м) на биоткань от электропроводности, толщины биоткани и времени нарастания напряжённости магнитного поля до амплитудного значения. Высокая селективность метода определяется электропроводностью злокачественных тканей, превышающих электропроводность здоровых тканей в 5-7,5 раз. В качестве возбудителя напряженности магнитного поля применяют индукторы, соленоиды, концентраторы электромагнитного поля, подключаемые к источнику импульсов тока.

В программе Comsol Multiphysics было произведено моделирование установки для проверки ее работоспособности, а в качестве проверки использовалась медная и алюминиевая пластины. Сама программа дает возможность смоделировать электромагнитные процессы и показать физические изменения, сопутствующие им.

После выбора материала и выставления физических интерфейсов открывается возможность проводить расчеты воздействия и изменения полей с течением времени. Эффективность силового воздействия на образец будет зависеть от электропроводности материала.

По выведенным графикам в ходе моделирования возникновения процессов в установке по созданию импульсного электромагнитного поля получено, что во время импульса плотность магнитного потока (магнитная индукция) индуктора достигает 3,6 Тл, но из–за низкой магнитной проницаемости воздуха и биоткани магнитное поле плохо распространяется в такой среде на больших расстояниях. Однако, максимальная плотность магнитного потока через биоткань в процессе моделирования в момент генерации импульса (длительностью 0,01 с.) составляет 0,82 Тл, чего более чем достаточно для разрушения опухолевых новообразований.

Таким образом, данный метод лечения новообразований перспективен и может оказывать положительный эффекты для большого количества функциональных систем человеческого организма. Если говорить о раковых клетках, то ЭМП влияет на распределение зарядов на поверхности мембран, что делает клетки уязвимыми, метаболизм угнетается, деление прекращается и происходит необходимый процесс апоптоза. Данные модели в совокупности с дальнейшими экспериментами подтвердили достоинства данного метода и позволили перейти к следующему этапу разработки – проведение экспериментов in vivo.

Метод оптимизации цифрового синтезатора частоты для построения быстро перестраиваемого генератора СВЧ

Руденко Е.В. МАИ, г. Москва, Россия

При решении радиолокационных задач малой дальности применяются маломощные генераторы СВЧ видеоимпульсных или многочастотных зондирующих сигналов с достаточной полосой для обеспечения требуемого разрешения. Отсутствие необходимости мгновенной широкополосности приёмо-передающего тракта делает использование сигналов

со ступенчатой перестройкой частоты более предпочтительным решением. Наиболее распространённым является сигнал с линейной ступенчатой манипуляцией (СЧМ), где частота изменяется с постоянным шагом. Требования к разрешению и интервалу однозначно измеряемой дальности приводят к необходимости применения сотен рабочих частот, а длительность свиппирования T ограничивается максимальной радиальной скоростью объектов. В РЛС подповерхностного зондирования время свиппирования ограничивает скорость перемещения антенны, и при радиальной скорости, равной половине скорости сканирования, оно не должно превышать 45 мс. Для ускорения получения радиолокационного изображения требуется сократить время свиппирования, при этом для одной частоты отводится Ts = T/M. За этот период выполняются перестройка параметров синтезатора и приёмного тракта, захват частоты ФАП и оцифровка сигнала. Управление этими процессами осуществляет микроконтроллер, передача данных между которым и устройствами требует значительных временных затрат. Для типового микроконтроллера STM32L4xx время обслуживания синтезатора, смесителя и АЦП составляет около 12 мкс, что оставляет менее 8 мкс на стабилизацию частоты, чего недостаточно для устойчивой работы системы. Ускорить установку частоты синтезатора можно, отключив систему фазовой автоподстройки (ФАП) и подавая на вход генератора, управляемого напряжением (ГУН), сигналы с цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), предварительно откалиброванные по частотам. При этом время стабилизации сводится к микросекундам, так как исключается инерционность обратной связи. Улучшается и кратковременная стабильность частоты, поскольку ЦАП менее чувствителен к помехам, однако возрастает фазовый шум и уменьшается долговременная стабильность из-за дрейфа ГУН. Ошибки установки частоты малы и при ΔF/Fs ≤ 0.05 не влияют на измерение дальности, требуя 10-битного ЦАП при диапазоне 3 В. Влиянием фазового шума можно пренебречь, так как экспериментально установлено, что искажения спектра СЧМ сигнала составляют доли процента. Реализация такого режима возможна без дополнительных аппаратных затрат: современные микроконтроллеры (например, STM32L433) уже содержат подходящие АЦП и ЦАП. Для хранения таблицы калибровочных данных требуется менее 5% оперативной памяти, что незначительно. Формирование таблицы ЦАП выполняется за несколько итераций и требует менее 200 байт кода. В быстром режиме обновляются только необходимые регистры, что сокращает время установки частоты с ~2 мкс до 0.0125 мкс. Экспериментальные результаты подтвердили, что предложенный метод позволяет сократить время свиппирования в несколько раз при одновременном повышении качества радиолокационного изображения.

Предложенный метод оптимизации цифрового синтезатора частоты обеспечивает значительное сокращение времени свиппирования без заметных аппаратных затрат. Реализация «быстрого» режима перестройки частоты позволяет повысить эффективность радиолокационных систем малой дальности и улучшить качество формируемых изображений.

Параметрический синтез нестационарных терминальных линейных систем управления

Рыбников С.И. МАИ, г. Москва, Россия

Рассматривается способ применения методики аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР) на основе уравнения Эйлера-Пуассона (УЭП) для параметрического синтеза нестационарных терминальных систем класса SIMO.

Постановка прямой задачи вариационного синтеза аддитивного линейного алгоритма управления традиционна, она содержит математическую модель расширенного объекта управления, ограничения его фазовых координат, интегральный квадратичный аддитивный критерий оптимальности с коэффициентами, рассчитанными по правилу равных вкладов максимальных по модулю значений фазовых координат. Параметры используемых функций и функционалов в общем случае переменные, их значения в заданное конечное время соответствуют терминальному состоянию системы.

При решении прямой задачи на основе УЭП критерий преобразуется к виду аддитивного для производных от выбранной ведущей координаты, для него формируется УЭП. Для

стационарной задачи левая часть УЭП разлагается на два сопряженных сомножителя, один из которых является желаемым характеристическим полиномом для синтезируемой системы. Для нестационарной задачи в УЭП, наряду с основными членами, входят дополнительные, затрудняющие такое разложение. Они линейно аппроксимируются в функции основных членов и вводятся как поправки к ним, при опорных значениях фазовых координат, приближенных желаемых или рассчитываемых при применении метода замороженных коэффициентов. Так формируется разложимый на сопряженные полиномы вариант УЭП.

При почленном приравнивании желаемого и фактического характеристических полиномов системы получается система алгебраических уравнений, при полной управляемости и наблюдаемости дающая однозначные решения для параметров алгоритма управления, при неполных – позволяющих дополнительно определить вариативную часть параметров расширенного объекта.

Используемый вариант АКОР’а на основе УЭП не требует ввода неопределенных множителей Лагранжа, вызывающего рост размерности задачи. Получаемые соотношения применимы для решения прямых, обратных и смешанных его задач. Применение вариативного критерия позволяет для выбранного режима и конкретного этапа работы объекта управления оптимизировать управление в пространстве «быстродействие – энергоэкономичность».

Методика применима, в частности, для синтеза локальных систем управления траекторным движением летательных аппаратов, в математических моделях которых есть нестационарные кинематические звенья, таких как системы управления заходом на посадку. Приводится пример.

Литература:

- Рыбников С.И., Нгуен Тхань Шон. «Аналитическое конструирование системы автоматического управления углом крена среднемагистрального самолета с упругим крылом по вариативному критерию», Электронный журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки» 2018г - №6.

- Рыбников С.И., Нгуен Тхань Шон. «Аналитическое конструирование системы автоматического управления положением среднемагистрального самолета относительно заданной траектории по вариативному критерию», Электронный журнал «Наука и бизнес: пути развития». — 2018. — № 9.

- Митрофанов С.Ю., Рыбников С.И. Тренажерный человеко-машинный комплекс полунатурного моделирования системы управления летательным аппаратом со встроенными блоками оптимального управления на основе аналитического конструирования по вариативному критерию.// Навигация и управление летательными аппаратами. - 2019 - №1

(24) - P. 38-58

Особенности алгоритмического обеспечения КЭНС при существенных ограничениях вычислительной мощности бортового вычислителя

Смыков Г.В., Веремеенко К.К. МАИ, г. Москва, Россия

Современные задачи обеспечения точности навигации при отсутствии сигналов спутниковых навигационных систем требуют применения дополнительных методов коррекции инерциальных навигационных систем. Одним из таких методов является использование корреляционно-экстремальных навигационных систем (КЭНС), построенных на информации о высоте полета [1, 2].

Предлагается рассмотреть комплекс, включающий инерциальную навигационную систему (ИНС), радиовысотомер (РВ) и бортовую электронную карту (ЭК) подстилающей поверхности. Ввиду того, что используется стандартная ЭК, необходимо рассмотреть алгоритмы, позволяющие модифицировать сетку для определения траектории движения. Исследовались два метода: алгоритм Брезенхэма, обладающий малой вычислительной нагрузкой, и билинейная интерполяция, обеспечивающая более высокую точность за счёт увеличения ресурсоёмкости.

Проведённый анализ показал, что алгоритм Брезенхэма позволяет быстро формировать траекторию, однако сильно искажает вертикальный профиль.

Билинейная интерполяция, напротив, обеспечивает сопоставимое с реальным профилем качество, но требует в разы больше ресурсов вычислителя.

Ввиду  выбранного  метода  биполярной  интерполяции,  а  также  ограниченной производительности бортовых вычислителей был предложен ряд оптимизационных решений:

- Поиск оптимального решения разбивается на несколько последовательных тактов работы вычислительной системы. Такая организация вычислений не ухудшает точность, поскольку погрешность в определении координат формируется постепенно и изменяется на протяжении длительного интервала времени, значительно большего, чем время выполнения полного цикла алгоритма КЭНС.

- Алгоритм вычисления весовых коэффициентов был модифицирован так, чтобы заранее исключать те траектории, чей вес уже превышает значение, найденное для предыдущей оптимальной траектории. Благодаря этому нет необходимости полностью просчитывать каждую траекторию, исходящую из точки электронной карты.

- Поиск оптимального решения выполняется только внутри области, определяемой значением среднеквадратической ошибки (СКО) координат, а точки, для которых рассчитанная траектория выходит за её пределы, исключаются из рассмотрения. Однако такая оптимизация имеет ограничение: если фактическая ошибка положения окажется больше принятого радиуса СКО, то найденное решение может оказаться неточным, поскольку истинная траектория будет находиться за пределами области поиска.

Таким образом, оптимизировав программную реализацию вышеописанными методами, появляется возможность внедрения КЭНС на вычислителях с ограниченной производительностью. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, номер темы – FSFF-2023-0005.

Литература:

- Навигация летательных аппаратов в околоземном пространстве. Августов Л.И., Бабиченко А.В., Орехов М.И., Сухоруков С.Я., Шкред В.К. под редакцией д.т.н. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, проф. Джанджгавы Г.И. М.: ООО «Научтехиздат», 2015.

- Веремеенко К.К., Желтов С.Ю., Ким Н.В., Козорез Д.А., Красильщиков М.Н., Себряков Г.Г., Сыпало К.И., Черноморский А.И. Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных летательных аппаратов / Под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г. Себрякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2009, - 556 с. – ISBN 978-5-9221-1168-3.

Исследование работы ТВГТД в составе энергоузла более электрического самолета

Сукачева А.Н., Зуев С.А.

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва, Россия

В «более электрическом самолете» вспомогательный газотурбинный двигатель используется только для выработки электрической энергии, в отличие от обычного самолета, в котором он вырабатывает как электроэнергию, так и сжатый воздух [1].

Рассматриваемый энергоузел «более электрического самолета» включает в себя одновальный ГТД со свободной турбиной, электрогенератор, блок аккумуляторов и преобразователь, благодаря которым механическая мощность, вырабатываемая свободной турбиной, преобразуется в электрическую для подачи ее в бортовые системы.

Для выработки электрической энергии необходима постоянная частота вращения электрогенератора, которая определяется работой газотурбинной части энергоузла. Электрическая нагрузка, изменяясь, приводит к росту или снижению частоты вращения свободной турбины (СТ) и установленного на ней электрогенератора.

В работе исследуется управление таким двигателем при изменении величины и времени изменения нагрузки, которое должно обеспечить сохранение постоянной частоты вращения СТ.

Обычное требование к точности поддержания частоты вращения СТ на установившихся и переходных режимах составляет ± 5 %. Такое отклонение допускается на время не более 5 с для обеспечения стабильной работы электрогенератора.

Целью работы является определение эксплуатационных ограничений диапазона и времени изменения нагрузки на выводном валу двигателя от потребителей более электрического самолета, которые необходимо учитывать при применении ТВГТД в составе энергоузла для обеспечения его безопасной работы. Задача решается с помощью математического моделирования.

Исследование выполнено с использованием поузловой всережимной динамической модели турбовального газотурбинного двигателя. Расчетные соотношения, составляющие модель, получены из уравнений механики (уравнение вращающихся масс), термодинамики и газовой динамики (уравнения неразрывности, сохранения энергии, состояния и т.д.) [2]. Математическая модель позволяет осуществлять расчёт термогазодинамических параметров рабочего процесса в двигателе, температуры, давления, расхода воздуха и газа, частот вращения роторов, мощности и крутящего момента двигателя, запасов газодинамической устойчивости компрессоров.

Для повышения точности регулирования частоты вращения свободной турбины на переходных режимах в модель системы автоматического управления введён контур компенсации по производной величины нагрузки на валу свободной турбины [3].

Проведено исследование влияния изменения электрической нагрузки на выводном валу ТВГТД с разными диапазоном и временем ее изменения на параметры рабочего процесса рассматриваемой газотурбинной энергетической установки. Исследование выполнено для наземных условий и условий крейсерского полета.

Определены предельные характеристики изменения параметров нагрузки, при которых могут быть выполнены требования к точности регулирования частоты вращения свободной турбины.

Литература:

- Гуревич О.С., Гулиенко А.И. Газотурбинный двигатель для «электрического» магистрального самолета - «электрический» ГТД. Журнал "Авиационные двигатели", 2019. №

- С. 7-14.

  - Системы автоматического управления авиационными ГТД: Энциклопедический справочник. Под ред. д.т.н., проф. О. С. Гуревича. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2011. 208 с.

  - Павловский Н.И. Вспомогательные силовые установки самолетов. - М.: Транспорт, 1977. 240 с.

Инструментарий управления IT-активами высокотехнологичных предприятий

Суркова Е.В., Максимов П.П., Спорова Е.В. МАИ, г. Москва, Россия

Для оптимизации процессов управления IT-активами высокотехнологичных предприятий, а также повышения операционной эффективности в условиях цифровой трансформации необходим комплексный подход к управлению IT-активами, включающий совокупность инструментов и методов.

В рамках данного исследования проанализированы концепции и принципы управления IT- активами. Проведен обзор международных, национальных стандартов и рекомендаций ведущих организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями. Особенности классификации IT-активов позволили определить требования к контролю модификации и распространению программного обеспечения; условиям и контролю лицензирования; сопоставлению данных управления IT-активами с данными, содержащимися в финансовых информационных системах учета активов.

«Новое мышление» в управлении высокотехнологичным предприятием требует комплексных подходов к управлению IT-активами на протяжении всего жизненного их цикла и получения ценности от IT-активов. Методология ITIL позволяет рассматривать ITAM как один из процессов пересекающийся с процессами учета и управления изменениями, управления инцидентами и конфигурацией. В системе ITAM представлена наиболее

подробная информация для ведения точечного учета активов, их идентификации, конфигурации и управления жизненным циклом. Обсуждаемый инструментарий позволяет вести справочники управления активами, в том числе их оперативно актуализировать; автоматизировать процессы инвентаризации всех аппаратных активов; автоматизировать процессы управления контрактами и документацией и т.д.

Исследование ключевых компонентов ITAM позволили описать целостную систему процессов высокотехнологичного предприятия с учетом ITAM-решений, а также особенностей и масштаба предприятия.

Таким образом, внедрение ITAM создает базу для стратегического управления IT- ресурсами высокотехнологичного предприятия, что в долгосрочной перспективе способствует повышению эффективности всей его деятельности.

Литература:

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025617419 Российская Федерация. Программное обеспечение для динамического моделирования технологических процессов машиностроительных производств: заявл. 13.03.2025: опубл. 25.03.2025 / Н.С. Ефимова, Е.В. Суркова, О.В. Нестеров [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт».

- Nesterov, O.V. Managing the Innovative Development of High-Tech Enterprises / O. V. Nesterov, N. S. Efimova // Russian Engineering Research. – 2025. – Vol. 45, No. 2. – P. 267-271. – DOI 10.3103/S1068798X24703659.

Расчет вторичных навигационных параметров по данным радиотехнической системы ближней навигации

Тектов М.В., Земляный Е.С. АО «РПКБ», г. Раменское, Россия

В настоящее время решена задача формирования и счисления в КБО текущих координат ЛА по данным РСБН [2], расчёт происходит следующим образом: по первичным навигационным данным, а также по заранее известным координатам радиомаяка РСБН рассчитываются (счисляются) текущие координаты ЛА [3]. Указанная задача хорошо известна и решается во многих КБО самолётов и вертолётов. При этом задача определения т.н. вторичных навигационных параметров, таких, как путевая скорость и фактический путевой угол по данным РСБН в данный момент не решена и является актуальной.

Цель работы – исследование и разработка методов формирования по данным РСБН вторичных (косвенных) навигационных параметров, таких, как путевая скорость и фактический путевой угол летательного аппарата.

Ближайшим аналогом для сравнения может являться спутниковая навигационная система (СНС), которая формирует как первичные параметры – координаты ЛА, так и вторичные навигационные параметры – фактический путевой угол и путевая скорость. При этом при расчёте таких параметров от РСБН имеются особенности, а именно: различается частота обновления данных по каналам азимута и дальности.

Предлагается следующий метод расчёта фактического путевого угла и путевой скорости:

- По азимуту и дальности до радиомаяка и заранее известным координатам радиомаяка рассчитывается координаты местоположения ЛА: широта и долгота.

- При изменении координат в каждый момент времени путём решения обратной геодезической задачи рассчитывается пеленг и расстояние между начальными и конечными – для каждой итерации – координатами ЛА.

- Полученное расстояние используется для расчёта путевой скорости, а пеленг – для расчёта фактического путевого угла.

- Последовательным применением нескольких фильтров формируются окончательные расчёты фактического путевого угла и скорости.

Результаты расчётов и лётные эксперименты показали, что при формировании вторичных навигационных параметров следует использовать нефильтрованные данные. Кроме этого,

необходимо учитывать особенности фильтрации угловых параметров, так как переход [0..360] влияет на работу фильтров.

Разработанные алгоритмы были реализованы в бортовом программном обеспечении. По результатам лётных испытаний были получены графики вторичных навигационных параметров.

Показана принципиальная возможность определения вторичных навигационных параметров по данным от РСБН.

Результаты экспериментов показали, что параметры «азимут фильтрованный» и «дальность фильтрованная», рассчитываемые и выдаваемые РСБН вносят погрешности в измерения координат, поэтому более приоритетным является использование параметров «азимут нефильтрованный» и «дальность нефильтрованная» РСБН.

Кроме этого выяснено, что необходимо учитывать нестабильности приёма сигнала в непосредственной близости от радиомаяка. Также на качество расчёта непосредственно влияет дальность нахождения от радиомаяка.

Целесообразно на отдельном этапе оценивать погрешности РСБН в определении азимута и дальности и компенсировать эти погрешности.

Литература:

  - Августов Л.И., Бабиченко А.В., Орехов М.И., Шкред В.К. Навигация летательных аппаратов в околоземном пространстве М: Грани успеха, 2022

  - Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы. Курс лекций. – Ульяновск: УлГТУ,

2004

  - Лебедев М.И. Самолётовождение. Учебное пособие для летчиков и штурманов гражданской, военно-транспортной и стратегической авиации. – Ставрополь: Лит., 2003.

  - Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. – М.: Недра, 1979.

Сверхпроводниковый униполярный двигатель для электроэнергетической установки с топливными элементами

1Тимофеев С.С., 2Чубраева Л.И.

1ГУАП, 2ИЭЭ РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

Батарея топливных элементов является источником постоянного тока низкого напряжения. Рассматриваются твердополимерные топливные элементы. В качестве электрических двигателей предпочтительны двигатели постоянного тока, не требующие полупроводниковых преобразователей. Наиболее целесообразным следует считать использование униполярных двигателей, являющихся низковольтными электрическими машинами постоянного тока. Если водород и кислород запасаются на движущемся объекте как криогенные жидкости, жидкий водород может использоваться для охлаждения сверхпроводниковой обмотки возбуждения униполярного двигателя, а жидкий кислород - для охлаждения индуктивного накопителя энергии из высокочистых металлов [1].

В основу разработки сверхпроводникового униполярного двигателя положен имеющийся опыт их создания и испытаний [2]. Униполярная машина отличается простотой конструкции, именно низкий уровень выходного напряжения послужил одним из ограничений для ее практического применения. Безусловно, существуют трудности с использованием щеточного токосъема, в частности, ограничения по плотности тока под щетками Вода может быть использована для повышения эффективности работы щеточного аппарата униполярного двигателя [3].

В настоящее время нами выполняются работы по оптимизации сверхпроводниковой системы возбуждения двигателя, катушки которой предполагается изготавливать из высокотемпературного сверхпроводника диборид магния [4]. Основная задача оптимизации – получение максимальной ЭДС ротора при ограничении максимальной индукции в зоне ВТСП обмоток. Кроме того, ВТСП обмотка создает во внешнем пространстве значительные электромагнитные поля, ведется оптимизация системы внешних ферромагнитных экранов. Поскольку система возбуждения должна обеспечивать нагрев жидкого водорода до температуры, необходимой для топливных элементов (на уровне 60 С), результаты электромагнитных и теплофизических расчетов покажут, какое решение является

предпочтительным: с многослойным экраном в теплой или холодной зоне. Потери в экране невелики, они будут повышаться преимущественно при регулировании тока возбуждения. Для многослойного ферромагнитного экрана предполагается использовать ленточные металлические стекла [6].

Криостат для системы возбуждения может изготавливаться как металлическим, так и неметаллическим. Опыт производства стеклопластиковых криостатов показал, что предпочтение следует отдать конструкциям, намотанным стеклонитью, а не из стеклоткани.

- Чубраева Л.И. Электроэнергетическая установка для беспилотного автономного объекта

// Завалишинские чтения’24: XIX Международная конференция по электромеханике и робототехнике: сб. докл. – СПб.: ГУАП. 2024. С. 315-320.

- Глебов И.А. Проблемы электромашиностроения, электроэнергетики и электрофизики, и их решение. Л.: Наука, 1999. 528 с.

- Новицкий В.Г., Исследование высоконагруженного скользящего токосъема // Сверхпроводниковые электрические машины. Л.: ВНИИЭлектромаш, 1986.

- Криницина Т.П. и др. Сверхпроводники на основе диборида магния: структура и свойства. Физика металлов и металловедение, 2021, №12. С. 1271-1295.

- Сhubraeva L., Timofeev S. Volkov D., Amorphous alloy cores for HTSC electrical devices. Material Science Forum, Vol. 856, 2016, P. 44-49.

- Бобкова Т.И., Глибенко О.В., Мазеева А.К. Создание комплекса инновационных материалов и технологий для повышения срока службы судового оборудования и корпусных конструкций. Работа на конкурс «Надежда России», НИЦ «КИ» - ЦНИИ КМ «Прометей». СПб., 2019. 10 с.

Вычисление границы анизотропийной нормы для системы, описывающей повторяющийся процесс

Титов А.Д.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Повторяющиеся процессы возникают при решении многих технических задач. Описание таких процессов содержит как минимум две независимые переменные. Зачастую одна из этих переменных имеет смысл времени, а другая носит пространственный смысл. Подобные процессы интенсивно изучаются в современной научной литературе. Они моделируют динамику различных процессов в робототехнике, электротехнике, радиотехнике, металлургии, механике, телекоммуникации. Довольно наглядным примером являются системы с итеративным обучением. Также имеются применения в обработке многомерных изображений, процессах теплопередачи, задачах по обработке сигналов, проектировании и конструировании (аэродинамические испытания, эксплуатация летательных аппаратов). Стандартные методы теории управления не позволяют изучать свойства систем, описывающих повторяющиеся процессы в полном объеме, потому что они не учитывают многомерный характер системы.

Среди задач подавления влияния внешних возмущений в конце прошлого столетия начинает развиваться направление, получившее название анизотропийная теория управления. Эта теория предлагает подходы, учитывающие неточность в стохастических характеристиках возмущений, действующих на динамический объект, с помощью терминов, заимствованных из теории информации: относительной энтропии одного распределения относительно другого и связанным с этим термином понятием анизотропии случайного вектора, которую можно рассматривать как меру отклонения распределения данного вектора от стандартного гауссовского распределения. Для последовательности случайных величин берут в расчёт среднюю анизотропию, которая представляет собой усреднение по времени анизотропии неограниченно растущего фрагмента последовательности. В качестве коэффициента усиления выбирается анизотропийная норма.

В работе проведено исследование линейной дискретной стационарной системы, описывающей повторяющийся процесс в рамках анизотропийной теории управления. Сформулирована задача выпуклой оптимизации, позволяющая найти минимальную границу сверху для анизотропийной нормы. Получены условия в виде системы матричных неравенств

для вычисления верхней границы анизотропийной нормы. Они обозначены в виде теоремы, где вспомогательные матрицы получаются из исходных матриц системы путём использования различного рода преобразований (применение операторов сдвига, разложение обратных матриц, матричные преобразования, процесс векторизации).

Для частного случая (двумерная стационарная система с постоянными ненулевыми граничными условиями) осуществлён вычислительный эксперимент на предмет поиска анизотропийной нормы в зависимости от значения средней анизотропии. Предварительно была выполнена проверка на устойчивость. Моделирование проводилось в пакете прикладных программ MATLAB с применением интерфейса YALMIP, имеющий дополнительные функции и позволяющий успешно решать различные типы линейных матричных неравенств. Данный интерфейс имеет множество программ-решателей в коммерческом и свободном доступах. По результатам исследования отмечено существование верхней оценки у нормы, что согласуется с теоретическими сведениями. Значение анизотропийной нормы зависит от параметра длины прохода и уровня средней анизотропии. При их увеличении норма растёт до достижения определённого порогового значения.

Исследование влияния температуры на характеристики преобразователя линейного ускорения на основе связанных оптических волноводов

Тюнин А.Н., Бусурин В.И., Жеглов М.А. МАИ, г. Москва, Россия

Предлагаемый преобразователь линейного ускорения содержит источник оптического излучения, два фотоприемника, схему обработки информации, чувствительный элемент, в качестве которого выступают связанные оптические волноводы (СОВ), закрепленные на воспринимающей линейное ускорение балке [1, 2].

Температурное воздействие на преобразователь линейного ускорения на основе СОВ проявляется через термомеханические деформации конструкции, изменяющие геометрию чувствительного элемента, термооптические эффекты, вызывающие изменения преломления материалов СОВ, а также	температурный дрейф длины волны полупроводникового лазерного источника.

Экспериментально оценено влияние температуры на преобразователь линейного ускорения на основе СОВ с диапазон измерения ±20 g. При температуре +20 °C смещение нуля преобразователя составляет 2,59 В, масштабный коэффициент равен 9,26 g/В, а нелинейность функции преобразования не превышает 0,68%. Рабочий температурный диапазон преобразователя ограничивается компонентом с наиболее жёсткими эксплуатационными ограничениями – оптическим разветвителем 1х2 50/50, рабочая температура которого находится в диапазоне от –20 до +50 °C.

Исследование влияния температуры на источник оптического излучения DFB-1550-14BF показало, что при охлаждении до -20 °C длина волны смещается до 1548 нм, что сопровождается увеличением смещения нуля на +0,14 В, ростом нелинейности до 0,75% при снижении масштабного коэффициента до 9,21 g/В. При нагреве до +50 °C длина волны источника оптического излучения увеличивается до 1552 нм, смещение нуля снижается на - 0,10 В, а масштабный коэффициент возрастает до 9,35 g/В при нелинейности 0,59%.

Наиболее существенное влияние температуры на характеристики преобразователя наблюдается при термическом воздействии непосредственно на чувствительный элемент. При

-20 °C отмечается значительное увеличение смещения нуля на +0,37 В, рост нелинейности до 3,64% при снижении масштабного коэффициента до 8,87 g/В. При +50 °C смещение нуля уменьшается на -0,24 В, нелинейность составляет 3,25%, а масштабный коэффициент достигает 9,03 g/В.

Повышение температурной стабильности источника оптического излучения достигается с помощью компенсации температуры при помощи встроенного элемента Пельтье. Компенсация температурной нестабильности чувствительного элемента реализована за счет размещения в непосредственной близости термодатчика P1000. По результатам проведения ряда экспериментов в диапазоне температур от -20 до +50 °C получена калибровочная функция для температурной компенсации выходного сигнала преобразователя.

Результаты испытаний подтвердили эффективность применения вышеописанных аппаратно-алгоритмических методов температурной компенсации. Так, в диапазоне температуры от -20 до +50 °C изменение смещения нуля преобразователя относительно значения при +20 °C не превышало ±0,02 В, масштабный коэффициент оставался в пределах 9.22-9.29 g/В, нелинейность не превышала 0.72%.

Литература:

- Патент 2 839 318 Российская Федерация, МПК G01K 11/32. Волоконно-оптический преобразователь линейного ускорения: № 2024133881; заявл. 12.11.2024; опубл. 29.04.2025 / Бусурин В.И., Казарян А.В., Жеглов М.А., Тюнин А.Н. – 5 с.

- Richard J. Black Optical waveguide modes Polarization, Coupling and Summetry – New York: McGraw-Hill, 2010. — 187 p. — ISBN 978-0-07-162914-0.

Перспективы реализации лингвоонтологического подхода к автоматизации проектирования летательных аппаратов на основе теории К-представлений Фомичев В.А.

МАИ, г. Москва, Россия

В проектировании больших летательных аппаратов (ЛА) в Западной Европе более 10 лет используется онтологический подход. Суть его заключается в построении семантической модели (СМ) ЛА с помощью некоторого искусственного языка представления знаний (ЯПЗ), базовые информационные единицы которого соответствуют понятиям и отношениям из рассматриваемой области. На таком ЯПЗ описываются структура ЛА и его подсистем, их входные и выходные параметры. Главное преимущество подхода заключается в возможности обнаружения разнообразных нестыковок отдельных подсистем на основе компьютерного анализа СМ проектируемого ЛА, а не натурной модели объекта. В последнее десятилетие для реализации онтологического подхода обычно используется ЯПЗ OWL (Ontology Web Language).

Предлагается новый, лингвоонтологический подход к автоматизации проектирования (АП) ЛА. Главная причина его актуальности в том, что для построения СМ ЛА на языке OWL требуется высокий уровень владения инженером языками представления знаний. Предлагается формировать СМ ЛА в два этапа. Сначала описание фрагмента знаний о системе или о ее подсистеме на обычном, профессиональном языке разработчика (это часть русского языка) преобразуется в предметно-независимое формальное представление смысла входного текста, т.е. в семантическое представление (СП) входного текста. Затем СП текста преобразуется в набор выражений языка OWL и вписывается в СМ ЛА.

Анализ показывает, что широкие перспективы реализации лингвоонтологического подхода к АП ЛА открывает теория К-представлений (концептуальных представлений), разработанная в Москве. Это оригинальная теория проектирования семантико-синтаксических анализаторов естественного языка (ЕЯ) с широким использованием формальных средств представления входных, промежуточных и выходных данных [1].

Ядром теории К-представлений (ТКП) является теория СК-языков (стандартных концептуальных языков). Ее первая составляющая – математическая модель (Модель 1), описывающая первичные концептуальные единицы (ПКЕ), используемые компьютерной интеллектуальной системой (КИС) [1].

Модель 1 вводит новый класс составных формальных объектов, называемых концептуальными базисами (КБ). Каждый КБ, являясь формальным представлением сведений о ПКЕ и их взаимосвязях, определяет некоторый формальный язык Ls(B), называемый СК- языком в базисе B [1].

Второй составляющей теории СК-языков является Модель 2, описывающая систему, состоящую из таких 10 частичных операций на структурированных значениях ЕЯ, которые позволяют, используя ПКЕ как «блоки», строить СП произвольно сложных ЕЯ-текстов (включая тексты статей, учебников и т. д.).

Алгоритм AlgSemDef1, предложенный автором настоящей работы, является предметно- независимым и выполняет семантический анализ определений научных понятий. Выходом

алгоритма являются СП определений научных понятий, являющиеся выражениями СК- языков.

Алгоритм AlgSemDef1 программно реализован в выпускной работе магистра В.С. Урубкова

«Разработка семантического анализатора естественно-языковых описаний знаний» (МАИ, Институт № 3, 2024). Реализация алгоритма выполнена на языке Java и использует СУБД PostgreSQL. Программа выполняет двухшаговое преобразование описания на русском языке фрагмента знаний. Сначала выполняется преобразование «Описание фрагмента знаний => СП фрагмента». Затем СП фрагмента знаний преобразуется в набор записей на языке OWL.

Литература:

1. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models and Algorithms. Springer, 2010 – 352 p.

Применение приближенных методов H-infinity управления в системе управления квадрокоптером

Яковлева А.А. МАИ, г. Москва, Россия

В настоящее время особую актуальность приобретает разработка новых методов решения задач синтеза управления для непрерывных динамических системам с неполной обратной связью по вектору состояния. Также для прикладных задач, в частности в авиационно- космической отрасли, часто требуется учитывать неопределённость внешних воздействий, погрешности измерений и задания начальных условий.

В данной работе сформулированы достаточные условия синтеза H-infinity регулятора для управления нелинейными непрерывными динамическими системами на полубесконечном промежутке времени. Поскольку решение дифференциального уравнения Риккати, полученного в результате доказательства достаточных условий, затруднено, то в работе предложен приближенный подход. Он основан на теории, что исходную нелинейную систему можно привести к виду, схожему с линейной системой [1-3]. Такой подход позволяет свести решение к алгебраическому уравнению Риккати, коэффициенты которого зависят от вектора состояния (State-Dependent Riccati Equation, SDRE). Также предложено совместно с решением алгебраического уравнения Риккати использовать наблюдатель состояния, вырабатывающий оценку вектора состояния по результатам измерений. Сформулирован пошаговый алгоритм решения.

Предложенный метод продемонстрирован на примере задачи управления квадрокоптером с четырьмя независимыми приводами и электрической силовой установкой, расположенной в центре тяжести [4-5]. Математическая модель устройства имеет шесть степеней свободы, где вертикальное перемещение в глобальной системе координат и три угла Эйлера являются управляемыми координатами вектора состояния. Описанный алгоритм реализован в качестве программного комплекса на языке Python 3.13.

Литература:

- Cloutier J.R., D’Souza C.N., Mracek C.P. Nonlinear regulation and nonlinear HҐ control via the state-dependent Riccati equation technique: Part 1, theory. In Proceedings of the First International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace, Daytona Beach, FL, USA, 9–11 May 1996; Embry-Riddle Aeronautical Univ. Press: Daytona Beach, FL, USA, 1996. P. 117–130.

- Cimen T. Systematic and effective design of nonlinear feedback controllers via the state- dependent Riccati equation (SDRE) method // Annual Reviews in Control. 2010. Vol. 34. № 1. P. 32–51.

- Cimen T. Survey of state-dependent Riccati equation in nonlinear optimal feedback control

synthesis // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2012. Vol. 35. № 4. P. 1025–1047.

- Stepien S., Superczynska P. Modified infinite-time state-dependent Riccati equation method for nonlinear affine systems: quadrotor control // Appl. Sci. 2021. Vol. 11. 10714. https://doi.org/ 10.3390/app112210714

- Пантелеев, А.В., Хвошнянская, Е.А. (2024). Приближенный метод синтеза непрерывных систем совместного оценивания и управления на основе SDRE технологи. Моделирование и анализ данных, 14(3), 41–62. https://doi.org/10.17759/mda.2024140303

Расчёт ступенчатых амплитудных распределений для снижения уровня боковых лепестков диаграммы направленности АФАР в режиме передачи

Багно Д.В., Новокрещенных С.О. МАИ, г. Москва, Россия

Для получения заданного уровня боковых лепестков (УБЛ) в антенной технике используют спадающие к краям амплитудные распределения. Так, в круглом антенном полотне в режиме приема для суммарной и разностных диаграмм направленности (ДН) эффективными признаны распределения Хансена и Бейлиса. Спадающие к краям амплитудные распределения реализуются в режиме приема в АФАР распределителями с неравномерным коэффициентом деления или управляемыми аттенюаторами в составе приемопередающих модулей (ППМ). В режиме передачи применение этих способов регулировки нецелесообразно, так как ведет к снижению коэффициента полезного действия ППМ и АФАР в целом. В связи с этим амплитудные распределения в режимах приема и передачи различаются: в режиме передачи часто применяют равномерное амплитудное распределение, обеспечивающее максимум коэффициента направленного действия и энергетического потенциала. Если же запас энергетического потенциала имеется и требуется снизить УБЛ в режиме передачи, то решением является отказ от квазинепрерывного амплитудного распределения и переход к ступенчатому: антенное полотно делят на несколько зон, в каждой зоне устанавливаются ППМ с выходными каскадами одинаковой мощности, а в соседних зонах мощность различается. Это позволяет обойтись малым числом типов ППМ, выходные каскады которых работают с высоким КПД.

Доклад посвящен определению параметров ступенчатых распределений, позволяющих при фиксированном коэффициенте использования поверхности (КИП) минимизировать УБЛ в малогабаритных АФАР с антенным полотном круглой формы диаметром 6–12 длин волн. Для оптимизации УБЛ было разработана программа расчета методом преобразования Фурье- Бесселя ДН круглого раскрыва с произвольным осесимметричным амплитудным распределением, дополненная модулями расчета вторичных параметров ДН для решения прямой задачи. Метод оптимизации – комбинаторный.

В докладе представлены результаты серии расчетов, показавшей, что при двух- и трехступенчатом амплитудном распределении минимум УБЛ достигается при КИП = 0,6…0,8. При КИП > 0.8 УБЛ возрастает, стремясь к известному значению –17.6 дБ, при КИП

< 0.6 УБЛ точно также стремится к –17.6 дБ, что связано с малым значением амплитуды возбуждения крайних ступеней. Рассчитаны оптимальные ступенчатые амплитудные распределения (минимум УБЛ при заданном КИП). В частности, переход от равномерного к двухступенчатому распределению при КИП = 0.8 в антенном полотне диаметром 6 длин волн снижает УБЛ до минус 28,1 дБ, к трехступенчатому – до минус 31,7 дБ. Близкие результаты достигаются для полотен диаметром 9 и 12 длин волн.

Полученные результаты были верифицированы путем численного электродинамического моделирования методом конечных элементов. В качестве излучателей использовались антенные элементы типа открытого конца полого металлического волновода прямоугольного сечения со ступенчатым переходом. В докладе обсуждается ухудшение достигнутого УБЛ из- за краевого эффекта и дискретизации сеткой антенной решетки найденных амплитудных распределений, оптимальных в приближении непрерывного раскрыва. Выявлено, что в полотнах диаметром 6–12 длин волн с двух- и трехступенчатым амплитудным распределением при синфазном возбуждении УБЛ возрастает на 6–7 дБ.

Кремниевые микронные фотонные интегральные схемы как основа локальных бортовых сетей летательных аппаратов

1Байшев О.Д., 1Козлов Д.В., 1Смирнов И.П., 2Новиков В.М., 2Гончаров А.А.

1АО «Российские космические системы», 2ФАУ «ГосНИИАС», г. Москва, Россия Современные бортовые вычислительные системы летательных аппаратов предъявляют

жёсткие требования к скорости, надёжности и детерминированности обмена данными между распределёнными модулями. Эти требования удовлетворяются за счёт применения локальных бортовых сетей (ЛБС) на основе детерминированных оптических сетей реального времени (ДОС РВ) [1, 2], обеспечивающих низкую задержку, высокую пропускную способность и устойчивость к электромагнитным помехам. Однако при масштабировании архитектуры ЛБС традиционные дискретные волоконно-оптические компоненты приводят к существенному росту массогабаритных характеристик, что недопустимо в условиях ограниченных ресурсов летательных аппаратов.

Перспективным решением является переход к фотонным интегральным схемам (ФИС), позволяющим интегрировать десятки оптических функциональных элементов на одном кристалле. Это обеспечивает снижение массы аппаратуры на 50 % и более при полном сохранении функциональности и повышении надёжности за счёт минимизации межкомпонентных соединений.

Наиболее технологичной платформой для реализации ФИС в составе ДОС РВ является кремний-на-изоляторе (КНИ) с волноводами микронных размеров [3]. Благодаря высокому контрасту показателя преломления между кремниевым волноводом и оксидом кремния достигаются минимально возможные габариты интегральных элементов и наибольшая степень интеграции, в то время как микронные поперечные сечения волноводов обеспечивают оптимальное модовое сопряжение как с кристаллами источников и детекторов на основе InP, так и со стандартным одномодовым оптическим волокном, что критично для гибридной интеграции.

В ходе работы были разработаны численные модели ключевых элементов ФИС: тейперов для модового согласования, пересечений и поворотов волноводов, а также интерферометрических структур (типа Маха–Цендера). Параметризация геометрии позволила провести оптимизацию топологии с учётом технологических ограничений и определить допустимые отклонения геометрических параметров, не приводящие к деградации оптических характеристик.

На основе результатов моделирования изготовлены технологические макеты ФИС по микронной технологии КНИ. Экспериментальные измерения показали соответствие геометрических параметров расчётным допускам, что подтверждает пригодность выбранной технологии для создания бортовых ФИС.

Созданный задел в виде библиотеки компонентов и разработанной технологии изготовления формирует основу для проектирования и производства ФИС для перспективных ЛБС нового поколения, ориентированных на применение в бортовых вычислительных системах перспективных летательных аппаратов.

Литература:

- Концепция построения полностью оптической бортовой информационно- вычислительной сети с интеллектуальным управлением / А.М. Соловьев, М.Е. Семенов, Н.И. Сельвесюк [и др.] // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. – 2023. – № 1. – С. 37–54.

- Патент № 2771792 Российская Федерация, «Система передачи информации в реальном времени на базе полностью оптической спектрально- уплотненной бортовой сети»: № 2021107683: заявл. 23.03.2021: опубл. 12.05.2022 / Косьянчук В.В., Новиков В.М., Мищенко И.Б., Гончаров А.А.; заявитель ФАУ "ГосНИИАС".

- Multi-Micron Silicon Photonics Platform for Highly Manufacturable and Versatile Photonic Integrated Circuits / A. J. Zilkie [et al.] // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2019. Vol. 25. № 5. P. 1–13.

Вклад стационарного плазменного двигателя в электромагнитную обстановку на борту космического аппарата

Борискин Д.Д., Плохих А.П. МАИ, г. Москва, Россия

Несмотря на то, что процедуры обеспечения задач электромагнитной совместимости для космических аппаратов давно отработаны [1], нельзя утверждать, что все они окончательно решены по причине того, что электромагнитная обстановка постоянно эволюционирует. Это связано как с изменением характеристик естественных источников радиоизлучений в космическом пространстве, так и с расширением функциональных возможностей штатной и полезной нагрузок космических аппаратов, создающих дополнительные помеховые излучения.

В качестве такого источника помехового излучения в данной работе рассматривается стационарный плазменный двигатель с внешним диаметром ускорительного канала 70 мм (СПД-70), который успешно функционирует на многих геостационарных спутниках и низкоорбитальных спутниковых системах [2].

Детальные экспериментальные исследования, проведенные на электровакуумном стенде Московского авиационного института, показали, что в спектральной области СПД-70 характеризуется широкополосным излучением, основная часть которого сосредоточена в полосе частот от 1 до 4 ГГц. При этом максимум напряженности электрического поля приходится на частоты 1,1 ГГц для горизонтальной поляризации антенны и 1,8 ГГц для вертикальной поляризации, где напряженность электрического поля достигает максимальных значений порядка 13 дБмкВ/м от уровня фона, соответствующего выключенному двигателю [3].

В свою очередь, во временной области излучение СПД-70 представляет собой квазипериодическую последовательность пачек импульсов с периодом повторения ≈20 мкс. Каждая такая пачка длительностью порядка 10 мкс состоит из внутренних импульсов средней длительностью около 700 нс, которые, в свою очередь, формируются последовательностью субимпульсов длительностью ≈50 нс. Субимпульсы характеризуются как фиксированной частотой заполнения, так и частотной модуляцией с различной девиацией [4].

В результате исследования было показано, что излучение СПД-70 может вносить существенный вклад в формирование электромагнитной обстановки на космическом аппарате, что необходимо учитывать при решении задач электромагнитной совместимости на борту КА. Полученные результаты могут быть использованы как при оценке помехоустойчивости бортовых систем, так и при разработке новых методов фильтрации и алгоритмов цифровой обработки сигналов, направленных на повышение помехозащищенности бортовой аппаратуры.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-19- 00515.

Литература:

- Nikitin V. F. et al. On board electronic devices safety subject to high frequency electromagnetic radiation effects //Acta Astronautica. – 2017. – Т. 135. – С. 181-186.

- Козубский К.Н., Корякин А.И., Мурашко В.М. История космических стационарных плазменных двигателей и их применение в России, США и Европе. Новые вызовы для стационарных плазменных двигателей. К 40-летию первых космических испытаний стационарных плазменных двигателей //Труды МАИ. – 2012. – №. 60. – С. 24.

- Плохих А.П., Важенин Н.А., Меркурьев Д.В. Влияние рабочих веществ на электромагнитную обстановку, создаваемую стационарными плазменными двигателями // Космические исследования. – 2023. – Т. 61, № 5. – С. 393–399. – DOI: 10.31857/S0023420623700140.

- Plokhikh A.P., Boriskin D.D. Functional safety of spacecraft particularly concerning electromagnetic compatibility with stationary plasma thrusters // Acta Astronautica : электрон. журн. – 2025. – In Press. Journal pre-proof. –DOI: 10.1016/j.actaastro.2025.10.037 (дата обращения: 22.10.2025).

Исследование корреляционных свойств сигналов отражённых от вращающихся объектов

Буй Чонг Нгиа, Ясенцев Д.А. МАИ, г. Москва, Россия

Микродоплеровские эффекты (эффекты пропеллерной или турбинной модуляции) при отражении зондирующих сигналов от вращающихся элементов (винты БПЛА, вентиляторы, турбины) хорошо известны и используются для распознавания целей, имеющих в своём составе вращающиеся детали и элементы, а также технической диагностики. В монографии

[1] описаны возникающие вследствие микродоплеровского эффекта линейчатые спектры отражённых сигналов и их зависимость от параметров ротора, включая побочные линии при нарушении симметрии лопастной структуры.

Работа посвящена анализу и моделированию сигналов при непрерывном излучении, отражённых от вращающихся структур (роторов), спектральная плотность которых носит квазипериодический характер. Показано, что шаг гребёнки линий спектра и периодичность пиков автокорреляционной функции (АКФ) отражённого радиосигнала напрямую связаны с частотой вращения frot, числом лопастей M, радиусом L и шириной w лопасти. Связь АКФ и спектральной плотности мощности описывается тождеством Винера–Хинчина. Для подтверждения результатов выполнено численное моделирование и проведены экспериментальные исследования по облучению вращающегося вентилятора с последующей спектральной и корреляционной обработкой отражённого радиосигнала.

Показано, что периодичность пиков АКФ определяется числом лопастей вращающейся структуры и частотой их вращения, ширина пиков АКФ зависит от радиуса вращающихся лопастей, а структура боковых лепестков определяется шириной лопастей. Появление асимметричности во вращающейся структуре приводит к появлению составляющих АКФ и спектральной плотности отражённого радиосигнала, кратных частоте вращения лопастной структуры.

Литература:

1. Victor C. Chen. The Micro-Doppler Effect in Radar, 2nd ed., Artech House, 2019.

Оптимизация формирования плана сеансов связи с космическими аппаратами для радиотехнических постов с ФАР

Григорьев В.С.

МФТИ, г. Долгопрудный, Россия

В работе рассматривается задача load-leveling планирования [1] сеансов связи с космическими аппаратами наземными средствами с мгновенной (пренебрежимо малой) длительностью переключения между космическими аппаратами. Примером таких наземных средств являются радиотехнические посты с фазированными антенными решетками. Задача сформулирована в виде математической модели задачи нелинейного программирования. В качестве оптимизируемой величины в целевой функции выбран объем передаваемой/принимаемой информации. В математической модели планирования сеанса связи учитывается геометрический и энергетический фактор наблюдаемости. Учитывается влияние энергетического фактора на скорость передачи данных. Решение задачи нелинейного программирования было проведено в среде MATLAB с помощью библиотеки Optimization Toolbox (Nonlinear Optimization, Solver-Based Nonlinear Optimization) методом внутренней точки. Для оценки качества формируемого плана проводилось сравнение с адаптивным методом случайных блужданий [2].

В качестве объекта численного эксперимента была выбрана группировка спутников дистанционного зондирования земли Planet Labs [3]. Было сформировано 60 планов сеансов связи (на сутки каждый) с 01.01.2025 по 02.03.2025 для всех действующих КА группировки и одного наземного средства. В качестве орбитальных параметров использовались TLE [4] в соответствующие дни. При расчете траекторий был выбран шаг квантования в 10 с. Адаптивный алгоритм случайных блужданий на каждый сеанс связи запускался 100 раз и проводилось сравнение с лучшим из них. Эксперимент показал, решение задачи нелинейного

программирования позволяет улучшить метрику формируемого плана на величину порядка 25% по сравнению с лучшим выбранным из 100 итераций алгоритмом случайных блужданий.

Литература:

- https://help.agi.com/stk/12.7.0/Subsystems/Scheduler/scheduler.htm#scheduler_tutorial.htm.

- Григорьев В.С., Ксендзук А.В. Планирование наблюдений за космическими аппаратами. Адаптивный метод случайных блужданий. // Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем (Радиоинфоком-2022). 2022. С. 67–71.

- Devaraj K. et al. Planet high speed radio: Crossing Gbps from a 3U CubeSat. – 2019.

- Boyce W. H. Examination of NORAD TLE accuracy using the iridium constellation

//Spaceflight mechanics. – 2004. – V. 119. – P. 2133-2142.

Анализ мощности в электрических цепях с использованием циклостационарных характеристик радиотехнических сигналов

Гущина О.А., Шевгунов Т.Я., Ефимов Е.Н. МАИ, г. Москва, Россия

Проведенный анализ публикаций показал, что задача анализа мощности и энергии в электрических цепях (ЭЦ), используемых в радиоэлектронных устройствах, остаётся актуальной в настоящее время. Методология Budeanu, основанная на понятиях активной и реактивной мощности гармонического колебания, стала чрезвычайно популярной среди инженеров в XX веке и остается в настоящее одной из основной в силу своей относительной простоты. Однако применение сложных сигналов и преобразующих их ЭЦ потребовало развития математического аппарата, что обусловило появление новых подходов к анализу мощности, в числе которых можно выделить, например, методы разложения реактивной мощности в векторном пространстве, теорию сохранения мощности и теорию физических компонент тока.

В настоящей работе рассматривается метод анализа мощности в ЭЦ при произвольных периодических возбуждениях, основанный на теории циклостационарных (ЦС) случайных процессов [1]. В отличие от существующих решений, в основе предлагаемого подхода лежит идея об использовании взаимной спектральной корреляционной функции (ВСКФ) напряжения на элементе ЭЦ и тока, протекающего через него. Такой подход обладает большей систематичностью по сравнению с представлениями, основанными на действительном, или амплитудно-фазовом разложении, и полностью раскрывает физический смысл мгновенной мощности, определенной в форме произведения напряжения и тока, относящихся к одному и тому же элементу ЭЦ или одному порту устройства. В работе продемонстрировано, как набор характеристик ЦС анализа, применяемых для описания свойств ЦС процессов второго порядка, позволяет провести формальное представление мощности в элементах ЭЦ при разложимых в ряд Фурье воздействиях, создаваемых источниками напряжения и тока, что обусловлено возможностью описания таких колебаний как ЦС процессов первого порядка с известным периодом повторения. Результаты проведённого численного моделирования [2] для ЭЦ, включающих в себя низкодобротные резонансные контура и длинные линии передач, возбуждаемые полигармоническими сигналами и последовательностями импульсов сложной формы показали высокую точность совпадения между величинами характеристик мощности, вычисленных прямым интегрированием во временной области, и величинами, рассчитанными на основе компонент ВСКФ, полученных в рамках предложенного метода для анализа мощности.

Дальнейшее развитие предложенного в работе подхода, основанного на ЦС характеристиках, может быть направлено на обобщение используемой методологии для решения задач описания мощности в нелинейных ЭЦ или электромагнитной мощности, являющейся результатом взаимодействия периодических электрических и магнитных полей, выраженных посредством трехмерных векторов.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: проект № FSFF-2023-0005.

- Shevgunov T., Guschina O., Kuznetsov Y. Cyclostationary Approach to the Analysis of the Power in Electric Circuits under Periodic Excitations // Applied Sciences. vol. 11, no. 20. 2021. – P. 9711. DOI: 10.3390/app11209711

- Шевгунов Т.Я., Гущина О.А. Использование циклостационарных свойств периодических сигналов для анализа мощности в электрических цепях // Электросвязь. 2021, № 10, С. 46-53. DOI: 10.34 832/ELSV.2021.23.10.006

Оценка энергетического потенциала бортовых малогабаритных АФАР, построенных по принципу кластеризации антенного полотна

Ильин Е.В., Аникин Г.С., Багно Д.В. МАИ, г. Москва, Россия

Одним из направлений исследований и разработки активных фазированных решеток (АФАР) в настоящее время является применение нерегулярных сеток размещения излучающих элементов в антенном полотне. Интерес к этому техническому решению обусловлен тем, что в высокоэнергетичных АФАР при плотной компоновке должна быть решена проблема охлаждения приемопередающих модулей (ППМ). В условиях недостатка места для размещения наиболее эффективной жидкостной системы охлаждения и необходимости снижения массы и габаритов в бортовых АФАР возникает опасность перегрева ППМ и деградации радиотехнических характеристик системы при эксплуатации.

Среди нерегулярных АФАР выделяют кластеризованные (излучающие элементы, расположенные в узлах традиционной регулярной сетки, объединяются в кластеры – подрешетки излучателей, возбуждаемых от одного ППМ синфазно и равноамплитудно) и разреженные (излучатели занимают не все узлы регулярной сетки либо излучатели расположены в произвольных, специально выбранных точках антенного полотна). Эффект от использования нерегулярных АФАР состоит в сокращении числа каналов, в том числе, сокращении числа основных источников тепла – ППМ. Расплатой за сокращение числа узлов, управляющих амплитудой и фазой излучения, является ухудшение радиотехнических характеристик, прежде всего, некоторый рост уровня боковых лепестков и коэффициента рассеяния, различие парциальных диаграмм направленности излучателей ввиду краевого эффекта, снижение коэффициента направленного действия при электрическом сканировании луча.

Доклад посвящен оценке энергетического потенциала, определяющего дальность действия

радиотехнической системы: нерегулярных АФАР и АФАР с традиционной регулярной сеткой. Энергетический потенциал в режиме передачи определяется эффективной изотропно- излучаемой мощностью (ЭИИМ) PG (произведением коэффициента усиления и излучаемой мощности), в режиме приема – коэффициентом добротности G/T (отношением коэффициента усиления к шумовой температуре системы). На примере моделей двух малогабаритных АФАР – регулярной и нерегулярной – приводятся и обсуждаются результаты расчета характеристик направленности, энергетики излучения и шумовых характеристик.

Перспективы развития космических дата-центров для низкоорбитальных систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли

Кондиров В.В., Малюсин Ю.В., Старков А.В., Усовик И.В. МАИ, г. Королёв, Россия

В работе рассматриваются современные тенденции и перспективы создания космических дата-центров (КДЦ) на низких околоземных орбитах для поддержки сетей спутниковой связи и систем дистанционного зондирования Земли. Стремительное развитие многоспутниковых орбитальных группировок формирует новую инфраструктурную основу для перехода от централизованных наземных вычислений к распределенной обработке данных в космосе.

В рамках работы выявлены основные направления развития КДЦ. Крупные компании, включая Amazon (проект Kuiper), Microsoft (платформа Azure Orbital), Thales Alenia Space и Axiom Space, разрабатывают концепции вывода вычислительных узлов в космос. Эти решения направлены на обеспечение низкой задержки передачи данных, снижение зависимости от наземной инфраструктуры и повышение устойчивости к чрезвычайным

ситуациям. С использованием системного подхода определены основные задачи, решаемые КДЦ:

- Резервное и распределенное хранение данных для обеспечения их сохранности и доступности.

- Обработка больших массивов данных в реальном времени.

- Контроль, диагностика и прогнозирование состояния спутниковых платформ с применением интеллектуальных алгоритмов.

- Поддержка цифровых коммуникаций и облачных сервисов, включая хостинг приложений и веб-сайтов с глобальной доступностью.

- Оперативное использование данных для мониторинга погодных условий, стихийных бедствий и экологических изменений.

Проведенный анализ показал, что размещение вычислительных модулей на низких орбитах позволяет сократить задержку сигналов, повысить скорость межспутникового обмена и снизить затраты на передачу информации к Земле за счет предобработки данных на орбите.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что создание КДЦ является стратегическим направлением для создания единого цифрового пространства в космосе.

Литература:

- Thales Alenia Space. – URL: [https://www.thalesaleniaspace.com] (дата обращения:

22.10.2025).

- Avalanche Technology. – URL: [https://www.avalanche-technology.com] (дата обращения:

22.10.2025).

- Иванов А.В., Климков А.И., Потапов К.М. Моделирование и исследование многоспутниковой системы связи и передачи данных // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2018.

Разработка крестообразной дипольной микро полосковой антенны для спутниковых систем Ku-диапазона

Куран Мутаххар, Овчинникова Е.В. МАИ, г. Москва, Россия

На современном этапе развития систем спутниковой связи антенны являются одним из наиболее критичных компонентов. Использование геостационарных спутников на больших высотах приводит к значительным потерям в линии передачи и снижению уровня сигнала, что делает необходимым применение антенн с высоким коэффициентом усиления. Кроме того, для антенн, устанавливаемых на мобильных носителях, крайне важны компактность конструкции и малая масса.

Традиционные микрополосковые (МП) антенны, несмотря на их компактность и небольшой вес, обладают существенными недостатками, такими как узкая полоса пропускания и низкий коэффициент усиления (около 6 дБи), что делает их ненадёжными для систем спутниковой связи. Однако, появление новых материалов, технологий и конструкций, позволяет преодолеть отмеченные недостатки.

Поэтому возрастает интерес к проектированию крестообразных дипольных антенн, обеспечивающих двухдиапазонную работу антенных решеток, устанавливаемых на мобильных носителях.

Такие антенны помимо достижения требуемого коэффициента усиления и многополосного режима работы позволяют реализовать управление поляризацией.

В данной работе предлагается новая компактная крестообразная микрополосковая дипольная антенна для Ku-диапазона. В результате моделирования были определены характеристики направленности и частотные свойства антенны.

Таким образом, показано, что предложенная конструкция является эффективным решением для построения двухдиапазонных антенных решеток спутниковой связи с управляемой поляризацией.

Сопровождение малоразмерных высокоманёвренных БЛА в локаторе кругового обзора X-диапазона

1Лихарев Ю.В., 1Яковченко Н.Р., 2Марин Д.В.

1МАИ, 2ООО «ВедаПроект», г. Москва, Россия

В настоящее время перед радиолокационными системами мониторинга воздушного пространства ставится задача обнаружения и сопровождения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в условиях переотражений зондирующего сигнала от подстилающей поверхности и определения дальности, азимута и высоты полета. Такой класс целей характеризуются малой ЭПР и высокой маневренностью. Для решения данной задачи на кафедре 410 Московского авиационного института был создан макет РЛС кругового обзора, работающий в сантиметровом диапазоне длин волн, который за счет высокого пространственного разрешения и использования V-луча [1], позволяет обнаруживать подобные ЛА и определять три координаты его положения.

Использование антенной системы с наклонённым лучом приводит к появлению на индикаторе дополнительной отметки от цели – антипода, наблюдаемой на той же дальности, что и цель, и на близких азимутах. Данный эффект обусловлен многолучевостью распространения сигнала при малых углах визирования и малой высоте полета цели. Близкое нахождение отметок от цели и антипода приводит к проблеме перепутывания трасс с последующим срывом сопровождения, а неоднородность подстилающей поверхности и большие флуктуации амплитуды эхо-сигнала от БЛА ведет к нестабильности появления антипода и завязке ложных траекторий.

Для решения вышеописанной проблемы в данной работе проанализированы данные натурных испытаний, в рамках которых проводилось наблюдение малоразмерных БЛА на фоне неоднородной подстилающей поверхности. В качестве радиолокационного датчика использовался макет РЛС с одной антенной, наклоненной под углом 45° к горизонту в азимутальной плоскости. Излучался импульсный ЛЧМ-сигнал. Целью выступал БЛА размером 10 дюймов с рамой из углепластика. Были выработаны критерии различения цели и антипода. Для этого были исследованы следующие характеристики: стабильность появления и интенсивность уровня сигнала антипода относительно сигнала от цели. На основании выработанных критериев предлагается алгоритм сопровождения, основанный на расширенном фильтре Калмана [2] с предварительной фильтрацией отметок-антиподов.

В рамках работы была проведена серия натурных испытаний, по результатам которого была оценена эффективность предложенного алгоритма сопровождения. В результате удаления антиподов из рассмотрения удалось исключить перепутывание трасс и, как следствие, повысить эффективность трассового сопровождения.

Литература:

- Радиолокационные системы. П.А. Бакулев. «Радиотехника», 2015 г.

- Tracking and Data Fusion: A Handbook of Algorithms. B.Y. Bar-Shalom, P.K. Willett, A.X. Tian. 2011.

Обзор существующих алгоритмов трассировки печатных плат

Оболенская Е.Ю.

ПАО «ОАК» Филиал «ОТА» ОКБ Микояна, г. Москва, Россия

С развитием полупроводниковых технологий и повсеместного производства печатных плат задача выбора алгоритмов трассировки для проектирования печатных плат становится все более значимой.

Задача трассировки – одна из наиболее трудоемких в общей проблеме автоматизации проектирования электронных устройств. Это связано с несколькими факторами, в частности с многообразием способов конструктивно-технологической реализации соединений, для каждого из которых при алгоритмическом решении задачи применяются специфические критерии оптимизации и ограничения.

Существуют различные классы алгоритмов трассировки, включающие модификации уже устоявшихся методов проектирования.

Волновые алгоритмы объединяют в себе алгоритм Ли, предложенный еще в 1961 г., и его модификации. Они моделируют всю поверхность печатной платы как прямоугольный массив элементов. Трассы образуются по одной, занимая по очереди свободные соседние элементы, от одного контакта цепи до другого. Основное достоинство заключается в том, что такие алгоритмы гарантированно находят путь от одной точки до другой, если он существует. Однако, существует сильная зависимость результата от очерёдности трассировки цепей. Время работы подобных алгоритмов линейно зависит от количества ячеек, на которое разбивается пространство печатной платы. Временная сложность — O(M*N), где N — число клеток, М — число точек, подлежащих соединению, что говорит о необходимости большого объема вычислений и памяти ЭВМ. Несмотря на вышесказанные недостатки, волновые алгоритмы используются во многих программах трассировки печатных плат, например, KiCAD, P-CAD, Ansoft и другие.

Принцип работы лучевых алгоритмов заключается в том, что выбор ячеек для определения пути между соединяемыми точками производят по заранее заданным направлениям — лучам, то есть считается, что при распространении волны фронт занимает не все свободные соседние ячейки, а лишь одну. Это позволяет сократить число просматриваемых ячеек, время на анализ и кодировку их состояний. Временная сложность — O(L), где L — количество проведённых отрезков линий. Обычно используют два списка — один для горизонтальных линий и один для вертикальных, что позволяет игнорировать параллельные линии, ускоряя поиск. Тем не менее, лучевые алгоритмы не всегда находят решение, хотя оно может существовать, поэтому такие алгоритмы целесообразно применять для трассировки плат с небольшой степенью заполнения ячеек или в начальной стадии трассировки совместно с волновыми алгоритмами. Лучевые алгоритмы используются в таких программных средствах как P-CAD, TopoR и других.

В современных САПР чаще используются топологические алгоритмы трассировки печатных плат, нередко в совокупности с указанными выше методами. Главное отличие принципа работы данных алгоритмов от других заключается в том, что пространство для трассировки строится только на основе относительного расположения препятствий в пространстве, без учёта их координат. Из этого следует основные преимущества: независимость распределения от форм и возможность пересечения двумерной плоскости под любым углом. Но при этом появляется и недостаток данных алгоритмов, так как первоначально топологически определённый путь может оказаться неподходящим. Данные алгоритмы используются в Altium Designer, KiCAD, Specctra, TopoR и других.

Таким образом, волновые алгоритмы самые ресурсозатратные, но точно выполняющие цель о нахождении пути. Лучевые и топологические схожи по быстродействию и затратам по памяти, однако, не всегда находят решение.

Организация среды для моделирования атак на сеть V2X и исследование устойчивости к DDOS-атакам

1Тяпкин П.С., 2Усс Е.С.

1МАИ, 2РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия

Современные транспортные системы активно внедряют технологии обмена данными типа Vehicle-to-Everything (V2X), обеспечивающие взаимодействие между транспортными средствами, дорожной инфраструктурой и облачными сервисами. Такие системы позволяют повысить безопасность дорожного движения, уменьшить количество аварий и оптимизировать транспортные потоки. Однако, будучи основанными на беспроводных технологиях, V2X-сети подвержены тем же киберугрозам, что и традиционные сети связи.

К числу наиболее критичных угроз относятся перехват сообщений, атаки типа «человек посередине» (MITM), подмена координат (GPS-spoofing), атаки Sybil и ложные инъекции сообщений, а также перегрузка канала связи (DoS/DDoS). Последствия таких атак включают потерю целостности и достоверности информации, отказ критических сервисов и снижение устойчивости всей транспортной системы. С ростом степени автоматизации транспорта подобные угрозы могут привести не только к потере данных, но и к непосредственной угрозе

безопасности движения. Именно поэтому задача анализа и моделирования киберугроз в V2X-

сетях является актуальной и практически значимой.

Для проведения экспериментов была организована программная среда моделирования на основе Instant Veins, включающая OMNeT++, SUMO и фреймворк Veins, что обеспечивает совместное моделирование дорожного движения и обмена сообщениями между транспортными средствами. OMNeT++ отвечает за сетевую часть эксперимента, моделируя канальные и физические уровни (IEEE 802.11p / ITS-G5), SUMO задаёт сценарии движения автомобилей, а Veins обеспечивает синхронизацию между ними и реализует типовые V2X- протоколы (CAM, DENM). Использование готовой виртуальной машины Instant Veins позволило существенно сократить время настройки окружения и обеспечить воспроизводимость экспериментов.

В ходе работы было реализовано несколько сценариев имитации DDoS воздействий, при которых ограниченное число транспортных узлов генерировало трафик с интенсивностью, значительно превышающей номинальную. Были получены графики зависимости доли успешно доставленных сообщений (PRR) и загрузки канала (CBR) от доли атакующих узлов и интенсивности их трафика. Результаты показали, что даже при относительно небольшой доле перегружающих узлов (до 10%) наблюдается существенное снижение PRR и увеличение задержек передачи сообщений. Введение элементарных механизмов регулирования нагрузки (DCC и частотное ограничение) позволило частично компенсировать эффект перегрузки и повысить устойчивость сети.

Разработанная модель и результаты моделирования могут быть использованы для последующего выявления потенциальных угроз, тестирования алгоритмов защиты и формирования рекомендаций по повышению киберустойчивости V2X-коммуникаций, включая их возможное применение в смежных областях — таких как авиационные и морские системы обмена данными.

Система локальной навигации на основе авиационного компаса

Харламов А.Н., Кручинин Н.М. МАИ, г. Москва, Россия

В условиях нестабильных данных от глобальных систем навигации GPS и Глонас работа с мобильными платформами в автономных режимах вызывает значительные затруднения. Для решения подобных задач на ограниченных территориях обычно используют системы локальной навигации [1]. Обычно в таких системах помимо копирования цифровых протоколов передачи пространственных координат из глобальных систем навигации копируют также и архитектуру системы, методы работы с сигналами и пр. Это приводит к использованию в локальных условиях дорогостоящей аппаратуры, поддерживающей высокоточную систему реального времени, что делает нерентабельным использование таких систем на территориально ограниченных участках пространства.

В качестве основного измерительного устройства локальной навигационной системы предлагается использовать авиационный радиокомпас [2].

Система состоит из:

- Наземной части, в которую входят три маяка, излучающие монохромные сигналы на разных литерных частотах.

- Бортовой части, в которую входит барометр для измерения высоты, авиационный радиокомпас для измерения направлений на маяки.

- Бортовой вычислитель, на котором происходит вычисления координат бортовой системы и передача координат потребителю.

В основе системы локальной навигации с применением авиационного радиокомпаса лежит метод Потенота. Метод Потенота — это аналитический метод решения задачи обратной угловой засечки.

Приведена оценка точности локальной системы навигации. Изготовлен макет системы и проведены экспериментальные испытания.

Литература:

- Особенности создания поля позиционирования для локальной навигации в закрытых пространствах. Желамский М.В. Измерительная техника. 2014. № 7. С. 40-44.

- Авиационная радионавигация: Справочник./А.А. Сосновский, И.А. Хаймович, Э.А. Лутин, И. Б. Максимов; Под ред. А. А. Сосновского.—М.: Транспорт, 1990.—264 с.

Описание свойств радиотехнических сигналов с использованием стационарных частно-временных плотностей

Шевгунов Т.Я., Ефимов Е.Н., Гущина О.А. МАИ, г. Москва, Россия

Современный подход к моделированию сигналов предполагает их рассмотрение в качестве реализаций случайных процессов, строгая формализация которых требует введения абстрактного вероятностного пространства. Однако при обработке и анализе радиотехнических сигналов в ряде случаев построение такого пространства оказывается чрезвычайно трудной задачей, требующей недоступных априорных знаний. В качестве возможной альтернативы в [1] предложен подход на основе эмпирических законов распределения и частно-временных плотностей (ЧВП), получаемых непосредственным усреднением во временной области.

В настоящей работе рассмотрен функциональный подход на основе условной меры и формулы представления распределения время-значение [2], позволяющий сформировать аналитические модели стационарной компоненты ЧВП для широкого класса радиотехнических сигналов в форме явного аналитического выражения, составленного из двух компонент, описываемых регулярной и сингулярной функциями пороговой переменной. Также в настоящей работе исследован подход к получению оценок ЧВП, основанный на её аппроксимации посредством конечного функционального ряда. При выборе типа функций для слагаемых, формирующих такой функциональный ряд, возникает компромисс между тем, чтобы обеспечить высокую точность аппроксимации, с одной стороны, и ограничением аналитической и вычислительной сложности членов функционального ряда, с другой стороны. В работе обосновывается выбор в качестве аппроксимирующих членов ряда прямоугольных ядер и дельта-функций Дирака [3]. Показано, что такой выбор может быть сделан на основе кусочно-линейной модели аппроксимации сигнала непрерывного времени на основе отсчётов цифрового сигнала, полученного при дискретизации первого. В свою очередь, это открывает возможность использования компактных формальных представлений, допускающих как непосредственную интерпретацию, так и разработки на их основе алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС), предназначенных для непосредственного исполнения в современных универсальных ЭВМ или портирования на устройства ЦОС.

Экспериментально оцененный выигрыш в метриках различия между плотностью вероятности (ПВ) и её эмпирической оценкой, демонстрируемый предложенным методом по сравнению со стандартным ядерным методом оценки ПВ, подтверждает то, что при анализе цифровых сигналов имеет существенное значение порядок следования отсчётов. В общем случае можно ожидать, что использование методов, основанных на оценках ЧВП, будет вести к получению более точных оценок за счёт учёта информации о порядке следования отсчётов, составляющих цифровые сигналы, что обусловлено структурным отличием этих сигналов от неупорядоченных числовых выборок.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №25-21-00281, https://rscf.ru/project/25-21-00281/.

- Gardner W.A. Statistical Spectral Analysis: A Nonprobabilistic Theory. USA: Prentice-Hall, 1987. 566 p.

- Shevgunov T., Napolitano A. Fraction-of- Time Density Estimation Based on Linear Interpolation of Time Series // 2021 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on-Board Communications. 2021. P. 1-4. DOI: 10.1109/IEEECONF51389.2021.9415991

- Шевгунов Т.Я. Метод оценки частно-временной плотности вероятности цифрового сигнала с использованием линейной интерполяции // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. Т.18. № 7. 2024. C. 4-12. DOI: 10.36724/2072-8735-2024-18-7-4-12

Выбор технологии удаления диоксида углерода и их интеграция в закрытые системы жизнеобеспечения

Абрамов К.Ю., Шангин И.А. МАИ, г. Москва, Россия

В работе рассмотрена возможность интеграции технологии высокотемпературного электролиза углекислого газа в системы жизнеобеспечения космических аппаратов. Для обоснования решений выполнен сравнительный анализ трёх технологических подходов к удалению диоксида углерода в условиях замкнутых систем: системы удаления диоксида углерода (CDRA), электрохимической системы деполяризованной концентрации (EDCS) и адсорбционно-концентрационной установки с перегретым паром (АКУГ). Анализ проводился по принципам функционирования систем и их энергоэффективность. Осуществлен поиск оптимальных сорбентов и аминорастворов с учётом эксплуатационных параметров, устойчивости к деградации и тепловых затрат на регенерацию.

Согласно сводным данным, CDRA, применяемая на Международной космической станции, выводит диоксид углерода за пределы обитаемого объёма или перенаправляет его в реактор Сабатье, что влечёт необходимость периодического восполнения кислородного баланса. В отличие от неё, EDCS и АКУГ обеспечивают замкнутый технологический цикл и способность возвращать очищенную газовую смесь в систему, одновременно концентрируя углекислый газ для последующей утилизации. EDCS характеризуется модульностью и совместимостью с системами регенерации воды и кислорода, тогда как АКУГ демонстрирует высокий выход диоксида углерода при умеренных тепловых требованиях к регенерации, но нуждается в стабильном обеспечении водяного пара.

Оптимальным решением для поставленной задачи может быть литий, который замещён низкокремнезёмным цеолитом типа Х, что является оптимальным благодаря высокой эффективности при малых концентрациях диоксида углерода, устойчивости к влаге и регенерации при умеренных температурах. Среди жидких абсорбентов наиболее перспективной признана смесь метилдиэтаноламина с пиперазином, сочетающая приемлемую стехиометрическую нагрузку углекислым газом, низкую теплоту десорбции и высокую кинетику абсорбции.

В работе представлено математическое моделирование процесса адсорбционного концентрирования диоксида углерода, направленное на определение оптимальных условий функционирования адсорбционно-концентрационной установки в составе замкнутой системы жизнеобеспечения. Модель опирается на уравнения кинетики адсорбции, массового и теплового баланса, описывающие изменение концентрации компонентов в газовом потоке, скорость адсорбции и перенос тепла конвекцией. Полученные результаты моделирования могут использоваться для выбора оптимальных режимных параметров, обеспечивающих стабильную работу системы жизнеобеспечения.

Литература:

- Джедли Х., Альмоннеф М., Рабхи Р., Мбарек М., Абдессалем Дж., Слими К. Активный уголь как адсорбент для улавливания CO₂: адсорбция, кинетика и RSM-моделирование // ACS Omega.   —   2024.   —   Т.   9,   №   2.   —   С.   2080–2087.   URL:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c02476

- Клосман Ф., Нгуен Т., Рошелли Г.Т. МДЭА/Пиперазин как растворитель для улавливания CO₂ // Energy Procedia. — 2009. — Т. 1. — С. 1351–1357. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610209001787

- Матвейкин В.Г., Путин С.Б., Скворцов С.А., Толстошеин С.С. Математическое моделирование процесса адсорбционного концентрирования углекислого газа в системе

жизнеобеспечения условно-замкнутого объема // ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. – 2011. – № 3(34). – С. 64-71.

Применение систем прямого электрохимического разложения диоксида углерода на основе высокотемпературного электролиза для регенерации воздушной среды Акользин М.С., Шангин И.А.

МАИ, г. Москва, Россия

С развитием пилотируемой космонавтики и увеличением продолжительности космических миссий возрастает необходимость в создании надежных, компактных и замкнутых систем жизнеобеспечения. С учетом строгих массовых ограничений космических аппаратов, одним из ключевых принципов построения систем обеспечения жизнедеятельности является замыкание материальных циклов. Такой подход позволяет снизить зависимость миссии от объемов запасов, доставляемых с Земли, что особенно критично для длительных полетов. Обеспечение экипажа кислородом в замкнутой системе напрямую связано с его эффективной регенерацией из углекислого газа, выделяемого в процессе дыхания.

Одной из наиболее перспективных технологий регенерации газовой среды замкнутых систем является прямое разложение диоксида углерода путем его высокотемпературного электролиза. Процесс основан на работе электрохимических ячеек с керамическим электролитом, проводящим ионы кислорода. Под воздействием электрического тока на катоде происходит диссоциация молекул диоксида углерода, после чего ионы кислорода мигрируют через электролит, а на аноде выделяется чистый кислород. Применение современных металлокерамических композиций в электродах уменьшает диапазон температур протекания технологического процесса до 500-600°С, что позволяет снизить энергетические затраты и увеличить долговечность ячейки. Композитные материалы обеспечивают высокую ионную проводимость при умеренных температурах и одновременно препятствуют деградации материалов за счёт блокировки паразитной электронной проводимости. Выбор композитных материалов катода обусловлен снижением поляризационных потерь и предотвращением накопления твердого углерода в катодной зоне. Дополнительно на катодной поверхности предусмотрен слой осаждения углерода, который препятствует закоксовке и обеспечивает стабильную работу электролизера при длительной эксплуатации. В свою очередь, композитный материал анода обладает высокой двойной проводимостью, значительно увеличивающей производительность реакции, и выступает в качестве катализатора окислительной реакции получения кислорода.

В данной работе проведено математическое моделирование процесса электролиза диоксида углерода в твёрдооксидной ячейке, направленное на определение оптимальных условий функционирования установки в составе замкнутой системы жизнеобеспечения. Модель построена с использованием уравнений баланса массы и энергии, описывающих распределение потоков вещества, а также тепловыделение вследствие протекания электрохимических реакций и Джоулева нагрева. Полученные результаты моделирования используются для выбора оптимальных диапазонов температуры и плотности тока, обеспечивающих устойчивую генерацию кислорода при минимальных энергетических потерях и равномерном тепловом поле.

Литература:

- Park J.Y., Wachsman E.D. Lower Temperature Electrolytic Reduction of CO₂ to O₂ and CO

with High-Conductivity Solid Oxide Bilayer Electrolytes // Journal of the Electrochemical Society.

— 2010. — Vol. 157, No. 2. — P. B327–B333.

- Takada K., Ghariani A.E., Van Keuren S., Owens A. Oxygen Generation Assembly Design for Exploration Missions // AIAA Journal. — 2018. — Vol. 56, No. 7. — P. 2815–2824.

- Park J.Y., Yoon H., Wachsman E.D. Fabrication and Characterization of High-Conductivity Bilayer Electrolytes for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells // Solid State Ionics. — 2007. — Vol. 178, No. 7–10. — P. 567–573.

Оценка масс входящих элементов системы терморегулирования для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли

Аун Е Чжо, Кауров И.В., Шулепов А.И. Самарский университет, г. Самара, Россия

Система обеспечения теплового режима (СОТР) для малых космических аппаратов МКА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) играет критически важную роль в обеспечении надежной работы аппаратуры и поддержании необходимого теплового режима в условиях жесткого космического пространства. Она необходимы для отвода избыточного тепла, выделяемого электронным оборудованием, и защиты от перегрева и переохлаждения, что может привести к отказу аппаратуры. В целом, эффективная система терморегулирования является неотъемлемой частью успешной работы МКА дистанционного зондирования Земли, обеспечивая надежную работу чувствительной научной аппаратуры и продлевая срок службы космического аппарата в целом. СОТР МКА подразделяется на пассивную составляющую и систему терморегулирования (СТР), включающую в себя модуль управления СТР, плёночные электронагреватели (ПЕН) и термодатчики (ТД).

Основными компонентами, как правило, и принципами работы СОТР для МКА ДЗЗ являются:

Пассивные элементы:

Тепловые экраны: используются для защиты от солнечной радиации и теплового излучения Земли, отражая или поглощая тепловые потоки.

Многослойные теплоизоляционные материалы, получившие название «экранно-вакуумная теплоизоляция» (ЭВТИ): обеспечивают теплоизоляцию от внешних тепловых воздействий и уменьшают теплопотери.

Тепловые трубы: обеспечивают перенос тепла от горячих участков к более холодным, поддерживая равномерный тепловой режим.

Активные элементы:

Радиаторы: отводят тепло от аппаратуры в космос за счет теплового излучения.

Плёночные элктронагреватели: используются для поддержания температуры в определенных компонентах, особенно в условиях, когда тепловыделение недостаточно для поддержания нужной температуры.

Системы жидкостного охлаждения: используются для отвода больших тепловых потоков, особенно от мощных электронных блоков.

Тепловые трубы с переменным углом наклона (VCHP): обеспечивают регулирование теплоотвода в зависимости от тепловых условий.

Особенности СОТР для МКА ДЗЗ:

Миниатюризация и снижение массы: необходимость уменьшения габаритов и массы МКА требует разработки компактных и эффективных СОТР.

Повышенная надежность: отказ СТР может привести к потере всего космического аппарата, поэтому требуется высокая надежность всех компонентов.

Энергоэффективность: снижение энергопотребления СОТР является важным фактором для увеличения срока службы МКА.

Устойчивость к жестким условиям космического пространства:

СТР должны выдерживать высокие уровни радиации, перепады температур и вакуум. Относительная масса СОТР МКА по статистике составляет 6% от массы МКА [1,2].

В работе проводятся исследования, направленные на уменьшение массы СОТР МКА в условиях орбитального полёта. Проводятся расчёты входящих элементов составляющих модель масс СОТР МКА.

Литература:

- Основы проектирования космических аппаратов оптико электронного наблюдения поверхности Земли. Расчёт основных характеристик и формирование проектного облика: учебное пособие / В.И. Куренков. – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – 461 с.: ил.

- Кудрявцева Н.С. Основы проектирования эффективных систем терморе гулирования космических аппаратов. Москва, Изд-во МАИ, 2012, 228 с.

Влияние на устойчивость при осевом сжатии слоистых композитных цилиндрических оболочек несовершенств, связанных с технологией их изготовления

Ашравзянова А.А. Московский Политех, г. Москва, Россия

Одним из основных расчётных случаев для слоистых композитных цилиндрических оболочек, используемых в качестве силовых конструктивных элементов изделий ракетно- космической техники, является случай осевого сжатия, который требует проведения расчётов на устойчивость такой оболочки под действием сжимающей нагрузки. Известно, что на несущую способность (устойчивость) рассматриваемого типа оболочек существенное влияние оказывают несовершенства, связанные с технологией изготовления. Чаще всего в качестве таких несовершенств подразумевают имеющиеся у оболочки начальные геометрические несовершенства (малые отклонения от идеальной круговой цилиндрической формы). Цель настоящей работы состоит в исследовании совместного влияния на устойчивость при осевом сжатии слоистой композитной цилиндрической оболочки несовершенств геометрического и физико-механического характера.

Итак, рассматриваем находящийся под действием осевой сжимающей нагрузки Q (выполненный в четырёх экземплярах) углепластиковый цилиндрический (длиной L=390 мм и радиусом R=150 мм) образец [1] со схемой выкладки слоёв вида: [0°/±45°/0°2/∓45°/0°]. Номинальные значения характеристик упругости соответствующего препрега при этом имеют вид: E1=148500 МПа, E2=9850 МПа, G12=4800 МПа, ν12=0,286, t=0,125 мм. Выполненные в

[1] замеры с определением формы имеющегося геометрического несовершенства и его амплитуды (A=2 мм) были осуществлены только для одного из отмеченных экземпляров. Для этого экземпляра экспериментально полученное значение критической нагрузки имело вид Qкр эксп=98,6 кН. Для двух других экземпляров получены практически такие же значения (Qкр эксп=99,8 кН и Qкр эксп=98,2 кН), а для четвёртого получено существенно отличающееся значение Qкр эксп=77,1 кН. Это даёт основание полагать, что для трёх из обсуждаемых экземпляров характерно несовершенство с амплитудой A=2 мм в то время, как для четвёртого это значение должно быть заметно выше. Для прояснения описанной ситуации были проведены параметрические расчетные исследования с использованием конечно- элементного комплекса ABAQUS. Полученное расчётным путём значение Qкр=108,6 кН для случая экземпляра образца с А=2 мм оказалось завышенным почти на 10% по сравнению с экспериментальным значением критической нагрузки Qкр эксп=98,6кН. Представляется, что проблема здесь связана с использованием при расчётах данного композитного образца завышенных значений упругих характеристик препрега, на основе которого он был изготовлен. В пользу такого вывода указывает и тот факт, что замеренная в эксперименте жёсткость на осевое сжатие оказалась почти на 10% меньше той, что показывает расчёт с использованием номинальных значений упругих характеристик препрега. В связи с этим при проведении уточняющих расчётов на устойчивость были приняты скорректированные (уменьшенные на 10%) значения модулей упругости препрега в виде: E1=134780 МПа, E2=9250 МПа. При учёте указанных уточнённых значений физико-механических характеристик совместно с имеющимися геометрическими начальными несовершенствами прогнозируемое расчётом (в случае A=2 мм и A=3 мм) значения Qкр=99,6 кН и Qкр=77,5 кН критической нагрузки оказались практически совпадающими с экспериментом.

Литература:

1. Priyadarsini R.S., Каlyanaraman V., Srinivasan S.M. Numerical and experimental study of buckling of advanced fibre composite cylinders under axial compression // Int J Struct Stab Dyn. - 2012; 2(4):1250028. https://doi.org/10.1142/S0219455412500289

Алгоритмы исследования напряженно-деформированного состояния подкрепленных тонкостенных оболочек с продольными и поперечными элементами

Балабанов В.В., Миронова Л.И. МАИ, г. Москва, Россия

Тонкостенные конструкции играют ключевую роль в проектировании современных летательных аппаратов. Эти структуры обеспечивают оптимальное сочетание высокой

прочности, жесткости и минимальной массы, что является необходимым условием для достижения высоких эксплуатационных характеристик. Основу таких конструкций составляют удлиненные цилиндрические оболочки, усиленные продольными элементами (стрингерами) и поперечными элементами (шпангоутами), образующими силовой набор.

Как показывает опыт эксплуатации летательных аппаратов, зоны с резким изменением жесткостных характеристик являются наиболее уязвимыми для разрушения элементов конструкции. Это обусловлено тем, что данные зоны являются концентраторами напряжений и деформаций [1], что может привести к катастрофическим последствиям.

В связи с этим, разработка методов для точного определения напряженно- деформированного состояния (НДС) подкрепленных цилиндрических оболочек является актуальной и востребованной задачей в обеспечении прочности и надежности реальных конструкций оболочечного облика в авиационной технике.

Исследованию прочности и устойчивости подкрепленных тонкостенных оболочек посвящено немало работ [2-5]. Многие подходы и методы определения НДС оребренных оболочечных конструкций базируются на общей теории пластин и оболочек в двумерной постановке задачи, основанной на гипотезах Киргофа-Лява и теории стержней Киргофа- Клебша.

Такой подход не всегда может удовлетворять действительным эксплуатационным условиям реальных технических конструкций, что требует уточнения методов теории упругости, например, построение математических моделей с использованием уравнений трехмерной теории упругости в триортогональной криволинейной системе координат.

Во многих случаях рассматриваются задачи, в которых нагружение подкрепленных оболочечных конструкций является статическим, вследствие чего напряженное состояние оболочки считается безмоментным. Переход от общей теории оболочек к безмоментной сопровождается понижением порядка уравнений теории оболочек [3], что приводит к потере точности определения критических нагрузок.

Рассматривается подкрепленная цилиндрическая оболочка как система, состоящая из тонкостенной обшивки вращения и поперечных кольцевых ребер, которые соединены с ней жестко. Исследуется локальное напряженное состояние оболочки на краю и в местах креплений ребер. Обшивка принимается в виде твердого тела, отнесенного к триортогональной криволинейной системе координат. Предполагается, что компоненты перемещения допускают асимптотическое разложение в полиноминальные ряды по нормальной координате и последующее применение вариационного принципа Лагранжа.

Изложены алгоритмы исследования локального НДС в зонах резкого изменения контура. Литература:

- Мавлютов Р.Р. Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций. М.: Наука, 1981.

- Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967.

- Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек. М.: Наука, 1976.

- Амиро И.Я., Заруцкий В.А. Методы расчета оболочек. Т.2. Теория ребристых оболочек. Киев: Наук. думка, 1980.

- Фирсанов В.В., Во Ань Хиеу. Исследование продольно подкрепленных цилиндрических оболочек под действием локальной нагрузки по уточненной теории // Труды МАИ, 2018, №

102. http://www.trudymai.ru/published.php?ID=98866

Перспективы использования лунных ресурсов при развертывании лунной базы

Белявский А.Е., Кудрявцева Н.С. МАИ, г. Москва, Россия

При развертывании и эксплуатации лунной базы вода, водород и кислород могут доставляться с Земли, добываться с помощью полезных ископаемых на Луне и поступать в результате регенерации продуктов жизнедеятельности экипажа. На первом этапе развертывания лунной базы предполагается использовать компоненты, доставляемые с Земли. При функционировании пилотируемой лунной базы минимальной конфигурации, экипаж которой составляет три человека [1, 2], возникает возможность добычи воды, кислорода и

водорода из лунных ресурсов и в результате регенерации продуктов жизнедеятельности экипажа базы.

Местным ресурсом, количество которого неограниченно на поверхности спутника Земли, является реголит. В качестве перспективной технологии добычи кислорода из реголита рассматривается восстановление ильменита водородом. Технология предусматривает нагрев реголита до температур 700 – 1000°C и воздействие водорода, вступающего в реакцию со кислородом и образующего воду. Полученная вода разлагается с помощью электролиза, с последующим возвратом водорода в цикл.

Технологически водород добывается из реголита путем его нагрева до 900°C. Водород вступает в реакцию с оксидом железа в ильмените. Полученная в результате реакции вода используется для получения кислорода и водорода.

Произведено сравнение затрат различных вариантов обеспечения лунной базы водой, кислородом и водородом. При сравнении затрат учитывалась цена жизненного цикла получения воды, кислорода и водорода на поверхности Луны, доставки компонентов с Земли и возможная регенерация продуктов жизнедеятельности экипажа. Цена жизненного цикла состоит из затрат на проектирование, разработку, испытания и производство, доставку на поверхность Луны и эксплуатацию.

Проведенные расчеты показали, что максимально дорогим вариантом снабжения лунной базы компонентами стала транспортировка воды, кислорода и водорода с Земли. Цена обеспечения лунной базы кислородом, водородом и водой с помощью добывающе- производственных комплексов (ДПК) сопоставима по цене с комбинированной системой из ДПК при регенерации воды из отходов жизнедеятельности экипажа. При функционировании лунной базы менее 7 лет схема доставки водорода с Земли, регенерации воды и получения кислорода из ДПК, экономически выгоднее, чем при производстве водорода ДПК. При длительности эксплуатации лунной базы свыше 7 лет, схема обеспечения лунной базы кислородом и водородом из реголита с регенерацией продуктов жизнедеятельности экипажа становится экономически наиболее выгодна.

Литература:

- Belyavskii A.E. Thermal Storage System at Lunar Base // Russian Engineering Research. - 2022.

- Vol. 42. - Is. 9. - P. 939-941.

- Кудрявцева Н.С., Белозерова И.Н., Сорокин А.Е. Показатели качества систем жизнеобеспечения экипажей космических аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2023. 164 с.

Проектный анализ конических обтекателей ракет-носителей

1Буш А.В., 1Свиридов А.Г., 2Егоров А.В.

1АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», г. Обнинск, Россия

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Обнинск, Москва, Россия

Головной обтекатель ракеты-носителя представляет собой крупногабаритную конструкцию, предназначенную для защиты полезной нагрузки на участке выведения от возникающих при прохождении плотных слоёв атмосферы аэродинамических сил, тепловых и акустических воздействий. Размеры и форма головного обтекателя определяется требованиями аэродинамики, а также габаритными размерами полезной нагрузки. Конструкция головных обтекателей в процессе развития материалов и технологий менялась от клепанной из алюминиевых сплавов к трехслойной с обшивками из стекло-пластика и алюминиевым сотовым заполнителем. Высокую массовую эффективность обечаек головных обтекателей современных ракет-носителей обеспечивают трехслойные конструкции с обшивками из полимерных композитных материалов на основе углеродных волокон и полимерных связующих на основе эпоксидных смол и алюминиевым сотовым заполнителем. Проектирование изделий из композитных материалов позволяет варьировать структурные параметры материала – материал наполнителя, однонаправленные и тканые наполнители, углы укладки слоев, относительные доли наполнителя и связующего и т.п. Технологическое исполнение обечаек трехслойной конструкции зависит от конструкции и размеров головного обтекателя. В обечайках, получаемых методом раздельного формования (ракеты-носители

«Протон» и «Ангара»), предварительно изготавливаются заготовки обшивок и заготовки

усилений с последующей их склейкой с сотовым заполнителем. Носовая часть головного обтекателя влияет на аэродинамические характеристики ракеты-носителя и может быть оживальной, конической, двухконической, трехконической, комбинированной. Проблема состоит в технологическом обеспечении изготовления заготовок обшивок и стыковки разноконусных трёхслойных оболочечных элементов, на решение которой было направлено настоящее исследование, выполненное в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина». Заготовки обшивок конических обечаек изготавливаются с применением секторных схем укладки слоев. Биконические обечайки изготавливаются из конических обечаек созданием на внутренних и наружных поверхностях обечаек, в зоне поперечного разъема перестыковочных соединений, слоёв, получаемых выкладкой полимерного композитного материала с секторной схемой укладки. В трехслойных обечайках, изготавливаемых методом совмещенного формования (ракета-носитель «Ро-кот»), конические (трехконическая) и цилиндрическая обечайки представляют собой единую конструкцию. Обечайка изготавливается с обшивками, усилениями и сотовым заполнителем за одно формование, что позволяет исключить выполнение элементов соединения частей обечайки и дополнительно снизить массу обечайки. Обшивки конических частей и перестыковочные соединения обшивок цилиндрической и конических частей изготавливаются с применением секторных схем укладки слоев. Конструкция позволяет активно использовать средства автоматизации, такие как специализированное программное обеспечение, раскройные машины, лазерные проекторы и др.

Исследование тенденций и перспектив развития систем обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) летательных аппаратов (ЛА)

1Валяев О.А., 2Фофанов Н.В., 3Фурсов К.С.

1МАДИ, 2АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничев», 3АО «ЦЭНКИ», г. Москва, Россия Системы обеспечения жизнедеятельности летательных аппаратов — это комплекс

технологий, обеспечивающих комфорт, безопасность, выживание экипажа и пассажиров в экстремальных условиях полёта.

Современные СОЖ совершенствуются под влиянием трёх основных аспектов: интеграция передовых технологий, экологическая устойчивость и фокус на здоровье человека.

- Интеграция передовых технологий

Искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в предиктивном обслуживании. Системы, как в Boeing 777X, используют машинное обучение для анализа данных в реальном времени: сенсоры мониторят давление, температуру и CO₂, предсказывая сбои за минуты. Это снижает риски аварий, как в случае с разгерметизацией кабины. В космонавтике ИИ оптимизирует регенерацию ресурсов на межконтинентальной космической станции (МКС), экономя энергию на 20%.

- Экологическая устойчивость и энергоэффективность

С ростом осведомлённости о климате СОЖ минимизируют углеродный след. Электросамолёты, как Eviation Alice, используют литий-ионные батареи для питания систем, снижая выбросы на 50%. В космосе SpaceX разрабатывает системы регенерации воды из урины, сокращая груз на 30%. Отработка данной системы регенерации воды уже производится на МКС.

- Фокус на здоровье человека и персонализация

Длительные полёты (например, на Марс) требуют мониторинга биометрии. Современные СОЖ интегрируют носимые датчики для отслеживания пульса, уровня кислорода и стресса. Тенденция по развитию СОЖ в данном пункте заключается в проведении более глубоких исследований в сфере биоинженерии, включая генетическую адаптацию к радиации в космосе.

Будущее СОЖ связано с экспансией в космос и гиперзвуковую авиацию. Ожидаются революционные изменения: автономные системы для межпланетных миссий, где экипаж может жить месяцами без подвоза ресурсов.

Перспективы развития СОЖ к 2030-2050 году следующие:

  - Межпланетные миссии: Системы с закрытым циклом регенерации (воздух, вода, пища), как в проекте Mars One.

  - Космический туризм: Персонализированные кабины с биометрическим контролем, снижающими риски motion sickness («морская болезнь»).

  - Интеграция с квантовыми технологиями.

  - Глобальные вызовы.

Таким образом, тенденции развития СОЖ — от реактивных к проактивным, устойчивым и персонализированным — открывают новую эру полётов. Интеграция ИИ, экотехнологий и фокус на здоровье сделают их неотъемлемой частью будущего авиации и космонавтики. Исследования показывают, что к 2050 году СОЖ обеспечат безопасные полёты на Марс и орбиту, способствуя глобальному прогрессу.

Литература:

- Роскосмос. "Перспективы космических систем жизнеобеспечения". Отчёт, 2020.

- Системы обеспечения жизнедеятельности экипажей летательных аппаратов [Текст] / Ю. Е. Воскресенский, В. Н. Данилов, А. К. Жуков [и др.] ; Под ред. В. В. Олизарова. — Москва: Изд-во Акад., 1970. — 149 с.

- Системы жизнеобеспечения и оборудование летательных аппаратов: учебное пособие / А.В. Чичиндаев, Ю.В. Дьяченко, В.А. Спарин, И.В. Хромова; под ред. А.В. Чичиндаева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ., 2019. — 319 с.

- Петров, В. "Цифровая трансформация систем жизнеобеспечения". Издательство "Аэрокосмос", 2021.

- Международная организация гражданской авиации (ICAO). "Environmental Trends in Aviation". 2021

- Airbus. "Sustainable Cabin Technologies". Руководство по инновациям, 2022.

- Boeing. "AI-Driven Environmental Control Systems". Техническая документация, 2024.

Определение напряжённо-деформированного состояния составного представительного элемента криогенного цилиндрического бака в процессе захолаживания и заправки Васильев Ф.А., Егоров А.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

В настоящее время в ракетно-космической технике большой интерес для исследований представляет определение напряжённо-деформированного состояния составных конструкций, представляющих собой несколько слоёв из различных материалов. Одним из таких вариантов является криогенный бак, который состоит из силовой металлической оболочки, покрытой слоем теплоизоляции (пенопласта). Нагружением такой конструкции является изменение температуры внутри бака с комнатной до криогенных, вследствие чего возникают термические деформации и напряжения [1]. Внешняя поверхность пенопласта имеет конвективный теплообмен с окружающей средой.

Для уменьшения вычислительных ресурсов в качестве объекта исследования был выбран представительный элемент криогенного цилиндрического бака – составное кольцо с сохранением толщин бака, но меньшего диаметра. Математическая модель представляет собой твердотельную конечно-элементную модель, состоящую из конечных элементов типа SOLID225, контакт между слоями – идеальный контакт с односторонней связью. Расчёт напряжённо-деформированного состояния был проведён в динамической постановке в программном комплексе Ansys [2].

В результате решения было получено, что слой теплоизоляции отслаивается от металлического кольца равномерно по окружности. Это вызвано тем, что на торцах кольца из теплоизоляции образуются термические краевые эффекты, оказывающие влияние на распределение термических деформаций по объёму в этом слое. В результате этого нарушается теплопередача между слоями, а вследствие конвективного теплообмена теплоизоляции с окружающей средой на внешней поверхности, слой пенопласта начинает нагреваться и термически расширяться. Это и является причиной нарушения контакта между слоями в процессе захолаживания.

В статье [3] было представлено, чем опасен воздушный зазор и возможные последствия возникновения воздушного зазора между силовой оболочкой и теплоизоляцией. Чтобы не допустить этого, необходимо упруго прижимать слой теплоизоляции к силовой оболочке. Таким образом на протяжении всего времени захолаживания и заправки контакт не будет нарушен. Один из возможных конструктивных вариантов представляет собой сжатие композитной сеткой на основе стеклопластика требуемым прижимным давлением.

Литература:

- Юранев О.А. Исследование различных способов захолаживания криогенных топливных баков изделий ракетно-космической техники // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2018. №3. с.50-57. DOI: 10.18698/0236-3941-2018-3-50-57.

- Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / Под. общ. ред. Д.Г. Красовского. – М.: КомпьютерПресс, 2002. – 224 с.: ил.

- Егоров А.В, Васильев Ф.А. Задача нестационарной теплопроводности в конструкции топливного водородного бака для ракетно-космической техники // Будущее машиностроения России: XVII Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с международным участием) (Москва, 24–27 сентября 2024 года): сборник докладов: т. 2 / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; Союз машиностроителей России. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025. – с. 7–10.

Колебания механического аналога немалых движений двухслойной жидкости

Вин Ко Ко, Ануфриенко В.Ю.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, г. Москва, Россия

При исследовании колебаний двухслойной жидкости наблюдались нелинейные эффекты, возникающие в результате взаимодействия жидкостей с жестким сосудом, совершающим гармонические колебания. Наиболее подходящей механической моделью, отражающей нелинейные эффекты колебаний жидкостей, является сферический физический маятник. С практической стороны случай колебаний близи резонансной частоты является наиболее интересным случаем.

Здесь наблюдается ряд характерных существенно нелинейных особенностей движения жидкостей, среди которых можно указать на зависимость частоты колебаний от амплитуды, большие амплитуды колебаний в резонансном режиме, подвижность узловых линий поверхности раздела, возникновение своеобразного вращения поверхности раздела в некотором диапазоне частот возмущающей силы.

В докладе рассматривается движение сферического физического маятника, представляющего собой две точечные массы, соединенные невесомым стержнем, закрепленного в некоторой точке при помощи сферического шарнира. В случае немалых движений двух несмешивающихся жидкостей, заполняющих полностью полость твердого тела, рассматриваемый физический маятник является хорошей моделью для демонстрации немалых колебаний поверхности раздела. В докладе описан процесс построения математических моделей сферического маятника в сферической системе координат как для математического, так и для физического случая. В каждом случае численное моделирование систем реализуется явным одношаговым методом Рунге-Кутты 4-ого порядка.

Ключевые слова: сферический маятник, несмешивающиеся жидкости, механический аналог, численное моделирование, метод Рунге-Кутты.

Литература:

- Вин Ко Ко, Темнов А. Н. Колебания дискретно-стратифицированных жидкостей в цилиндрическом сосуде и их механические аналоги. Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. “Естественные науки”. № 3. С. 57-69.

- Вин Ко Ко, Темнов А.Н. Теоретическое исследование эффектов колебаний двух несмешивающихся жидкостей в ограниченном объёме // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2021. № 69. DOI: 10.17223/19988621/69/8

Определение проектных требований по радиационной стойкости датчиков эффекта Холла в электродвигателях робототехнических систем космических аппаратов

Власенков Е.В., Зефиров И.В.

АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Россия

В российской космической программе, как и в космических программах других стран, реализуются проекты по исследованию и освоению Луны, включая строительство обитаемых лунных научных станций. Начальным этапом изучения мест предполагаемого размещения лунной станции является проведение поисково-разведочных работ с применением среднего автоматического лунохода «Геолога-разведчика», имеющего в своем составе роботизированные устройства с электроприводами. В системе технического зрения, приводе направленной антенны и манипуляторах возможно использовать бесколлекторные электродвигатели ЕС-32 швейцарской фирмы “Maxon motor”, имеющие в своем составе датчики положения ротора на основе эффекта Холла. Основываясь на анализе состава данного электродвигателя и результатах проведенных радиационных испытаний на стойкость к дозовым эффектам, можно сделать выводы, что стойкость электродвигателя определяется стойкостью датчика положения ротора на основе эффекта Холла. Таким образом, для определения допустимости применения электродвигателя в целом необходимо определить требования по радиационной стойкости датчика положения ротора на основе эффекта Холла, используя расчет дозовой нагрузки в месте его расположения.

Современные условия развития российской космонавтики ускорили создание РОС и антропоморфного робота нового поколения, созданного из российских комплектующих, имеющих высокую стойкость к факторам космического пространства. На предполагаемой орбите РОС будут повышенные радиационные нагрузки по сравнению с орбитой Международной космической станции (МКС), что требует более обстоятельного подхода в определении дозового воздействия на электродвигатели и датчики положения ротора в антропоморфном роботе нового поколения, работающего на внешней поверхности РОС.

В докладе приведены результаты расчета локальных поглощенных доз в местах расположения датчиков положения ротора на основе эффекта Холла электродвигателей приводных и роботизированных систем лунохода от всех видов излучения, а также определены требования к минимальным уровням стойкости данных датчиков в условиях работы на внешней поверхности РОС.

- Воронцов В.А., Крайнов А.М., Власенков Е.В., Черников П.С. и др., Предложения по космическому аппарату с луноходом. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016, вып. 5.

- Тимофеев А.Н., Шардыко И.В. Проблемы применения в космосе антропоморфных роботов// Робототехника и техническая кибернетика, 2013. Вып. 1. С. 37-4.1

- Кузнецов Н.В., Малышкин Ю.М., Н.И. Николаева Н.И., Ныммик Р.А. и др. Программный комплекс COSRAD для прогнозирования радиационных условий на борту космических аппаратов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Сер. Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру, 2011. Вып. 2. C. 72-78.

- ГОСТ 25645.150-90. Галактические космические лучи. Модель изменения потоков частиц. М.: Госстандарт, 1991.

- ГОСТ Р 25645.165-2001. Лучи космические солнечные. Вероятностная модель потоков протонов. М.: Госстандарт, 2001.

- Пичхадзе К.М., Хамидуллина Н.М., Зефиров И.В. Расчет локальных поглощенных доз с учетом реальной конфигурации космического аппарата. Космические исследования, 2006. Т. 44, № 2. С. 179-182.

- Власенков Е.В., Хамидуллина Н.М., Зефиров И.В. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2022665130 «LocalDose&SEE»v.2, 10.08.2022 г.

Аспекты алгоритмизации испытаний электронагревателей для системы обеспечения тепловых режимов космического аппарата

Германов Л.Н.

АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Россия

Существенным недостатком технических средств испытаний электронагревателей (ЭН) в составе системы обеспечения тепловых режимов (СОТР) космического аппарата (КА), используемых в настоящее время, является человеческий фактор [1]. Для устранения указанного недостатка автором разработана замкнутая по температуре корпуса КА система регулирования температуры [2]. В процессе исследования получена линеаризованная SPICE- модель группы ЭН для последующего синтеза регулятора и формулирования законов регулирования мощности ЭН посредством микроконтроллера (МК) в составе СОТР [3].

Анализ полученных математических моделей, представленных передаточными функциями, свидетельствует о том, что обеспечить процесс регулирования мощности ЭН в функции температуры корпуса КА возможно путём:

- Синтеза замкнутой системы автоматического регулирования с обратной связью по температуре.

- Установления законов регулирования и разработки на их основе программного обеспечения для МК.

- Обеспечения автоматического регулирования коэффициентов усиления передаточных функций регулятора мощности ЭН в температурной зависимости.

Совместное использование предложенных автором Комплексной тепловой SPICE-модели и Алгоритма комплексного управления ЭН в составе СОТР составляет основу нового подхода в моделировании и испытаниях ЭН, который позволяет регламентировать алгоритмы управления ЭН, а также своевременно упреждать значимые отклонения параметров ЭН от номинала в процессе их производства и испытаний [3].

Моделирование свойств упругопластических материалов

Головина Н.Я. ТИУ, г. Тюмень, Россия

Обычно вариационный принцип формулируется для обратимых процессов и сводится к требованию стационарности некоторого функционала. Однако для необратимых процессов использование принципа стационарности некоторого функционала не является применимым, поскольку из-за диссипации процесса деформации, возможная работа внутренних сил не является интегрируемой. Целью данной работы является построение модели кривой деформирования упругопластических материалов. Метод построения: вариационные принципы аналитической механики с использованием обобщения вариационного принципа Л.И. Седова. Кривая деформирования строится, как трехзвенный сплайн. В соответствии с концепцией последовательного включения различных механизмов деформирования на разных сегментах сплайна, каждому механизму соответствует решение своего дифференциального уравнения. Комбинация естественно сформулированных спектров граничных условий на концах каждого сегмента приводит к согласованной вариационной формулировке системы граничных и контактных условий, дающих решение различных дифференциальных уравнений на каждом участке кривой напряжения-деформации. В результате построена дифференцируемая кривая напряжения-деформации по всей области определения кривой деформирования. Полученное решение, в отличие от эмпирического закона Рамберга-Осгуда, обладает тем преимуществом, что оно удовлетворяет условию теоретической прочности и имеет строго линейный сегмент. Полученная математическая модель была апробирована на экспериментальных данных двух материалов ВТ6 и Д16. Достигнутая точность математической модели вполне достаточна для инженерных приложений.

Литература:

- Белов, П.А. Критика закона деформирования UGENT для упругопластических материалов и альтернатива ему / П.А. Белов, Н.Я. Головина // Механика композитных материалов и конструкций. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 3–16.

- Belov, P.A. Generalization of the Ramberg–Osgood Model for Elastoplastic Materials / P. A. Belov, N.Y. Golovina // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2019. - URL: https://doi.org/10.1007/s11665-019-04422-3.

- Belov, P.А. Variation model of non-holonomic media / P. А. Belov, S. A. Lurie // The mechanics

of composite materials and designs. – 2001. – V. 7, № 2. – Р. 266–276.

- Hertele, S. A generic stress–strain model for metallic materials with two-stage strain hardening behaviour / S. Hertele, W. De Waele, R. Denys // Int J Nonlinear Mech. – 2011. – V. 46, № 3. – Р. 519–531.

- Li, T. Description of full-range strain hardening behavior of steels / T. Li, J. Zheng, Z. Chen // Springer Plus. – 2016. – V. 5. – 1316. - URL: https://doi.org/10.1186/s40064-016-2998-3.

- Ramberg, W. Description of stress–strain curves by three parameters / W. Ramberg, W. R. Osgood. – Washington DC: National Advisory Committee For Aeronautics, 1943. – Technical Note No. 902.

Моделирование аварийного сценария столкновения ступеней РН на этапе их разделения

Горяйнов В.А.

РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия

Для существенного количества ракет-носителей (РН) характерен струйный способ разделения ступеней, когда струя, истекающая из сопла двигательной установки (ДУ) вышестоящей ступени, воздействует на верхнее днище нижестоящей ступени и отталкивает отработавшую ступень. В работе проводится моделирование процесса разделения ступеней на примере изначальной схемы продольно-поперечной компоновки РН «Ангара», имеющей две пары баков окислителя в виде боковых блоков (ББ), получившая неофициальное наименование схема «Чебурашка». В работе выявлены критические аэрогазодинамические явления, снижающие надежность разделения ступеней РН за счет струй, запускаемой ДУ 2- ой ступени в планируемом режиме и конкретной геометрии межступенного отсека (МО).

При летных испытаниях корейской РН KSLV I/Naro в составе с 1-ой ступенью РН «Ангара» произошло столкновение первой и второй ступеней РН при включении ДУ 2-ой ступени. При последующей эволюции самого проекта РН «Ангара» эта авария в значительной степени привела к отказу от струйного способа разделения ступеней и, вообще, к отказу от изначальной компоновочной схемы. Однако струйный способ разделения ступеней в полной мере имеет право на существование и тому пример проекта перспективной РН «Союз-5» с открытым, как в рассмотренной схеме, межступенным отсеком. Выявленные эффекты при рассмотренной компоновке и режимным решениям носят универсальный характер и естественно должны учитываться при проектировании новых РН ([1]).

С использованием математических моделей течения на базе уравнений Эйлера и Навье- Стокса моделируется течение в межступенном отсеке РН на этапе запуска двигателя 2-й ступени. При скорости полёта около М=4.0 показана возможность возникновения пульсационных режимов течения и то, что при определённых параметрах нестационарного течения нижняя ступень может догнать 2-ую ступень РН. Причем пульсационный режим течения реализуется, как из-за особенностей динамики течения с характерной конфигурацией ударных волн в самом МО ([2]), так и из-за отрывных течений при обтекании ББ при квазистационарном изменении числа Маха набегающего на РН потока.

Данный эффект сближения ступеней, приводящий к аварийной ситуации, может возникать по причине кратковременного совпадения проявления торможения верхней ступени из-за донного разрежения и ускорения нижней ступени. А ускорение нижней ступени может являться следствием, не учитываемой при проектировании силы разности давления на верхнем и нижнем днищах нижней ступени, связанной с разрежением (при некотором сочетании параметров внешнего обтекания и режима запуска ДУ вышестоящей ступени) на её верхнем днище. В силу того, что для разных модификаций космической головной части (КГЧ), включая её массу, параметры траектории полёта РН варьируются довольно широко, следует тщательно подходить к моделированию каждого случая, в т. ч., с целью

предотвращения появления высокоамплитудных колебаний давления и их опасных воздействий на приборный отсек и полезную нагрузку.

Литература:

- Афанасьев И., Локомотивы нового поколения, журнал Русский космос —к М.: ЦНИИмаш, — № 15, 2020, с. 34-39

- Горяйнов В.А., Недиссипативные механизмы возбуждения автоколебаний в потоках с лямбда - конфигурацией ударных волн, Известия высших учебных заведений, физика, том 47,

№:10, 2004, с.47-60

Анализ эксплуатационных характеристик материалов для демпфирующих подложек тепловой защиты многоразовых космических аппаратов

1Алифанов О.М., 1Гофин М.Я.2Медведев А.В., 2Разумеев К.Э.

1МАИ, 2РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва, Россия

При входе в плотные слои атмосферы тепловая защита многоразовых космических аппаратов (МКА) подвергается аэротермическому воздействию в течении длительного времени. Интенсивное силовое и тепловое воздействия на МКА определяет применение тепловой защиты. Тепловая защита предполагает применение технических средств, обеспечивающих заданный температурный режим в установках и аппаратах, работающих в условиях внешнего теплового воздействия.

В системе тепловой защиты применяются жесткие формованные плитки, изготавливаемых из высокотемпературных неорганических волокон. Плитки состоят из волокнистого оксида кремния, который является относительно хрупким и имеет низкий коэффициент теплового расширения. Из-за различий в коэффициенте теплового расширения между плиткой и алюминием плитку нельзя приклеить непосредственно к алюминиевой обшивке МКА. Низкие механические свойства плиток тепловой защиты не допускают изгибных деформаций, возникающих в обшивке планера под действием внешних нагрузок. С целью снижения величины деформации в плитке применяются волокнистые подложки между планером и плиткой тепловой защиты. В отечественных и зарубежных системы тепловой защиты используются нетканые материалы из синтетических волокон.

Впервые демпфирующие подложки применены в системе тепловой защиты МКА Shuttle Orbiter. Подложка, применяемая в системе тепловой защиты (СТЗ) МКА Shuttle Orbiter, представляет собой нетканый иглопробивной материал из штапельных мета-арамидных волокон Nomex®.

Демпфирующая подложка МКА «Буран» изготавливалась из нетканого иглопробивного из смеси штапельных мета-арамидных волокон фенилон и пара-арамидных волокон терлон марки АТМ-15ПК. Подложка из такого материала имеет плотность от 150 до 200 кг/м3 и термостойкость до300 оС.

Нетканые иглопробивные материалы имеют два основных недостатка:

- Зависимость от предыстории нагрузки, т.е. изменения упругой механической реакции при воздействии повторяющихся деформационных нагрузок.

- Склонность передавать концентрацию напряжений на керамическую плитку из-за наличия локализованных групп волокон по всей толщине, образующихся при пробивке иглами.

В связи с вышеуказанным для увеличения долговечности системы плитка/подложка предпринимаются попытки разработать новые материалы для демпфирующей подложки с улучшенной статической и усталостной прочностью. Было проведены исследования механических свойств новых материалов для демпфирующей подложки из углеродных, полибензимидазольных и арамидных волокон. Проведенные исследования подтвердили возможность применения указанных арамидных волокон для демпфирующих подложек. Недостатком является низкая температура стеклования равная 270 °C.

Как можно видеть, все вышеперечисленные материалы имеют температуру стеклования до 450 оС, при переходе через которую демпфирующая подложка значительно снижает свои эксплуатационные свойства. На сегодняшний день авторы проводят исследования волокнистых матов плотностью от 10 до 20 кг/м3 из кварцевых штапельных волокон,

имеющих температуру длительной эксплуатации выше 1000 оС. Исходя из совокупности теплофизических и механических свойств маты из штапельных кварцевых волокон можно рекомендовать для изготовления демпфирующей подложки перспективных МКА. Данные маты имеют высокую температуру плавления, близкие физико-механические и теплофизические свойства с плитками тепловой изоляции.

Оптимальное управление ориентацией спутника при различных геометрических схемах маховиков

Даминов Р.Р., Ахлумади М.Р. МФТИ, г. Долгопрудный, Россия

Современные малые космические аппараты активно применяются в научных и прикладных миссиях дистанционного зондирования, связи и мониторинга. Для обеспечения эффективного функционирования таких аппаратов требуется точное управление их ориентацией при жёстких ограничениях по энергоресурсам. В качестве исполнительных органов в системах ориентации могут использоваться магнитные катушки, двигатели малой тяги, аэродинамические или гравитационные стабилизаторы, а также системы маховиков, создающие управляющие моменты за счёт изменения собственного углового момента. В работе рассматривается задача оптимального трёхосного управления ориентацией космического аппарата при различных геометрических конфигурациях системы двигателей- маховиков.

На основе системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающей вращательное движение аппарата, формулируется задача стабилизации ориентации. На первом этапе модель линеаризуется в окрестности целевого режима, после чего для полученной линейной системы строится регулятор с обратной связью по состоянию в постановке оптимального управления (LQR), обеспечивающий быстрое подавление угловых скоростей и наведение на требуемую ориентацию при ограниченных энергозатратах. Затем полученный регулятор применяется к полной нелинейной модели для оценки устойчивости и качества стабилизации за пределами малых отклонений. На втором этапе исследуется непосредственно нелинейная динамика при помощи метода SDRE (State-Dependent Riccati Equations), в котором закон управления определяется через решение параметрических уравнений Риккати, а коэффициенты регулятора зависят от текущего состояния аппарата и выбранных матриц штрафа в функционале качества. Построенные таким образом законы управления применяются для моделирования переходных процессов стабилизации ориентации. Приводится оценка качественных характеристик, таких как время выхода на требуемое направление, величина перерегулирования и энергозатраты.

На основании полученных результатов выполняется сравнительный анализ различных геометрических конфигураций системы двигателей-маховиков, включая классическую трёхосную схему с тремя взаимно ортогональными маховиками, систему из четырёх маховиков, оси вращения которых ориентированы вдоль боковых рёбер четырёхугольной пирамиды, а также систему из шести маховиков, оси вращения которых ориентированы вдоль боковых рёбер шестиугольной пирамиды. Показано, что выбор пространственного расположения маховиков напрямую влияет на равномерность распределения управляющих моментов, пиковые нагрузки на приводы, быстродействие системы и её способность сохранять управляемость в условиях отказов.

- Yang Y. Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control // Springer. 2023. 312 p.

- Crassidis J.L., Junkins J.L. Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control // Springer. 2012. 1052 p.

- Sidi M.J. Spacecraft Dynamics and Control // Cambridge University Press. 1997. 404 p.

- Мартыненкова Е.В., Иванов Г.А., Игнатов А.И. Анализ схем расположения двигателей- маховиков на борту космического аппарата при управлении движением относительно центра масс // Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные задачи механики», Москва, 7–10 декабря 2021 г. 2022.

- Лебедев А.А., Красильщиков М.Н., Малышев В.В. Оптимальное управление движением космических летательных аппаратов // М.: Машиностроение, 1974. 199 с.

Анализ идеализаций конструкционных элементов, используемых для закрепления, при решении теплопрочностных задач

Донских Е.В., Агишев Р.Ю., Норенко Н.А.

АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», г. Москва, Россия

Актуальным вопросом при проектировании высокоскоростных летательных аппаратов является математическое моделирование поведения конструкции на протяжении эксплуатации. Повышенная точность, достигаемая благодаря усовершенствованию прикладных пакетов анализа, зачастую требует увеличения затрачиваемого времени [1]. Для ускорения процесса моделирования используются идеализации.

Для летательных аппаратов с не длительным участком активной работы, в течение которого под воздействием аэродинамического нагрева образуются неравномерные неустановившиеся распределения температур по объему конструкции, требуется рассматривать нестационарные режимы воздействия. В определённых расчётных случаях при помощи инженерных методик нельзя получить достаточно достоверные результаты по воздействию аэродинамического нагрева для постановки граничных условий. В таком случае может потребоваться проведение математического моделирования внешнего обтекания конструкции потоком.

В то же время, требуемая точность прочностных расчётов также накладывает определённые ограничения на идеализации [2]. Это касается геометрически сложных деталей и деталей с вырезами.

В работе объектом исследования являлась обечайка постоянной толщины с множеством отличающихся по размеру отверстий. Обечайка соединена стыками с другой оболочкой переменной толщины – оснасткой. Изучались различные виды идеализаций закрепления на искомой обечайке с поиском оптимального решения. Достоверным решением считалась такая комбинация закреплений, что погрешность численных значений напряжений, полученных в идеализированном расчёте относительно значений опорного решения, не превышала 20%. Идеализацией теплового расчёта считался расчёт обечайки с прилегающими стыками. Критерием оптимальности являлось снижение времени, затрачиваемого на тепловой расчёт, при сохранении достаточной достоверности результатов теплопрочностного расчета.

Опорным решением считался тепловой и теплопрочностной расчёт обечайки без идеализаций. В обечайке исследовались только температурные напряжения, изначальные граничные условия – жёсткое закрепление по торцу оснастки.

Было рассмотрено восемь видов идеализации граничных условий. Закреплялись: стык, короткая оснастка (на расстоянии пяти характерных размеров ближайшего отверстия обечайки), длинная идеализированная оснастка (размер – два характерных размера изучаемой обечайки), оригинальная оснастка. На длинную идеализированную и оригинальную оснастки прикладывались стационарные температуры различных частей исследуемой оболочки, а также условие, когда оснастка имеет комнатную температуру. Каждая идеализация рассматривалась в характерных временных точках нестационарного нагрева.

Получено, что под критерий оптимальности и достоверности решения теплопрочностной задачи попадает только расчётная модель с оригинальной оснасткой, нагретая до стационарной температуры стыка.

Литература:

- Разработка методики проведения цифровых прочностных испытаний конструкции летательного аппарата при многофакторном нагружении / Н.А. Смоленцев, П.А. Блинов, К.С. Самсонов, В.С. Медведь // Тепловые процессы в технике. – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 31-38.

- Замула, Г.Н. Прочность высокотемпературных конструкций летательных аппаратов / Г. Н. Замула, А.С. Кретов; Г.Н. Замула, А.С. Кретов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. техн. ун-т им. А.Н. Туполева. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004.

Перспективы применения гибридных накопителей энергии в топливных системах летательных аппаратов

Дубровин И.Г. МАИ, г. Москва, Россия

Развитие топливных систем летательных аппаратов (ЛА) требует создания накопителей, способных одновременно обеспечить высокую энергоемкость, мощность и долговечность. Отдельные типы накопителей, такие как электрохимические, механические, суперконденсаторные и индуктивные, обладают значимыми преимуществами, однако их применение в перспективных ЛА в качестве автономных решений ограничено наличием ряда недостатков [1].

Литий-полимерные аккумуляторы характеризуются высокой энергоёмкостью и коэффициентом полезного действия, однако обладают относительно низким количеством циклов заряда и разряда. Высокооборотные маховичные накопители энергии отличаются практически неограниченным ресурсом и высокой удельной мощностью, но их реализация требует сложных конструктивных решений [2]. Суперконденсаторы демонстрируют высокое быстродействие, однако имеют недостаточную энергоёмкость для применения в системах длительного хранения энергии. Сверхпроводящие индуктивные накопители достигают рекордных показателей мощности, но их широкое применение ограничивается необходимостью криогенного охлаждения и низкой удельной энергоёмкостью.

Перспективным направлением является разработка гибридных накопителей энергии, комбинирующих различные технологии хранения для взаимной компенсации их недостатков. Наибольшее распространение получили системы, объединяющие литий-полимерные аккумуляторы с суперконденсаторами с целью увеличения ресурса и снижения массы [3]. В таком гибриде аккумуляторы обеспечивают высокую удельную энергоёмкость, а суперконденсаторы – высокую мощность и быстродействие. В качестве альтернативы изучалась интеграция аккумуляторов с супермаховиками, где последние предоставляют высокую пиковую мощность [4].

Также рассматривалась конфигурация, сочетающая супермаховики и суперконденсаторы, которая позволяет отказаться от аккумуляторов, подверженных деградации. Она может быть ориентирована на задачи, требующие мгновенного отклика и неограниченного ресурса. В перспективе возможна интеграция супермаховика и суперконденсатора в единой конструкции, где слои ротора выполняют одновременно накопление механической и электрической энергии.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что применение гибридных накопителей энергии представляет собой наиболее перспективное направление развития топливных систем летательных аппаратов. Это позволит совместить значительную энергоёмкость аккумуляторов с высокой мощностью и быстродействием суперконденсаторов, обеспечив более устойчивую работу насосных агрегатов в широком диапазоне режимов.

Литература:

- Карпаченко К.А. Электрохимические накопители энергии: виды, характеристика, преимущества и недостатки // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. – 2020. – Т. 27, № 2(16). – С. 25–28.

- Бубенчиков А.А., Терещенко Н.А., Бубенчикова Т.В. Обзор накопителей кинетической энергии маховикового типа // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. – 2019. – № 1. – С. 53-59.

- Усачева И.В., Гладкая Е.А., Ландин С.В. Гибридные накопители энергии: проблемы и перспективы технологий хранения энергии // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2022. – Т. 236, № 4. – С. 149-167.

- Бердников Р.Н., Фортов В.Е., Сон Э.Е. и др. Гибридный накопитель электроэнергии для ЕНЭС на базе аккумуляторов и суперконденсаторов // Энергия единой сети. – 2013. – № 2(7). – С. 40-51.

Аппаратно-программный микроробототехнический комплекс для инспекции солнечных панелей Российской орбитальной станции

1Жуков А.А., 2Шафигуллина А.Ю., 2Климов Д.И.

1МАИ, 2АО «Российские космические системы», г. Москва, Россия Энергообеспечение орбитальных станций критически зависит от состояния солнечных

панелей, которые в космосе подвергаются комплексному воздействию радиации, экстремальных температур и микрометеоритов. Существующие методы диагностики не позволяют выявлять микротрещины и точно локализовать повреждения, что требует создания автоматизированной системы инспекции.

Таким образом, целью работы является разработка аппаратно-программного комплекса, основанного на работе микроробота инспектора для визуальной оценки дефектности солнечных панелей орбитальной станции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Кластеризация видов дефектов солнечных панелей орбитальных станций [3].

- Модификация автономного микроробота-инспектора с системой видеозахвата, с последующей обработкой данных и автономным передвижением по исследуемой поверхности согласно составленному маршруту [1].

- Разработка алгоритмического обеспечения для автономного перемещения по солнечной панели, площадь которой превышает 1500 м2 [2].

- Разработка алгоритмического обеспечения, обеспечивающего классификацию и координацию обнаруженных дефектов.

Предлагаемый аппаратно-программный комплекс можно поделить на 3 подсистемы, описанные ниже.

Подсистема сбора данных состоит из камеры видимого диапазона, ИК-камеры, системы радиационной защиты и системы охлаждения. Функциональные требования к подсистеме сбора данных заключаются в получении высококачественных цифровых изображений поверхности солнечных панелей и передачи собранных данных через Wi-Fi в подсистему анализа.

Подсистема анализа данных состоит из бортового компьютера со встроенным Wi-Fi модулем и программного обеспечения микроконтроллера. Функциональные требования к подсистеме анализа данных заключаются в детальном анализе изображений для выявления дефектов, классификации обнаруженных дефектов по типам и характеристикам, создании точной карты расположения повреждений, формировании управляющих команд на подсистему автономной мобильности для автономного перемещения робота по панели.

Подсистема автономной мобильности микроробота-инспектора состоит из драйверов устройств, микроконтроллера с радиационной защитой, Wi-Fi модуля, системы управления движением микроробота-инспектора и программного обеспечения управления. Функциональные требования заключаются в механической реализации движения микроробота согласно командам от подсистемы анализа, обработке данных с датчиков в режиме реального времени и корректировки траектории движения на основе полученных данных.

Разработанный комплекс, являющийся элементом информационных технологий, представляет собой перспективное решение для мониторинга солнечных панелей в космических условиях. Перспективы развития включают совершенствование алгоритмов машинного обучения, повышение автономности работы и интеграцию с системами автоматического ремонта.

Литература:

- Космический мобильный робот-инспектор: пат. 2783640 С1 Рос. Федерация / Жуков А.А., Калитурин В.Н.; № 2022122002; заявл. 12.08.2022; опубл. 15.11.2022. – 22 с.

- Ретнюк, В. Системы питания и перспективы использования GaN в космических аппаратах. Часть 2: питание КА, практические решения / В. Ретнюк // Силовая электроника. – 2020. – № 1. – С. 38–45.

- Надирадзе, А. Б. Воздействие метеороидов и техногенных частиц на солнечные батареи космических аппаратов / А. Б. Надирадзе, М. П. Калаев, Н. Д. Семкин // Космические исследования. – 2016. – Т. 54, № 5. – С. 392–401.

Анализ прочности решетчатых структур деталей и узлов авиакосмической техники из ПКМ в условиях аддитивного производства

Загидуллин Р.С., Ткаченко А.А., Шохов П.А. Самарский университет, г. Самара, Россия

Разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ) для FDM (Fused Deposition Modeling, метод послойного наплавления) 3D-печати, дисперсионно упрочненных стекло - и углеволокном, значительно ускорило внедрение аддитивных технологий в авиа – и ракетостроение [1].

Одним из важных достоинств FDM 3D-печати является возможность получения решетчатых структур деталей и узлов авиакосмической техники из ПКМ [2]. Стандартные решетчатые структуры деталей и узлов в условиях аддитивного производства, как правило, закладываются на этапе предпечатной подготовки в программах-слайсерах (например, UltiMaker CURA).

Получение стандартных решетчатых структур на этапе предпечатной подготовки значительно сокращает временные ресурсы на проектирование деталей и узлов авиакосмической техники в условиях аддитивного производства. Однако, получение решетчатых структур на этапе предпечатной подготовки не даёт точных значений прочностных характеристик напечатанных деталей и узлов.

Авторами работы предложено проведение экспериментальных исследований решетчатых структур деталей и узлов авиакосмической техники из ПКМ разной плотности заполнения в условиях аддитивного производства с последующем вводом полученных экспериментальных данных в системы инженерного анализа (например, ANSYS или APM FEM системы КОМПАС) для прочностного анализа.

В настоящее время проведены испытания на прочность при растяжении решетчатых структур из ПКМ (88% полиамида 12 + 12% стекловолокна), закладываемых в программе- слайсере UltiMaker CURA (куб, сетка, линия и т.д.) с плотностью заполнения 20%, 40%, 60%, 80% и 100%. Наиболее оптимальной по критерию прочности при растяжении показала решетчатая структура из ПКМ «Куб» со значениями: 30 МПа при 20%, 36 МПа при 40%, 45

МПа 60%, 51 МПа при 80% и 72 МПа при 100% плотности заполнения, соответственно. Кроме того, на всем протяжении степени заполнения решетчатая структура из ПКМ «Куб» имеет меньшую массу.

Следующий этап экспериментальных исследований будет направлен на выявление робастной решетчатой структуры из ПКМ путем проведения планирования экспериментов по методу Гэнити Тагути [3] с последующим вводом данных в системы инженерного анализа для прочностного анализа.

Литература:

- Zagidullin R.S., Zezin N.I., Rodionov N.V. Improving the quality of FDM 3D printing of UAV and aircraft parts and assemblies by parametric software changes // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. Vol. 1027 012031. 7 p. DOI:10.1088/1757-899X/1027/1/012031.

- Wei J., Lю Yan, Ma H., Fan Y., Wang J., Mu F., Qu S. Electromagnetic wave absorption and

compressive behavior of a three-dimensional metamaterial absorber based on 3D printed honeycomb

// Scientific Reports. 2018. Vol. 8:4817. 7 p. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-23286-6.

- Dmitriev A.Ya., Zagidullin R.S., Mitroshkina T.A. Special Aspects of Quality Assurance in the Design, Manufacture, Testing of Aerospace Engineering Products // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Vol. 714 (2020) 012006. DOI:10.1088/1757-899X/714/1/012006.

Применение электроприводов с редукторами на основе волновых передач с промежуточными телами качения в изделиях класса «Воздух-Воздух» Зырянов М.А.

АО «ГосМКБ «Вымпел», г. Москва, Россия

Особенностью изделий класса «Воздух-Воздух» являются высокие требования к маневренности и восприятию перегрузок вплоть до 40 единиц, которые формируют повышенные требования к динамическим и статическим характеристикам электропривода, а геометрические ограничения при размещении в рулевом отсеке создают дополнительные трудности по их реализации

Традиционно в современных изделиях класса «Воздух-Воздух» применяются электроприводы, основанные на исполнительных механизмах типа зубчатых передач и шарико-винтовых пар. Применение данных редукторов имеет ряд преимуществ: надежность, относительная простота и дешевизна изготовления. Однако, требования к перспективным изделиям нового поколения требуют миниатюризации систем с сохранением функциональных характеристик.

Одним из решений может являться применение модульных электроприводов с редукторами на основе волновых передач с промежуточными телами качения (ВППТК).

Значительное преимущество применения электроприводов с ВППТК заключается в возможности реализации его модульной структуры, состоящей из электромеханического преобразователя, силового преобразователя частоты и устройства арретирущего при необходимости. Данная структура позволяет проводить поузловую проверку и настройку привода до его установки в рулевой отсек.

Электромеханический преобразователь представляет собой редуктор с концентрическим расположением ступеней и корродиальным расположением электродвигателя. В данной конструкции отсутствует необходимость преобразования поступательного движения во вращательное, в отличие от редукторов с исполнительными механизма на базе шарико- винтовой пары, что позволяет сократить паразитные сборочные единицы. Электродвигатель бескорпусный и размещен в едином корпусе с редуктором. Жесткость редуктора обеспечивает возможность использовать торцевой датчик положения ротора, фиксирующего его положение, также система определения положения ротора получает сигнал обратной связи для управления приводом.

Данная совокупность конструктивных решений позволяет сократить массу привода, минимизировать количество сборочных единиц, а также повысить технологичность сборки и проверки, обеспечивается поканальная взаимозаменяемость модулей.

К недостаткам данных приводов можно отнести сложность и дороговизну изготовления, возможность применения данных приводов для изделий калибром до 175 мм, т.к. дальнейшее уменьшение редуктора технологически нецелесообразно.

На базе АО «ГосМКБ «Вымпел» в качестве предложения по модификации изделия средней дальности разработан и успешно испытан рулевой блок с приводом с ВППТК. При сохранении крутящего момента выигрыш в сравнении с прототипом по длине блока составил 34%, по массе 41%.

Сокращение длины и массы блока может быть использовано для увеличения двигательной установки (ДУ) или полезной нагрузки изделия.

Одним из направлений развития приводов с ВППТК может стать их применение в зонах критического сечения сопла ДУ изделий с коротким газоводом. Такой принцип компоновки позволит отказаться от пилонов, что позволит улучшить аэродинамические характеристики изделия.

Второе направление развития – разработка унифицированного типоряда приводов для потребностей изделий различного назначения.

Создание постпроцессора для графического отображения результатов моделирования динамических явлений в гидроупругих системах

Куракин В.В., Григорьев В.Г. МАИ, г. Москва, Россия

Решение частотно-модальной задачи для гидроупругой конструкции в пространственной постановке широко распространено в технике [1-5]. При проведении решения может возникнуть необходимость графического отображения трехмерного скалярного поля исследуемой физической величины – это может быть, например, избыточное давление [6], если интерес представляет поведение сжимаемой жидкости в упругой [7, 8] или жесткой полости.

Кроме того, при исследовании переходного процесса в конструкции, содержащей сжимаемую или несжимаемую жидкость [9], может возникнуть необходимость последовательного отображения состояний этой конструкции в разные моменты времени. Если результаты нельзя привести к двумерному рассмотрению [10], то также требуется программный модуль для решения данной проблемы.

В данной работе предлагается использовать геометрическое ядро с открытым исходным кодом Open CASCADE Technology [11], позволяющее реализовать пользовательские сценарии визуализации топологий в пространстве. Работа созданного постпроцессора показана на примере частотно-модальной задачи и задачи о переходном процессе в полости, содержащей жидкость со свободной поверхностью.

- Сергеева Е.А., Костина К.Д. Изготовление и испытание мягких авариестойких топливных баков на основе СВМПЭ ткани и резины // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. №5. С. 113–115.

- Грачев С.В., Смагин Д.С., Савельев Р.С., Напреенко К.С., Зинина А.И. Концепция моделирования топливной системы с учетом требований сертификации // Computational nanotechnology. 2020. Т. 7. № 3. С. 45–51.

- Анисимов А.В., Забудкин В.В., Лиходед А.И., Пономарев Д.А. Динамическое нагружение пилотируемых космических станций сложной пространственной компоновки. Космонавтика и ракетостроение, 1998, № 13, с. 130–140.

- Балакирев Ю.Г. Исследование устойчивости системы упругий корпус – топливные магистрали – двигатели для жидкостных ракет пакетной компоновки. Известия академии наук. Механика твердого тела, 1994, № 2, с. 129–137.

- Григорьев В.Г. Применение метода конечных элементов к расчету колебаний упругих оболочечных конструкций, содержащих жидкость. Труды научного семинара ТГУ. Динамика упругих твердых тел, взаимодействующих с жидкостью. Томск, ТГУ, 1978, с. 55-60.

- Горшков А.Г., Морозов В.И., Пономарев А.Т., Шклярчук Ф.Н. Аэрогидроупругость конструкций. М.: Наука. Физматлит, 2000. 591 с.

- Сидоренко А.С. Динамическое состояние конструкции вертолета при соударении с преградой // Труды МАИ. 2009. № 36. С. 1–14.

- Григорьев В.Г., Григорьева Е.В. Контактное взаимодействие ограниченного объема жидкости с деформируемым твердым телом под влиянием гравитационных сил // Известия РАН. Механика твердого тела. 2011. № 2. С. 147–159.

- Куракин В.В., Григорьев В.Г. Решение задачи о вынужденных колебаниях жидкости в составной системе сообщающихся полостей // 23-я Международная конференция «Авиация и космонавтика». 18-22 ноября 2024. Москва. Тезисы. – М.: Издательство «Перо», 2024. С. 197

– 198.

- Григорьев В.Г., Куракин В.В. Решение задачи частотно-модального анализа топливного бака вертолета Ми-171А3 // Материалы XXX Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Т. 1 – М.: ООО «ТРП». 2024. С. 84–86.

- https://www.opencascade.com. Дата обращения 11.09.2025.

Разработка методики ввода в действие исследовательского зонда «Ветролет» в атмосфере Венеры

1Любезный Б.В., 2Воронцов В.А.

1АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Россия

2МАИ, г. Москва, Россия

Зонд «Ветролет» представляет собой аэродинамический безмоторный летательный аппарат, предназначенный для исследования атмосферы и поверхности Венеры. Поступательное движение зонда осуществляется за счет действия ветра. Подъемная сила создается за счет аэродинамического качества несущего элемента. Зонд состоит из следующих элементов:

- несущий элемент, предназначенный для создания подъемной силы и силы дрейфа;

- тормозящий парашют, предназначенный для	создания	тормозящего усилия, обеспечивающего натяжение леера и работу несущего элемента;

- гондола, предназначенная для размещения приборного оборудования;

- леер, обеспечивающий механическую связь гондолы и несущего элемента.

При выходе на орбиту Венеры спускаемый аппарат (СА) отделяется от орбитального аппарата. Схема спуска спускаемого аппарата на Венеру состоит из следующих этапов:

- Вход СА в верхние слои атмосферы планеты.

- Управляемое или неуправляемое аэродинамическое торможение СА, посредством специальных средств, в частности, с помощью парашютной системы.

- Осуществление разделения СА на ряд зондов, имеющих определённое назначение. Предполагается, что в процессе перелёта к Венере «Ветролёт» будет упакован в контейнер.

Отделение блока научной аппаратуры и аэродинамической поверхности от спускаемого аппарата осуществляются последовательно, причём перед отделением уменьшается расстояние между ними до минимально возможного значения, которое определяется границей взаимной аэродинамической интерференции аэродинамической поверхности и блока научной аппаратуры.

При разнесении блока аппаратуры и аэродинамической поверхности необходимо контролировать длину связи между ними и, по достижении заданных условий движения, осуществлять вытормаживание вертикальной скорости движения блока научной аппаратуры с помощью дополнительного тормозного устройства, после чего его необходимо перевести в горизонтальное положение. После этого система осуществляет дрейф в заданных слоях атмосферы, и проводятся научные измерения.

Литература:

- Воронцов В.А., Малышев В.В., Пичхадзе К.М. Системное проектирование космических десантных аппаратов // Изд-во МАИ 2021. 256 с.

- Соболев И.А. Анализ проектных характеристик атмосферных зондов змейкового типа (ветролётов) для изучения атмосферы Венеры // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2017. № 4. С. 108-115

Определение динамических характеристик низкочастотной и слабодемпфированной конструкции

Максимов В.Н., Максимов П.Н., Кондратьев К.В., Маринин Д.А. АО «РЕШЕТНЁВ», г. Железногорск (Красноярский край), Россия

Современные космические аппараты — это сложные инженерные системы, функционирующие в условиях интенсивных виброакустических нагрузок. Критически важным аспектом проектирования является учёт резонансных свойств конструкции: совпадение собственных частот с внешними воздействиями способно вызвать резонанс, многократно усилить колебания и привести к частичной или полной потере управляемости. Отдельного внимания требует динамика раскрытия и ориентации солнечных батарей, поскольку возникающие при этом колебания могут нарушить стабильность аппарата и снизить эффективность его работы.

Для повышения надёжности космических систем широко используются CAE-технологии (Computer-Aided Engineering), позволяющие создавать детальные конечно-элементные модели и выполнять виртуальные прочностные расчёты. Однако точность таких моделей

требует обязательного экспериментального подтверждения. Ключевую роль в процессе валидации играет модальный анализ — метод, который позволяет идентифицировать собственные частоты, формы колебаний и уровень демпфирования конструкции [1–4]. Полученные натурные данные необходимы для достоверной оценки динамических характеристик аппарата.

Для проведения модальных испытаний применяется специализированный комплекс оборудования, включающий системы разгрузки [5–10], возбуждения и регистрации колебаний. В АО «РЕШЕТНЁВ» используется оригинальная технология на основе пассивных аэростатических опор скольжения, которые минимизируют влияние испытательной оснастки на объект за счёт исключения паразитной жёсткости и демпфирования. Этот подход обеспечивает высокую достоверность результатов и позволяет выполнять корректное сопоставление экспериментальных данных с расчётными моделями.

В ходе испытаний крыла солнечной батареи было зафиксировано девять собственных форм колебаний. Сравнительные данные первых трёх мод, численного и экспериментального анализа приведены в таблице 1.

Сравнительный анализ экспериментальных и расчётных данных выявил высокую степень соответствия собственных форм колебаний. Что касается частот, максимальное отклонение, не превышающее 3%. Указанное расхождение является незначительным, что свидетельствует о высокой адекватности конечно-элементной модели в описании динамических характеристик конструкции. Таким образом, проведённая валидация подтверждает достоверность модели и исключает необходимость её дальнейшей корректировки.

Электромеханическое устройство волноводного переключателя космического аппарата

Максимов П.Н., Ануфриенко В.Е., Синьковский Ф.К., Максимов В.Н. АО «РЕШЕТНЁВ», г. Железногорск (Красноярский край), Россия

На этапе разработки космического аппарата, возникла необходимость в конструкции привода волноводного переключателя, обладающего необходимыми массово-габаритными характеристиками, отвечающего электрическим требованиям системы питания космического аппарата, а также достаточно технологичного для унификации под другие типоразмеры волноводов.

В результате была разработано электромеханическое устройство, которое состоит из электромеханического двигателя и доводчика-фиксатора на постоянных магнитах. Электромеханический двигатель отвечает за активную часть вращения вала, а доводчик- фиксатор за пассивную. Деление хода вала на активный и пассивный этапы позволило снизить энергопотребление, и, соответственно, нагрузку на бортовую сеть космического аппарата. В ходе проектирования были разработаны подшипники, обладающие низким моментом трения сопротивления, что позволило обеспечить высокую точность позиционирования.

Для телеметрии используется два геркона, которые замыкаются под воздействием внешнего магнитного поля от постоянного магнита. Это позволяет отслеживать угол поворота ротора с необходимой точностью.

Литература:

- Волноводный переключатель: пат. 2376689 Рос. Федерация: Хомяков А.В., Добрынин Л.Д., Гладких А.А., и др.; заявитель и патентообладатель ОАО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения». —№ 2007139740/09; заявл. 10.05.2009; опубл. 20.12.2009. 7 с.

- Волноводный переключатель: пат. 2578295 Рос. Федерация: Рысов Р. А.; заявитель и патентообладатель «Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио». —№ 2014153517/28; заявл. 29.12.2014; опубл. 27.03.2016. 8 с.

Моделирование процесса изменения усилий натяжения транспортных узлов крепления ракет-носителей

Матвеев В.А., Жуков В.В.

АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Россия

В документах по организации перевозок ракетно-космической техники предусматриваются регламентные работы по подтяжкам подверженных ослаблению средств креплений [1]. Также в нормативной документации [2] рекомендуется периодически проверять натяжения во время всей транспортировки.

В литературе и нормативной документации не приводится конкретных рекомендаций по периодичности выполнения таких проверок.

В работе [3] выведена формула для определения натяжения (усилия) в стяжке крепления грузов цилиндрической формы на открытом железнодорожном составе. При этом усилие определяется без учета пластических деформаций в системе закрепления.

Было проведено математическое моделирование процесса изменения усилий натяжения ленточного хомута крепления блока ракеты-носителя во время автомобильной транспортировки.

Проанализированы потери в усилиях крепления при динамических испытаниях макета блока РН на имитаторах транспортировочных опор в условиях стендовой базы.

Был выполнен сопоставительный анализ математических моделей процессов ослабления устройств креплений при натурной транспортировке и проведении динамических испытаний на стендовой базе.

Полученные по результатам моделирования данные будут применяться для совершенствования наземного этапа эксплуатации ракетно-космической техники.

Литература:

- Матвеев В.А. О проблеме поддержания усилий натяжения устройств крепления блоков ракет-носителей при транспортировке / В. А. Матвеев, А. М. Гареев // Вестник транспорта Поволжья. – 2024. – № 6(108). – С. 69-75.

- ГОСТ Р 70472-2023 Автомобильные транспортные средства. Безопасность перевозки грузов. Расчёт сил крепления грузов [Эл. ресурс]. - URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/79860/ (дата обращения: 19.11.2025).

- Рыкова Л.А. Повышение безопасности перевозок на открытом подвижном составе на основе совершенствования методики расчета крепления грузов цилиндрической формы: дис. канд. тех. наук: 05.22.08. Екатеринбург, 2008.

Прогнозирование холодового травматизма: от математической модели к оптимизации обогрева

Матюшев Т.В., Жеребцова К.С., Шеина М.А., Чередников Р.Ф. МАИ, г. Москва, Россия

Одной из наиболее актуальных для авиационного персонала остается проблема холодовой травмы в условиях автономного выживания. Нарушение теплового баланса организма под воздействием низких температур может привести как к локальным поражениям (обморожениям), так и к общей гипотермии, вплоть до летального исхода. Эта проблема приобретает особую важность в контексте деятельности авиационного персонала, который может столкнуться с необходимостью автономного выживания после аварийного покидания летательных аппаратов или при приземлении/приводнении в зимний период. В таких ситуациях высока вероятность общего и локального переохлаждения с серьезными обморожениями.

Традиционно защита человека от переохлаждения обеспечивается средствами индивидуальной защиты (СИЗ), однако разработка эффективных СИЗ требует глубокого понимания процессов теплообмена в сложной системе «человек–тепловая защита– окружающая среда». В связи с высокой трудоёмкостью и стоимостью натурных экспериментов в широком диапазоне условий, наиболее целесообразным подходом является математическое моделирование.

Таким образом, целью работы является обоснование методики определения рисков холодовой травмы и оптимизации режимов общего и локального обогрева авиационного персонала при оказании помощи.

Ключевой физиологической реакцией на холод является вазоконстрикция (сужение сосудов), которая уменьшает приток крови к коже, защищая внутренние органы, но увеличивая риск холодовых травм конечностей.

Разработанная модель, описывающая теплообмен в условиях низких температур, основана на концепции Столвика – регуляции по установочному значению (set-point).

Тело человека как совокупность взаимодействующих элементов, представлено двумя сегментами:

- Голова (имитируется сферой): разделена на мозг (ядро) и оболочку.

- Туловище (имитируется цилиндром): разделено на внутренние органы (ядро) и оболочку, а также включает дополнительный сегмент — одежда.

Пассивные механизмы описывают теплофизические процессы, включая теплообразование, теплопередачу внутри тела и теплоотдачу в окружающую среду. Перенос теплоты внутри организма происходит за счет теплопроводности тканей и, главное, за счет конвективного теплообмена циркулирующей кровью

Модель активных механизмов включает формализованные описания вазомоторной реакции кровообращения и холодовой дрожи

Численное моделирование, сравнивающее группы людей 20÷25 лет и 60÷70 лет при температуре окружающей среды 12∘C и 17∘C, выявило влияние возрастного фактора: у лиц старшей возрастной категории наблюдалось более выраженное снижение температуры кожи по сравнению с молодыми испытуемыми при 17∘C.

Базовая модель была дополнена моделью респираторного теплообмена с учетом специфических свойств кислородно-гелиевых смесей (КГС).

Исследование показало, что при подаче смеси с температурой 80∘C наблюдается положительный тепловой поток (обогрев организма), причем для КГС тепловой поток превышает таковой для воздуха приблизительно в 3,5 раза. Это связано с высокой теплопроводностью гелия, способствующей эффективной конвективной передаче тепла. При подаче смеси температурой 45∘C тепловой поток был отрицательным (теплоотдача) из-за затрат на увлажнение. Это подтверждает, что влажные КГС предпочтительны при высокотемпературных режимах обогрева.

Формирование орбитальной группировки малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли для получения максимальной целевой информации в заданном регионе Земли

Мьоу Т.А., Абрашкин В.И. Самарский университет, г. Самара, Россия

Одной из фундаментальных характеристик одиночного космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является периодичность его наблюдения за конкретной территории на поверхности Земли. Для многих критически важных приложений – таких как мониторинг стихийных бедствий (пожары, наводнения), оперативное наблюдение за динамичными процессами (движение льдов, распространение разливов нефти), контроль сельскохозяйственных угодий или обеспечение безопасности – такая периодичность недостаточна. Группировка КА позволяет не просто увеличить количество прохождения над определенной территорией, но и обеспечить практически непрерывное или очень частое наблюдение за конкретными регионами. Быстрое получение актуальных данных критично для принятия решений в чрезвычайных ситуациях, при управлении транспортом и логистикой. Группировки КА делают оперативный мониторинг реальностью. Таким образом, необходимость использования спутниковых группировок для увеличения периодичности наблюдения заданной территории продиктована требованиями современных прикладных задач.

В текущем исследовании рассчитывается периодичность для данного района, Мьянмы, параметры орбиты, сравнивается периодичность солнечной синхронной орбиты с 30-

градусной орбитой и рассчитывается необходимое количество спутников. Была сформирована группировка, которая обеспечит максимальный охват территории Мьянмы. Формирование осуществляется путем формирования спутника по траектории, и выполняется фазовый маневр для получения желаемого фазового угла между двумя спутниками. При выборе двух импульсов, необходимых для фазового маневра, учитывалось минимальное время ожидания и минимальная величина импульса, а также рассчитывалось количество топлива, необходимое для двух импульсов. Также было рассчитано, будет ли достаточным время сеанса связи при использовании одного наземного пункта приема информации (НППИ) в Мьянме.

Для прямоугольной области Мьянмы периодичность наиболее высокая на высоте орбиты 550 км, а выше и ниже 550 км периодичность уменьшается [1]. При наблюдении территории Мьянмы следует использовать два КА для обеспечения максимального покрытия территории и периодичности. При этом угол разделения между двумя КА должен составлять 5 градусов. Если потребный угол разделения достигается на одном витке орбиты КА, значение характеристической скорости составляет 78 м/с, а если угол разделения достигается на двух витках орбиты КА, значение характеристической скорости составляет 62 м/с. При использовании двухкомпонентного топлива (азотный тетраоксид (АТ) + несимметричный диметилгидразин (НДМГ)), требуемая масса топлива для двух включения двигательной установки на двух витках орбиты КА составит 18,56 кг. При этом требуется задействовать два НППИ функционировании двух КА.

Литература:

1. Мьоу, Т.А. Предварительный анализ дистанционного зондирования на территории Мьянмы c использованием малого космического аппарата АИСТ-2Д / Т.А. Мьоу, В.И. Абрашкин // Сборник трудов XXVII Всероссийского семинара по управлению движением и навигации летательных аппаратов. Самара, 2024. С. 152-157.

Выбор проектных параметров средств контроля энергобаланса космической платформы дистанционного зондирования Земли малой массы в типовых режимах полёта

Наинг В.Л., Пузин Ю.Я. Самарский университет, г. Самара, Россия

Методический подход средств контроля энергобаланса космической платформы дистанционного зондирования Земли основан на необходимости учета практически всего состава бортовых программно-аппаратных средств с частными определяющими проектными параметрами, включая их массу, габаритные характеристики, мощность энергопотребления и циклограмму её работы, другие целевые характеристики в зависимости от решаемых целевых задач. Причем работа бортовых средств, как правило, реализуется в составе специальных технологических операции целевого функционирования спутника, таких как переходы в режимы солнечной ориентации (СО), построения орбитальной системы координат (ОСК) или инерциальной системы координат, отработка режима наведения оптической оси целевой ОЭА и включение целевой аппаратуры (ЦА).

Масса космической платформы не более 700 кг, электрореактивная двигательная установка (ЭРДУ) обеспечивает поддержание функционирования спутника на рабочей солнечно- синхронной около круговой орбите в период всего времени активного существования. В состав бортовой целевой комплекса входят два комплекта оптико-электронной аппаратуры высоко детального наблюдения, синхронная работа которых позволяет реализовать режим стереосъемки. В состав бортовой обеспечивающей аппаратуры предполагается установить бортовую цифровую вычислительную систему, систему управления движением (СУД), СЭП, а также другие системы, обеспечивающие возможность эффективно решать целевые задачи средствами КП ДЗЗ.

Рассчитана циклограмма включения ЭРДУ из условия допустимого снижения КП на 100 м через 18 витков полета. Эта величина принята за периодичность включения ЭРДУ типа СПД- 70 для коррекции параметров орбиты, причем время работы составляет от 20 до 40 минут в зависимости от состояния атмосферы. Определена периодичность передачи данных по каналу

ВРЛ, установленными в Самаре – не более 108 раз в месяц и в Янгоне — до 70 раз в месяц. Это означает, что в среднем сеансы связи будут 5 раз в день. Максимальная продолжительность сеансов связи составит 6 – 8 минут.

Проведен анализ циклограммы энергопотребления бортовой аппаратуры (БА) и освещённости батарей фотоэлектрической (БФ) в штатном полете и режима неориентированного полёта. Типичное суточное энергопотребление в направленном полете при среднем суточном потреблении составляет 339 Вт и электропотребление в неориентированном полёте для среднесуточного электропотребления БА 186 Вт.

Выбраны проектные параметры алгоритма средств СЭП, которые осуществляют контроль действующих внутренних и внешних возмущений с целью их минимизации. В систему электропитания должна входить батарея солнечная (БС), литий-ионная аккумуляторная батарея (ЛАИБ) и блок автоматики, контроля, управления и регулирования (БАКУР). БС будет две панели с площадью под наклейку фотопреобразователя не менее 5 м2 и ЛИАБ будет 8х2ЛИ-40У.

Литература:

- Куренков, В.И. Методика выбора основных проектных характеристик и конструктивного облика космических аппаратов наблюдения [Текст] / В. И. Куренков В. В. Салмин., А.Г. Прохоров. – Самара: СГАУ, 2007. – 160 с.

- Д-р техн. наук А.Н. Кирилин, д-р техн. наук Р.Н. Ахметов, д-р техн. наук, чл.-корр. РАН Е.В. Шахматов, д-р техн. наук С.И. Ткаченко, канд. техн. Наук А.И. Бакланов, д-р техн. наук В.В. Салмин, д-р техн. наук Н.Д. Семкин, канд. техн. наук И.С. Ткаченко, д-р техн. наук О.В. Горячкин. «Опытно-технологический малый космический аппарат «АИСТ-2Д». – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2017. – 324 с.: илл.

Разделение газожидкостных сред в аппаратуре систем регенерации воды на МКС

1Павлов А.В., 1Бобе Л.С., 1Рукавицин С.Н., 2Запрягайло Е.Д.

1АО «НИИхиммаш», г. Москва, Россия

2РКК «Энергия», г. Королёв, Россия

Сепарация жидкости от воздуха является важнейшей технической задачей в системах водообеспечения космических станций. Применяемыми способами сепарации газожидкостной смеси (ГЖС) являются разделение через пористую гидрофильную перегородку, разделение в центробежном поле и применение влагоудерживающего материала. Указанные способы успешно реализованы в аппаратуре систем регенерации и водоподготовки воды, разработанных АО «НИИхиммаш» и ПАО «РКК «Энергия».

В системе регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М реализована двухступенчатая схема отделения жидкости от воздуха с использованием молекулярных сил поверхностного натяжения. Первоначально происходит разделение газожидкостной смеси в мембранном фильтре разделителе (МФР), далее на второй страхующей ступени разделение осуществляется металлокерамическими пористыми элементами. Преимуществами данных аппаратов являются отсутствие движущихся частей в конструкции, практическое отсутствие затрат электроэнергии на сепарацию и 100% степень очистки жидкости от воздуха.

Разделение ГЖС в центробежном поле реализуется в системе приема и консервации урины СПК-УМ. Центробежный насос-разделитель МНР-НС является основным агрегатом, отвечающим за разделение фаз, в котором под действием центробежных сил происходит отделение консервированной урины от транспортного воздуха. Аппарат обеспечивает полную сепарацию сильно загрязнённой жидкости (урины) от воздуха, высокую производительность по жидкости и низкое гидравлическое сопротивление при достаточно больших расходах газожидкостного потока.

Для подготовки воды для системы электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ» и смывной воды для системы СПК-УМ используются циклонный сепаратор, разработанный ПАО «РКК «Энергия», установка сепарации УС и насос-сепаратор для конденсата и воды НС- КВ, разработанные АО «НИИхиммаш». Эксплуатация циклонного аппарата требует визуального контроля его работы, а в воде, отсепарированной в УС, с течением времени может выделяться воздух в виде мелких пузырьков, т.к. жидкость проходила через мембрану под

давлением. В качестве основного средства водоподготовки в настоящее время используется НС-КВ. К основным техническим преимуществам аппарата можно отнести высокую степень очистки жидкости, сравнительно малую энергоёмкость, автоматический режим работы, не требующий постоянного контроля экипажем.

В настоящем докладе представлен сравнительный анализ используемых способов сепарации газожидкостной смеси и характеристики аппаратов, работающих в условиях микрогравитации, дана оценка возможности дальнейшего совершенствования аппаратуры.

Разработка способа обеспечения готовности высокотехнологичного изделия аэрокосмической техники к серийному производству в гейтовой системе управления

Пономарева В.С., Оболенская Е.А. МАИ, г. Москва, Россия

Достижение технологического суверенитета является для нашей страны одной из стратегических целей развития. Реализация проектов по созданию продуктов-аналогов зарубежным решениям, а также инновационных проектов по разработке и серийному выпуску новых продуктов, способных составить конкуренцию на мировых рынках сбыта, является необходимой частью этого процесса. В настоящее время существует трудность в коммерциализации высокотехнологичных изделий аэрокосмической техники по причине продолжительных стадий научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в связи с длительным многоступенчатым производственным циклом [1, 2].

Успешный отечественный опыт реализации авиационных программ (например, создание гражданского самолета SSJ-100), а также мировой опыт управления высокотехнологичными проектами показывает, что гейтовая система эффективна в управлении инновационными проектами [3]. Ее отличительной особенностью является детальная проработка бизнес-модели по всем бизнес-процессам до запуска программы. Примечательно, что, независимо от программы выпуска, в серийном производстве авиационной техники поточная организация работ выгоднее, чем операционная сборка [4].

В аэрокосмической отрасли, помимо общеизвестных методологий управления, применяются специализированные системы оценок уровня готовности технологий (когда необходимо обеспечить готовность ряда технологий к применению в одном крупном проекте) и производства (когда нужно обеспечить продукт к масштабированию в серийном производстве) [5]. Анализ показал, что наивысшим 10-ым уровнем развития производственной системы считается выполнение производственного плана и успешное внедрение практик бережливого производства, одним из основополагающих элементов которого является применение поточного метода. Однако требуется уточнение в части того, каким образом обеспечить внедрение практик.

Для решения вышеописанных проблем предложен способ реализации работ по бизнес- процессу «Производство и технологии». Дано определение термина «концепция производства», предложен метод разработки концепции, разработана схема эволюционного развития концепции на базе системы оценки уровня готовности производства. Синхронизированы этапы гейтовой системы, уровней системы технологической готовности продукта и уровней усовершенствованной системы производственной готовности. Предложенный способ был успешно реализован в проекте оптимизации серийного производства беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Литература:

- Потанин В.В. Механизм устойчивого развития экосистемы промышленного предприятия как элемент обеспечения технологического суверенитета // Вестник ЮУрГУ. Серия

«Экономика и менеджмент». 2023. Т. 17. № 4. С. 143–151. DOI: 10.14529/em230413

- Никулин М.В. Система инновационного технологического развития российских промышленных предприятий в современных условиях // Экономика. Право. Инновации. 2024.

№ 2. С. 38–49. DOI: 10.17586/2713-1874-2024-2-38-49

- Smolnik T., Bergmann The structuring and managing the new product development process – review on the evolution of the Stage-Gate process // Journal of Business Chemistry. 2020. № 1, pp. 41–57. DOI: 10.17879/22139478907

- Абибов А.Л., Бирюков Н.М., Бойцов В.В., Григорьев В.П., Зернов И.А., Чударев П.Ф., Ярковец А.И. Технология самолетостроения: Учебник для авиационных вузов // 2-е изд., перераб. и доп. М.: Альянс. 2022. 552 С.

- DoD Manufacturing Readiness Level: official site. URL: https://www.dodmrl.org/

Оценка температур в системе электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ» Международной космической станции

Прошкин В.Ю.

АО «НИИхиммаш», г. Москва, Россия

На Международной космической станции (МКС) в модулях СМ и МЛМ работают две российские системы генерации кислорода «Электрон-ВМ», которые получают кислород для дыхания экипажа путем электролиза воды со щелочным электролитом. Подход к оценке температур в технологическом блоке (ТБ) системы:

  - Выделение тепла в электролизере.

  - Температура в электролизере равна температуре газожидкостной смеси (ГЖС) на выходе из электролизера.

  - Унос тепла из электролизера потоком электролита в ГЖС.

  - Охлаждение ГЖС (отвод тепла) в блоке холодильников (БХ) теплоносителем (ТН) из системы терморегулирования МКС.

  - Другие потоки тепла: теплопроводность, излучение, конвекция (на Земле), теплоемкость конструкции (при медленном изменении температуры) много меньше рассмотренных и не учитываются.

  - В ТБ две температуры циркуляционного контура: Тг «горячая» (участок электролизер – вход ГЖС в БХ) и Тх «холодная» (выход ГЖС из БХ – разделители ГЖС – насос – вход электролита в электролизер).

  - Электролизные газы (О2 и Н2) на участке разделители ГЖС – блок регулирования давления (снижает абсолютное давление газов со 140 кПа до атмосферного) меняют температуру с «холодной» до температуры окружающей среды.

Параметры теплообмена в ТБ: расход электролита 0,0076 кг/с (22 л/час, плотность 1,24 кг/л), расход ТН 0,0308 кг/с (100 л/час, плотность 1,11 кг/л), теплоемкость электролита 3,55 кДж/(кг К), теплоемкость ТН 3,68 кДж/(кг К), площадь теплообмена БХ 0,172 м2, коэффициент теплопередачи БХ 160 Вт/(м2 К) [низкий коэффициент теплопередачи из-за необходимости электрической изоляции в БХ между камерами ГЖС и камерами ТН].

Преобразовав систему уравнений, получим температуры ТБ в зависимости от параметров, которые контролируются на МКС:

Tx = Ттн + 0,024 (U – 17,76) I,

Tг = Ттн + 0,061 (U – 17,76) I.

Ттн ('С) – температура ТН на входе в БХ; I (А) – ток питания электролизера; U (В) – напряжение на электролизере; 17,76 (В) – адиабатическое напряжения разложения воды в жидком виде при электролизе (1,48 В на электролизной ячейке, 12 ячеек в электролизере). Выделение тепла в электролизере и его отвод в БХ = (U – 17,76) I.

Фактический диапазон параметров на МКС: I = 10-64 А, U = 18,6-23 В, Ттн = 9-20 'С (кратковременно до 22 'С).

Рассмотренная оценка температур применима к стационарным условиям работы ТБ (квазистационарным, т.к. идут медленные, часы, изменения U и Ттн), подтверждается имеющейся динамической моделью полного расчета всех потоков тепла в ТБ и дает погрешность в течение 1 часа после скачкообразного изменения параметров работы ТБ из-за теплоемкости конструкции:

  - При включении ТБ в работу после стоянки.

  - При изменении производительности ТБ по кислороду (изменение I и U).

  - При переключении системы терморегулирования МКС с одного активного контура на другой (Ттн скачком уменьшается на несколько градусов).

Рассмотренная оценка температур использована для обработки данных о ТБ системы

«Электрон-ВМ» на МКС (по каждому параметру более 60 тыс. значений в модуле СМ и более 10 тыс. в модуле МЛМ) при:

- Исследовании влияния температуры на напряжение электролизера (рост температуры на 1'С снижает напряжения на 0,07 В – на 0,006 В на одной ячейке).

- Определении механизма появления примеси водорода в производимом кислороде (диффузия Н2 в электролизере через пористые диафрагмы).

- Модернизации конструкции ТБ (убрали конструктивно сложные рекуперативные теплообменники для подогрева электролизных газов).

- Оперативной оценке состояния ТБ на МКС.

Обеспечение теплового режима вращающегося крупного пилотируемого межпланетного космического аппарата

Рамазанова Д.Р. МАИ, г. Москва, Россия

Для дальних и длительных межпланетных пилотируемых полетов необходимы другие космические аппараты (КА). Пилотируемый КА (ПКА) «Джамиля» [1] предназначен для обеспечения межпланетных перелетов между планетами Солнечной системы больших групп людей с возможной интеграцией в программу «Колонизации космоса». Одна из основных особенностей – многоразовость использования и долговременная эксплуатация ПКА в условиях космического пространства (КП). Пока таким свойством обладает МКС. Но, перспективный ПКА «Джамиля» будет функционировать не только на околоземной орбите, а, в основном, на межпланетных перелетах «в оба конца». По габаритам даже в базовом решении будет сравним с МКС, по массе – превосходить более чем в два раза, по вместимости экипажа – в 3-5 раз. При этом автономность миссии должна достигать полугода.

В данной работе проведены исследования по обеспечению теплового режима в жилых помещениях ПКА «Джамиля» на всём протяжении космических миссий.

Основное требование к тепловому режиму ПКА – поддержание постоянной температуры во всех помещениях независимо от изменений тепловых потоков от внешних и внутренних источников тепла во всё время космических миссий. Для его выполнения на ПКА «Джамиля» предлагается создать трехуровневую систему термостабилизации: пассивную, полуактивную и активную. Основу пассивной защиты от внешних источников выполняет ЭВТИ, но её дополняет многослойная гибкая оболочка. Для решения задачи вначале строим математическую модель температур и тепловых потоков по слоям пассивной теплозащиты. Данная задача трехмерная, расчет проходит по двум осям поверхности сегмента и третьей – по слоям оболочки. Ввиду кривизны внешней формы жилых помещений разные участки поверхности сегмента получают разные значения внешних излучений. Задача усложняется тем, что ПКА вращается вокруг своей оси и перемещается по орбитам в КП Солнечной системы, вследствие чего внешнее тепловое излучение меняется ещё и по времени. Всё это значительно усложняет построение математической модели и её тепловые расчеты.

В силу сложности и громоздкости задачи, а также для снижения ошибок и неверных результатов, скрытых большой сложностью математической модели и расчетов, применены ряд дополнительных методик и упрощений.

Исходно строится математическая модель тепловых потоков в узких столбиках многослойной оболочки. Затем, чтобы получить общие тепловые потоки в жилом модуле ПКА, их нужно суммировать, и это провести по всем жилым помещениям ПКА. Таким образом, мы получаем данные о необходимой мощности тепловых машин, обеспечивающих термостабилизацию третьего уровня во всем ПКА. Реализуемая математическая модель основана на методах численного интегрирования системы нелинейных дифференциальных уравнений с реализацией в вычислительной среде MATLAB.

Последним этапом разработки тепловой защиты будет поиск оптимального соотношения средств первого и третьего уровней, с учетом их массогабаритов и энергетических затрат. Здесь важно понять, что эти системы термостабилизации на ПКА «Джамиля» выполняются

один раз и остаются неизменными во всех дальних перелетах и во всё время эксплуатации аппарата.

Критериями оптимизации исходно являются допустимые оптимальные расходы энергии на тепловую защиту, минимизация массы систем разных уровней.

Литература:

1. R. Dzhamilya Ramazanova and M. Oleg Alifanov, «Promising manned spacecraft for a long- duration flight with a flexible inflatable shell» Journal of Space Safety Engineering, 2021, vol. 8, iss. 4, pp. 259–265

Анализ модели деградации механических характеристик композиционных конструкций с учётом термоупругости

Романов Н.И. МАИ, г. Москва, Россия

Экспериментальные данные подтверждают, что уменьшение жёсткостных параметров композитных конструкций под действием циклических нагрузок выступает объективным показателем накопления структурных повреждений материала. Данный критерий представляет собой количественную меру оценки повреждаемости композитных систем при многоцикловом нагружении.

Инженерные методы оценки деградации механических свойств композиционных материалов базируются на применении упрощённых математических моделей. Указанные модели обеспечивают оперативную оценку изменений прочностных и жёсткостных характеристик конструкций при различных режимах нагружения, что критически важно для определения ресурса и прогнозирования остаточного срока службы конструктивных элементов.

Феноменологический подход к описанию деградации механических характеристик основывается на экспериментально верифицированных зависимостях между параметрами нагружения и изменением свойств материала. При этом учитываются: количество циклов нагружения, амплитуда нагрузок, характер распределения нагрузок [1].

Такой подход обеспечивает точную оценку степени повреждённости композитных конструкций.

Методология применения данных моделей существенно упрощает прогнозирование долговечности конструкций, сохраняя при этом приемлемую точность расчётов. Это делает их незаменимыми инструментами при инженерных расчётах и проектировании конструкций из композитных материалов.

Теоретическая база исследования включает множество моделей разрушения и деградации характеристик композиционных материалов, значительная часть которых имеет экспоненциальную форму. В рамках исследования представлена модель кумулятивного накопления повреждений для композитных материалов волокнистого строения (углепластиков) [2].

Практическая реализация модели включает исследование влияния температурного нагружения на изменение эффективных характеристик композиционного материала. Для уточнения деградации модулей упругости и сдвига применяется метод простой итерации, однако остаётся открытым вопрос оптимального количества итераций, что может затруднить практическое применение модели при большом их числе.

Результаты расчётов демонстрируют, что экспоненциальная форма модели повреждения приводит к стабилизации эффективного модуля упругости Ex на некоторых циклах нагружения N. Модификация модели деградации с учётом механического и температурного воздействия посредством соотношения Франца-Неймана показала физические результаты: модули упругости I и II рода снижаются при меньшем количестве циклов.

Ограничения модели связаны с высокими вычислительными затратами при анализе конструкций со сдвиговыми слоями, особенно при нагрузках, близких к критическим. Разработка альтернативных итерационных методов уточнения характеристик материала представляет собой перспективное направление дальнейших исследований.

Литература:

- Стрижиус В.Е. Методы оценки усталостной прочности элементов композитных авиаконструкций: справочное пособие. М.: Машиностроение; Инновационное машиностроение, 2015. 270 с.

- Дудченко А.А., Лурье С.А. Моделирование процессов роста поврежденности и деградации механических свойств слоистых композитов. – М.: Изд-во МАИ. – 2019. – 160 с.

Организация процессов тепломассообмена и рекуперации тепла в системах регенерации воды на МКС

Сальников Н.А., Бобе Л.С., Павлов А.В., Рукавицин С.Н. АО «НИИхиммаш», г. Москва, Россия

Практически в каждой регенерационной системе водообеспечения Международной космической станции (МКС) осуществляются процессы переноса тепла или массы. При этом организация процессов тепломассообмена в условиях микрогравитации является весьма сложной задачей и требует применения специальных технических приемов.

При организации процессов тепломассообмена в условиях микрогравитации необходимо учитывать ряд особенностей. Одна из особенностей состоит в отсутствии естественной конвекции, что должно учитываться при расчетах процессов. Другая особенность состоит в необходимости в ряде случаев обеспечения устойчивой границы раздела для тепломассообмена в газожидкостных средах, которая организуется в поле внешних сил: центробежных, сил смачивания и т.д.

В настоящее время на Российском сегменте (РС) МКС функционируют система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги (СРВ-К), система регенерации воды из урины (СРВ-У).

Система СРВ-К функционирует постоянно в квазистатическом режиме, что позволяет достичь рекордно низких показателей среднесуточного энергопотребления – 30 Вт (для экипажа из 3-х человек), включая нагрев воды. Газожидкостная смесь или жидкость движутся порциями определенного объема с заданным интервалом времени. Данный режим позволяет реализовать такие массообменные процессы, как адсорбция и ионный обмен, а также проводить процесс нагрева регенерированной воды и рекуперацию тепловой энергии. Нагрев регенерированной воды проводится до 75-82°С для обеспечения микробиологической безопасности (пастеризация) и для обеспечения экипажа горячей водой для приготовления пищи и напитков. В связи с отсутствием естественной конвекции квазистатический нагрев регенерированной воды осуществляется преимущественно за счет теплопроводности, как и рекуперация тепловой энергии в рекуперативном теплообменнике, который служит для охлаждения пастеризованной воды перед выдачей на потребление, если экипажу не требуется горячая вода.

Система СРВ-У функционирует периодически и представляет собой аналог многокорпусной вакуумной выпарной установки, работающей в центробежном поле. Такой сложный тепломассобменный процесс реализован в одном аппарате – центробежном многоступенчатом вакуумном дистилляторе, где устойчивая граница раздела фаз формируется в виде колец и стекающей по стенкам пленки жидкости. В каждой ступени реализовано испарение воды из урины, конденсация паров воды с передачей теплоты конденсации на следующую ступень, при этом требуемая теплота на проведение дистилляции снижается пропорционально числу ступеней. Нагрев урины и рекуперация тепла, выносимого из дистиллятора с образовавшемся конденсатом, проводится в термоэлектрическом тепловом насосе. Суммарный термодинамический коэффициент эффективности составляет 12 при среднесуточной потребляемой мощности – 25-32 Вт и производительности по дистилляту 2,5- 3,0 л/ч.

В докладе рассмотрены особенности функционирования систем регенерации вода на РС МКС, подходы к организации процессов тепломассообмена и рекуперации тепла в системах регенерации воды, даны рекомендации по организации процессов регенерационного водообеспечения для перспективных пилотируемых миссий.

Применение метода численной оптимизации для решения задачи внутренней компоновки отсеков пилотируемых космических аппаратов

Симонов К.И.

РКК «Энергия», г. Королёв, Россия

Определение оптимальной внутренней компоновки пилотируемого космического аппарата (ПКА) представляет собой трудноформализуемую задачу, сводящуюся к поиску локальных или глобального минимумов многопараметрической функции. Решение такой задачи вручную приводит к возникновению ошибок на самом важном, первоначальном, этапе проектирования изделия, что в свою очередь влечет за собой проблемы на всех последующих этапах.

Применение автоматизированных методов, а именно решение задачи способами численной оптимизации, даёт значительный выигрыш в производительности труда инженера, занимающегося размещением приборов внутри отсека ПКА. Однако, из-за недостаточности мощностей существовавших ЭВМ, длительное время такие методы базировались на одиночно-последовательном размещении приборов.

Целью данной работы является демонстрация возможности решения задачи компоновки с помощью альтернативного численного метода оптимизации.

Для облегчения работы инженера, предлагаемый метод решения реализован в самостоятельно разработанном программном комплексе, состоящем из двух программ.

Программа-генератор исходных данных необходима для преобразования и записи входных данных для программы-компоновщика. С помощью этой программы инженер выбирает начальные условия для решения задачи, задает параметры размещаемых объектов, а также выбирает необходимые ограничения и их диапазоны, требуемое положение суммарного центра масс, количество и габариты запретных зон.

Программа-компоновщик состоит из двух основных блоков: блока нейросетевого алгоритма и блока модулей корректировки. Нейросетевой алгоритм получает на вход имеющиеся данные по имеющемуся пространству, массово-габаритным характеристикам объектов и требуемым ограничениям. На выход он возвращает координаты размещенных в объеме объектов при поданных ему ограничениях. Затем, блок модулей корректировки проверяет полученные результаты компоновки и, при необходимости, корректирует положения объектов для удовлетворения заданным ограничениям. В случае отсутствия решения задачи от нейросети, алгоритм компонует отсек согласно заданным ограничениям. В качестве метода оптимизации используется модифицированный метод роя частиц. После проверки и корректировки программой подаются на выход координаты центров объектов; выводится визуализация размещения объектов в пространстве и происходит дообучение нейросетевого алгоритма. В перспективе это позволит сократить время размещения и корректировки положения объектов, используя уже обученную нейросеть для решения задачи.

Особенностью предложенного алгоритма является модифицированный метод роя частиц и использование нейросети, что позволяет автоматизировать часть процессов компоновки и улучшить процесс поиска первоначальных проектных параметров изделия.

Литература:

- Основы компоновки бортового оборудования пилотируемых космических аппаратов: учебное пособие / [А. В. Туманов и др.]; под ред. Г.А. Щеглова. – Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2020. – 755, [5] с.: ил. – (Серия «Вооружение и военная техника»)

- Автоматизированная компоновка приборных отсеков летательных аппаратов / В. Н. Гаврилов. - М.: Машиностроение, 1988. - 136 с.: ил.

- Бодрышев С.В. Методы пространственной компоновки на основе функциональных зависимостей эксплуатационных параметров. М.: МАИ, 2006. 167 с.

- Автоматизация проектирования компоновки оборудования летательных аппаратов / Ю. Г. Стоян, Е. Н. Кулиш. - М.: Машиностроение, 1984. - 192 с.: ил., граф.

Управление подготовкой закупки покупных комплектующих изделий ракетно- космической промышленности

Ткаченко А.А., Родионов Н.В., Загидуллин Р.С. Самарский университет, г. Самара, Россия

Подготовка к закупке покупных комплектующих изделий (ПКИ) является важной составляющей планирования производства изделий ракетно-космической промышленности. Сроки реализации государственных контрактов основываются на своевременной комплектации производственных подразделений ПКИ.

Международный опыт деятельности, связанной подготовкой к закупке ПКИ, показывает, что консолидированные данные внешней и внутренней корпоративной среды подвергаются контролю со стороны сотрудников снабжения и при необходимости обновляются требования к закупаемым ПКИ [1-3].

Однако наблюдается проблема, которая характеризуется отсутствием теоретических аспектов по стандартизации подготовки к закупке ПКИ.

Цель работы заключается в том, чтобы изложить теоретические аспекты в обеспечение разработки инструментария по оценке и принятию решения в отношении закупки ПКИ.

Актуальность работы заключается в снижении корпоративного риска, влекущего к возникновению отклонений от технических и экономических требований предприятий.

Объектом исследования являются структурно-взаимосвязанные элементы материально- технического снабжения (МТС).

Новизна исследования заключается в определении теоретических аспектов, направленных на определение алгоритма, представляющего собой описание критериев оценки производственной готовности к закупке ПКИ на стадии планирования снабжения.

Результаты исследования направлены на их использование и совершенствование в промышленных предприятиях ракетно-космической промышленности, осуществляющих выпуск наукоемкой продукции.

Сформулированы следующие теоретические аспекты по подготовке к закупке ПКИ:

- Определение требований нормативной, экономической, технической и плановой документации на предприятии в части касающейся ПКИ. При этом определяются: сроки поставки (включая обоснования о необходимости производственной комплектации изделий), бюджетные ограничения, требования военных представительств, технические атрибуты, финансовые и юридические условия, требования входного контроля).

- Составление контрольных карт о подготовке к закупке ПКИ (по требованиям пункта 1) за утверждением ответственных подразделений – потребителей ПКИ, служб снабжения и т.д.

- Согласование контрольных карт о подготовке к закупке ПКИ с потенциальными поставщиками с возможностью оперативного урегулирования замечаний

- Проведение процедуры закупки ПКИ с оперативным ходом отчетности потенциальными поставщиками о выполнении установленных требований, подлежащих к исполнению.

Таким образом, разработанные теоретические аспекты по созданию потенциального инструментария способствуют увеличению качества снабжения и технико-экономических характеристик комплектующих и выпускаемой продукции предприятия и влекут оптимизацию экономической эффективности промышленной деятельности предприятий ракетно-космической промышленности.

Модификация объединенной модели усталостного роста расслоений

Турбин Н.В., Кононов Н.О., Ковтунов С.С. МАИ, г. Москва, Россия

В докладе описывается процедура теоретического вывода уравнения для скоростей и длительностей роста расслоения под действием циклических нагрузок. В выводе уравнений скоростей и длительностей роста используются положения, изложенные в работах В.В. Болотина. Ключевой особенностью выведенной формы уравнений является учет связи между скрытым накоплением повреждений на фронте трещины и макроскопическим, наблюдаемым, ростом трещины, выражающимся в продвижении ее фронта. Отмечается, что итоговая форма расчетных уравнений для скоростей и длительностей роста будет зависеть от принятого

выражения для функции накопления повреждений. Приводятся примеры использования различных функций накопления повреждений на фронте расслоения.

В качестве примера, описывается получение расчетных зависимостей для скоростей и длительностей роста заложенных расслоений эллиптической формы в слоистом композитном элементе под действием циклического сжатия, в общем случае двухосного. Приводятся уравнения для потери устойчивости отслоения и для энергетического критерия роста расслоения. Демонстрируются теоретические границы устойчивого роста отслоения в координатах Размер расслоения – Действующая деформация сжатия. Показано, что заложенное эллиптическое расслоение растет под нагрузкой с постоянной скоростью. Этот вывод имеет экспериментальное и теоретическое подтверждение в актуальной исследованиях по теме.

Исходное расчетное уравнение для скорости роста заложенного расслоения модифицируется из необходимости удовлетворения принципа подобия усталостного роста трещин, с учетом порогового значения размаха обобщенной силы, продвигающей расслоение. Таким образом, выводится новое уравнение для скорости роста расслоения.

В качестве примера, демонстрируется использование полученного уравнения для расчета живучести элемента конструкции из композиционных материалов.

Литература:

- Pascoe J. A. Slow-growth damage tolerance for fatigue after impact in FRP composites: Why

current research won’t get us there //Procedia Structural Integrity. – 2020. – Т. 28. – С. 726-733.

- Turbin N., Shelkov K. Analysis Method for Post-Impact Damage Development in Carbon Fiber Reinforced Laminate under Repeated Loading //Journal of Composites Science. – 2023. – Т. 7. – №.

- – С. 201.

- Полилов, А.Н. Условия роста зоны адгезионного разрушения при циклическом деформировании углепластиковых панелей / А. Н. Полилов // Клеи. Герметики. Технологии. – 2024. – № 5. – С. 15-25. – DOI 10.31044/1813-7008-2024-0-5-15-25.

- Alderliesten, R.C., Critical Review On The Assessment Of Fatigue And Fracture In Composite Materials And Structures, Engineering Failure Analysis (2013), doi: http://dx.doi.org/10.1016/ j.engfailanal.2013.03.022

- Pascoe J.A., Alderliesten R.C., Benedictus R. Methods for the prediction of fatigue delamination growth in composites and adhesive bonds–a critical review //Engineering Fracture Mechanics. – 2013. – Т. 112. – С. 72-96.

- Болотин В.В. Дефекты типа расслоений в конструкциях из композитных материалов // Механика композитных материалов. 1984. № 2. С. 239-255

- Турбин Н.В., Кононов Н.О. Комплексный анализ роста ударных повреждений в композитном элементе конструкции при циклическом сжатии // Вестник Московского авиационного института. 2025. Т. 32. № 2. С. 108-117. URL: https://vestnikmai.ru/publications.php?ID=184996

Математическое моделирование декомпрессионных процессов и оценка риска высотной декомпрессионной болезни при разгерметизации пилотируемого

космического корабля

1Федяев А.В., 2Матюшев Т.В., 2Белявский А.Е.

1ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», п. Звёздный городок, Россия

2МАИ, г. Москва, Россия

Рост масштабов и длительности пилотируемых космических полётов повышает требования к обеспечению безопасности экипажей ПКА. Наиболее критичным фактором риска считается возможная разгерметизация корабля, способная вызвать высотно-декомпрессионную болезнь (ВДБ), угрожающую жизни космонавтов. Трагедия экипажа «Союза-11» в 1971 году показывает всю серьезность данной проблемы.

Методы оценки риска ВДБ главным образом основаны на эмпирических данных и редко учитывают весь спектр реальных космических условий: изменение высоты и давления, объем гермокабины (ГК), инерционность систем наддува системы обеспечения газового состава (СОГС) и физиологию экипажа.

Таким образом, разработка комплексного метода оценки риска ВДБ при разгерметизации КК на основе математического моделирования декомпрессионных процессов, является актуальной задачей.

Базовым подходом для моделирования истечения газа была выбрана модель Олизарова Ю.С. и Илюшина В.В., продемонстрировавшая наилучшую точность среди существующих методов.

Разработанная комплексная математическая модель объединяет газодинамическую и физиологическую модели.

Газодинамическая модель основана на базовых уравнениях квазистационарного истечения и дополнена рядом усовершенствований:

- Модель рассматривает ГК как систему сообщающихся объемов, где утечка из одного отсека становится притоком для другого.

- Введены условия, учитывающие изменение высоты при истечении газов.

- Коэффициент расхода зависит от отношения давлений в ГК и окружающей среде, а не является постоянной величиной.

- В уравнение истечения включен член, учитывающий подачу газа системой аварийного наддува СОГС, что обеспечивает моделирование разных стратегий компенсации утечек.

Физиологическая – оценивающая влияние параметров ГК на организм и риск развития ВДБ содержит модель респираторной системы, описывающую газотранспорт и позволяющую вычислять парциальные давления газов во вдыхаемом, выдыхаемом и альвеолярном воздухе. Риск ВДБ оценивается степенью пересыщения тканей азотом. Основной показатель — динамический коэффициент перенасыщения, равный отношению парциального давления азота во вдыхаемом воздухе к безопасному давлению декомпрессии, определяемому по

адаптированной для космических полетов кривой В.И. Чадова.

Вычислительные эксперименты выполнены с помощью комплексной математической модели для разных сценариев разгерметизации корабля «Союз МС» показали нелинейную зависимость времени декомпрессии от площади отверстия Увеличение площади отверстия в 5 раз сокращает время декомпрессии более чем в 6 раз. При быстрой декомпрессии до 375 мм рт. ст. через отверстие площадью 0,015 м2 процесс занял 154,7 секунды. Критическое значение коэффициента перенасыщения 1,6 для экипажа в покое возникает спустя 2–5 мин после начала декомпрессии. На высоте 12 км с площадью отверстия 0,025 м2, полная декомпрессия происходит за 26,83 секунды минимальный коэффициент перенасыщения достигает 2,3.

Моделирование выявило критические значения эквивалентной площади отверстия для разных высот: на высоте 4,5 км безопасна площадь 0,010 м2, а на высоте 12 км любое отверстие площадью 0,005 м2 требует немедленной активации системы спасения в течение 10–15 секунд.

Литература:

- Илюшин Ю.С., Олизаров В.В. Системы обеспечения жизнедеятельности и спасения экипажей летательных аппаратов. – М: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского. 1972. – 492 с.

- Виолетт Франсуа. Взрывная декомпрессия и ее действие на организм человека. - М.: Воениздат, 1951. - 128 с.

О некоторых результатах экспериментальных исследований

1Чеботарев Ю.С., 2Камалетдиова Г.Р.

1ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», п. Звёздный городок, Россия

2МАИ, г. Москва, Россия

В будущих длительных космических полетах, когда пилотируемые космические аппараты будут находиться на значительном расстоянии от Земли, одним из значительных факторов, воздействующих на экипаж и влияющих на операторскую деятельность, будет являться временная задержка связи между центром управления полетом с обеспечением технической поддержки, и непосредственно экипажем. В таком случае актуальность проведения изоляционных экспериментов, проходящих на Земле и имитирующих факторы космического полета с задержкой связи, является очевидной. Участие в таких экспериментах позволяет

выполнить ряд задач с применением робототехнических систем, с отработкой соответствующих технологий и выявлением проблем как в программно-аппаратном комплексе, так и в разрабатываемой организационно-методической документации, для последующего их совершенствования в интересах дальнейшего применения в космических миссиях.

В работе рассматриваются некоторые результаты экспериментальных исследований (ЭИ), проведенных на базе ИМБП РАН в годовом изоляционном эксперименте «SIRIUS-23» с имитацией факторов космического полета, которые представляли собой серию сеансов работы испытателей с виртуальной моделью и физическим образцом робототехнической системы (РТС), управляемыми с помощью мобильного задающего устройства копирующего типа. В каждом сеансе отрабатывались задачи сценарного плана с учетом смены операторов, проведения самоподготовки и дистанционного обучения экипажа для выполнения новых задач. Эксперимента характеризовался рядом особенностей – каждый из четырех испытателей, отобранных для участия в данном исследовании в результате пролонгированного отбора, выполнял последовательно четыре роли при выполнении каждой из задач; задачи по управлению виртуальным и реальным РТС планировались по принципу от простого к сложному; выполнялись в том числе и задачи, требующие совместной работы двух испытателей для совмещенного управления антропоморфным роботом, установленным на мобильной платформе.

В результате проведенных ЭИ:

- Дополнена база данных норм времени выполнения сценариев.

- Проанализированы механизмы адаптации испытателей по использованию коллаборативных робототехнических технологий и средств (КРТиС).

- Проведены исследования потенциальных особенностей использования КРТиС для поддержания операторской деятельности экипажей при моделировании факторов длительной изоляции космического полёта.

- Отработана технология дистанционного обучения экипажа, с учетом внесения роли одного из испытателей «Инструктор операторов».

- Проведен анализ экспериментальных данных по оценке динамики изменения качества выполнения операторской деятельности членов экипажа с использованием КРТиС.

Разработанные организационно-методические рекомендации подготовки операторов экипажа являются научно-методическим заделом для подготовки космонавтов к проведению целевой работы «Теледроид».

Литература:

- Некоторые результаты исследования с использованием робототехнических систем в обеспечении автономности выполнения совместной операторской деятельности членов экипажей в условиях имитации факторов длительной космической экспедиции в рамках эксперимента «SIRIUS-23» / Ю.С. Чеботарев, А.Н. Симбаев, И.А. Буковская, В.А. Дикарев // Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции «Быковские чтения – 2025». – С. 65–68.

- Теледроид: эксперимент. – https://tsniimash.ru/science/scientific-experiments-onboard-the-is- rs/cnts/experiments/teledroid/ (дата обращения 20.10.2025).

Перенаправление околоземных астероидов на резонансные орбиты в системе Земля- Луна

Черненко О.С., Эйсмонт Н.А. ИКИ РАН, г. Москва, Россия

Работа посвящена проектированию энергетически эффективной схемы перенаправления малого околоземного астероида на гелиоцентрическую резонансную с Землёй орбиту при помощи гравитационного манёвра, а также поиску наиболее эффективных окон для последующих лунных пролётов. Данный класс траекторий (как в резонансе с Землёй, так и впоследствии в резонансе с Луной) представляет особый интерес в связи с увеличением оптимальных окон старта для прямого исследования, добычи полезных ископаемых, а также

планетарной защиты, путём перенаправления в случае опасности в будущем малого астероида на траекторию встречи с опасным для Земли объектом.

Каталог околоземных астероидов для последующего перенаправления фильтровался геометрическим порогом по минимальному расстоянию пересечения орбиты Земли (MOID) ≤ 0,05 а.е., а также динамическим критерием резонансной достижимости, который включал в себя минимальную характеристическую скорость (Δv) для выхода на орбиту с T≈1 год; малое отклонение от большой полуоси земной орбиты |a–1|; умеренные эксцентриситет и наклонение. Это уменьшает затраты на манёвры и обеспечивает низкую относительную скорость у Земли. Для семейств астероидов Атоны/Аполлоны/Амуры/Атиры показаны соответствующие распределения.

Для сетки «дата вылета — время полёта» рассчитаны карты трёх метрик: Δv разгонного блока (РБ) для выведения с низкой околоземной орбиты (НОО), остаток Δv космического аппарата (КА), и Δv на сближении с астероидом. Задача Ламберта решалась методом Иццо без возмущений на этом шаге. На примере пяти астероидов получены рабочие окна: РБ в пределах

3.4 км/с с НОО 200 км, остаток для КА в пределах 0.18 км/с, прибытие в пределах 0.17 км/с для трёх из пяти случаев.

После сближения на астероиде для лучшего кандидата выполняется малый фазирующий импульс для нацеливания на земной пролёт с заданным перицентром. Цель — гравитационный манёвр (ГМ), практически сохраняющий модуль гелиоцентрической скорости и поворачивающий её вектор так, чтобы после ГМ орбита имела необходимый период. Для цели (астероид 2000 SG344) импульс составил 96 м/с перицентром ≈ 2510000 км, так как траектория слегка подруливается гравитацией Земли издалека, без глубокого погружения в поле.

Пост-ГМ участок интегрировался в модели «Солнце–Земля–Луна» по эфемеридам. Детектировались встречи с Землёй и попадания в «лунные окна» для оценки возможностей совершения последующего каскада гравитационных манёвров у Луны. Для 2000 SG344 первое попадание в сферу влияния Луны происходит на расстоянии ~89628 км, что хоть и не дальше сферы действия Луны, но открывает сценарии для возможности дальнейшего торможения или захвата с малыми энергетическими затратами при более чётком подборе параметров полёта на предыдущих шагах.

В дальнейшем планируется расширить отбор целей, оптимизировать перицентр и фазу ГМ с учётом ограничений по высоте, добавить чувствительность к ошибкам навигации и оценку итоговой полезной массы и топлива с учётом типа двигательной установки.

Литература:

- Эйсмонт Н.А., Боярский М.Н., Ледков А.А., Назиров Р.Р., Данхэм Д., Шустов Б.М. О возможности наведения малых астероидов на опасные небесные объекты с использованием гравитационного маневра // Астрономический вестник, 2013. Т. 47, No 4 с. 352-360.

- Ледков А.А., Эйсмонт Н.А., Назиров Р.Р., Боярский М.Н. Способ захвата астероидов на орбиту спутника Земли // Письма в астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика, 2015. Т. 41, No 8. – с. 482-489.

Перспективы использования искусственной силы тяжести в качестве профилактического средства неблагоприятного воздействия невесомости Шумская М.К.

РКК «Энергия», г. Королёв, Россия

Из обширного опыта космических полетов известно, что длительное отсутствие гравитационных нагрузок негативно сказывается на здоровье человека. Наибольшие физиологические отклонения наблюдаются в опорно-двигательном аппарате, кровеносной и нервной системах организма [1]. На современных орбитальных станциях для снижения степени адаптации организма к невесомости применяются средства профилактики, которые обеспечивают поддержание отдельных систем организма человека на требуемом уровне. Помимо профилактики на борту, по возвращении на Землю экипаж должен проходить курс послеполетной реабилитации, который, в зависимости от длительности экспедиции, может достигать шести месяцев. Однако современные средства не позволяют обеспечивать

требуемый уровень работоспособности экипажа неограниченный срок поскольку они борются не с проблемой возникновения физиологических отклонений, а с их симптомами.

Одним из перспективных средств профилактики здоровья человека при длительном пребывании в невесомости является создание на борту пилотируемого космического комплекса (ПКК) зон с искусственной силой тяжести (ИСТ). Основным преимуществом использования ИСТ является устранение первопричины возникающих отклонений, а не борьба с их последствиями.

Наиболее оптимальным в ближайшем будущем является размещение на борту ПКК центрифуги короткого радиуса (ЦКР). За счет своих небольших размеров ее можно разместить внутри герметичного объема модуля, при этом обеспечив дополнительную профилактику экипажа [2]. Эффективность применения ЦКР подтверждается рядом наземных исследований [3], но в тоже время имеет ряд ограничений, связанных с длительностью проведения профилактических тренировок, а также ограничение по количеству одновременно тренирующихся членов экипажа. Помимо этого, у применения ЦКР имеется ряд негативных эффектов, которые следует учитывать при выборе режимов тренировки на ЦКР [4].

Несмотря на сравнительную эффективность ЦКР, вопрос создания крупногабаритного космического аппарата (КА) с ИСТ остается актуальным, поскольку позволяет не только обеспечить большое количество экипажа профилактическим воздействием ИСТ, но и создать более привычную среду обитания, что может является важным факторам в длительных межпланетных перелетах.

Таким образом, целесообразность применения того или иного варианта должна определятся исходя из численности экипажа, длительности его пребывания в условиях космического полета, а также возможностям по его смене.

- И.М. Ульянкин, И.В. Хромова, Исследование воздействия негативных факторов невесомости на организм человека // Актуальные проблемы авиации и космонавтики 2017 Том 2 С.753-754;

- Орлов О.И., Колотева М.И. Центрифуга короткого радиуса как новое средство профилактики неблагоприятных эффектов невесомости и перспективные планы по разработке проблемы искусственной силы тяжести применительно к межпланетным полетам. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2017.Т. 51. № 7 (спецвыпуск). С. 11–18;

- Лебедева С.А., Швед Д.М., Сравнение психофизиологического состояния человека в условиях воздействия моделируемой микрогравитации без средств профилактики и при вращении на центрифуге короткого радиуса. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2008. Т. 42. № 6. С. 74–83;

- Clement, G., Bukley, A., Paloski, W., Artificial gravity as a countermeasure for mitigating physiological deconditioning during long-duration space missions. Frontiers in Systems Neuroscience 9,92

Использование имитационного моделирования при разработке конфигураций и расчете параметров систем поддержания газового состава КЛА

Шустров Т.Л., Белявский А.Е. МАИ, г. Москва, Россия

С учетом возрастающих перспектив проведения пилотируемых миссий на Луну и Марс, а также создания отдельной обитаемой российской орбитальной станции, вопрос совершенствования и модернизации систем обеспечения газового состава и, в частности, очистки от микропримесей становится все более существенным. Необходимо обеспечивать работу систем при разных условиях, разных режимах работы. Систем устойчивых к нештатным ситуациям как конструкционно, так и функционально.

Подбор конфигурации системы очистки от микропримесей можно осуществлять исключительно теоретически по принципу «с запасом», однако нельзя отрицать важность возможности точечно подбирать компоненты с учетом предстоящих задач космической миссии с возможностью гибкой настройки отдельных структурных элементов. Особенно сильно это касается условных обитаемых баз, в которых постоянное человеческое

присутствие может радикально меняться по численности, увеличивая нагрузку на штатные системы.

Оптимальными для данной задачи являются методы и инструменты имитационного моделирования, позволяющие производить симуляции и расчеты в реальном времени, мгновенно реагируя на изменения параметров имитации без прекращения процесса. Подобная модель позволит производить предварительный анализ элементов системы и ее конструкцию еще на этапе составления технического задания.

В работе представлена имитационная модель динамики микропримесей в условном замкнутом объёме, со взятыми за основу элементами КПО СБМП РС МКС, а также сопутствующими непрофильными системами, принимающими пассивное участие в процессе очистки газовой среды от микропримесей. Описаны динамические процессы поведения микропримесей в искусственной газовой среде. Описаны структурные блоки данной модели, в частности, продемонстрирована ее работа как целого.

Литература:

- The interaction of spacecraft cabin atmospheric quality and water processing system performance/ 2002-01-2300/ J.L. Perry/ NASA Marshall Space Flight Center

- Trace contaminant dynamics simulation model for TCRS design concept/ 2005-01-2861/ E.A. Kurmazenko, N.M. Samsonov, L.I. Gavrilov, N.S. Farafonov, I.V. Dokunin, T.N. Pavlova, Ju. I.Shumyatsky/ NIIchimmash.

- Фотокаталитическая система обеззараживания и очистки атмосферы обитаемых модулей космических аппаратов от микропримесей /УДК 629.78.047.048/ Э.А. Курмазенко, Д.Г. Громов, А.Е. Коробков, А.А. Кочетков, Д.В. Козлов, П.А. Калинько, О.В. Кирюшин, О.Д.Пушкарь

Анализ больших массивов аэрокосмических публикаций с использованием DeepSeek OCR

Баданина Н.Д.

РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия

В условиях стремительного увеличения числа научных публикаций, исследователи сталкиваются с проблемой анализа больших массивов данных. Аналитика массива публикаций задействует огромные ресурсы, в том числе и вычислительные, что может быть препятствием в оперативном обнаружении новых тенденций в области. По оценкам, ежегодно публикуется тысячи статей по темам авиационной техники и космонавтики, включая архивные документы в формате PDF.

Модель DeepSeek OCR опубликована 20.10.2025 [1] и представляет собой новую модель оптического распознавания, которая не просто извлекает текст, а преобразует страницы документов в компактные визуальные токены, обеспечивая сжатие информации в 10-20 раз без существенной потери точности (до 97% при десятикратном сжатии). Это позволяет эффективно обрабатывать сложные элементы, такие как технические схемы, работать с текстом на почти 100 языках.

В отличие от традиционных OCR, DeepSeek использует трехступенчатую архитектуру, которая включает локальное внимание для деталей, сверточное сжатие для компактности и глобальное внимание для понимания контекста. [2] Как показывают кейсы, с помощью этой модели, alphaXiv обработала более 500 000 научных работ по искусственному интеллекту на портале arXiv, извлекая данные из таблиц и диаграмм за 1000 долларов США, что в 7,5 раза дешевле, чем с Mistral OCR (7500 долларов).

Модель состоит из двух частей, DeepEncoder и DeepSeek-3B-MoE Decoder. DeepEncoder оптически сжимает изображения, превращая его в набор vision токенов. SAM извлекает главную структуру и символы: буквы, главы, подписи, картинки, формулы и так далее. CLIP добавляет глобальное понимание контекста и того, о чем анализируемый документ. Выходы моделей затем проходят через сверточное сжатие, свертка уменьшает количество токенов в 10-20 раз, не теряя при этом смысла. Далее сжатые визуальные токены отправляются в LLM, и модель расшифровывает их в итоговый текст.

В аэрокосмической отрасли такой подход открывает новые возможности. Например, он позволяет обнаруживать малоизученные проблемы в проектировании ракетных двигателей, анализируя архивные сканированные документы, а также выявлять "тихие инновации" в смежных областях, таких как материаловедение. Оптимизация анализа технической литературы сокращает время на обзор, а мультиязычность помогает интегрировать региональные журналы, снижая пропуски редких тем.

Рассмотренный подход имеет преимущества в виде экономии ресурсов (низкие затраты на обработку), работы с макетами конференционных постеров и мультимодальность. Актуальность работы обусловлена необходимостью автоматизации процессов кластеризации исследований [3], поиска аномалий и прогнозирования трендов.

DeepSeek OCR предлагается к рассмотрению, как мощный инструмент для анализа аэрокосмических публикаций, повышая эффективность выявления аномалий и новых направлений. Перспективы включают интеграцию с базами патентов для прогнозирования инноваций и расширение на прогнозирование трендов с использованием долгосрочной памяти моделей.

Литература:

- DeepSeek-OCR:  Documentation.  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-OCR/tree/main.

- DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compression / H. Wei, Y. Sun, Y. Li. – 2025. – DOI: 10.48550/arXiv.2510.18234.

- Ранжирование объектов на основе нечеткой кластеризации / Н.Д. Баданина, А.А. Зинченко, В.А. Судаков // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. – 2022. – № 68. – С. 1-12. – DOI: 10.20948/prepr-2022-68.

Спектральные свойства упругого стержня периодически изменяющегося поперечного сечения

1Байдулов В.Г., 2Пью К.К.

1ИПМех РАН, 2МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Подробно изучено влияние амплитуды дефекта и волнового числа профиля на собственные значения и формы поперечных колебаний стержня с переменным сечением. Авторы применяют как аналитические, так и численные подходы, чтобы показать, как геометрические изменения влияют на вибрационные характеристики, что имеет большое значение для точности инженерных расчетов.

В рамках длинноволнового приближения исследованы частоты и формы собственных колебаний кругового стержня трубы периодического сечения. Задачи сводится к задаче Штурма − Лиувилля с краевыми условиями, отвечающими свободным концам стержня. Решение проводилось методом ускоренной сходимости. Проведен детальный анализ зависимостей собственных чисел и собственных функций от параметров трубы. Определены значения параметров периодичности трубы, при которых происходит резкое изменение собственной частоты.

Показано, что при относительно небольших значениях параметра волнового числа трубы результаты работы согласуются с ранее выполненными исследованиями [1–3], в рамках которых изучались собственные частоты и формы резонатора с единичным дефектом. Наличие дефекта большой амплитуды, когда размеры отверстия становятся малыми, приводит к локализации колебаний в одной из двух частей резонатора в зависимости от номера моды. При этом напряжения, вызванные звуком стержне резонатора, оказываются сосредоточенными практически исключительно местах расположения дефектов.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012500443-0) Литература:

- Нестеров С.В., Акуленко Л.Д., Байдулов В.Г. Собственные колебания акустического резонатора с локальной перегородкой // Докл. РАН. 2016. Т. 470. № 3. C. 279–282. pp. 467–

470. DOI: 10.1134/S1028335816090093

- Акуленко Л.Д., Байдулов В.Г., Нестеров С.В. Зависимость собственных частот и форм колебаний идеального газа от параметров акустического резонатора // Изв. РАН. МТТ. 2017.

№ 1. C. 52–64. DOI: 10.3103/S002565441701006X

- Павлов В.П. Поперечные колебания стержня с переменным поперечным сечением и вычисление его собственных частот методом сплайнов // Вестн. УГАТУ. 2017. Т. 21. № 2 (76). С. 3–6.

Движения типа «гравитационный пропеллер» в ограниченной задаче четырёх тел

Байков А.Е. МАИ, г. Москва, Россия

Изучается динамика двух малых тел A и B (астероидов) одной массы в гравитационном поле, созданном двумя основными телами (звёздами) одной массы. Звёзды движутся по круговой орбите с центром O. Предполагается, что отношение масс мало, астероиды на звёзды не влияют, но испытывают взаимное притяжение. В [1-3] данная проблема рассматривалась в плоской постановке: были изучены движения малых тел с тем свойством, что их центр масс и точка O совпадали (задача Ишлинского). Данная система может служить моделью двойного астероида, который находится в гравитационном поле двойной звезды.

Указан такой тип движений астероидов A и B, что их центр масс C постоянно принадлежит оси Oz, перпендикулярной плоскости орбиты звёзд, а линия AB остаётся перпендикулярной Oz. Ранее этот тип движений был выявлен для однородного стержня [4] и назван "гравитационным пропеллером", затем для гантели [5] (в последнем случае малые тела равной массы были связаны невесомым стержнем).

Для исследования движений малых тел типа "гравитационный пропеллер" уравнения Лагранжа приведены к безразмерному виду, затем правые части разложены в ряд по степеням образовавшихся малых параметров μ и δ. Редуцированная система получается, если в разложении правых частей оставить члены до второго порядка включительно. Движение центра масс C в ней отделяется от относительных движений астероидов: он движется как точка в круговой задаче Ситникова, причём период малых колебаний в 2√2≈2.8 раза меньше звёздного периода.

В редуцированной системе движение центра масс влияет на относительные движения астероидов. Если центр масс покоится, то, как показывает метод усреднения, существуют орбиты малых тел, близкие к круговым [1]. В [3] установлено, что квазикруговые орбиты могут быть устойчивыми, если параметр δ<1/36. В докладе будет рассказано о влиянии малых колебаний центра масс на относительные движения астероидов.

Литература:

- Белецкий В.В. Об одной задаче А.Ю. Ишлинского // ПММ. 2003. Т. 67. Вып. 4. С. 549–

555.

- Bakker, L.F., Freeman, N.J. Relative equilibria and periodic orbits in a Circular Planar (2+2)- Body Problem. Celest Mech Dyn Astron 135, 58 (2023).

- Байков А.Е., Майоров А.Ю. Плоская круговая ограниченная задача четырёх тел: исследование внутренних движений // X Поляховские чтения: Материалы международной научной конференции по механике, 23–27 сентября, 2024 г., Санкт-Петербург, Россия. СПб: Издательство ВВМ, 2024. С. 193–197.

- Красильников П.С. О многообразии "гравитационный пропеллер" в обобщенной круговой задаче Ситникова // ПММ. 2021. Т. 85. Вып. 5. С. 576–586.

- Красильников П.С., Байков А.Е. О движениях гантели в обобщенной круговой задаче Ситникова // Космические исследования. 2024. Т. 62, № 3. С. 311–318.

Моделирование и оценка эффективности сбрасываемой транспортной капсулы

Беличенко М.В., Лобанов М.В. МАИ, г. Москва, Россия

Развитие современных технологий в области беспилотных летательных аппаратов позволило использовать их для транспортировки массивных грузов, используя их ключевое преимущество – способность преодолевать непроходимую для наземного транспорта местность вкупе с повышенной манёвренностью, превосходящей, например, вертолёт. Однако даже эти преимущества не всегда способны обеспечить возможность посадки, например, в условиях сложного рельефа, сил радиоэлектронной борьбы или иных факторов. В таких условиях десантирование груза со значительной высоты позволит дрону (или иному летательному средству) избежать угроз и выполнить поставленную цель.

Спроектированная капсула внешним видом напоминает авиационную бомбу и состоит из нескольких частей: пары несущих пластин, хвоста с оперением и креплениям двигателей тормозной системы, корпуса и обтекателя. Для снижения веса без потери прочности пластины имеют решётчатую структуру. Также в колпаке обтекателя находится специальная сотовая конструкция, призванная обеспечить дополнительную амортизацию при приземлении.

Рассмотрены ситуации сброса капсулы в однородном поле тяжести. В силу симметричности конструкции силы аэродинамического сопротивления рассматриваются как плоская система сил. Капсула рассматривается как твёрдое тело. Изменение координат центра масс заданы через второй закон Ньютона в абсолютной системе координат; динамика вращательного движения задана через динамические уравнения Эйлера. Связь угловых скоростей задана через производные компонент кватерниона. Силы аэродинамического сопротивления были найдены экспериментально при помощи ANSYS CFX.

Произведены симуляции сброса капсулы с высоты 10000 и 250 метров из вертикального положения и состояния покоя. Разработаны две стратегии работы тормозных двигателей для обеспечения мягкой посадки. Также оценена устойчивость капсулы к постоянному боковому ветру и способность справляться с нештатной ситуацией при работе двигателей.

Литература:

- Бураго, С.Г. Аэродинамика летательных аппаратов / С.Г. Бураго // М.: РУ-САЙНС. —

2020. — 174 с.

- Пунтус, А.А. Дифференциальные уравнения / А.А. Пунтус // М.: МАИ-Принт. — 2019. — 151 с.

- Биматов, В.И. Внешняя баллистика / В.И. Биматов, В.Д. Мерзляков, В.А. Цветков // Томск: Изд-во Томского университета. — 1993. — 168 с.

Разработка архитектуры интеллектуальной системы планирования загрузки оборудования

Бойцов С.В., Власенко А.Н. МАИ, г. Москва, Россия

Разработка архитектуры интеллектуальной системы планирования загрузки оборудования обусловлена необходимостью преодоления ограничений традиционных систем (Excel- таблицы; статические ERP-модули; системы MES, ориентированные на учет, а не на сложную многокритериальную оптимизацию). В основе предложенного решения лежит комплексный подход, объединяющий два взаимодополняющих алгоритма оптимизации, математической основой которых выступают задачи псевдобулевого математического программирования, позволяющие формализовать производственные ограничения, включая логические условия взаимосвязи операций, доступность ресурсов и требования к последовательности обработки. Первый алгоритм «Обоснование структурной организации подсистем» решает задачу оптимальной группировки узлов оборудования на основе матрицы интенсивности взаимодействия. Формализуются производственные ограничения, включая максимальное количество узлов в группах и пределы внутреннего взаимодействия. Алгоритм реализует адаптивную стратегию выбора метода оптимизации: для систем до 9 узлов применяется полный перебор с гарантией нахождения оптимального решения; для систем от 10 до 15 узлов используется гибридный подход, сочетающий генетический алгоритм и симуляцию отжига; для крупномасштабных систем свыше 15 узлов задействуется специализированный генетический алгоритм с турнирным отбором и адаптивной мутацией. Визуализация результатов группировки реализована через интерактивную схему с цветовым кодированием групп,  разделением  связей  по  интенсивности  и  автоматическим  расчетом  метрик

эффективности.

Второй алгоритм «Оптимизация распределения нагрузки при реализации взаимодействий в системе» решает задачу размещения технологических объектов (ТО) по узлам обработки с учетом матрицы зависимостей и ограничений емкости. Алгоритм функционирует на основе матрицы интенсивности запросов и матрицы зависимостей «головных» ТО, обеспечивая минимальное суммарное взаимодействие при соблюдении ограничений по загрузке узлов. Для задач малой размерности (до 10 ТО) применяется полный перебор с гарантией оптимальности; для задач большей размерности используется улучшенная эвристика с локальным поиском по методу 2-opt, обеспечивающая перемещение ТО между узлами для поиска локальных улучшений. Дополнительно алгоритм вычисляет необходимое количество обрабатывающих устройств на основе критической загрузки и рабочей емкости, предоставляя сравнительный анализ с базовым жадным алгоритмом с количественной оценкой улучшения.

Оба алгоритма реализованы в рамках единой веб-платформы. Система предоставляет комплекс инструментов для визуализации производственных процессов, включая интерактивную диаграмму Ганта с цветовым кодированием статусов заданий, трехмерную модель цеха с отображением текущей загрузки оборудования и производственный календарь с понедельным планированием. В веб-реализации первый алгоритм находит применение в модуле оптимизации загрузки станков, где система анализирует матрицу интенсивности взаимодействия между производственными объектами через данные о назначениях и оборудовании. Второй алгоритм реализован через модуль планирования заданий, который решает задачу размещения технологических объектов по узлам обработки с учетом матрицы зависимостей и ограничений емкости.

Комплексная веб-платформа сокращает время планирования в сложных производственных контурах и повышает прозрачность производственных операций, обеспечивая переход от реактивного к проактивному управлению.

Исследование эффекта трансгрессии в задаче о движении почти голономного маятника методом нормальных форм

Видов Н.М., Кулешов А.С.

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

В конце 80-х годов прошлого века в работах Я.В. Татаринова [1, 2] был описан эффект, названный им эффектом трансгрессии. Изучаются нелинейные колебания консервативной неголономной системы около состояния равновесия. Хорошо известно, что такие состояния у неголономных систем не изолированы, а образуют многообразия в фазовом пространстве (причина этого явления – не неинтегрируемость связей, а их дифференциальное представление). Если размерность многообразия равновесий равна числу связей, то в динамике с независимыми частотами уравнения связей "интегрируемы в среднем", то есть в подходящих определяющих координатах движение происходит вблизи координатных плоскостей, причем отклонение от них имеет второй порядок малости и носит колебательный характер. Если размерность многообразия равновесий больше числа связей, то во втором приближении возникает тривиальное смещение вдоль многообразия со скоростью первого порядка малости, а начиная с четвертого приближении может возникнуть эффект дополнительной эволюции вдоль многообразия равновесий, так что об "интегрируемости в среднем" говорить уже не приходится. Именно этот эффект дополнительной эволюции вдоль многообразия равновесий и был назван в работах Я.В. Татаринова [1, 2] эффектом трансгрессии. Изучение подобных эффектов предполагалось проводить путем привлечения метода нормальных форм. Эффект трансгрессии был изучен в задаче о движении почти голономного маятника [3], в задаче о движении стержня по цилиндру [4] и в задаче о качении шара в углублении [5]. В докладе описывается применение метода нормальных форм для исследования эффекта трансгрессии в задаче о движении почти голономного маятника. Тривиальное смещение вдоль многообразия равновесий соответствует решению, полученному ранее методом осреднения в работе [3], а скорость дополнительной эволюции вдоль многообразия равновесий имеет третий порядок малости.

Литература:

- Татаринов Я.В. Сложение нелинейных колебаний с эволюцией вблизи многообразия равновесий обратимых систем // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика, механика. 1990. № 5. С. 93 – 95.

- Татаринов Я.В. Следствия неинтегрируемого возмущения интегрируемых связей: нелинейные эффекты вблизи многообразия равновесий // Прикладная математика и механика. 1992. Т. 56. Вып. 4. С. 604 – 614.

- Кулешов А.С., Улятовская И. И. Эффект трансгрессии в задаче о движении почти голономного маятника. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия. 2020. Т. 7. Вып. 2. С. 356 – 360.

- Кулешов А.С., Видов Н. М. Эффект трансгрессии в задаче о движении стержня по цилиндру. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия. 2023. Т. 10. Вып. 3. С. 568 – 581.

- Кулешов А.С., Видов Н.М. Эффект трансгрессии в задаче о качении шара в углублении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия. 2024. Т. 11. Вып. 3. С. 549 – 556.

Способы создания синтетических данных аэрофото снимков

Власенко А.Н., Александрова С.С. МАИ, г. Москва, Россия

Синтетические данные играют ключевую роль в обучении нейронных сетей для задач компьютерного зрения. Их использование позволяет решать проблемы недостатка и дисбаланса реальных датасетов, а также снижать затраты на сбор и разметку. Особенно

актуально применение синтетических изображений в области анализа аэрофотоснимков, где сбор реальных данных трудоемок и ограничен.

Для генерации аэрофотосцен применялись следующие подходы: использование 3D-пакетов (Blender, Houdini, Maya), игровых движков (Unreal Engine), диффузионных моделей и фотограмметрии. С их помощью моделируются разнообразные условия съемки (освещенность, погода, угол обзора и др.), что повышает обобщающую способность обучаемых моделей.

Сравнительный анализ показал, что Houdini обладает наибольшим потенциалом в создании процедурных сцен и симуляций физически сложных процессов (огонь, дым, вода), обеспечивая кинематографическое качество. Unreal Engine удобен для построения больших миров, но уступает в реализме и гибкости процедурного моделирования. Blender отличается простотой, бесплатностью и развитым инструментарием, однако проигрывает по производительности и фотореализму. Maya традиционно применяется в кино, обеспечивая качественный рендер, но требует дополнений для параметрического моделирования.

Также были рассмотрены способы оптимизации больших 3D сцен. Для генерации растительности использовали пакет SpeedTree, L-системы и встроенные инструменты Houdini. Дополнительно для создания 3D объектов использовали методы фотограмметрии, генераторы 3D-моделей по изображениям или текстовым описаниям.

Для автоматизации разметки синтетических данных использовали послойный рендер нужных 3D объектов, bounding box-метки, а также мультимодальные модели (например, Qwen2.5-VL), позволяющие по промту определять координаты объектов.

Несмотря на перспективность генеративных моделей их результаты пока уступают по контролируемости и реализму традиционному рендерингу. Однако в совокупности все методы обеспечивают гибкий инструментарий для создания масштабируемых и разнообразных датасетов, необходимых для обучения современных систем технического зрения.

Литература:

- Система генерации наборов изображений для задач компьютерного зрения на основе фотореалистичного рендеринга / В.В. Санжаров [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 80. 29 с. http://doi.org/10.20948/prepr-2020-80

- Копылов Д.А., Агешин Е.С., Хомутская О.В. "Формирование синтетических данных для обучения системы компьютерного зрения" Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении № 4, 2022г, с 18-28.

- Пчелинцев С.Ю., Ляшков М.А., Ковалева О.А. Метод создания синтетических наборов данных для обучения нейросетевых моделей распознаванию объектов. Информационно- управляющие системы, 2022, № 3, с. 9–19. doi:10.31799/1684-8853-2022-3-9-19

- Matthias Müller, Vincent Casser, Jean Lahoud, Neil Smith, Bernard Ghanem Sim4CV: A Photo- Realistic Simulator for Computer Vision Applications International Journal of Computer Vision (IJCV), 2018 https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.05869

- Шамунова, В.Г. (2025). Анализ модели нейронной сети, обученной на синтетических данных, применяемой для управления БПЛА. Академический исследовательский журнал, 3(4), 189–195. https://doi.org/10.25726/g6708-7342-2819-f

- Christopher Maxey, Jaehoon Choi, Hyungtae Lee, Dinesh Manocha, Heesung Kwon UAV-Sim: NeRF-based Synthetic Data Generation for UAV-based Perception, 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.16255

Исследование устойчивости положений относительного равновесия тела малой массы в плоской круговой ограниченной задаче четырёх тел в случае вырождения

Волков Е.В., Бардин Б.С. МАИ, г. Москва, Россия

Рассматривается движение тела малой массы в гравитационном поле трёх притягивающих тел. Притягивающие тела взаимодействуют друг с другом по закону всемирного тяготения, движутся в одной плоскости по круговым орбитам, находясь в лагранжевых точках либрации задачи трёх тел. Малое тело не оказывает влияния на движение этих тел. Предполагается, что

движение притягивающих тел устойчиво в линейном приближении. Уравнения движения тела малой массы допускают частные решения, которые описывают положения относительного равновесия тела малой массы во вращающейся вместе с притягивающими телами системе координат. Для большинства значений параметров задачи нелинейный анализ устойчивости таких положений относительного равновесия был выполнен в работе [1]. В работах [2, 3] исследование устойчивости проводилось для случая равных масс двух притягивающих тел.

В данной работе выполнено исследование устойчивости по Ляпунову положений относительного равновесия тела малой массы в случае вырождения, когда требуется нелинейный анализ с учетом членов выше четвертой степени в разложении функции Гамильтона уравнений возмущенного движения. С этой целью при помощи канонической замены переменных функция Гамильтона была приведена к нормальной форме до членов шестого порядка включительно. Коэффициенты нормальной формы вычислялись численно для значений параметров задачи, отвечающих случаю вырождения. На основании анализа этих коэффициентов, используя достаточные условия устойчивости гамильтоновых систем, были получены строгие выводы об устойчивости по Ляпунову положений равновесия при указанных значениях параметров. В частности, было установлено, что в рассматриваемом случае вырождения положения относительного равновесия устойчивы по Ляпунову, за исключением, может быть, случаев резонансов пятого и шестого порядка, а также случаев существенного вырождения, когда требуется нелинейный анализ с учётом членов выше шестой степени в разложении функции Гамильтона. Результаты проведенного исследования представлены на диаграммах устойчивости, построенных в плоскости параметров задачи. Показано, что в предельном случае, когда одна из масс притягивающих тел обращается в ноль и задача вырождается в задачу трёх тел, полученные результаты хорошо согласуются с полученными ранее результатами работы [4].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/ в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете).

Литература:

- Bardin B.S., Volkov E.V. The Lyapunov stability of central configurations of the planar circular restricted four-body problem // Cosmic Research. 2024. V. 62, no. 5. P. 388-400.

- Bardin B.S., Esipov P.A. Investigation of lyapunov stability of a central configuration in the restricted four body problem // AIP Conference Proceedings. 2018. V. 1959.

- Bardin B.S., Volkov E.V. Stability Study of a Relative Equilibrium in the Planar Circular Restricted Four-Body Problem // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.

V. 927.

- Маркеев А.П. Об устойчивости треугольных точек либрации в круговой ограниченной задаче трех тел. // Прикладная математика и механика. 1969. Т. 33, Вып. 1. С. 112–116.

Программно-аппаратный комплекс защиты телеметрии и телеуправления беспилотных авиационных систем

1Гебель Е.С., 2Клыпин Д.Н.

1СПбПУ, г. Санкт-Петербург, Россия

2ОмГТУ, г. Омск, Россия

В работе рассмотрена проблема создания защищенного канала связи на основе применения кибериммунного подхода в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Актуальность проблемы обусловлена расширением сфер применения беспилотного транспорта для выполнения поисково-спасательных работ, дистанционного зондирования земли, надзора в строительной сфере, сельскохозяйственной деятельности, доставке товаров, мониторинге, обеспечении коммуникаций, а также выполнения ответственных операций. Использование незащищенного канала связи может привести к несанкционированному доступу к информации и данным, преднамеренному скрытому искажению частей алгоритмов программы, перехвату, уничтожению, искажению или нарушению целостности данных, осуществлению запрограммированных действий или бездействию при наступлении определенных событий.

Эффективность применения БАС обеспечивается за счет передачи по радиоканалам связи между аппаратом и пунктом управления (ПУ) достоверной, целостной, оперативной и защищенной информации. Система радиосвязи устройства должна представлять собой совокупность линий связи, по которым передается информация различного типа, объема, уровня важности и криптозащиты. В работах [1-3] рассматриваются варианты использования БАС с двумя радиоканалами связи для распределенной передачи командно-телеметрических данных и данных от технических средств полезной нагрузки. При этом совместно используются сети мобильных операторов связи поколений 2G...4G, радиоканалы на основе стандартных технологии радиосвязи (433 МГц, 868 МГц, 2400 МГц, сети CDMA, GSM900, GSM1800, сети 3G и 4G, сети Wi-Fi), радиоканалы цифрового видео вещания DVB, а также специально выделенные радиоканалы с различными частотными полосами, видами модуляции и диапазонами. Необходимость применения двух радиоканалов связи обуславливается тем, что требуется обеспечить надёжную распределенную передачу командно-телеметрических данных и данных от технических средств полезной нагрузки.

В работе предложены аппаратное решение с приёмопередатчиком данных в КВ диапазоне прямой и дифракционной волной, и ядро протокола обмена с возможностью защиты передаваемой информации, позволяющие обеспечивать выполнение целей безопасности. Сформулированы цели и предположения в области безопасности кибериммунной БАС, представлена архитектура, использующая отдельные шаблоны из проекта ГОСТ Р «Защита информации. Системы с конструктивной информационной безопасностью. Методология разработки».

Исследование финансируется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-15-2025-674 от 20 августа 2025 года.

Литература:

- Макаренко С.И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. – 204 с.

- Боев Н.М. Анализ командно-телеметрической радиолинии связи с беспилотными летательными аппаратами // Сибирский аэрокосмический журнал. 2012. Т. 13. № 2. С. 86–91.

- Винокуров А.В. Анализ уязвимостей комплексов с беспилотными летательными аппаратами и классификация угроз безопасности циркулирующей в них информации // I- methods. 2016. Т. 8. № 1. – С. 5–9.

Алгоритм оптимизации построения орбитальной группировки

Гусева Н.А., Шкапов П.М., Темнов А.Н. МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

В рамках разработки структуры орбитальной группировки (ОГ) для выполнения целевых задач управления необходимо учитывать следующие ключевые аспекты. Основные параметры ОГ определяются следующими фактами:

  - Формирование оптимальной структуры ОГ.

  - Оптимизация баллистических характеристик построения ОГ с учётом обслуживаемой территории.

  - Исследование влияния количества космических аппаратов (КА) в орбитальной плоскости на эффективность ОГ.

  - Исследование влияния количества орбитальных плоскостей (ОП) на эффективность ОГ.

  - Оценка показателей устойчивости ОГ.

  - Анализ альтернативных вариантов построения с изменением наклонения плоскости орбиты.

  - Контроль опасного сближения КА внутри ОГ.

  - Анализ рисков опасного сближения КА ОГ с другими космическими объектами.

Оптимальная конфигурация ОГ формируется на основе комплексного анализа вышеуказанных параметров. Математическое описание структуры ОГ реализуется по схеме NxK, где: N – количество орбитальных плоскостей; K – количество КА в каждой плоскости.

Базовая конфигурация ОГ характеризуется следующими параметрами:

  - Количество орбитальных плоскостей N.

  - Количество размещенных в каждой плоскости космических аппаратов K.

  - Угол смещения плоскостей ∆φ = 180°/N в первом приближении.

  - Равномерное расположение КА в плоскости с фазовым углом ∆Ψ = 360°/K.

  - Межплоскостное угловое смещение КА ∆u = 180°/K.

Оптимизация баллистического построения ОГ по обслуживаемой территории происходит следующим способом. Подбор количества КА осуществляется таким образом, чтобы наиболее эффективно обсуживался приэкваториальный район, обеспечивалась близкая к единице кратность покрытия данного региона и велся учет избыточного покрытия в средних и высоких широтах.

При орбитальном движении КА происходит прецессия плоскостей, что приводит к периодическому появлению и смещению зон разрыва. Для территории РФ характерно перемещение таких зон с востока на запад, при этом их продолжительность нахождения над территорией необходимо минимизировать.

В анализе качества покрытия орбитальной группировкой заданных территорий используется характеристика – процент покрытия территории [1]. Она определяется через следующие этапы:

- Развёртывание сети наземных станций на исследуемой территории с соблюдением равномерного размещения – основного условия развертывания.

- Прогнозирование траекторий всех КА ОГ на заданный период с определённым временным шагом и расчёт зон радиовидимости (ЗРВ) для наземных станций с любым КА ОГ.

- Оценка процента станций, имеющих ЗРВ по заданному углу места относительно любого КА ОГ.

Алгоритм нахождения оптимального построения выглядит следующим образом. Для всех построений ОГ анализируется изменение покрытия территории при последовательном изменении углового положения КА в ОГ ∆φ и ∆u, увеличении количества КА в ОП, изменении числа плоскостей в ОГ, а также влияние наклонения плоскости орбиты на целевые характеристики ОГ. Основным критерием выбора конфигурации ОГ является достижение максимального покрытия заданной территории при соблюдении всех технических требований. Далее происходит сравнение процента покрытия заданных территорий при разных конфигурациях и выявление максимального значения.

Таким образом, определяется итоговый процент покрытия территории и выбирается построение орбитальной группировки.

Литература:

- Перспективные технологии и сервисы спутниковой связи / А.В. Манойло, О.Л. Химочко, А.С. Белик // XLIX Академические чтения по космонавтике: Сборник тезисов. Москва, 2025.

Устойчивость по Якоби и восстановление параметров механического аналога колебаний жидкости в топливном баке жидкостной ракеты

Данич М.А., Сулимов А.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Представлено решение задачи восстановления параметров управления, обеспечивающего устойчивость по Якоби механического аналога колебаний жидкости в топливном баке. Для этого в рамках общего подхода рассматриваются задачи восстановления и анализа свободных параметров произвольной динамической системы по косвенной, приближенно заданной информации. В контексте теории Косамби–Картана–Черна вводится геометрическое описание эволюции во времени механического аналога колебаний жидкости в баке. Для исследуемой системы определяются пять геометрических инвариантов. Собственные значения второго инварианта – тензора кривизны отклонения – дают оценку устойчивости системы по Якоби. Подобное исследование представляет интерес в практических приложениях, где требуется идентифицировать области, в которых имеют место одновременно устойчивость по Ляпунову и устойчивость по Якоби. Детерминированная нелинейная система, неустойчивая по Якоби, может демонстрировать хаотическое поведение. Вид движения (регулярный или хаотический) определяется на основе анализа траекторий системы в конфигурационном пространстве. Формулируется обратная задача восстановления

существенных параметров системы по заданным приближенно собственным значениям второго инварианта. Решение регуляризованной обратной задачи на собственные значения тензора кривизны отклонения определяется с использованием оптимизационного подхода. Скалярные критериальные функции предполагаются непрерывными, многомерными, локально липшицевыми, не обязательно всюду дифференцируемыми. При поиске глобальных решений применяется новый гибридный алгоритм, интегрирующий стохастический алгоритм сканирования пространства переменных и детерминированную процедуру локальной минимизации. Численная процедура сканирования реализуется с использованием модифицированной версии кратного алгоритма столкновения частиц (обучение с построением квазиоппозиций). В фазе локального поиска вводятся двухпараметрические сглаживающие аппроксимации критериальных функций с итерационным уточнением.

Литература:

- Шкапов П.М., Сулимов В.Д., Данич М.А. Устойчивость по Якоби нелинейного двойного маятника и его траектории в конфигурационном пространстве // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Естественные науки». 2024, № 4 (115), с. 21-34. DOI: 10.18698/1812-3368-2021-

4-40-56.

- Сулимов А.В. Анализ устойчивости по Якоби и восстановление параметров двойного маятника с демпфированием // Инженерный журнал: наука и инновации. 2023. № 7 (139). Art.no 1. DOI: 10.18698/2308-6033-2023-7-2287.

Экспериментальная и численная валидация моделей динамического контактного угла при растекании капель на сапфировой подложке

1Жариков Д.С., 2Пискунов М.В., 3Коломенский Д.С.

1МАИ, г. Москва, Россия 2ТПУ, г. Томск, Россия 3Сколтех, г. Москва, Россия

Исследовательской группой Ашихмина была проведена серия опытов по удару капель водно-глицериновой смеси 60/40 по подложке из сапфирового стекла (статический контактный угол 46,5°). Диаметр капли составлял 2,9 мм; скорости удара — 0,63; 1,17; 1,72; 2,08 м/с при систематической погрешности не более 0,1 м/с; каждая серия повторялась трижды. Кинематика фиксировалась высокоскоростной видеосъёмкой, внутренние течения — методом PIV в продольном сечении (размер пикселя 0,114 мм; толщина лазерного листа ~200 мкм; высота съёмки 200–300 мкм). В некоторых опытах использовали частицы диоксида титана (1 г/л) и уголь (0,06–1 мас.%; 45–80 и 120–140 мкм; We = 20–250). В данном исследовании анализируется чистая жидкость без твёрдых включений.

Полученные данные использованы для сопоставления с 2D-осесимметричным численным моделированием соударения, где динамический контактный угол описывался двумя подходами: функцией Хоффмана и обобщённым законом Хоффмана-Воинова-Таннера (HVT). Дополнительно оценивали зависимость максимального диаметра растекания от средней скорости внутренних течений (усреднение от момента контакта до достижения максимума).

Результаты показывают небольшое расхождение по средней внутренней скорости, но хорошее совпадение максимального диаметра растекания; в обоих моделях воспроизводится наблюдаемая степенная трендовая зависимость. С ростом скорости удара увеличивается стартовый пик скорости движения контактной линии и сокращается время активного скольжения.

По динамике контактного угла функция Хоффмана на обеих скоростях верно передаёт стартовый пик, но переоценивает диссипацию и преждевременно гасит движение, занижая значения при растекании капли. Модель HVT при 0,63 м/с лучше передаёт форму и темп затухания, а при 2,08 м/с точнее описывает раннюю фазу, однако заметно переоценивает последующий откат (отрицательные скорости), выраженный в эксперименте слабее.

По итогу обе модели корректно предсказывают максимальное растекание, но на умеренных скоростях HVT лучше согласуется с экспериментом на ранней стадии, тогда как функция Хоффмана систематически занижает длительность распространения жидкости.

Ashikhmin, A., Khomutov, N., Volkov, R., Piskunov, M., Strizhak, P. Effect of Monodisperse Coal Particles on the Maximum Drop Spreading after Impact on a Solid Wall. Energies. 2023, vol. 16, no. 14, p. 5291.

Josserand C.; Thoroddsen S. T. Drop impact on a solid surface // Annual Review of Fluid Mechanics. — 2016. — Т. 48. — С. 365–391. — DOI: 10.1146/annurev-fluid-122414-034401.

Scardovelli R.; Zaleski S. Direct numerical simulation of free-surface and interfacial flow // Annual Review of Fluid Mechanics. — 1999. — Т. 31. — С. 567–603. — DOI: 10.1146/annurev.fluid.31.1.567.

Blake T. D. The physics of moving wetting lines // Journal of Colloid and Interface Science. —

2006. — Т. 299, № 1. — С. 1–13. — DOI: 10.1016/j.jcis.2006.03.051.

Huh C.; Scriven L. E. Hydrodynamic model of steady movement of a solid/liquid/fluid contact line

// Journal of Colloid and Interface Science. — 1971. — Т. 35, № 1. — С. 85–101. — DOI: 10.1016/0021-9797(71)90188-3.

Sussman M.; Smereka P.; Osher S. A level set approach for computing solutions to incompressible two-phase flow // Journal of Computational Physics. — 1994. — Т. 114, № 1. — С. 146–159. — DOI: 10.1006/jcph.1994.1155.

Сравнение методов решения задачи оптимизации структуры распределенной автоматизированной системы управления технологическими процессами Закирзянов Р.М.

ООО «НЕКСТ инжиниринг», г. Казань, Россия

Рассматривается задача построения оптимальной структуры распределенной системы управления технологическими процессами. Формальная постановка задачи дана в [1], [2]. Требуется построить иерархическую структуру из технических устройств с заданными характеристиками, которая бы удовлетворяла принятым ограничениям и имела бы минимальную стоимость.

АСУТП промышленного предприятия, как правило, имеет древовидную структуру, включающую в себя несколько уровней. Такую структуру удобно представить в виде ациклического графа, вершинами которого будут технические устройства (обработчики или ретрансляторы), а ребрами – каналы связи между ними. Принимается, что характеристики всех устройств и каналов связи известны. Для устройств задано несколько типов, каждый из которых имеет свои характеристики (вероятность отказа, быстродействие, максимальное количество подключаемых дочерних устройств и др.).

Нижний слой иерархии должен обеспечивать физическое подключение всех информационных сигналов от полевых устройств (объекта управления). При этом входящие в иерархию обработчики должны обеспечить обработку всех подключенных сигналов. Максимальное время обработки контура управления, состоящего из одного входного и одного выходного сигнала, задается в виде ограничения.

Для решения указанной задачи комбинаторной оптимизации могут быть применены различные методы решения. В работе рассматриваются точные методы, приближенные методы, основанные на метаэвристических алгоритмах оптимизации [3], и методы на основе машинного обучения.

Для изучения возможности решения задачи каждым из указанных методов было разработано программное обеспечение. Решен ряд численных примеров, исходные данные для которых выбирались на основе характеристик серийно выпускаемых промышленностью современных технических средств АСУТП.

При сравнении эффективности методов оценивались сходимость алгоритма, время нахождения решения на одном и том же аппаратном обеспечении, количество итераций (для приближенных методов), отклонение, а также специализированные предлагаемые в литературе тесты [4].

Наибольшую эффективность показали метаэвристический алгоритм муравьиных колоний [5], дополненный локальным поиском, а также обучение с подкреплением.

Литература:

- Закирзянов Р.М. Критерии выбора оптимальной структуры распределенной системы управления технологическими процессами крупных промышленных предприятий / Р.М. Закирзянов // Математические методы в технологиях и технике. – 2024. – № 10. – С. 17-23.

- Закирзянов Р.М. Применение метаэвристических алгоритмов для оптимизации структуры промышленной системы управления / Р.М. Закирзянов // VI Международная научная конференция по проблемам управления в технических системах (ПУТС-2025). Сборник докладов. Санкт-Петербург. 26 – 28 сентября 2025 г. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2025. – С. 35-37.

- Гладков Л.А. Интеллектуальные системы: модели и методы метаэвристической оптимизации / Л.А. Гладков, Ю.А. Кравченко, В.В. Курейчик, С.И. Родзин. – Чебоксары: ООО

«Издательский дом «Среда», 2024. – 228 с.

- Ahmed Shaban A., Almufti S.M., Asaad R.R. Metaheuristic Algorithms for Engineering and Combinatorial Optimization: A Comparative Study Across Problems Categories and Benchmarks // International Journal of Scientific World. 2025. Vol. 11, No. 2, PP. 38–49. doi:10.14419/0hndc578

- Титов, Ю.П. Применение метода муравьиных колоний для решения параметрических задач аэрокосмической отрасли / Ю.П. Титов, В.А. Судаков // Труды МАИ. – 2025. – № 142.

Использование субпиксельного анализа для обнаружения малозаметных воздушных объектов

Зубков Д.А. МАИ, г. Москва, Россия

В последние годы заметно возросла актуальность задач обнаружения малых и малозаметных объектов в небе, включая беспилотные летательные аппараты, фрагменты орбитальных систем и иные воздушные цели. Оптические методы детекции позволяют выполнять такие задачи за счёт анализа изображений, получаемых от камер или массивов камер, без привлечения радиолокационных и спутниковых систем. Особый интерес представляет обнаружение субпиксельных объектов, угловой размер которых соизмерим с размером одного или нескольких пикселей изображения. В этом случае стандартные алгоритмы распознавания теряют эффективность, а граница перехода объекта в субпиксельный диапазон определяется параметрами оптической системы и характеристиками цели. В работе рассматриваются два подхода к обнаружению подобных объектов. Первый метод основан на анализе отдельных кадров и применении каскадов высокочастотных фильтров, выделяющих локальные аномалии — потенциальные сигнатуры субпиксельных целей. Для снижения влияния шумов используется метод цветового отсеивания. Второй метод предполагает анализ серии кадров с вычислением дифференциальных масок движения. Такой подход позволяет аккумулировать информацию о движущихся точках и эффективно подавлять семантические шумы, возникающие при колебаниях растительности или других фоново-динамических элементов сцены. В рамках работы в инициативном порядке был создан экспериментальный прототип устройства, реализующий предложенные алгоритмы субпиксельного анализа. Проведённые эксперименты подтвердили возможность обнаружения летящих объектов малых угловых размеров при различных условиях освещения и зашумлённости фона. Полученные результаты подтверждают практическую реализуемость и эффективность разработанных методов. Разработанные подходы применяются в практическом проекте по обнаружению, распознаванию и локализации потенциально опасных летящих объектов.

Литература:

- Власов С.Ю., Кипов М.Х. Машинное зрение в условиях плохой видимости // Известия КБНЦ РАН. — 2023. — № 2. — С. 52–59.

- Белов А.М., Денисова А.Ю. Алгоритм выявления случайных искажений в составе сцены на серии разновременных изображений ДЗЗ одной и той же территории // Компьютерная оптика. — 2019. — Т. 43, № 5. — С. 869–885.

- Абилов В.В., Громилин Г.И., Косых В.П., Стрельцов В.А., Яковенко Н.С. Аппроксимация изображения малоразмерного подвижного объекта, формируемого сканирующим многорядным приёмником // Автометрия. — 2024. — Т. 60, № 5. — С. 41–49

Возможное решение задачи увода космического средства из среднеорбитального региона

Иванов С.Г., Гришко Д.А.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Регион средних орбит – область околоземного космического пространства, в которой функционируют объекты ГНСС. Он обладает важной особенностью: при определённых условиях круговая орбита объекта может «вытягиваться» без изменения большой полуоси под действием гравитационного резонанса. Источниками подобного рода возмущений являются Солнце и Луна, как третьи тела, гравитация которых влияет на эволюцию орбиты.

Математическая модель, описывающая гравитационное влияние третьих тех на движение объекта, включает в себя гармоническую функцию параметров орбиты: аргумента перицентра и долготы восходящего узла. Резонанс возникает в тех случаях, когда частоты изменения этих параметров относятся друг к другу, как 1:2. В этом случае производная эксцентриситета орбиты по времени долго сохраняет свои положительные наибольшие значения, что приводит к «вытягиванию» орбиты за счёт увеличения эксцентриситета.

Резонансное состояние – явление временное и неустойчивое. Любой объект, подверженный эффекту резонанса, рано или поздно выйдет из этого состояния. Однако можно подобрать такие начальные условия нахождения на резонансной орбите, которые обеспечат резонансную эволюцию орбитальных параметров, сопровождающуюся уменьшением высоты перицентра до границ плотных слоёв атмосферы. Несмотря на то, что по текущим оценкам время, необходимое для достижения объектом атмосферы, составляет примерно 75 лет, этот процесс происходит без дополнительных затрат характеристической скорости.

В ходе исследования получено минимальное значение эксцентриситета 0.16, при котором перицентр резонирующей орбиты достигнет атмосферы.

Литература:

- R. Domínguez-González, N. Sánchez-Ortiz, C. Francesco et al. Disposal strategies analysis for MEO orbits // Proceedings of the International Astronautical congress, 2013, Paper ID: IAC- 13,A6,2,5,x19061.

- C.-C. Chao. Applied Orbit Perturbation and Maintenance. The Aerospace Press, El Segundo, California, 2005, 297 p.

- А.А. Баранов, Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. М: Спутник +, 2016, 511 стр.

- D.A. Grishko, S.G. Ivanov. Controlled Degradation of Resonant Orbit for an Object Related to Global Positioning System // Space: Science & Technology, 2025 – in print

Моделирование теплового воздействия инфракрасных излучателей на поверхность космического аппарата

Кададова А.В.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова., г. Санкт-Петербург, Россия

В докладе рассматривается задача определение зон облучения элементов космического аппарата (КА) и последующего нагрева под действием инфракрасных (ИК) излучателей. Целью исследования является разработка программного комплекса (ПК) для теплового моделирования КА с последующим сравнением результатов с экспериментальными данными. В разработанном ПК реализовано моделирование теплового излучения от ИК-излучателей, выполненных  без  применения  отражателей.  Геометрическая  форма  излучателей аппроксимирована цилиндрами, которые дискретизируются на сегменты меньшей высоты.

Для определения попадания излучения на поверхность КА используется метод трассировки лучей.

Исходная геометрия системы представляется в формате STL. Определение пересечений лучей с элементами поверхности модели выполняется с применением структуры BVH (Bounding Volume Hierarchy, иерархии ограничивающих объёмов). Тепловые процессы в элементах конструкции моделируются на основе уравнения нестационарной теплопроводности Фурье–Кирхгофа в трёхмерном пространстве.

ПК реализован на языке высокого уровня C++, пользовательский интерфейс реализован с помощью библиотеки Qt. Для повышения производительности расчётов использованы технологии параллельных вычислений OpenCL. Визуализация результатов моделирования осуществляется в отдельном модуле, разработанном на языке Python.

В докладе описана методика расчёта, структура ПК и представлены результаты моделирования теплового воздействия от ИК-излучателей. Проведено сравнение расчётных данных с результатами, полученными в SolidWorks Flow Simulation.

В дальнейшем планируется оптимизация алгоритмов параллельных вычислений, расширение функциональных возможностей ПК и проведение полной валидации на основе сравнения данных с экспериментальными результатами, полученными при термовакуумных испытаниях в барокамере.

Математическая модель и алгоритм пространственного маневра воздушной цели на уход от приближающегося объекта

Калинин С.Н.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Задача пространственного маневрирования воздушной цели заключается в нахождении таких проекций поперечной перегрузки, которые позволяют ориентировать вектор скорости цели на уход от приближающегося объекта. Для обеспечения рационального пространственного маневра цели на уход от объекта вектор поперечной перегрузки цели:

- лежит в плоскости, образованной вектором скорости цели и линией визирования;

- лежит в плоскости, образованной вектором скорости цели и вектором скорости приближающегося объекта (в случае коллинеарности вектора скорости цели с линией визирования);

- направлен на увеличение координаты высоты цели (в случае, когда вектор скорости цели коллинеарен с вектором скорости приближающегося объекта).

В общем случае расчет проекций поперечной перегрузки выглядит следующим образом: вычитая вектор проекции линии визирования на вектор скорости цели из вектора линии визирования, получаем вектор, лежащий в плоскости, образованной вектором скорости цели и вектором линии визирования. Полученный вектор нормируем, обращаем и умножаем на заданное значение поперечной перегрузки цели, таким образом получаем вектор поперечной перегрузки в инерциальной системе координат. Для перевода полученного вектора поперечной перегрузки из инерциальной системы координат в поточную систему координат осуществляется умножение на матрицы поворота.

В случае, когда вектор скорости цели коллинеарен с линией визирования, но не коллинеарен с вектором скорости приближающегося объекта, расчет проекций поперечной перегрузки выглядит следующим образом: вычитая проекцию вектора скорости объекта на вектор скорости цели из вектора скорости объекта, получаем вектор, лежащий в плоскости, образованной векторами скоростей цели и приближающегося к цели объекта. Полученный вектор нормируем, обращаем и умножаем на заданное значение поперечной перегрузки цели, таким образом получаем вектор поперечной перегрузки в инерциальной системе координат. Для перевода полученного вектора поперечной перегрузки из инерциальной системы координат в поточную систему координат осуществляется умножение на матрицы поворота.

В случае, когда вектор скорости воздушной цели коллинеарен с вектором скорости приближающегося к цели объекта, можно напрямую задать проекции вектора поперечной перегрузки в поточной системе координат.

О движениях КА по типу «гравитационный пропеллер»

Красильников П.С. МАИ, г. Москва, Россия

Рассматриваются поступательно-вращательные движения симметричной гантели (стержня) в круговой ограниченной задаче трех тел, когда основные притягивающие тела имеют одинаковые массы и вращаются вокруг общего центра масс по круговым (эллиптическим) орбитам. Найден новый тип движения гантели (стержня), когда ее центр масс перемещается

вдоль нормали к плоскости орбиты основных тел, а сама гантель непрерывно вращается вокруг нормали, образуя с ней постоянный прямой угол (инвариантное многообразие “гравитационный пропеллер”) [1].

Приводится обзор результатов по исследованию динамики гантели (стержня) на этом многообразии. Показано, что указанное многообразие включает в себя несколько инвариантных подмногообразий в виде стационарных движений [2]. Исследуется устойчивость стационарных движений в круговой задаче, малые пространственные колебания гантели на многообразии «гравитационный пропеллер» в окрестности устойчивого относительного равновесия в круговой задаче. Показано, что эти колебания имеют природу нелинейного параметрического резонанса, который задает “медленную” амплитудную модуляцию быстрых” гармонических колебаний по углу вращения гантели. Исследуются различные типы малых плоских вынужденных колебаний гантели в слабо-эллиптической задаче [3], описаны области сингулярности колебаний, обусловленные малостью амплитуды колебаний в сравнении с эксцентриситетом орбиты основных тел.

Отдельно рассмотрена задача линейной устойчивости относительных равновесий стержня в слабо-эллиптической задаче, когда он ориентирован вдоль нормали к плоскости движения основных тел. Получены области устойчивости и неустойчивости в плоскости параметров l, e, где l – длина стержня, e – эксцентриситет.

Литература:

  - Красильников П.С. О многообразии «гравитационный пропеллер» в обобщённой круговой задаче Ситникова // ПММ. 2021. Т. 85. № 5. С. 576-586.

  - Krasilnikov P.S., Baikov A.E. On Dumbbell Motions in the Generalized Circular Sitnikov Problem // Cosmic Res. 2024. V. 62. P. 302-309

  - Krasilnikov P.S., Ismagilov A.R. On the dumb-bell equilibria in the generalized Sitnikov problem // Russ. J. Nonlin. Dyn, 2022, vol. 18, no. 4, pp. 577-588

Разработка адаптивного алгоритма распределения трудовых ресурсов с учётом компетенций персонала

1Крошилина А.А., 2Шевгунов Т.Я.

1ООО «Нейромед», 2МАИ, г. Москва, Россия

В исследовании рассматривается актуальная проблема разработки интеллектуальной системы распределения задач между сотрудниками с учетом их компетенций. Целью работы является повышение эффективности использования человеческих ресурсов через создание адаптивной системы поддержки управленческих решений. Проведённый анализ существующих методов распределения задач, включая традиционные подходы, например Round Robin и метод матрицы назначений, и современные подходы на основе методов прикладного искусственного интеллекта, показал существенные различия методов по уровню учета компетенций, адаптивности и применимости в системах поддержки решений [1].

В работе рассмотрена разработанная математическая модель, включающая формализацию множеств задач, исполнителей и компетенций. Модель учитывает ключевые параметры, такие как приоритеты задач, необходимое время выполнения, доступные ресурсы сотрудников и их текущую загруженность. Особое внимание уделено формализации связей между элементами системы через семантические сети и нечеткие множества.

Предложенный алгоритм распределения задач базируется на семиэтапном процессе: формирование базы знаний, оценка соответствия компетенций, отбор кандидатов, проверка временных ограничений, оценка целесообразности назначения, выбор исполнителя и адаптивная коррекция. Интегральная целевая функция распределения учитывает три основных критерия: релевантность компетенций исполнителя, его загруженность и приоритет назначаемой ему задачи.

Предложенная система способна адаптироваться к изменяющимся условиям через механизм самообучения за счёт корректировки весовых коэффициентов и уточнения силы связей элементов в семантической сети. Система обеспечивает регистрацию и управление задачами, учет компетенций и загрузки сотрудников, построение семантической сети, расчет

релевантности назначений и формирование отчетности. Важным аспектом является обеспечение работы с неполными данными и устойчивость к изменениям условий.

Разработанная методология создает основу для создания интеллектуальной системы, способной эффективно распределять задачи с учетом компетенций персонала. Результаты исследования могут быть использованы для разработки программных продуктов и интеграции с существующими HR-системами, что открывает перспективы для дальнейшего развития в направлении применения методов машинного обучения и анализа данных.

Разработанная концепция может служить основой для создания современных систем управления персоналом, способных эффективно распределять задачи в условиях цифровой трансформации бизнес-процессов и постоянно меняющейся внешней среды. Ключевые преимущества подхода заключаются в комплексном учете компетенций сотрудников, адаптивности к изменениям условий и возможности масштабирования решения для различных организаций. Отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности данных, отказоустойчивости и производительности при работе с большими объемами информации. Это обеспечивает устойчивость к неполным данным, прозрачность принимаемых решений и возможность их корректировки на основе накопленного опыта.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: проект № FSFF-2023-0005.

Подбор весовых коэффициентов метода роя частиц в задаче быстродействия переориентации космического аппарата

Макаров Г.Р., Ткачев С.С.

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия

Методы оптимизации являются ключевым инструментом в инженерных и научных задачах, где требуется нахождение наилучшего решения в условиях заданных ограничений. Они находят применение в самых разных областях – от машинного обучения и робототехники до аэрокосмической инженерии и управления сложными динамическими системами. Постановка задачи оптимизации влияет на выбор метода для её решения – это могут быть как градиентные методы для гладких выпуклых задач, так и эвристические безградиентные методы, особенно эффективные в случаях многоэкстремальных целевых функций.

В работе рассматривается метод роя частиц [1] – безградиентный метод оптимизации, который широко применяется в различных областях науки [2]. Каждая частица является вектором из области поиска параметров, а эволюция всех частиц в рое описывается уравнениями, которые учитывают информацию наилучшего вектора параметров отдельной частицы и всего роя в целом. Гиперпараметрами метода являются весовые коэффициенты, а также число частиц и критерий остановки алгоритма оптимизации. В случае многоэкстремальной функции результаты работы метода могут значительно отличаться в зависимости от выбранных гиперпараметров. По этой причине в данной работе проводится подбор коэффициентов для обеспечения наиболее стабильной сходимости метода роя частиц. В качестве примера задачи оптимизации рассматривается задача быстродействия переориентации космического аппарата (КА) при условии ограниченного управления, которое осуществляется системой маховиков. Вводится параметризация углового движения, в которой учтены краевые условия на ориентацию, угловые скорость и ускорение [3], а параметрами движения являются краевые значения производных многочленов, стоящих в

степенях кватернионов. Целевой функцией задачи является время переориентации.

Для поиска гиперпараметров осуществляются запуски метода роя частиц со случайно выбранными весовыми коэффициентами на нескольких задачах переориентации с произвольными краевыми условиями. Отбор весовых коэффициентов происходит следующим образом: для конкретной задачи переориентации отсеиваются те наборы весовых коэффициентов, при которых метод роя частиц нашел решение хуже, чем найденное наименьшее значение функции более чем на некоторую относительную величину. Отсеивание проводится последовательно по задачам переориентации, причем различных последовательностей задач для отсеивания несколько. Поэтому заключительным этапом отбора является пересечение множеств наборов весовых коэффициентов, полученных для

всех возможных последовательностей отсеивания, таким образом полученные весовые коэффициенты являются наилучшими для каждой задачи переориентации. Показано, что при выборе других весовых коэффициентов результат оптимизации может не являться глобальным минимумом целевой функции.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-71-10009-П,

https://rscf.ru/project/22-71-10009-П/. Литература:

- Kennedy J., Eberhart R. Particle swarm optimization // Proceedings of ICNN’95-international conference on neural networks. 1995. Vol. 4. P. 1942–1948.

- Tang J., Liu G., Pan Q. A Review on Representative Swarm Intelligence Algorithms for Solving Optimization Problems: Applications and Trends // IEEE/CAA J. Autom. Sin. 2021. Vol. 8, № 10.

P. 1627–1643.

- Ткачев С.С., Шестоперов А.И. Построение опорной траектории третьего порядка гладкости углового движения космического аппарата // Математическое моделирование. 2021. Т. 33, № 10. С. 3–18.

Об орбитальной устойчивости периодического движения гамильтоновой системы с двумя степенями свободы в вырожденных случаях при наличии резонансов Максимов Б.А.

МАИ, г. Москва, Россия

Рассматривается задача об орбитальной устойчивости периодического движения гамильтоновой системы с двумя степенями свободы. Функция Гамильтона явно не зависит от времени и является аналитической функцией в окрестности замкнутой траектории фазового пространства, отвечающей периодическому решению.

Наиболее общим подходом к исследованию орбитальной устойчивости является введение в окрестности рассматриваемого периодического движения локальных координат и построение канонического преобразования, приводящего гамильтониан уравнений возмущенного движения к нормальной форме. Исследование нормализованной системы можно выполнить на основе методов, разработанных в теории КАМ. К настоящему времени наиболее строгие и полные результаты получены для гамильтоновых систем с двумя степенями свободы. В частности, в работах Маркеева А.П. [1] сформулированы и доказаны достаточные условия, позволяющие получать выводы об орбитальной устойчивости на основе анализа членов до четвертого порядка включительно в разложении гамильтониана в окрестности периодического решения.

В данной работе предполагается, что гамильтониан уравнений возмущенного движения содержит только формы четных степеней относительно координат и импульсов. Получены условия орбитальной устойчивости и неустойчивости в случаях вырождения при наличии резонансов первого, второго и четвертого порядков, когда в разложении функции Гамильтона необходимо учитывать члены шестой степени.

В качестве приложения рассмотрена задача об орбитальной устойчивости тяжёлого твёрдого тела с неподвижной точкой в однородном поле тяжести, главные моменты инерции которого находятся в отношении 4:1:4. При такой геометрии масс всегда возможны плоские маятниковые колебания тела относительно горизонтально расположенной экваториальной оси инерции. В работах [2-3] были получены строгие выводы об орбитальной устойчивости маятниковых колебаний почти для всех значений параметров. Неисследованными остались лишь сильно вырожденные случаи при наличии резонансов, а вопрос об устойчивости решается на основании членов не ниже шестой степени включительно в разложении функции Гамильтона. Используя полученные в данной работе достаточные условия орбитальной устойчивости и неустойчивости гамильтоновых систем, были получены строгие выводы об орбитальной устойчивости маятниковых колебаний в случаях вырождения при наличии резонансов первого, второго и четвертого порядков.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/ в Московском авиационном институте (Национальном исследовательском университете).

Литература:

- Маркеев А.П. Исследование устойчивости периодических движений автономной гамильтоновой системы в одном критическом случае // Прикладная математика и механика. 2000, том 64, №5, С. 833-847.

- Bardin B.S., Maksimov B.A. The orbital stability analysis of pendulum oscillations of a heavy rigid body with a fixed point under the Goryachev - Chaplygin condition // J. Math. Sci., 2023, Vol. 275, Issue 1, pp. 66-77.

- Бардин Б.С., Максимов Б.А. Об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений твердого тела с одной неподвижной точкой, главные моменты инерции которого находятся в отношении 1:4:1 // Прикладная математика и механика. 2023, том 87, №5, С. 784- 800.

Применение графовых нейронных сетей для планирования целевого функционирования в больших группировках дистанционного зондирования Земли 1Михайлов А.С., 2Старков А.В.

1РУДН, 2МАИ, г. Москва, Россия

В последние годы наблюдается активное развитие группировок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), насчитывающих десятки и сотни спутников [1-2]. Увеличение масштабов группировок приводит к существенному усложнению задач планирования их целевого функционирования. Необходимо учитывать динамику орбит, ограниченность ресурсов передачи данных, взаимное влияние каналов связи, погодные условия и приоритеты поступающих заявок. Классические методы оптимизации, применяемые в системах планирования, сталкиваются с трудностями масштабирования и адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.

Одним из перспективных направлений повышения эффективности планирования является использование графовых нейронных сетей (Graph Neural Networks, GNN) [3]. Этот класс моделей машинного обучения предназначен для обработки данных, представленных в виде графов, что делает его естественно применимым к задачам, где объекты связаны множеством зависимостей. В графовой постановке вершины могут описывать космические аппараты или заявки потребителей, а рёбра характеризуют отношения между ними.

Применение графовых нейронных сетей позволяет моделировать взаимодействия между элементами группировки и выявлять скрытые закономерности, влияющие на результат планирования. В отличие от традиционных алгоритмов, работающих с фиксированными признаковыми векторами, графовые нейронные сети способны адаптивно обновлять представления узлов на основе структуры связей.

В работе рассматриваются методологические аспекты использования графовых нейронных сетей для построения системы планирования целевого функционирования в больших группировках ДЗЗ. Предлагается формализация задачи в графовом виде, описываются принципы выбора архитектуры GNN и подходы к формированию обучающих данных на основе орбитальных параметров, заявок и погодных характеристик. Особое внимание уделяется вопросам системного анализа: принципам целостности, иерархичности и связи, обеспечивающим обоснованный переход от традиционных моделей к нейросетевым методам. Полученные результаты представляют собой концептуальную основу для дальнейших исследований в области решения задач планирования на основе графовых нейронных сетей и могут быть использованы при разработке программных прототипов систем управления

целевым функционированием группировках ДЗЗ. Литература:

- Agile Earth Observation Satellite Scheduling Over 20 Years: Formulations, Methods, and Future Directions / X. Wang, G. Wu, L. Xing, W. Pedrycz // IEEE Systems Journal. – 2021. – Vol. 15, No.

3. – P. 3881-3892. – DOI 10.1109/jsyst.2020.2997050. – EDN RTRKTK.

- Бухарицин, А.П. Состояние и перспективы развития рынка услуг по сбору и обработке спутниковых данных дистанционного зондирования земли / А. П. Бухарицин // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2021. – № 3. – С. 85-91. – DOI 10.17513/mjpfi.13195. – EDN IJWGTP.

- Jacquet A., Infantes G., Meuleau N., Benazera E., Roussel S., Baudoui V., Guerra J. Earth Observation Satellite Scheduling with Graph Neural Networks [Электронный ресурс]. – arXiv, 2024. – Режим доступа: https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.15041 (дата обращения: 23.10.2025). – DOI 10.48550/arXiv.2408.15041.

Методы, средства и технологии автоматизации программирования оптимальной агротехнологической обработки беспилотными авиационными системами Михайлова С.А., Зайцев В.Е.

МАИ, г. Москва, Россия

Беспилотные авиационные системы (БАС) проникли в различные сферы человеческой деятельности, включая сельское хозяйство. Они обладают уникальными характеристиками: высокой мобильностью, автономностью и способностью работать в труднодоступных зонах. В основе БАС лежат передовые технологии: машинное зрение, искусственный интеллект, прецизионное позиционирование (GPS/GNSS) и сложные системы управления. В контексте земледелия БАС доказали свою эффективность в решении ряда ключевых задач, в том числе точечного внесения средств защиты растений (пестицидов, гербицидов) и многого другого.

Однако, в части агротехнологического воздействия на культивируемые растения отсутствуют релевантные решения для автоматизации планирования обработки. Нет обоснованных математических моделей и критериев сравнительного анализа эффективности применения БАС и традиционного земледелия.

Агропроизводители лишены инструмента программирования процессов обработки, которые должны сравниваться по производительности, ресурсоемкости и экономической целесообразности в конкретных условиях (тип почвы, рельеф, площадь и конфигурация поля, вид удобрений).

Необходимо обеспечить возможность определения, при каких условиях БАС становятся эффективнее трактора. Для обоснованного количественного ответа необходим математический аппарат описания и сравнения процессов обработки.

Должны быть решены следующие задачи:

- Создание комплексной математической модели, формализующей процесс выполнения агротехнологических операций с использованием традиционного земледелия и посредством БАС. Модель должна предоставлять целевую функцию и включать алгоритм цикла обработки, в том числе логистику, подготовку и выполнение работ, а также обеспечивать объективный учет баланса технических, биологических и экономических показателей при условии оптимального использования каждого из вариантов.

- Генерация, атрибутирование и эффективное хранение ландшафтов и спецификаций сельхозугодий и методов агротехнологий.

- Проектирование и реализация в виде программного прототипа системы генерации и анализа сельскохозяйственных конфигураций и оптимального выбора агротехнологий, позволяющего на основе заданных входных параметров сельхозугодий оперативно анализировать и вычислять показатели эффективности для каждой технологии (время выполнения операции, совокупная стоимость, энергозатраты).

- Математический и имитационный анализ модели методами вычислительного эксперимента.

Модель, алгоритм и программная система в совокупности реализуют авторскую методологию создания систем планирования и принятия решений в точечном земледелии. Результаты её использования практически значимы для сельхозпроизводителей и агрономов, предоставляя инструмент для обоснованного выбора технических средств и агротехнологий.

Литература:

- Огородников П.И., Усик В.В. Математическое моделирование технологических процессов с использованием малых летательных аппаратов. Социальные и производственные основы модернизации экономики Оренбуржья: сб. ст. Межд. науч.-практ. конференц., 2011 – с. 440-445.

- Эфендиева А.А., Загазежева О.З. Перспективы использования беспилотных устройств в решении прикладных задач в сельскохозяйственной отрасли. Изв. Кабардино-Балкарск. науч. центра РАН, 2019. №4. c.54-59.

Модель для прогнозирования загруженности вычислительной системы

Михалевич Д.А.

Финансовый университет, г. Москва, Россия

Современные высокопроизводительные вычислительные системы (ВВС) характеризуются высокой изменчивостью нагрузки, что требует разработки интеллектуальных методов прогнозирования и управления ресурсами. Одним из перспективных направлений является создание цифрового двойника вычислительного кластера, способного моделировать поведение системы и поддерживать принятие решений в реальном времени. Настоящая работа посвящена разработке и исследованию математических моделей прогнозирования, которые станут основой для цифрового двойника.

Цель исследования — построение и сравнение моделей прогнозирования загруженности ВВС на основе анализа временных рядов. В работе использованы данные Alibaba Cluster Trace GPU 2020 [1], включающие метрики загрузки CPU, GPU, памяти, количества и длительности задач. Рассмотрены три класса моделей: статистические (ARIMA, Subset VAR), байесовские (Bayesian Dynamic Linear Models, BDLM) и нейросетевые (многовариативная LSTM) [2]. Оценка качества прогнозов проводилась по метрикам MAE, RMSE, MAPE и покрытию доверительного интервала (99%) [3]. Наилучшие результаты показали модели BDLM и Subset VAR, обеспечившие устойчивые прогнозы при изменении режимов нагрузки и сезонных паттернов.

Результаты исследования могут быть использованы в системах интеллектуального управления ресурсами вычислительных кластеров. На следующем этапе планируется интеграция прогнозных моделей в прототип цифрового двойника, способного объединять данные мониторинга, прогноз и алгоритмы принятия решений. Перспективные направления дальнейших исследований включают использование методов обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) [4] для адаптивного управления и балансировки нагрузки, применение дискретно-событийного [5] моделирования для точного воспроизведения поведения кластера, а также использование моделей теории массового обслуживания (M/M/1, M/M/k, сети очередей) для аналитической оценки загрузки узлов и соблюдения SLA. Объединение этих подходов позволит создать комплексную систему управления ресурсами, повышающую эффективность и устойчивость работы ВВС.

Литература:

- Weng Q., Xiao W., Yu Y., et al. MLaaS in the Wild: Workload Analysis and Scheduling in Large-Scale Heterogeneous GPU Clusters // Proceedings of the 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI’22). — 2022. — URL: https://www.usenix.org/system/files/nsdi22-paper-weng.pdf.

- Al-Dulaimy M., Othman N.S., Gani A., Khan M.K., Yassin W. An efficient prediction model of resource consumption for Hadoop Spark workloads in cloud environment using LSTM deep learning

// Computer Communications. — 2020. — Vol.161. — P.139–148. DOI: 10.1016/j.comcom.2020.07.003.

- Prado R., West M. Time Series: Modeling, Computation, and Inference. — CRC Press, 2010.

— 368 p.

- Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. — MIT Press, 2018. — 552

p.

- Ю.А. Кораблев, В.А. Судаков. Распространенные ошибки использования машинного

обучения при прогнозировании событий и новый подход на основе моделей механизмов образования событий // Экономика и математические методы. – 2025. – Т. 61, № 1. – С. 25-37. – DOI 10.31857/S0424738825010039.

Исследование динамики электромеханического привода с помощью видеограмметрии и нейронной сети

Мурзагалин Р.М.

ФАУ «ЦАГИ», г. Жуковский, Россия

Задача формировалась следующим образом: исследование динамики электромеханического привода без наличия обратной связи по углу отклонения.

Для решения этой задачи на электромеханический привод подавался гармонический сигнал со ступенчато увеличивающейся частотой и достаточно большой амплитудой.

Для определения АФЧХ привода проводилась видео съёмка гармонических колебаний привода. Далее на видео материал накладывался трафарет угловых отклонений и покадрово, исследовались максимально возможные отклонения привода – амплитуда, а также запаздывания пиковых значений – фаза.

Для автоматизации процесса была синтезирована и обучена свёрточная нейронная сеть на данных, полученных двумя различными способами. Показана работоспособность и точность данной нейронной сети.

Разработана программа на языке С для исследования динамики привода.

Проведено комплексное исследование динамики электромеханического привода при различных частотах гармонического сигнала.

Разработана свёрточная нейронная сеть, с помощью которой точность определения угла отклонения привода достигает 98%.

Показано, что погрешность определения углового отклонения с помощью свёрточной нейронной сети достигает 1 градуса, тогда как при измерении вручную эта погрешность в 3-5 раз выше.

Разработана методика исследования динамики электромеханических приводов малой мощности.

Методика расчета силы и момента аэродинамического сопротивления, действующих на спутник сложной формы в разреженной атмосфере

Мухачев Б.О., Ткачев С.С.

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия

Работа посвящена методике расчёта силы и момента аэродинамического сопротивления для космического аппарата (КА) сложной геометрической формы. Обе величины существенно зависят от ориентации КА относительно набегающего потока. С учётом разреженного характера атмосферы применена зеркально-диффузная модель взаимодействия частиц с поверхностью спутника [1]. Методика основана на триангуляции поверхности КА, то есть поверхность спутника разбивается на треугольники, для которых искомые величины рассчитываются в явном виде. Программный комплекс реализован в среде MATLAB. В работе весь процесс расчета разделен на предварительный вычислительно затратный первый этап и второй этап, который используется при расчете правых частей уравнений движения. Первостепенно загружается информация о разбиении тела на треугольники и сетка по возможным направлениям скоростей КА относительно движения атмосферы. Далее в каждом узле вычисляются сила и момент аэродинамического сопротивления методом суммирования этих величин по каждой из треугольных пластин с учетом возможного затенения отдельных элементов КА. Последнее основано на методе Сазерленда-Ходжмана, который заключается в обрезке одного многоугольника по границам другого [2]. Вычисление искомых величин для произвольного направления осуществляется с помощью линейной непрерывной интерполяции [3].

Разработанная методика адаптирована для проведения моделирования орбитального и углового движения КА на низких околоземных орбитах.

В качестве примеров рассмотрены сфера единичного радиуса, параллелепипед и типичная модель КА с солнечными панелями.

Литература:

- Белецкий В.В., Яншин A.M. Влияние аэродинамических сил на вращательное движение искусственных спутников. 1984.

- Ivan E. Sutherland, Gary W. Hodgman. Reentrant Polygon clipping. 1974.

- Robert J. Renka. Interpolation of Data on the Surface of a Sphere. 1984.

Сравнительный анализ больших языковых моделей для использования в агентном моделировании на примере аэропорта

Мчедлишвили Д.Г. МАИ, г. Москва, Россия

С началом активного строительства аэропортов возникает необходимость моделирования различных систем и действий людей на его территории для обеспечения безопасного и эффективного функционирования. Для симулирования человеческого поведения на данный момент наиболее многообещающим вариантом считается агентное моделирование с использованием больших языковых моделей (LLM). Особенность данного метода моделирования заключается в сложности дообучения LLM из-за сильного дефицита и специфичности подходящих данных — структуры аэропорта и различных человеческих ролей. В связи с этим используется архитектура с применением RAG (Retrieval-Augmented Generation). Как следствие, изначальная архитектура LLM и качество её предобучения играют куда более значимую роль в принятии решений агентной системой.

Целью работы является составление сравнительного анализа существующих на рынке отечественных и зарубежных LLM как средств принятия решений в системах агентного моделирования с использованием территории аэропорта как агентной среды.

Данные модели будут использоваться в одних и тех же начальных условиях – разметке аэропорта, наборах агентов и поставленных перед ними задачами – после чего проводится сравнение выбранных действий для каждых агентов. Результатом выполнения операций является текстовая последовательность точек, с которыми агент взаимодействовал в процессе. Результаты сравниваются с данными, собранными при помощи опросов у посетителей аэропорта, на основе которых были созданы агенты. Для оценки используется расстояние Левенштейна между полученным и эталонным текстом для конкретного агента. Для сравнения моделей применяется медиана всех полученных в симуляции расстояний, где лучшая модель определяется минимальным расстоянием.

Данные результаты помогут лучше определить, какие модели в своём предобученном варианте лучше остальных подходит для применения в агентном моделировании как компонента RAG системы, что может ускорить получение необходимых данных и дообучение модели, если будет собрано достаточное количество необходимых данных.

- Joon Sung Park, Joseph C. O'Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, Michael

S. Bernstein, 2023, Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior, https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.03442

- Se-eun Yoon, Zhankui He, Jessica Echterhoff, and Julian McAuley. 2024. Evaluating Large Language Models as Generative User Simulators for Conversational Recommendation. In Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers), pages 1490– 1504, Mexico City, Mexico. Association for Computational Linguistics. doi:10.18653/v1/2024.naacl-long.83

- Taicheng Guo & Xiuying Chen & Yaqi Wang & Ruidi Chang & Shichao Pei & Nitesh V. Chawla & Olaf Wiest & Xiangliang Zhang, 2024, Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges, https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01680

Метод проектирования характерных профилей в задаче создания теоретического контура крыла с применением метаэвристических алгоритмов оптимизации Надоров И.С., Пантелеев А.В.

МАИ, г. Москва, Россия

Формирование аэродинамической компоновки крыла современного трансзвукового самолета является сложной научно-технической задачей.

Предложен подход к проектированию профилей крыла самолета с целью создания теоретического контура крыла на основе применения метаэвристических алгоритмов глобальной оптимизации.

На начальной стадии проектирования общей компоновки крыла устанавливается его плановая геометрия. Она определяется следующими параметрами: углом стреловидности по линии четверти хорд, степенью сужения, удлинением, формой переднего и заднего наплывов. Одновременно уточняется распределение толщин по размаху крыла, необходимое для выполнения требований по прочности конструкции и обеспечению заданных

внутренних объёмов. Таким образом, при определении плановой формы крыла и его средней относительной толщины требуется найти рациональные решения, которые одновременно обеспечат высокие аэродинамические показатели и весовые характеристики в рамках заданных конструктивных ограничений.

На втором этапе осуществляется проектирование характерных профилей. Крыло образовано четырьмя секциями из профилей с заданными относительными толщинами. Для описания геометрии профиля применяется метод CST (Class Shape Function Transformation). Геометрия профиля параметризуется опорными точками многочленов Бернштейна. Расчёт аэродинамических характеристик профиля проводится с помощью информационной системы, реализующей решение уравнений Навье-Стокса.

Полученные на втором этапе профили затем используются в следующем этапе (третий) создания теоретического контура крыла.

Разработана схема проектирования на основе последовательного математического моделирования процесса обтекания и параметрической оптимизации. Для решения задачи оптимизации применялись метаэвристические алгоритмы: модификация метода, имитирующего поведение стаи мотыльков и метод Luus–Jaakola с последовательной редукцией области поиска.

Продемонстрировано, что в результате применения предложенного подхода задаваемые проектировщиком начальные профили могут быть изменены с целью получения требуемых значений аэродинамических характеристик. Приведены численные результаты, подтвердившие эффективность подхода.

Моделирование процесса обледенения для различных тел в авиации и энергетике

Осипов А.В., Кошелев К.Б., Стрижак С.В. ИСП РАН, г. Москва, Россия

Изучение процессов образования и нарастания льда на телах различной формы является актуальной задачей на территории России. Предотвращение аварийных ситуаций, связанных с обледенением крыла самолета и элементов линий электропередач (ЛЭП), лопастей ветроэлектрических установок (ВЭУ), является важной задачей для жизни людей. Лед бывает различной формы: шероховатый, рогообразный, барьерный лед.

В связи с развитием малой региональной авиации, масштабным строительством ЛЭП и ветропарков все большему числу транспортных средств, ЛЭП приходится пересекать районы с сильными осадками, такие как горы и долины. В результате проблемы с обледенением ЛЭП неизбежны. Что касается изоляторов ЛЭП, то наледь серьезно снижает напряжение пробоя, что приводит к ряду аварий с электрической изоляцией, таких как пробой и защемление, ставя под угрозу безопасную работу электросети. В течение длительного времени исследователи по всему миру проводили большое количество испытаний изоляторов, покрытых льдом, на пробой при обледенении и получили характеристики пробоя при обледенении, которые стали важными рекомендациями для инженерных применений. Между тем, было установлено, что наросшая ледяная масса и форма льда оказывают большое влияние на работоспособность изоляторов. Композитные изоляторы широко используются в электросетях благодаря своему небольшому весу и отличным характеристикам защиты от загрязнения, особенно в ЛЭП сверхвысокого и сверхвысокочастотного напряжения. Существующие исследования показывают, что характеристика пробоя льда в композитном изоляторе тесно связана с его геометрической формой.

В ИСП РАН разработан решатель iceFoam для моделирования процесса нарастания льда для тел сложной формы. В основе математической модели используется Эйлер-Лагранжев подход, модель тонкой пленки, модель подвижной сетки, метод контрольных объемов. Решатель iceFoam был протестирован для различных аэродинамических профилей и трехмерных крыльев самолета. Результаты расчетов сравнивались с данными экспериментов в аэроклиматических трубах для различных параметров окружающей среды.

В работе рассматривается пример с изолятором линии ЛЭП с известной формой, рассчитанный на напряжение в 110 кВ. Для заданных параметров набегающего потока (скорость, температура, водность, диаметр капель, угол атаки, время) проведен расчет моделирования нарастания льда. Расчетная сетка была построена в пакете OpenFoam. Расчеты проведены на вычислительном кластере ИСП РАН в параллельном режиме.

О вычислении градиента в задаче управления псевдопараболическим процессом

Орлов С.С., Романенков А.М.

РГУ им А.Н. Косыгина, МАИ, г. Москва, Россия

Исследуется задача управления для псевдопараболического уравнения высокого порядка. Методом Галеркина доказывается существование обобщенного решения. Для квадратичного функционала управления строится мажорирующий функционал, для которого явно вычисляется градиент. Это позволяет применить для решения задачи эффективный метод градиентного спуска.

В данной работе рассматривается задача управления для линейного дифференциального уравнения в частных производных псевдопараболического типа высокого порядка по пространственной переменной. Основная цель исследования — нахождение управляющей функции, которая находится в правой части уравнения, для приведения решения начально- краевой задачи к желаемому виду к заданному моменту времени.

Доказано существование и единственность решения исходной начально-краевой задачи. Поскольку классического решения может не существовать, в работе используется обобщенное решение, которое строится с помощью метода Галеркина. Это позволяет аппроксимировать решение и обосновать его корректность.

Для задачи оптимального управления вводится специальный функционал, который количественно измеряет отклонение решения от желаемого целевого состояния. Главным результатом работы является явное вычисление градиента этого функционала. Градиент позволяет организовать численный метод минимизации, то есть итерационную процедуру для построения оптимального управления.

Для вычисления градиента используется сопряженная задача — вспомогательное уравнение, которое решается в обратном времени. Показано, что значение градиента в любой точке прямо выражается через решение этой сопряженной задачи.

В заключении работы предлагается практический алгоритм решения задачи управления с помощью метода градиентного спуска, основанный на полученной формуле для градиента. Теория иллюстрируется двумя конкретными примерами: классической задачей управления нагревом стержня и более сложной задачей для уравнения четвертого порядка, что демонстрирует универсальность и применимость разработанного подхода.

Адаптивная система управления нагрузкой бортового сервера летательного аппарата

Пешков Д.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Современные бортовые системы летательных аппаратов требуют эффективного управления вычислительными	ресурсами	в	условиях	жестких	ограничений.	Традиционные детерминированные модели часто неспособны адекватно отражать сложную динамику нагрузки в реальном времени [1]. Цель работы — разработка системы нечёткого логического вывода для прогнозирования серверной нагрузки бортовых систем летательных аппаратов [2]. Разработана система нечёткого вывода с тремя входными параметрами: количество активных систем, интенсивность вычислений, частота обмена данными. Выходным

параметром является серверная нагрузка. В базе используются 27 правил. Для дефаззификации применен центроидный метод.

Система продемонстрировала адекватную реакцию на различные сценарии нагрузки. При минимальной активности (2 системы) нагрузка составила 8,4%. При средних параметрах (5 систем) нагрузка достигла 67,8%. Критические значения (91,6-93,0%) зафиксированы при высокой активности систем и интенсивности вычислений.

Разработанная система позволяет эффективно моделировать серверную нагрузку в условиях неопределенности, характерных для сложных элементов пилотажа. Категоризация нагрузки на пять уровней обеспечивает оперативное принятие решений по перераспределению ресурсов. Дальнейшие исследования будут направлены на интеграцию системы с алгоритмами машинного обучения для адаптивной настройки параметров в реальном времени.

- Zadeh L. A., Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes / IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., Vol. SMC-3, No. 1, pp. 28–44, 1973.

- Luo J., Lan E. Fuzzy Logic Controllers for Aircraft Flight Control / Fuzzy Logic and Intelligent Systems. International Series in Intelligent Technologies, vol 3. Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-0-585-28000-4_4

Влияние приливов на изменение угловой скорости вращения вязкоупругой планеты

Плахотина Ю.С., Шатина А.В. РТУ МИРЭА, г. Москва, Россия

Развитие высокоточных методов измерений во второй половине XX века обеспечило повышение точности определения Всемирного времени на два порядка. Это позволило изучать колебания скорости вращения Земли и движение её полюса с точностью до нескольких часов. Учёт данных факторов необходим для повышения точности прогнозирования траекторий навигационных космических аппаратов.

Данная работа посвящена исследованию влияния лунно-солнечных приливов на движение полюса Земли и изменение угловой скорости ее вращения в рамках модельной задачи. Земля моделируется вязкоупругой планетой, движущейся в поле притяжения неподвижного притягивающего центра и естественного спутника.

Уравнения вращательного движения планеты получены на основе возмущенной системы уравнений, ранее полученной в работе [1], для рассматриваемой механической модели с помощью метода разделения движений для распределенных систем [2]. Они представляют собой замкнутую автономную систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно координат вектора угловой скорости.

Проведено численное интегрирование полученной системы уравнений с использованием языка программирования Python, построены графики зависимости от времени координат вектора угловой скорости Земли для различных начальных конфигураций системы «Солнце- Земля-Луна», траектории движения полюса Земли, графики относительной угловой скорости вращения Земли; проведен сравнительный анализ полученных результатов с данными наблюдений [3,4].

Кроме того, получена усредненная система уравнений вращательного движения вязкоупругой планеты в рамках данной модели. Выполнена оценка коэффициента внутреннего вязкого трения с учетом данных по вековому замедлению вращения Земли [5].

Литература:

- Вильке В.Г., Шатина А.В. О поступательно-вращательном движении вязкоупругого шара в гравитационном поле притягивающего центра и спутника // Космические исследования, 2004. Т.42. №1. С. 95-106.

- Вильке В.Г. Аналитические и качественные методы механики систем с бесконечным числом степеней свободы. − М.: ЛЕНАНД, 2023 − 200 с.

- Сидоренков Н.С. Лунно-солнечные приливы и атмосферные процессы // Природа. 2008.

№2. С.23-31.

- Сидоренков Н.С. Небесно-механические причины изменений погоды и климата // Геофизические процессы и биосфера, 2015, T. 14, № 3, с. 5–26.

- Stephenson F.R., Morrison L.V. (1995): «Long-term fluctuations in the Earth’s rotation: 700 BC

to AD 1990». Phil. Trans. Royal Soc. London Ser.A, pp.165-202

Нейросетевая система сегментации и выделения ключевых точек объектов

Потенко М.А.

АО «НИИТП», г. Москва, Россия

В условиях роста автономности бортовых систем и увеличения объёма визуальной информации, поступающей от бортовых и наземных камер, возникает острая потребность в эффективных методах анализа видеопотока в реальном времени. В докладе представлена гибридная нейросетевая архитектура, способная одновременно выполнять детекцию объектов, точную локализацию ключевых точек и семантическую сегментацию — всё это в едином проходе и с учётом ограниченных вычислительных ресурсов типичных встраиваемых платформ. Хотя система изначально разрабатывалась для анализа человека, её архитектура является модульной и масштабируемой: топология ключевых точек и классы сегментации могут быть переопределены под любую предметную область. Это открывает прямые возможности для применения в аэрокосмической сфере: распознавание объектов на спутниковых снимках, помощь в системах навигации дронов и беспилотных аппаратов.

Архитектура основана на принципах Feature Pyramid Network (FPN) [1], что обеспечивает эффективное слияние признаков разных уровней абстракции — от низкоуровневых границ до высокоуровневых семантических характеристик. Для локализации ключевых точек используется метод тепловых карт (карт достоверностей), однако они генерируются только на этапе обучения, что позволяет при дальнейшей работе использовать только признаки изображения для вычисления координат и значительно сократить задержки. Обучение реализовано в три последовательных этапа: сначала настраиваются слои, отвечающие за извлечение признаков для тепловых карт, затем — за регрессию ключевых точек, и, наконец, за генерацию маски сегментации. Такой подход обеспечивает стабильную сходимость и высокую точность. В качестве функций потерь выбраны Huber Loss [2] для задачи локализации (благодаря её робастности к выбросам и перекрытиям) и Binary Crossentropy [3] для сегментации (обеспечивающая точную пиксельную классификацию). Оптимизация проводится с использованием адаптивного алгоритма Adam [4]. Для эффективной обработки видеопотока применён детектор на основе архитектуры Single Shot Detector (SSD) [5] с интеграцией Region of Interest (ROI), что позволяет учитывать динамику сцены и минимизировать избыточные вычисления между кадрами. Представленный подход демонстрирует баланс между точностью, скоростью и ресурсоэффективностью.

Был предложен метод по совместному использованию синтетических и реальных данных для повышения количества обучающей выборки и улучшению точности работы модели.

Литература:

- Lin T.-Y., et al. Feature Pyramid Networks for Object Detection, CVPR, 2017, pp. 2117–2125. DOI: 10.1109/CVPR.2017.106.

- Zhang F., et al. Pose2Seg: Detection-free Human Instance Segmentation, CVPR, 2019, pp. 12353–12362. DOI: 10.1109/CVPR.2019.01263.

- Andriluka M., Pishchulin L., Gehler P., Schiele B. 2D Human Pose Esti-mation: New Benchmark and State of the Art Analysis, CVPR, 2014, pp. 3686–3693. DOI: 10.1109/CVPR.2014.471.

- Lin T.-Y., Maire M., Belongie S., Hays J., Perona P., Ramanan D., Dollár P., Zitnick C.L. Microsoft COCO: Common objects in context, European Conference on Computer Vision, Springer, 2014, pp. 740–755. DOI: 10.1007/978-3-319-10602-1_48.

- Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single shot multibox detector. In: European Conference on Computer Vision. Springer; 2016. p. 21-37.

О движении капсульного робота по горизонтальной шероховатой поверхности с максимальной средней скоростью

Рачков А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Применение капсульных роботов в различных сферах деятельности в последние годы существенно возрастает. Корпус таких роботов обычно выполнен в виде герметичной и защищенной капсулы. Сам робот при этом не имеет внешних движителей (колес, гусениц и т.д.), а его перемещение происходит за счет взаимодействия с внешней средой посредством изменения положения внутренних элементов (подвижных масс). Применение капсульных роботов особенно актуально в условиях, когда другие мобильные устройства не могут использоваться, например, при наличии агрессивной внешней среды. Последнее обстоятельство обуславливает устойчивый интерес к изучению их динамики и режимов движения. Подробный обзор литературы исследований по данной тематике представлен в [1]. На этапах проектирования и конструирования мобильных роботов актуальной и важной задачей является максимизация их средней скорости движения. Решение этой задачи

возможно на основе построения адекватной математической модели такого устройства.

В данной работе рассматривается математическая модель капсульного робота, представляющая собой механическую систему, которая состоит из твердого тела (корпуса робота) и двух внутренних подвижных масс (ВМ). Корпус движется по шероховатой горизонтальной поверхности, опираясь на нее своей плоской гранью. Движение ВМ происходит в вертикальной плоскости по окружностям с центрами, совпадающими с центром масс корпуса. Угловые скорости кругового движения ВМ по окружностям постоянны, равны по модулю и направлены в противоположные стороны.

На основе построенной математической модели в работе выполнено исследование влияния массовых и геометрических параметров на среднюю скорость движения робота. В ходе проведенного исследования были построены зависимости средней скорости робота от параметров задачи и определены значения, при которых она является максимальной.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/.

Литература:

1. Ф.Л. Черноусько, Н.Н. Болотник // Динамика мобильных систем с управляемой конфигурацией. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2022. 464 с.

О параметрах компенсирующих устройств при движении КА вдоль леерной связи

Родников А.В. МАИ, г. Москва, Россия

Рассматривается космическая тросовая система, состоящая из двух тяжелых станций, соединенных тросом, и легкого космического корабля (КА), оснащенного солнечным парусом (СП) и способного перемещаться вдоль троса. Как показано в [1], если станции описывают одну круговую гелиоцентрическую орбиту, а трос принимается невесомым и нерастяжимым, то относительное движение КА в плоскости орбиты ограничено некоторым эллипсом с фокусами в точках закрепления троса, реализующим идеальную одностороннюю леерную связь. Перемещение между точками этого эллипса является элементом маятникового движения с постоянно ориентированным парусом и может быть реализовано при выполнении простых геометрических ограничений, определяемых геометрией эллипса и отражательными свойствами материала СП.

Однако, движение КА с натянутым тросом может привести к изменению взаимного расположения станций, в частности, к их сближению и сходу с орбиты, причем этот процесс нельзя считать медленным. Чтобы компенсировать влияние движения КА, можно оснастить станции дополнительными СП, такими, что действующие на них силы солнечной радиации гарантировали сохранение расстояния между станциями и перпендикулярность отрезка, соединяющего станции, солнечным лучам после завершения перемещения КА. Для этого достаточно, чтобы эти силы удовлетворяли некоторым условиям, получаемым в случае

неизменно ориентированного основного СП, из редуцированных с учетом малости отношения масс КА и станций уравнений движения при решении соответствующей краевой задачи.

Можно показать, что эти условия будут выполняться, если углы наклона дополнительных СП к направлению солнечных лучей будут корнями некоторого алгебраического уравнения, определяемого отражательной способностью материала паруса. Существование таких пар корней зависит от площадей дополнительных СП и эксцентриситета эллипса, причем с ростом эксцентриситета растет и необходимая площадь СП.

Сравнение результатов численного интегрирования полных уравнений движения с учетом и без учета дополнительных СП подтверждает, что их использование при правильно подобранных углах наклона практически исключает изменение взаимного расположения станций.

- Васькова В.С., Родников А.В. О движении космического аппарата с постоянно ориентированным солнечным парусом // Инженерный журнал:

наука и инновации. 2025, №9(165).

Применение математических методов для решения задач автономной навигации беспилотных летательных аппаратов

Серов П.Г., Яшина М.В. МАДИ, г. Москва, Россия

В данной работе рассматриваются современные подходы к автономной навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с ограниченным доступом к сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Основное внимание уделяется применению математических методов к решению задач маршрутизации, фильтрации данных датчиков и обеспечению точной посадки дронов.

Одним из ключевых направлений исследований является построение оптимального маршрута полёта, сводящегося к задаче коммивояжёра — классической NP-трудной задаче комбинаторной оптимизации. В работе сравниваются три подхода: метод Беллмана, алгоритм муравьиной колонии и генетический алгоритм. Метод Беллмана обеспечивает точное решение для небольших множеств точек, но плохо масштабируется. Алгоритм муравьиной колонии демонстрирует высокое качество маршрута при умеренных вычислительных затратах, в то время как генетический алгоритм позволяет быстро находить приближённые решения по мере увеличения количества точек.

Для оценки состояния БПЛА и фильтрации данных с различных датчиков используется расширенный фильтр Калмана (EKF), учитывающий нелинейную динамику и шум измерений. EKF обеспечивает надежную навигацию даже при потере сигнала ГНСС благодаря интеграции данных инерциальных, барометрических, магнитометрических и визуальных датчиков.

Особое внимание уделяется визуальным методам навигации, таким как SLAM, визуальная одометрия и расчет оптического потока, которые позволяют оценивать местоположение дрона на основе изображений с бортовой камеры. Также рассматриваются точные заходы на посадку с использованием QR-кодов и инфракрасных маяков, что позволяет выполнять автономные миссии в режиме реального времени.

Практическая часть включает моделирование полета и анализ эффективности рассматриваемых алгоритмов. Результаты показывают, что сочетание методов математической оптимизации и фильтрации может значительно повысить точность и надежность автономных систем управления БПЛА. Полученные решения могут быть использованы в поисково-спасательных, транспортных и исследовательских миссиях в условиях ограниченного позиционирования.

- Меламед И. Сергеев С.И., Сигал И.X. Задача коммивояжера. Вопросы теории // АиТ. 1989. № 9. С. 3-33.

- Ha, Q.M., Deville, Y., Pham, Q.D. et al. A hybrid genetic algorithm for the traveling salesman problem with drone. J Heuristics 26, 219–247 (2020). https://doi.org/10.1007/s10732-019-09431-y

- Иванов Д.С., Карпенко С.О., Овчинников М.Ю. Алгоритм оценки параметров ориентации малого космического аппарата с использованием фильтра Калмана // Препринты ИПМ им.

М.В. Келдыша. 2009. № 48. 32 с. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2009-48 (дата обращения: 21.02.2025).

- Дегтярёв А.А., Тайль Ш. Элементы теории адаптивного расширенного фильтра Калмана

/ Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. – М., 2003. – №26. – 35 с.

- L. Meier, P. Tanskanen, F. Fraundorfer, and M. Pollefeys, "Pixhawk: A system for autonomous flight using onboard computer vision," in 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Shanghai, China, 09-13 May 2011: IEEE, pp. 2992-2997.

- Кормен, Томас Х., Лейзерсон, Чарльз И., Ривест, Рональд Л., Штайн, Клиффорд.

«Алгоритмы: построение и анализ», 2-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2011. — 1296 с.: ил. — Парал. тит. англ. ISBN 978-5–8459–0857– (рус.)

Моделирование колебаний термоупругого слоя

Скачков А.С. МАИ, г. Москва, Россия

В работе рассматривается начально-краевая задача для системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных, описывающей колебания одномерного термоупругого слоя под действием поверхностной нагрузки. Особенностью модели является наличие смешанной производной, что делает невозможным применение стандартного метода разделения переменных. Для построения приближённого решения использован метод Галёркина, позволивший представить искомые функции в виде функционального ряда по системе тригонометрических функций, удовлетворяющих краевым условиям задачи.

С помощью преобразования исходной системы задача с нетривиальными краевыми условиями была сведена к эквивалентной задаче с нулевыми краевыми условиями, что упростило дальнейший анализ. На основе интегральных преобразований получено энергетическое тождество, выражающее закон сохранения и убывания энергии в термоупругой системе. Это тождество показывает, что энергия колебаний убывает со временем, что соответствует экспоненциально затухающему характеру решений.

Дополнительно установлена теорема единственности решения: если начальные условия равны нулю, то решение задачи также тривиально. Анализ характеристического уравнения, возникающего при применении метода Галёркина, показал наличие одного отрицательного вещественного корня и двух комплексных корней с отрицательными действительными частями, что подтверждает затухание колебаний термоупругого слоя.

Таким образом, в исследовании получено аналитическое представление решений задачи о колебаниях нагруженного термоупругого слоя, доказана их единственность и установлено, что колебания носят затухающий характер. Метод Галёркина и интегральные оценки позволили определить качественные свойства решений и подтвердить устойчивость исследуемой системы.

Литература:

- Леви Г.Ю., Игумнов Л.А. О колебаниях на поверхности преднапряженного термоупругого слоистого полупространства. Проблемы прочности и пластичности. Том 82 № 2 (2020), сс. 123–134. DOI: 10.32326/1814–9146-2020-82-2-123-134

- Шамровский А.Д., and Меркотан Г.В. "Термоупругие волны и скорость их распространения в динамической задаче взаимосвязанной термоупругости" Восточно- Европейский журнал передовых технологий, vol. 5, no. 7 (53), 2011, pp. 36–41.

- Гришанина Т.В., Русских С.В., Шклярчук Ф.Н. «Задача о термоупругих колебаниях стержня, соединенного с космическим аппаратом, при солнечном нагреве с учетом теплоизлучения» Механика композиционных материалов и конструкций, 23, № 2, с. 198-213 (2017)

- Лычев С.А., Фекри Монтасер. Остаточные напряжения в термоупругом цилиндре, возникающие в результате послойной наплавки // Вестник Самарского университета. Естественнонаучная серия. 2020. Т. 26, № 3. С. 63–90. DOI: http://doi.org/10.18287/ 2541-7525-

2020-26-2-63-90.

- А.А. Орехов, Л.Н. Рабинский, Г.В. Федотенков, “Фундаментальные решения уравнений классической и обобщенной моделей теплопроводности”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.- матем. науки, 165, № 4, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2023, 404–414

- Orekhov, A.A., Rabinskiy, L.N., Fedotenkov, G.V. et al. Heating of a Half-Space by a Moving Thermal Laser Pulse Source. Lobachevskii J Math 42, 1912–1919 (2021). https://doi.org/10.1134/S1995080221080229

- А.М. Романенков, “О решении смешанной задачи для уравнения колебаний движущегося вязкоупругого полотна”, Вестник российских университетов. Математика, 29:145 (2024), 86–

97

Физически-информированная нейронная сеть для системы уравнений Навье – Стокса и моделирования течений жидкости в трещинах и трубах

Стрижак С.В., Кулинский А.В. МАИ, г. Москва, Россия

Целью исследования являлась разработка и применение физически-информированных нейронных сетей (PINN) для решения системы уравнений Навье — Стокса при моделировании течения жидкости в трещинах и трубах с использованием синтетических данных, сгенерированных в пакете OpenFOAM. Вопросы изучения гидродинамических процессов в условиях трещиноватой среды и трубах являются актуальными в связи с фундаментальностью решения задачи о течении жидкости в таких сферах, как: авиация, энергетика, геомеханика.

Основной идеей подхода является интеграция физических законов в архитектуру нейронной сети через специализированные функции потерь, включающие остаточные члены дифференциальных уравнений и генерация данных посредством OpenFOAM. OpenFOAM является полноценным CFD пакетом, который решает систему уравнений Навье - Стокса напрямую и не использует допущения. Для воспроизведения профиля скорости существуют также точные аналитические решения.

PINN требуют значительно меньшего объема обучающих данных благодаря встроенным физическим ограничениям. Использование OpenFOAM обеспечивает эффективную работу с промышленно-сложными геометриями трещин, каналах и труб и возможность построения расчетных сеток. В основе нейронной сети был использован мультиперсептрон с различным количеством скрытых слоев и нейронов (32,64,128).

Специальный подход для записи функции потерь позволил уменьшить резкость изменения градиентов при решении дифференциального уравнения в области с острыми углами исследуемой области.

Также для вычисления функции потерь был использован специальный метод регуляризации, чтобы динамически сбалансировать весовые коэффициенты на основе теории статистик градиентов. Для стабилизации вычислений применялось экспоненциальное сглаживание.

Добавление новых синусокосинусных признаков позволило ввести заранее готовые высокочастотные базисы, что устраняло проблему «spectral bias – спектральное смещение» для случая использования обычного мультиперсептрона.

Для верификации выбранный подход проверялся на задачах о течении жидкости за решеткой и геофизическом течении, в котором векторы скорости и завихренности коллинеараны. Для подобных течений также существуют точные аналитические решения для значений скорости и давления. Значение числа Рейнольдса изменялось от 1 до 50.

Предлагаемый метод обеспечил высокую точность предсказания полей скорости и давления в плоских трещинах, трубах при значительном ускорении расчетов по сравнению с традиционными методами CFD при сохранении физической достоверности. По результатам предсказания физических полей параметров с использованием PINN был проведен анализ поведения функции потерь от количества эпох обучения. Программная реализация выполнена на языке программирования Python, в библиотеке Nvidia PhysicsNemo.

Разработка алгоритмов для оценивания характеристик сигналов в условиях неопределенности

Суржиков Г.Ф., Лебедев М.В. МАИ, г. Москва, Россия

В рамках задач обработки сигналов особый интерес представляют постановки, предполагающие ненадежность сенсоров, проявляющуюся в наличии наблюдений, содержащих пропуски. Среди причин, снижающих надежность сенсоров, могут быть: нестабильная передача сигнала, отказы сенсорных элементов, иные физические ограничения измерительной аппаратуры.

Согласно классификации, сформулированной Дональдом Рубином [1], выделяют три типа пропусков: абсолютно случайные (MCAR, Missing Completely at Random), такие пропуски не зависят от наблюдаемых данных, и не зависят от пропущенных значений; случайные (MAR, Missing at Random) – зависят от наблюдаемых данных; неслучайные (MNAR, Missing Not at Random) – зависят от ненаблюдаемых значений, которые и были пропущены. Причины ненадежности сенсоров обычно связывают либо с какими-то величинами, доступными для наблюдения, например, с состоянием канала связи, либо же со случайными аппаратными сбоями, ввиду этого пропуски обычно рассматривают как случайные, либо как абсолютно случайные.

Существуют различные подходы, направленные на учет пропусков при оценке параметров, связанных с сигналами или их источниками: подходы на основе интерполяции (линейной или полиномиальной); подходы на основе использования фильтра Калмана и его модификаций; метод ближайших соседей, ЕМ-алгоритм [2] и иные.

В рамках данной работы в целях оценивания DoA (направлений прибытия сигналов) и других характеристик сигналов используется алгоритм ECM (Expectation Conditional Maximization) [3] – модификация ЕМ-алгоритма, позволяющая выполнять не одновременную и, зачастую, сложно осуществимую оптимизацию нескольких групп параметров, а поочередную. Рассмотрены как детерминированная, так и стохастическая модель исходного сигнала.

Литература:

- Rubin D.B. Inference and Missing Data // Biometrika. — 1976. — Vol. 63, No. 3. — P. 581– 592.

- Hippert-Ferrer A., Sportisse A., Javaheri A., El Korso M.N., Palomar D.P. Missing Data in Signal Processing and Machine Learning: Models, Methods and Modern Approaches: препринт / A. Hippert-Ferrer, A. Sportisse, A. Javaheri, M. N. El Korso, D. P. Palomar. — [Электронный ресурс].

— Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2506.01696. — Свободный. — Загл. с экрана. — 2025.

- Meng X.-L., Rubin D.B. Maximum Likelihood Estimation via the ECM Algorithm: A General Framework // Biometrika. — 1993. — Vol. 80, No. 2. — P. 267–278.

О натурном и математическом моделировании мобильного робота-платформы с подвижной внутренней массой

Сухов Е.А.

МАИ, г. Москва, Россия

Одним из перспективных направлений в мехатронике и робототехнике является моделирование и разработка мобильных роботов с подвижной внутренней массой. В данной работе рассматривается конструкция мобильного робота, содержащая одну или две подвижные массы в виде эксцентрических маховиков, приводимых в движение электроприводом. Корпус робота опирается на шероховатую плоскость, а его движение обеспечивается подбором угловой скорости маховиков, исходя из значений параметров системы. Математическому моделированию подобных систем посвящено большое количество работ [1-7]. В частности, модель роботов такого типа описана в работах [4-7]. В настоящей работе предлагается конструкция экспериментального стенда для верификации данной математической модели.

Предлагаемый в данной работе стенд представляет из себя стальную плиту-платформу с Т- образными пазами для закрепления маховиков, электропривода и датчиков. В нижней части

платформы размещены три шаровые опоры для перемещения по опорной плоскости. Общая масса платформы составляет порядка 15-20 кг в зависимости от конфигурации закрепляемых маховиков и приводов. Маховики используются двух типов – консольные и дисковые. Первый вариант представляет из себя стержень-кривошип с грузом на свободном конце. Второй вариант представляет из себя диск с грузом на ободе. Масса груза в обоих случаях регулируется в пределах от 20 до 50 г. Для вращения маховиков используются сервоприводы мощностью 400 Вт. В настоящей работе предлагается методика натурных испытаний, размещение датчиков, а также обсуждаются способы доработки математической модели для повышения её точности с учётом присутствующих в физической модели погрешностей.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/

- Ф. Л. Черноусько, Н.Н. Болотник // Динамика мобильных систем с управляемой конфигурацией. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2022. 464 с.

- Б.С. Бардин, А.С. Панёв // О поступательном прямолинейном движении твердого тела, несущего подвижную внутреннюю массу, Современная математика. Фундаментальные направления, 65:4 2019. 557–592

- Bardin B.S., Panev A.S. On the Motion of a Body with a Moving Internal Mass on a Rough Horizontal Plane // Rus. J. Nonlin. Dyn., 2018, Vol. 14, no. 4, pp. 519–542.

- Bardin B.S., Panev A.S. On dynamics of a rigid body moving on a horizontal plane by means of motion of an internal particle // Vibroengineering PROCEDIA, 2016, Vol. 8. pp 135–141.

- Boris S Bardin and Alexey A Rachkov 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1959 012005.

- Shamin A. Y., Rachkov A. A., On the Motion of a Vibrating Robot on a Horizontal Plane with Anisotropic Friction, Rus. J. Nonlin. Dyn., 2024, Vol. 20, no. 5, pp. 945-959

- A.Y. Shamin, A.A. Rachkov, On periodic modes of motion of a vibrating robot in a horizontal plane with anisotropic friction, Acta Astronautica, Volume 226, Part 2, 2025, Pages 113-118

Применение модификаций метода муравьиных колоний для параметрической оптимизации моделей прогнозирования состояния объемов перевозок авиакомпаниями РФ

Титов Ю.П. МАИ, г. Москва, Россия

Необходимость предсказания объема авиаперевозок пассажиров и грузов, даже на основании ежемесячной сводной статистики, возникает в процессе разработки стратегических планов, изучающих спрос и общие тенденции рынка. До начала ограничительных мер в марте- апреле 2020 года, вызванных пандемией COVID-19, динамика пассажирских перевозок характеризовалась устойчивым трендом и ярко выраженными сезонными колебаниями с незначительными отклонениями. Благодаря фильтрационным методам моделирования удавалось точно спрогнозировать будущие объемы перевозок. Однако пандемия COVID-19 значительно трансформировала структуру авиасообщения.

После введения карантинных мер в 2020 году произошли существенные изменения: резко возрос объем внутрироссийских рейсов, тогда как международные перевозки демонстрировали линейный рост. Дополнительные ограничения, введённые вследствие санкций, оказали значительное влияние как на количество международных пассажиров, так и на потенциал обновления и ремонта воздушного флота.

Оценивая значимость ежемесячных агрегатных статистических данных для прогнозирования динамики авиаперевозок до пандемии COVID-19 и закрытия границ в 2020 году, были исследованы автокоррелограммы с различным числом временных задержек. Анализ показал возможные оптимальные параметры прогнозирующих моделей, однако эта задача требует участия квалифицированного специалиста-аналитика. Современные автоматические методы подбора параметров модели способны облегчить решение этой проблемы путем перераспределения нагрузки на вычислительную технику с учетом значений коррелограмм.

Моделирование динамических процессов в авиации посредством модели SARIMA

предполагает определение шести ключевых параметров: три компонента стационарности

(𝑝,𝑑,𝑞) и три компоненты сезонности (𝑃,𝐷,𝑄), при фиксированном периоде сезонности 𝑠=12. Оптимизация указанных параметров осуществлялась методом, основанным на принципах поведения колонии муравьев (ACOCNI) [1]. Этот подход заключается в формировании графа возможных значений параметров, где каждой переменной соответствуют вершины, соответствующие определенным численным значениям [2].

Полученные результаты сравнивались с автоматической процедурой выбора параметров, реализованной в библиотеке pmdarima. Несмотря на малочисленность исходных данных, использование подхода ACOCNI позволило достичь лучших показателей качества прогноза по сравнению с моделью auto_arima, особенно в части метрик прогнозируемого периода (MAE, RMSE) и оценки качества модели (AIC, BIC, log-likelihood). В результате для показателя «Пассажиропоток группы компаний Аэрофлот на внутренних линиях» AIC=589.95 (для параметров модели ACOCNI AIC=569.70), BIC=596.50 (ACOCNI – 587.11), log-likelihood

=-290.97 (ACOCNI – (-273.85)), MAE=942.36 (ACOCNI – 90.16) и RMSE=1231.19 (ACOCNI –

114.78). Вместе с тем высокая степень детализации выбранной модели (𝑝=1, 𝑑=2, 𝑞=3, 𝑃=3,

𝐷=0, 𝑄=3) свидетельствует о риске её переобученности ввиду ограниченной размерности выборки. Эффект переобучения можно минимизировать, включив дополнительные критерии оптимизации ACOCNI, такие как AIC, BIC и логарифмическую вероятность.

- Синицын И.Н., Титов Ю.П. Управление наборами значений параметров системы методом муравьиных колоний. // Автоматика и телемеханика. 2023, № 8, с. 153-168. DOI:10.31857/S000523102308010X

- Судаков В.А., Титов Ю.П. Исследование модели параметрического графа в методе муравьиных колоний. // Матем. моделирование. 2024, Т.36 №6, с. 21–37. DOI:10.20948/mm- 2024-06-02

Интеллектуальные методы диагностики беспилотных систем с использованием цифровых двойников и анализа данных

Уткин В.В.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия

В последние годы беспилотные системы — летательные аппараты, наземные и морские платформы — активно внедряются в различные отрасли: оборонную и промышленную сферу, логистику, сельское хозяйство. Однако, рост сложности конструкций, разнообразие условий эксплуатации и высокая стоимость уникального оборудования выдвигают на первый план задачу повышения надежности и предиктивного обслуживания. Традиционные методы диагностики, основанные на ручном анализе телеметрических данных или периодическом техническом контроле, уже не обеспечивают требуемой точности и своевременности обнаружения неисправностей.

Одним из наиболее перспективных направлений решения этой проблемы является применение цифровых двойников, представляющих собой математическую и вычислительную модель физической системы, функционирующую в реальном времени и отражающую её текущее состояние. Интеграция цифровых двойников с методами анализа данных и алгоритмами машинного обучения позволяет реализовать интеллектуальные системы диагностики, способные прогнозировать отказы и адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации [1].

Ведется разработка методики построения цифрового двойника беспилотной системы, включающая обработку потока данных с применением вейвлет-преобразования для извлечения временно-частотных признаков, характеризующих механическое состояние и интеллектуальный анализ данных на основе сверточных нейронных сетей, обеспечивающих классификацию состояний по типам отказов (норма, износ, пропуск зажигания, механическая поломка) [3].

Использование цифрового двойника обеспечивает возможность сопоставления текущих параметров с эталонными моделями и историческими записями, что позволяет выявлять отклонения, указывающие на развивающиеся дефекты. Разработанная система диагностики демонстрирует устойчивость к шумам измерений и способна работать в режиме реального времени, обеспечивая краткосрочный прогноз технического состояния [2].

Интеграция цифровых двойников с методами машинного обучения формирует новый уровень интеллектуальной диагностики технических систем. Методы могут быть применены не только в беспилотных комплексах, но и в других областях, требующих непрерывного мониторинга состояния оборудования.

Литература:

- Bernardo L, Cristina K. Audio-Based Engine Fault Diagnosis with Wavelet, Markov Blanket, ROCKET, and Optimized Machine Learning Classifiers // Sensors. 2024. Vol. 23, No. 20, 8546.

- Pargieła K. Optimising UAV Data Acquisition and Processing for Photogrammetry: A Review

// Geomatics and Environmental Engineering. 2023. Vol. 17, No. 3. P. 29-59.

- Уткин В.В. Анализ применения цифровых двойников в эксплуатации беспилотных систем // сборник трудов III-ей Всероссийской молодёжной научной конференции

«Информационные технологии в высокотехнологичных производствах (ВТП)», 2024, г. Санкт-Петербург.

Применение графовых архитектур нейронных сетей для аппроксимации решений уравнений Навье-Стокса в трехмерных случаях

Федоров А.С., Кондаратцев В.Л., Попов А.В. МАИ, г. Москва, Россия

Разработка нейросетевых методов аппроксимации стационарных решений уравнений Навье-Стокса для 3D-задач CFD с целью ускорения суперкомпьютерного моделирования аэродинамики беспилотных летательных аппаратов.

Анализ существующих подходов

Рассмотрены современные ML-методы в CFD: лагранжево моделирование, регулярные свертки, физически-ориентированные нейросети (PINNs) и графовые сверточные сети (GNN). Установлено, что GNN оптимальны для работы с нерегулярными сетками метода конечных объемов, обеспечивая наилучший баланс точности и производительности.

Создана обучающая выборка из ~15 тестовых случаев: от простых тел (сфера, клин) до сложных конфигураций (Boeing 737, AGARD-B, тело Ахмеда). Решателем HiSA рассчитаны режимы с числами Маха 0.4–1.6, углами атаки −15°–30° на сетках от 200 тыс. до 10+ млн ячеек.

Персептрон преобразует начальные приближения в конечные поля скорости и давления. Результаты: ошибка <1%, ускорение в 10–15 раз для 2D-задач. Недостатки: высокое потребление памяти, невозможность масштабирования на 3D и переноса между геометриями. Комбинация графовой нейросети и классического решателя HiSA. Алгоритм: начальные итерации решателя → нейросетевые предсказания → финальное сглаживание. Граф строится по центрам ячеек. Графовый слой выполняет обновление рёбер, агрегацию и обновление

вершин. Оптимальная конфигурация: 4 сверточных слоя, аппроксимирующих 500 итераций. Распределенные вычисления

Реализована обработка сеток до 100 млн ячеек на 8 GPU NVIDIA A100 с эффективным распределением слоев и передачей данных/градиентов между устройствами.

GCN-архитектура: относительная ошибка ≤10%, ускорение в 2–10 раз, успешное обобщение на новые геометрии. Ограничения: зависимость от разрешения сетки, недостаточная точность интегральных характеристик.

Планируется адаптация для сходимости по сетке и внедрение attention-слоев для улучшения обработки пограничного слоя и повышения точности интегральных аэродинамических характеристик.

Литература:

- Bhatnagar S. et al. Prediction of aerodynamic flow fields using convolutional neural networks

//Computational Mechanics. – 2019. – Т. 64. – №. 2. – С. 525-545.

- Jin X. et al. NSFnets (Navier-Stokes flow nets): Physics-informed neural networks for the incompressible Navier-Stokes equations //Journal of Computational Physics. – 2021. – Т. 426. – С. 109951.

- Miao Y., Li H., Mandic D. GPINN: Physics-informed neural network with graph embedding

//2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). – IEEE, 2024. – С. 1-8.

- Pfaff T. et al. Learning mesh-based simulation with graph networks //International conference on learning representations. – 2020.

- Sabater C., Stürmer P., Bekemeyer P. Fast predictions of aircraft aerodynamics using deep- learning techniques //AIAA Journal. – 2022. – Т. 60. – №. 9. – С. 5249-5261.

- White F. M., Majdalani J. Viscous fluid flow. – New York: McGraw-Hill, 2006. – Т. 3. – С.

433-434.

- Obiols-Sales O. et al. CFDNet: A deep learning-based accelerator for fluid simulations

//Proceedings of the 34th ACM international conference on supercomputing. – 2020. – С.

- Lino M. et al. Multi-scale rotation-equivariant graph neural networks for unsteady Eulerian fluid dynamics //Physics of Fluids. – 2022. – Т. 34. – №. 8.

Исследование устойчивости маятниковых движений волчка Ковалевской с вибрирующим подвесом

Филиппова А.С., Беличенко М.В. МАИ, г. Москва, Россия

Движение твёрдого тела представляет интерес в силу своей практической значимости и значительной глубины данной темы. Во множестве научных трудов рассматриваются вопросы о существовании, интегрировании и устойчивости различных частных случаев движения твёрдого тела. Одним из наиболее распространённых таких движений являются маятниковые движения. Это движения тела вокруг оси, занимающей фиксированное положение в пространстве, с неравномерной периодической угловой скоростью.

Расширением задачи о движении тяжёлого твёрдого тела является изучение динамики твёрдого тела, точка подвеса которого совершает периодические вибрации малой амплитуды большой частоты. Вибрации точки подвеса приводят к дополнительному динамическому эффекту, влияние которого изучается в работах множества исследователей [1-6], и может быть описано в виде действия дополнительного вибрационного потенциала [2].

В рамках данной работы рассматриваются движения волчка Ковалевской – твёрдого тела с центром масс на главной оси инерции, несимметричного вокруг этой оси. Эта несимметричность и наличие горизонтальных вибраций приводит к возникновению маятниковых движений, отличающихся от изученных ранее в задаче о динамике тела с неподвижной точкой подвеса [7]. При этих движениях центр масс тела занимает вертикальное положение, а главная ось инерции, отвечающая наибольшему моменту инерции, стремится занять положение, перпендикулярное оси вибраций.

Проведено интегрирование полученных колебаний и вращений, а также построены диаграммы их орбитальной устойчивости в плоскости параметров уровня энергии движения и интенсивности вибраций точки подвеса.

Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/.

Литература:

- Холостова О.В. Задачи динамики твердых тел с вибрирующим подвесом / О. В. Холостова

// М.–Ижевск, Институт компьютерных исследований. — 2016. —308 с.

- Маркеев А.П. Об уравнениях приближенной теории движения твердого тела с вибрирующей точкой подвеса / А. П. Маркеев// Прикладная математика и механика. — 2011. Т. 75. № 2.— С. 193–203.

- Холостова О.В., Беличенко М.В. Об устойчивости стационарных вращений в приближенной задаче о движении волчка Лагранжа с вибрирующей точкой подвеса /М.В. Беличенко, О.В. Холостова // Нелинейная динамика. — 2017. Т. 13. № 1.— С. 81–104.

- Kholostova O.V. On the Dynamics of a Rigid Body in the Hess Case at High-Frequency Vibrations of a Suspension Point / O.V. Kholostova //Rus. J. Nonlin. Dyn. — 2020. Vol. 16. № 1. —

pp. 59–84.

- Вишенкова Е.А., Холостова О.В. О влиянии вертикальных вибраций на устойчивость перманентных вращений твердого тела вокруг осей, лежащих в главной плоскости инерции /

Е.А. Вишенкова, О.В. Холостова // Вестник Удмуртского университета. Механика. — 2017.

Вып. 1. — С. 98–120.

- Беличенко М.В. Об орбитальной устойчивости маятниковых движений в приближенной задаче динамики волчка Ковалевской с вибрирующей точкой подвеса/ Беличенко  М.В.

//Прикладная математика механика. — 2022. Т. 86. Вып. 2. С. 169–185.

- Млодзеевский Б.К. О перманентных осях в движении тяжелого твердого тела около неподвижной точки / Млодзеевский Б.К. // Тр. отд. физ. наук о-ва любит. естеств., антропол. и этногр. М.: 1894. Т. 7. Вып. 1. С. 46–48.

Аналитический подход к расчету влияния шумов гравитационных возмущений на погрешность прогнозирования движения околоземных тел

Фукин И.И., Кузнецов А.А., Хрипунов И.В. МФТИ, г. Долгопрудный, Россия

Стремительный рост заселенности околоземного космического пространства (ОКП) повышает требования к точности прогнозирования движения техногенных космических объектов (ТКО) [1]. Для мониторинга ОКП и обеспечения безопасности функционирования миссий необходимы точные методы оценки ошибок вектора состояния, учитывающие стохастический характер возмущений [2].

Оценка погрешностей прогноза движения ТКО требует учета неопределённостей моделей воздействующих сил. Такие неопределённости могут появиться, в частности, из-за ошибок коэффициентов разложения гравитационного потенциала по сферическим функциям. Поэтому корректный расчет погрешностей прогноза состояния ТКО требует рассмотрения корреляционной функции шума гравитационных возмущений. В общем случае такой шум является цветным, и его статистические характеристики зависят от положения объекта [3, 4]. Этот факт усложняет формулу для ковариационной матрицы погрешностей вектора состояния ТКО. Ее расчет требует вычисления двойного интеграла по времени от корреляционной функции, что приводит к значительным вычислительным затратам, особенно при моделировании большого числа околоземных тел.

В работе предложен метод аналитического расчета ковариационной матрицы ошибок состояния ТКО. Основная идея подхода заключается в аппроксимации корреляционной функции шума гравитационных возмущений. Было показано, что ее поведение в случае низких орбит можно приблизить дельта-функцией. Это позволяет аналитически вычислить двойной интеграл и тем самым существенно сократить время расчета без заметной потери точности. Проведённые численные эксперименты подтвердили корректность предложенного метода. Расчеты продемонстрировали снижение вычислительных затрат на 6-7 порядков при сохранении высокой точности для широкого класса околокруговых орбит.

- ESA Space Debris Office. ESA’s Annual Space Environment Report I9R1. 21 October 2025.

GEN-DB-LOG-00288-OPS-SD.

- Назаренко А.И. Задачи стохастической космодинамики. Математические методы и алгоритмы решения. — М.: Ленанд, 2018.

- Wright J.R. et al. Orbit gravity error covariance //18th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting. – 2008. – С. 08-157.

- Назаренко А.И. Погрешности прогнозирования движения спутников в гравитационном поле Земли. — М.: ИКИ РАН, 2010.

Контроль технического состояния авиационного пневматического клапана на основе цифрового моделирования

Халезов С.А., Фисенко Д.И. МАИ, г. Москва, Россия

В работе рассматривается построение единой физико-математической модели авиационного пневматического отсечного клапана, предназначенной для анализа, прогнозирования и оптимизации его работы в рамках концепции цифрового двойника. Исследование охватывает цикл от идеальной модели клапана до модели с учетом износа элементов и деградации характеристик во времени.

Массовый расход воздуха через отверстия и дроссели аппроксимируется зависимостью, отражающей реальные гидравлические потери [1]. Электромагнитная часть клапана описывается уравнением, связывающим электрические и механические параметры соленоида. Механическая подсистема включает уравнения движения поршня, рычага и заслонки с учётом инерции, трения и возвратных пружин [2,3].

Модель клапана с учётом износа элементов конструкции расширяет базовую, добавляя временные зависимости параметров. Изменения описываются линейно или экспоненциально. Такое представление позволяет описать деградацию параметров конструктивных элементов: увеличение времени срабатывания, рост утечек, неполное закрытие [4].

Общая модель клапана объединяет эти зависимости в комплексную систему уравнений для численного анализа в Engee. Она отражает взаимное влияние электрических, пневматических и механических процессов и позволяет проводить расчёты переходных режимов при разных нагрузках и уровнях износа клапана. Наличие деградационных параметров делает модель основой цифрового двойника, который может применяться для диагностики, прогнозирования остаточного ресурса и оптимизации программ ТО [5].

Основные задачи, решаемые с помощью модели клапана:

- Определение времени срабатывания, стабильности функционирования.

- Оценка влияния старения уплотнений, изменения параметров соленоида и жесткости пружины на поведение системы.

- Определение трендов деградации параметров и оценка остаточного ресурса.

- Переход от планово-предупредительного подхода к обслуживанию по фактическому состоянию.

Практическая ценность модели состоит в возможности её интеграции в систему предиктивного анализа пневмосистем воздушных судов. На основе данных о токе соленоида, давлении, расходе и угле поворота заслонки формируется набор индикаторов состояния, позволяющих оценивать деградацию параметров агрегата в реальном времени. Это снижает риск отказов, сокращает внеплановые ремонты и повышает надёжность функционирования функциональных систем ВС [6].

Литература:

- Idelchik I.E. Handbook of Hydraulic Resistance. — 4th ed. Begell House, 2008.

- Engee Function — User-Defined Functions [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://engee.com/helpcenter/stable/en/base-lib-user-defined-function/engee-function.html (Дата обращения: 18.10.2025). – Загл. с экрана. – Яз. англ. – Раздел: Base Library → User-Defined Function.

- Engee: about platform. In: “About Engee - Modelling and simulation environment” [электронный ресурс]. URL: https://engee.com/helpcenter/stable/en/about-engee.html (Дата обращения: 19.10.2025).

- Арзуманов Ю.Л., Халатов Е.М., Чекмазов В.И. Математические модели систем пневмоавтоматики. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.

- Lyon J. A., Magana A. J. A Review of Mathematical Modeling in Engineering Education // International Journal of Engineering Education. 2020. Vol. 36, No. 1(A). Pp. 101-116.

- Çengel Y.A., Cimbala J.M. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications. — McGraw-Hill, 2017.

Восстановление смазанных изображений на основе алгоритма Split Bregman с использованием TV-регуляризации

Харламов С.Г.

РТУ МИРЭА, г. Москва, Россия

Восстановление смазанного изображения является задачей оптимизации функционала разности свёртки исходного изображения с ядром дискретной свёртки (функцией рассеяния точки) и смазанного изображения. При этом в задаче также присутствует регуляризатор, задаваемый некоторой функцией. В классической постановке используется l2-регуляризатор, а сам процесс восстановления изображения с таким регуляризатором называется Тихоновской регуляризацией. При этом и сам функционал свёртки, и l2-регуляризатор являются гладкими

функциями. Однако, более лучший результат достигается при использовании TV- регуляризаторов. TV-регуляризация, особенно её изотропная форма, демонстрирует лучшую сохранность границ объектов при восстановлении смазанных изображений. При этом TV- регуляризаторы имеют негладкий вид, например, если задаются в виде суммы модулей градиентов в каждом из отдельных пикселей. В этом случае вариационную задачу нельзя решать стандартными методами вследствие не дифференцируемости таких функционалов.

В свою очередь, алгоритм Split Bregman позволяет разделить такую задачу на две – гладкую и негладкую. Гладкую часть, квадратичную, можно решать на основе классических методов, например, на основе преобразования Фурье, а к негладкой части будет применяться функция мягкого порога (soft-thresholding), что соответствует проксимальному оператору. При этом сам процесс решения задачи является итерационным с уточнением решения квадратичной части после каждого применения функции мягкого порога. Сама же функция мягкого порога заключается в устранении резких перепадов градиентов цветов на изображении. Такие перепады получаются из-за краевых эффектов, возникающих вследствие обрезки краёв смазанного изображения, что приводит к потере части изначальной информации, содержащейся в изображении. Точное восстановление краёв невозможно, однако на основе характера функции рассеяния точки можно их восстановить приближённо, обычно по линейному закону. Неточности в восстановлении краёв и вызывают краевые эффекты. Проксимальный оператор на основе функции мягкого порога выявляет и устраняет эти краевые эффекты. Преимущество метода заключается именно в сглаживании восстановленных краёв изображения. Центральная же часть восстанавливается с таким же качеством, что и при использовании l2-регуляризатора.

Литература:

- В.С. Сизиков – Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и томографии с MatLab. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 412 с.

- Г.И. Василенко, А.М. Тараторин. Восстановление изображений – М.: Радио и связь, 1986. – 302с.

- Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка изображений – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.

- Н.Н. Красильников. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений — СПб.: БХВ-Петербург,

2011. — 608 с.

4. Н.Н. Красильников. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений — СПб.: БХВ- Петербург, 2011. — 608 с.

Короткопериодические возмущения орбиты, вызванные давлением солнечного излучения

Хрипунов И.В., Кузнецов А.А., Фукин И.И., Носырев А.Н., Чиняев В.Н. МФТИ, г. Долгопрудный, Россия

На сегодняшний день количество объектов на околоземных орбитах стремительно увеличивается. Для мониторинга техногенных космических объектов необходимо определять орбитальные параметры космических аппаратов и космического мусора. В основе уточнения орбит космических объектов лежит задача прогнозирования траектории.

При расчете траектории применяется несколько существенно различающихся подходов. Первый из них, аналитический [1], использует основные факторы, определяющие эволюцию орбиты. Характерной особенностью аналитических вычислений является низкая ресурсоемкость и невысокая точность. Численные методы, напротив, позволяют учесть произвольное число сложных возмущающих факторов. Однако прецизионный численный расчет требует значительно больше вычислений. Компромиссом являются численно- аналитические подходы [2]. В этих моделях учитываются несферичность гравитационного потенциала Земли, сопротивление атмосферы, сила светового давления и притяжение третьих тел. Учет основных возмущающих воздействий позволяет эффективно производить вычисления с высокой точностью. Частным случаем численно–аналитических методов является модель УЧАМ (универсальный численно-аналитический метод) [3].

Основная идея численно-аналитических методов заключается в разделении медленных и быстрых переменных в уравнениях движения с помощью обобщенного метода усреднения. В

рамках этого метода возмущения оскулирующих элементов орбиты усредняются по быстрой переменной для выделения вековых, короткопериодических и долгопериодических возмущений орбитальных параметров.

В настоящей работе представлена модернизация модели УЧАМ в области расчета короткопериодических возмущений орбиты, вызванных давлением солнечного излучения.

В исходной модели численно рассчитывается усеченное Фурье-разложение по быстрой переменной возмущений элементов орбиты с учетом тени. Затем полученные усеченные ряды аналитически интегрируются по времени для получения короткой периодики. На орбитах с малыми теневыми участками исходный подход дает большую ошибку, так как требуется вычисление большого числа коэффициентов ряда Фурье для корректного разрешения разрыва возмущений в области перехода свет-тень.

Авторами предлагается учитывать теневые участки не в Фурье-разложении возмущений, а в обобщенном методе усреднения. Для этого получены аналитические рекуррентные формулы расчета ряда Фурье возмущений элементов орбиты в отсутствии тени. Затем аналитически вычислены интегралы с учетом тени от возмущений элементов орбиты для определения короткой периодики.

Тестирование авторского подхода проведено на низких орбитах (LEO), средних орбитах (MEO) и геостационарной орбите (GEO). Сравнивался расчет с использованием модернизированной численно-аналитической модели и численный прогноз.

Ошибка построения траектории на 1 сутки для LEO составила 0.5 метра, для MEO – 1 метр, для GEO – 5 метров. Таким образом, предложенный алгоритм позволяет с высокой точностью учитывать теневые участки и прогнозировать движение космических объектов.

- Vallado D., P. Crawford. SGP4 Orbit Determination // AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference and Exhibit. — 2008.

- Назаренко А.И., Скребушевский Б.С. Эволюция и устойчивость спутниковых систем. – Мишиностроение, 1981.

- Навигационно-баллистическое обеспечение полета ракетно-космических средств. Кн. 2. Системный анализ НБО / А.Е. Тюлин, В.В. Бетанов, В.С. Юрасов, С.В. Стрельников. — 2018.

Нелинейный анализ устойчивости в ограниченной эллиптической задаче четырех тел

Чекина Е.А., Чекин А.М. МАИ, г. Москва, Россия

Настоящее исследование посвящено анализу устойчивости относительного равновесия в плоской ограниченной эллиптической задаче четырех тел. В рамках рассматриваемой модели тело с пренебрежимо малой массой перемещается под воздействием гравитационного притяжения трех массивных объектов, движение которых подчиняется закону всемирного тяготения. Орбиты этих массивных тел являются кеплеровыми и не испытывают влияния со стороны четвертого, малого тела. Ключевое условие состоит в том, что массивные тела расположены в треугольных точках либрации, формируя тем самым конфигурацию равностороннего треугольника.

Рассматривается частная конфигурация системы, в которой два из трех массивных тел обладают идентичными массами. Для такого случая обнаруживается положение относительного равновесия малого тела: оно располагается на серединном перпендикуляре, проведенном к стороне треугольника, соединяющей тела с равными массами. Если орбиты массивных тел круговые, данное положение равновесия может быть устойчивым [1-2]. Целью данной работы является изучение сохранения устойчивости этого положения при переходе к эллиптическим орбитам.

Устойчивость в данной задаче определяется двумя ключевыми параметрами: отношением масс и величиной эксцентриситета орбит. В более раннем исследовании [3] был выполнен численный анализ корней характеристического уравнения для системы, линеаризованной вблизи положения равновесия, что позволило установить области устойчивости в линейной постановке.

В настоящей работе устойчивость этих областей исследуется в строгой нелинейной формулировке. Анализ проводится при условии отсутствия резонансов вплоть до четвертого

порядка. В соответствии с методикой [4], для решения этой задачи была построена нормальная форма гамильтониана, включающая члены вплоть до четвертой степени. Эта процедура реализована на основе применения метода точечных отображений.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/.

Литература:

- Bardin B.S., Volkov E.V. Stability study of a relative equilibrium in the planar circular restricted four-body problem // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. V. 927.

- Bardin B.S., Volkov E.V. The Lyapunov stability of central configurations of the planar circular restricted four-body problem // Cosmic Research. 2024. V. 62, no. 5. P. 388–400

- Чекина Е.А., Бардин Б.С. Линейный анализ устойчивости положения относительного равновесия в плоской ограниченной эллиптической задаче четырех тел в случае равных масс двух основных тел, 23-я Международная конференция «Авиация и космонавтика», Москва, 2024 г., с.267-268

- Маркеев А.П. Конструктивный алгоритм нормализации периодического гамильтониана

// ПММ, 2005, т. 69, 3, с. 355-371.

Исследование сеточной сходимости в задачах градиентной теории упругости с трещинами

Шелков К.А., Соляев Ю.О. МАИ, г. Москва, Россия

Использование градиентной теории упругости для анализа трещин представляет всё больший интерес благодаря её фундаментальному свойству – сглаживанию сингулярных решение классической теории упругости [1-3]. Это возможно благодаря учёту градиентов деформаций в записи плотности энергии деформации [4]. Из этого свойства естественным следствием теории является равновесное раскрытие трещины с конечными значениями напряжений в её вершине. Также градиентная теория упругости благодаря использованию в формулировке дополнительной материальной константы – масштабного параметра, позволяет, в отличии от классической механики разрушения, исследовать трещины малого размера без использования дополнительных предположений.

В данной работе представлены результаты исследования сеточной сходимости С1- непрерывного метода конечных элементов в формулировке упрощенной градиентной теории упругости в постановке плоской деформации. Исследованию подвергались стандартные конечные элементы, обладающие 36-ю степенями свободы – узловые перемещения, первые, вторые и смешанные производные, и обогащенные асимптотическими функциями для вершин трещин (мода I и II) конечные элементы, которые дополнительно в качестве степеней свободы имеют четыре амплитудных коэффициента (К1, К2 – для моды I, К3, К4 – для моды II) [5]. Данные коэффициенты имеют размерность МПа*м-1/2 и являются аналогом коэффициентов интенсивности напряжений в классической механике разрушения, благодаря чему могут быть использованы для расчёта J-интеграла [5].

В результате расчётов были получены зависимости напряжений в вершине трещины от размера элемента для стандартных и обогащённых элементов. Показано, что для стандартных элементов требуется размер равный l/1000, а для обогащённых l/100, где l – масштабный параметр. Для обогащённых элементов приведены зависимости амплитудных коэффициентов от числа элементов вокруг вершины трещины и их размера. Получено, что для сходимости значений амплитудных коэффициентов необходимо 10-15 обогащенных элементов, располагаемых вокруг вершины трещины, при это размер стандартных элементов сразу за ними должен быть в 10 раз меньше. Приведены графики зависимости J-интеграла при различных значениях масштабного параметра. Показано, что при стремлении масштабного параметра к нулю, значение J-интеграла стремится к получаемому с помощью линейной механики разрушения значению, то есть решение в рамках градиентной теории упругости согласуется с классической механикой разрушения в случае длинных трещин.

- Askes H., Aifantis E. C. Gradient elasticity in statics and dynamics: An overview of formulations, length scale identification procedures, finite element implementations and new results

// International Journal of Solids and Structures. – 2011. – V. 48, № 13.

- Papanicolopulos S, Zervos A Numerical solution of crack problems in gradient elasticity // Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering and Computational Mechanics, – 2010. – Vol. 163 No. 2. – pp. 73–82.

- Vasiliev V., Lurie S., Solyaev Y. New approach to failure of pre-cracked brittle materials based on regularized solutions of strain gradient elasticity //Engineering Fracture Mechanics. – 2021. – Т. 258.

- Mindlin R. Micro-structure in linear elasticity // Arch. Rat. Mech. Anal. 1964. V. 16. Pp. 52–78.

- Solyaev Y.O., Dobryanskiy V.N., Enriched C1 finite elements for crack problems in simplified strain gradient elasticity // International Journal for Numerical Methods in Engineering – 2025.

Стратегии быстрого реагирования при формировании командного поведения роя беспилотных летательных аппаратов

Шкодырев В.П., Арсеньев Д.Г. СПбПУ, г. Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается актуальная проблема эффективности группового управления поведением коалиции взаимодействующих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выполняющих общую задачу в условиях ограниченного времени на ее выполнение и неопределенности внешних или внутренних факторов, влияющих на движение строя группы БПЛА. Внимание фокусируется на возможности реализации стратегии быстрого реагирования роя как ключевого условия выполнения решаемой задачи, необходимой при отработки влияния непредсказуемых внешних или внутренних факторов, влияющих на время выполнения решаемой задачи или изменения условий ее решения (облет непредвиденных препятствий, воздействие противоборствующей группы, другие факторы)[1]. В качестве решения задачи формирования стратегий быстрого реагирования, как ключевого элемента эффективности группового поведения роем БПЛА, решающих общую задачу, авторами развивается концепция формирования внутреннего информационного поля, выполняющего функции внутреннего мета-уровня группового управления коалицией [2].

В докладе формулируется концепция и принципы формирования внутреннего информационного поля мета-уровня управления группой БПЛА, взаимодействующих для решения общей задачи стратегического уровня. Особенностью концепции является принципы оптимальной декомпозиции стратегической целевой функции группового управления на подцели для роя когнитивных агентов управления мультиагентными системами, реализующие согласование выполнения задач оперативного реагирования роя с стратегической целевой функцией через оптимизацию согласованного взаимодействия на уровне тактического управления.

Литература:

- Д.Г. Арсеньев, В.П. Шкодырев. Когнитивная мультиагентная система многокритериальной оптимизации процессов управления структурно-сложным производственным комплексом. – В трудах XVIII Всероссийской мультиконференции по проблемам управления (МКПУ-2025), Тула, 2025.

- Д.Г. Арсеньев, В.П. Шкодырев. Сильный промышленный искусственный интеллект: принципы когнитивизма и структурирования знаний в системах управления. В трудах Всесоюзной научно-практической конференции «Промышленный Искусственный Интеллект», Санкт-Петербург, 2025

Методика исследования межслоевой трещиностойкости конструкционных полимерных композитов, полученных методом инфузии

Акчупанов К.В., Моняков К.А., Турбин Н.В. МАИ, г. Москва, Россия

В авиационной промышленности всё шире применяются композиционные материалы (КМ), обладающие высокой удельной прочностью и малым весом. Однако использование полимерных композитов в лопатках турбовентиляторных двигателей ограничивается их сравнительно низкой трещиностойкостью по сравнению с металлическими сплавами. При высоких циклических и ударных нагрузках именно это свойство определяет надёжность и безопасность конструкции.

Цель исследования — определить влияние критической скорости выделения энергии деформации I типа (GIc) на устойчивость КМ к повреждениям. GIc характеризует межслоевую энергию разрушения и способность материала противостоять зарождению и распространению трещин. Для анализа используется иерархический подход, включающий три уровня моделирования — элементарный и конструктивно-подобный образец и конструктивно- подобный элемент конструкции.

На элементарном уровне моделировался удар по пластине из композита АСМ102-C200T с различными значениями GIc. Образцы с более высокой межслоевой энергией разрушения показали меньшую степень внутренних повреждений при сохранении одинакового характера поверхностных дефектов. Это доказывает, что повышение GIc повышает устойчивость к глубинным разрушениям без влияния на локальные зоны пробития.

На конструктивно-подобном уровне исследована модель, имитирующая замок лопатки турбовентиляторного двигателя. При увеличении GIc момент разрушения смещается к более высоким нагрузкам, что подтверждает рост прочности и задержку разрушения при воздействии центробежных сил. Полученные результаты подтверждают прямую зависимость между величиной GIc и сопротивляемостью композита внутренним повреждениям. Увеличение трещиностойкости способствует повышению эксплуатационной надёжности и долговечности лопаток без изменения их геометрии.

Предложенная методика двухуровневого моделирования может быть использована для оптимизации структуры КМ и прогнозирования поведения композитных элементов в условиях эксплуатационных и аварийных нагрузок. В дальнейшем планируется анализ элемента агрегата после имитации столкновения с птицей для уточнения критериев повреждаемости и остаточной прочности конструкции.

- Improving fatigue life of gas turbine fan blade using advanced composite materials / R. K. Virnal, G. Dhanjayan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2018. — Vol. 455.

- Structural analysis and optimization of a composite fan blade for future aircraft engine [Electronic resource] / R. M. Coroneos; National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center. — Cleveland, Ohio, 2012. — (NASA/TM-2012-217632)

- Narender Lakshman, Ratnesh Raj, Yagnavalkya Mukkamala, Bird Strike Analysis of Jet Engine Fan Blade, School of Mechanical and Building Sciences, VIT University, Vellore – 632014, Tamil Nadu, India.

- McDermott J. Damage Resistance and Tolerance of 3D Woven Composites / J. McDermott. –

2019.

- Analysis of foreign object impact on aircraft / V. N. Naveen Kumar, Vivek Kumar, R. P. Singh

// International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). – 2016. – Vol. 6, Issue 2. – P. 11-22.

Анализ основных направлений применения титановых сплавов с эффектом памяти формы в авиакосмических конструкциях

Алсаева О.С., Снегирёв А.О., Смирнов П.А., Смирнов А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Сплавы на основе никелида титана обладают эффектом памяти формы (ЭПФ), который во многом определяет их области применения. Так, например, сплавы на основе никелида титана применяются в однократно срабатывающих конструкциях: температурных датчиках, муфтах для сборки трубопроводов, саморазрывных болтах и самораскрывающихся конструкциях [1]. Также они применяются в качестве многократно срабатывающих конструкций: термомеханических актуаторов, приводов и терморегулирующих устройств. Известны случаи применения сверхупругого поведения данных сплавов в космосе: колеса марсохода, обеспечивая демпфирования нагрузок на неровной поверхности. Однако у данных сплавов есть ряд существенных недостатков: высокая стоимость (~60 тыс.рублей за кг), узкий интервал реализации мартенситных превращений и сложность механической обработки и сварки.

ЭПФ способны обладать и сплавы на основе титана, в частности, сплавы системы Ti-Nb-Zr, а также промышленные титановые сплавы ВТ16, ВТ23 и ВТ22И. Однако проявления ЭПФ у титановых сплавов имеет свои особенности по сравнению со сплавами на основе никелида титана. Поэтому сравнительный анализ реализации ЭПФ и определение конкурентно способных направлений применения титановых сплавов является актуальной задачей.

Было установлено, что сплавы на основе никелида титана способны полностью восстанавливать до 8% наведенной деформации, а титановые сплавы – до 3% с невосстановленной около 1%. Температурный интервал восстановления формы сплавов никелида титана достаточно узкий от -30 °С до +110 °С, а титановых сплавов от 100 до 500

°С. К недостаткам реализации ЭПФ в титановых сплавах можно отнести необходимость контроля нагрева, поскольку их структура термически нестабильна при температурах 300-600

°С.

Достоинством титановых сплавов, обладающих ЭПФ, является относительно низкая стоимость (3 тыс. рублей за кг), хорошо освоенное серийное производство и обработка. Также можно отметить различие плотностей: никелид титана имеет ρ= 6,5 кг/м3, а титан и его сплавы

~ 4,5 кг/м3, что является важным для авиакосмической отрасли. Важно, что сплавы на основе титана не испытывают пластичности превращения при охлаждении, что позволяет отказаться от деформации и хранении муфт для сборки трубопроводов при температуре жидкого азота.

Показано, что промышленные титановые сплавы ВТ16, ВТ23 и ВТ22И могут эффективно заменять сплавы на основе никелида титана в авиакосмической отрасли в качестве материалов для однократно срабатывающих конструкций: различных термомеханических и самораскрывающихся конструкций, в частности, для транспортно-энергетических модулей и т.п.

Исследования выполнены в рамках базовой части государственного задания вузам № FSFF- 2023-0004.

Литература:

1. Функциональные материалы с эффектом памяти формы: учеб. пособие / М.Ю. Коллеров, Д.Е. Гусев, Г.В. Гуртовая [и др.]. -М.: Инфра – М. 2016. -140 с.

Управление структурой и свойствами интерметаллидов на основе TiAl с помощью импульсного воздействия лазера при аддитивном процессе сплавления металлических порошков

Андреева Е.М.

НИТУ МИСИС, г. Москва, Россия

В условиях стремительного развития авиационной и космической отраслей возрастает потребность в жаропрочных конструкционных материалах нового поколения, сочетающих низкую плотность, высокую прочность при повышенных температурах и технологичность производства. Традиционно в реактивных двигателях применяются никелевые суперсплавы, однако их высокая масса и стоимость стимулируют поиск альтернатив. Перспективными

кандидатами являются интерметаллидные сплавы на основе TiAl, в частности отечественный сплав ВИТ7Л, обладающий оптимальным сочетанием низкой плотности (~3.9 г/см³), высокой жаропрочности и устойчивости к окислению.

Однако традиционные методы производства изделий из TiAl-сплавов (литьё, ковка, последующая механическая обработка) характеризуются высокой трудоёмкостью, значительными отходами материала и ограничениями по геометрической сложности деталей. Аддитивные технологии, в частности селективное лазерное плавление (СЛП), открывают новые возможности для изготовления компонентов сложной формы с минимальными материальными потерями и сокращённой технологической цепочкой.

В рамках данного исследования разрабатывается инновационная технология 3D-печати сплава ВИТ7Л с применением дополнительного импульсного лазерного воздействия, направленного на управление микроструктурой и, как следствие, структурно- чувствительными механическими свойствами. Целью работы является создание методики формирования заданной микроструктуры (равноосной или пластинчатой) и комплекса свойств в процессе аддитивного изготовления без необходимости последующей термомеханической обработки.

На первом этапе проведён анализ исходного порошка ВИТ7Л, полученного методом газовой атомизации. Установлено, что 88% частиц имеют сферическую форму, 96% находятся в требуемой фракции 10–63 мкм (d10 = 18.75 мкм, d50 = 34.91 мкм, d90 = 57.47 мкм), что подтверждает его пригодность для СЛП. В ходе параметрических исследований определено окно технологических режимов, обеспечивающих получение плотных образцов с минимальным количеством дефектов. Выявлено, что снижение скорости сканирования способствует повышению плотности наплавленного материала, что указывает на предпочтительность низкоэнергетических режимов с пониженной скоростью перемещения лазерного луча.

Микроструктурный анализ as-built образцов показал наличие преимущественно равноосной мелкозернистой структуры с внутризеренной пластинчатой морфологией (nearly-lamellar). Размер зёрен варьируется от 20 до 60 мкм. В центральных зонах образцов, обеднённых алюминием вследствие его испарения в процессе плавления, наблюдается формирование столбчатых кристаллитов, обусловленное направленным теплоотводом вдоль оси построения

(Z). Структура состоит из колоний γ- и α₂-фаз, а по границам зёрен локализованы γ- и β₀-фазы. Также обнаружены субмикронные включения Gd₂O₃, а элементы легирования — ниобий и хром — склонны к выделению по границам зёрен.

Научная новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей прогнозировать микроструктуру и механические свойства TiAl-сплава в зависимости от параметров основного и дополнительного импульсного лазерного воздействия. Практическая значимость состоит в создании новой технологии аддитивного производства функциональных деталей из ВИТ7Л с заданными свойствами, что может существенно снизить массу и стоимость компонентов газотурбинных двигателей.

Применение локальной термической обработки сварных соединений с целью повышения несущей способности сварной конструкции из высокопрочных среднелегированных сталей

Арсёнов А.В., Никитина Е.В., Степанов К.П. МАИ, г. Москва, Россия

Использование высокопрочных среднелегированных сталей в конструкции летательных аппаратов позволяет значительно снизить вес конструкции и повысить её эксплуатационные характеристики. Применение данных материалов в сварных конструкциях затруднено из-за повышенной вероятности образования холодных трещин (ХТ).

Основной причиной образования ХТ в сварных соединениях являются примеси – в том числе водород. Разрушение сварных соединений начинается в участках повышенной концентрации водорода при простом и слабом нагружении свариваемого изделия.

Изостерические давления, возникающие в отдельных участках сварного соединения, в связи с неравномерностью нагрева и растворимостью, а также высокой подвижностью атомов

водорода, вызывают возникновение направленных диффузионных потоков водорода. Распределение водорода имеет скачкообразный характер, причём концентрационный пик наблюдается в зоны термического воздействия (ЗТВ) и в зоне структурных превращений. Гидридное превращение (при повышенном содержании водорода) вызывает значительную локальную деформацию по границам зерен, что приводит к избыточной концентрации вакансий и способствует зарождению ХТ в околошовной зоне и позже вызывая замедленное разрушение.

Перераспределение водорода в швах наблюдается не только в результате термодиффузии, но и под действием внешних напряжений. Поэтому остаточные напряжения существенным образом влияют на работоспособность сварных конструкций.

С целью предотвращения образования ХТ проводятся различные мероприятия, направленные на изменение структуры и фазового состава металла в зоне соединения и устранения остаточных напряжений. Одним из способов улучшения структуры сварного соединения является термическая обработка (ТО). ТО может включать различные типы теплового воздействия, а основные характеристики процесса определяются структурой сталей, составом сварочного металла, назначением получаемой структуры и условиями её эксплуатации [1,2]. При сварке однотипных сталей ТО позволяет изменить структуру ЗТВ и самого шва, что приводит к повышению надёжности соединения.

Применение общей ТО приводит к окислению поверхности, повышенному расходу энергии и не всегда обеспечивается точное соблюдение положенного промежутка времени от начала сварки до начала ТО. Применение локальной термической обработки (ЛТО) сварных соединений позволяет избавиться от этих проблем.

При проведении ЛТО одним из основных параметров является ширина зоны нагрева. Это связано с тем, что металл прогревается неравномерно, а температурное поле в сечении сварного соединения обладает трапециевидной формой. То есть при выборе режимов ТО, обеспечивающих узкое пятно нагрева, средняя и корневая часть сварного соединения не прогреваются и изделие бракуется [3].

С целью обеспечения оптимальной зоны ТО сварного соединения и защиты обрабатываемой зоны ламинарным потоком плазмообразующего газа спроектирована конструкция сопловой части плазмотрона.

- Olson D.L., Siewert T.A., Liu S., Edwards G.R., «Welding, Brazing, and Soldering» ASM Handbook vol 6 (Asm International), p 2,873, 1993

- A.A. Nikulina, A.S. Denisova, I.N. Gradusov, P.A. Ryabinkina, M.V. Rushkovets, «Thermal treatment of dissimilar steels' welded joints» IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 124, 24.05.2016

- Н.В. Зимин. Технологические режимы индукционной локальной термической обработки сварных соединений изделий различного назначения // Металлообработка. 2010. №4 (58)

Разработка методики прямой металлизации печатных плат

Бараковский Ф.А., Третьякова М.Ф., Круглянкин В.С. МАИ, г. Москва, Россия

Одним из критически важных этапов в производстве многослойных и двусторонних печатных плат является процесс металлизации сквозных и переходных отверстий, обеспечивающий электрическое соединение между слоями токопроводящего рисунка. Традиционно для этих целей применяется метод химической металлизации, требующий наличия начального проводящего слоя. Однако сквозные отверстия в диэлектрическом материале, таком как стеклотекстолит, изначально не обладают проводимостью. Для решения этой проблемы ранее использовалась схема активации с применением палладиевых катализаторов, на которых химически восстанавливалась металлическая медь тонким слоем, но она имеет ряд существенных недостатков, среди которых: высокая стоимость палладия, его токсичность и необходимость сложной утилизации отработанных растворов, рыхлый осадок меди, который быстро окисляется. Целью исследования является разработка эффективного и экономически целесообразного метода прямой металлизации для лабораторного и мелкосерийного производства. В работе представлены результаты сравнительного анализа

шести различных активаторов процесса металлизации, включая графитовые спреи, графитовые и графеновые краски на различных связующих основах, а также аммиачный комплекс гипофосфита меди. Описана методика подготовки поверхности заготовок, методы активации и процесс последующего гальванического меднения. Приведены результаты экспериментальных исследований с использованием тест-купонов, включающих анализ качества металлизации отверстий различного диаметра. Установлены количественные показатели дефектности для каждого метода активации. Полученные результаты позволяют оптимизировать технологию прямой металлизации отверстий печатных плат и могут быть использованы в практике мелкосерийного производства электронной аппаратуры.

Сравнение межслоевой трещиностойкости и деформационно-прочностных свойств непрошитых и прошитых тонкослойных кремнийорганических стеклокомпозитов Диас А.В., Бабаевский П.Г., Салиенко Н.В., Устинов А.А.

МАИ, г. Москва, Россия

Тонкослойные слоистые стеклокомпозиты (ССК), формуемые прессованием стеклянных тканей, пропитанных кремнийорганическим связующим, широко применяются в радиотехнических компонентах авиационной и ракетной техники благодаря радиопрозрачности и высокой термо- и влагостойкости. К сожалению, они обладают более низкой по сравнению с другими типами ССК прочностью в плоскости армирования и особенно низкой устойчивостью к межслоевым повреждениям (расслоениям) как при квазистатических, так и ударных нагрузках. Для повышения устойчивости к расслоению кремнийорганических ССК возможно применение традиционных методов трансверсального армирования тонкослойных слоистых композитов, таких как Z-пиннинг, иглопробивание, объемное ткачество, тафтинг и наиболее простой метод прошивки (трансверсального сшивания) пакета заготовки высокопрочными нитями. Однако эти методы, особенно Z- пиннинг, иглопробивание и прошивка сопровождаются снижением несущей способности материала в плоскости армирования вследствие повреждения армирующей ткани при ее прокалывании.

Цель работы — комплексно исследовать влияние прошивки при заданных параметрах (типе нити и стежка и шаге прошивки) на межслоевую трещиностойкость и деформационно- прочностные свойства при изгибе и сжатии в плоскости армирования кремнийорганического тонкослойного ССК.

Объектами исследования служили пластины 4 мм кремнийорнанического стекло композита ТСПК-101, изготовленные прессованием слоев ткани КТ-11-ТО, непрошитых и прошитых стеклонитью марки EC6-139 и пропитанных связующим К-101. Прошивка выполнялась на промышленной швейной машине Juki LG-158-1 двухниточным челночным стежком с шагом 10 мм. Образцы для испытаний вырезали из пластин с учетом направления укладки слоев ткани и строчек прошивки. Механические свойства определяли по соответствующим ГОСТам: разрушающее напряжение и модуль упругости при изгибе – по ГОСТ 25.60482, прочность при сжатии – по ГОСТ 33495-2015, межслоевая трещиностойкость при нагружении по моде I – методом двойной консольной балки (ДКБ) по ГОСТ 56793-2015

Обобщенный анализ полученных результатов показал, что влияние трансверсальной прошивки пластин кремнийорганического слоистого стеклкомпозита стеклонитью с заданным типом стежка и шагом прошивки на его стандартные деформационно-прочностные свойства в плоскости армирования и межслоевую трещиностойкость в решающей степени зависит от направления приложения нагрузки относительн строчек прошивки и укладки ткани, а также от количества строчек в образцах. При этом показатели несущей способности прошитых ССК в плоскости армирования при нагружении вдоль основы ткани и одной строчки прошивки уменьшаются по сравнению с непршитыми аналогами в среднем на 9-12

%, а межслоевой трещиностойкости – возрастают на 42 %.

Исследование влияния параметров вибрационного воздействия на макрооднородность смешивания порошков имитатора лунного грунта и термопластов в земных условиях в аппаратуре «Дисперсия»

Емельянов К.В., Козлов Н.А., Бабаевский П.Г., Бажера А.С. МАИ, г. Москва, Россия

Лунные программы многих стран в настоящее время переходят от абстрактной фантастики к решению практических задач. Одной из приоритетных задач при этом является разработка материалов и технологий с использованием местных ресурсов, среди которых наибольшее значение имеют солнечная энергия и лунный грунт (реголит). С нашей точки зрения перспективным направлением для создание строительных элементов из реголита является использование перерабатываемых прессованием или экструзией в рамках аддитивных технологий порошкообразных композиций на основе реголита и минимального количества термопластичного выполняющего роль связующего компонента. Ключевым фактором, определяющим технологические и эксплуатационные свойства таких композитов, является равномерность распределения компонентов (макрооднородность) смеси, которой можно достичь смешиванием вибрационной технологией. При использовании такой технологии на Луне важное значение имеет пониженная гравитация, влияние которой на процесс вибрационного смешивания порошков различной природы до сих пор не исследовались. Проведение таких исследований в условиях микрогравитации порошков имитатора лунного грунта (ИЛГ) и термопластичных полимеров (ТПМ) планируется провести с помощью аппаратуры «Дисперсия», которая находится сейчас на РС МКС и использовалась для исследования жидкофазных дисперсий. Использование аппаратуры для исследования порошковых композиций требует только изменения конструкции исследовательских кювет.

Цель данной работы состоит в наземной отработке процессов вибрационного смешивания порошков ИЛГ и ТПМ и влияния природы и соотношения компонентов, и режимов смешивания на макрооднородность получаемых смесей с использованием аппаратуры

«Дисперсия». В качестве ИЛГ использовали базальтовый и ТПМ-порошки полиамида-6 (ПА- 6) и полиэтилена (ПЭ) с размером частиц от 200 мкм до 50 мкм. Содержание полимера в смесях варьировали от 5 до 15 масс.%. Порошки засыпали кюветы объёмом 5 см³ со степенью заполнения 70 % двумя способами: ИЛГ сверху – ТПМ снизу и наоборот. Установленные в аппаратуре кюветы подвергали вибрационному воздействию при частотах от 10 до 20 Гц и амплитуде 1 мм в течение 1–4 часов. В связи с большим числом независимых переменных, влияющих на однородность полученной смеси, использовали планирование по методу Тагучи с проведением 36 экспериментов.

Для оценки макрооднородности распределения компонентов смеси после виброобработки закрепляли смачиванием водой, извлекали из кювет, разрезали по вертикали на тонкие слои, и определяли коэффициенты однородности двумя методами: анализом фотоизображений поверхности срезов образцов в программе ImageJ и прямым (контрольным) весовым методом. Сравнение данных о коэффициентах макрооднородности порошкообразных смесей, полученных с помощью двух методов, показало их близкие значения, что говорит о возможности использования метода анализа фотоизображений для оценки качества смешения разнородных порошков. Установлено, что наибольшее влияние на однородность смесей оказывает время перемешивания: коэффициент макрооднородности достигает 50% при 4-х часовом вибрационном смешивании. А при увеличении содержания полимера и размера частиц коэффициент однородности увеличивается и уменьшается, соответственно. В меньшей степени на коэффициент однородности смесей влияет природа ТПМ, частота вибрации и способ засыпки порошков.

Оценка возможности изготовления объемных изделий коррозионностойкой стали мартенситного класса Х15Н5Д4Б методом селективного лазерного сплавления 1Жармухамбетов А.С., 2Палаткина Л.В., 2Иванов И.А., 2Юдин А.В., 2Рудаков А.А.

1НИТУ МИСИС, 2АО «НПО «ЦНИИТМАШ», г. Москва, Россия

Традиционные методы производства мартенситных сталей типа марки Х15Н5Д4Б сталкиваются с ограничением в использовании, связанными с высокой стоимостью и

сложностью термической обработки для придания коррозионной стойкости, вызванные особенностями микроликвационного распределения легирующих элементов при затвердевании.

В работе представлены результаты выполненных исследований в рамках выдвинутого предположения об изменении особенностей микроликвационного распределения легирующих элементов при затвердевании в условиях экстремально высоких скоростей охлаждения (до 108 К/с), реализуемых при использование селективного лазерного сплавления (СЛС). Однако, как показал анализ открытых публикаций и сайтов посвященных тематике аддитивных производств, получение объемных бездефектных изделий из коррозионностойких мартенситных сталей методом СЛС сопряжено со значительными технологическими сложностями. Наиболее распространенная в мировой практике марка 17- 4PH малодоступна для российских производителей в силу логистических и экономических ограничений. В связи с этим особую актуальность приобретает освоение отечественного аналога — металлопорошковой композиции (МПК) коррозионностойкой мартенситной стали марки ПС-Х15Н5Д4Б производства ООО «Гранком», в настоящее время применяемой преимущественно для послойного лазерного выращивания (ПЛВ).

В представленной работе выполнено исследование возможности выращивания объемных заготовок из МПК ПС-Х15Н5Д4Б методом СЛС. На участке аддитивных технологий АО

«НПО «ЦНИИТМАШ» с использованием отечественной промышленной установки MeltMaster3D-550 проведен комплекс работ, включавший входной контроль порошка и оптимизацию технологических параметров печати. Входной контроль порошка показал хорошую сферичность около 94%, текучесть 55 секунд по Холлу, насыпную плотность 4,18 г/см3, распределение частиц по D50 = 37 мкм. В свою очередь металлографический анализ частиц МПК показал их зёренную структуру, пористость и неправильную геометрическую форму некоторых частиц МПК. Выращено 240 кубических образцов в широком интервале технологических параметров. Проведена оценка их плотности методом гидростатического взвешивания. Металлографический анализ кубических образцов выявил в структуре диагонального сечения образцов полосчатость и аномальные «белые» зоны различной травимости, указывающие на проявление микроликвации при затвердевании. Природа образования данных зон сегрегации требует дополнительного изучения с помощью электронной микроскопии для определения их точного состава и происхождения.

Разработка методики автоматизированной интерпретации и анализа графиков свойств материалов по типу эшби-диаграмм

Жуков Е.Ю., Александрова С.С., Горшкова А.П., Александрова К.П. МАИ, г. Москва, Россия

Методология диаграмм Эшби основана на сравнении физических характеристик материалов в координатной плоскости, где каждая точка отображает пару свойств, например, модуль Юнга и плотность. Такой формат визуализирует взаимосвязи и закономерности распределения материалов, что позволяет инженеру выбирать оптимальные материалы под заданные требования [1].

В классическом подходе М. Эшби свойства отображаются в логарифмических координатах, что упрощает анализ широкого диапазона величин — от полимеров до тугоплавких сплавов. Каждая категория материалов имеет свою область, определяемую экспериментальными данными. Цель анализа — нахождение наилучших сочетаний параметров, например, минимальной массы при нужной прочности.

Современные объёмы данных требуют автоматизации построения диаграмм. Для этого создаются алгоритмы выбора параметров, унификации данных и выявления совместимых свойств. В программной модели материал рассматривается как совокупность параметров с контекстом — единицами измерения, методами определения и диапазоном достоверности, что исключает ошибки при сопоставлении разнородных источников.

Система анализирует корреляции между свойствами, исключает слабо информативные комбинации и поддерживает работу с неполными данными через статистическую аппроксимацию. Это важно при исследовании новых сплавов с неполным набором

характеристик. Также реализована классификация материалов по основным категориям — металл, керамика, полимер, композит — на основе набора свойств [2].

Теоретическая база автоматизации включает три положения:

- Стандартизацию параметров и единиц измерения.

- Учёт статистической взаимосвязи свойств.

- Адаптацию данных к визуализации и сравнительному анализу.

Программное обеспечение реализовано модульно: импорт и предобработка данных, аналитика, визуализация и пользовательский интерфейс. Модуль импорта поддерживает форматы CSV, Excel и JSON, проверяет корректность структуры и нормализует единицы измерения. Аналитический модуль рассчитывает статистику, выявляет корреляции и автоматически выбирает пары свойств для построения диаграмм.

Визуализация на основе Plotly обеспечивает интерактивность — масштабирование, фильтрацию и аннотации. Интерфейс состоит из списка параметров, панели настроек и области диаграммы; результаты можно экспортировать в PNG, SVG, PDF или таблицы.

Система поддерживает подключение внешних баз, добавление алгоритмов и использование машинного обучения. Используются библиотеки Pandas, NumPy и Plotly, обеспечивающие обработку и визуализацию больших массивов данных. Диаграммы строятся в логарифмических координатах, где каждая область отражает класс материалов, что позволяет выявлять закономерности и аномалии.

Автоматизированный анализ диаграмм Эшби эффективен при выборе и исследовании быстрозакалённых сплавов, а также при планировании экспериментов и обучении методам подбора материалов.

Литература:

- Григорьев, С.Н., Власов, А.С. Цифровизация материаловедения: концепции и подходы // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. — 2022. — № 4. — С. 5–17

- Leonid K. Olifirov, Sergei D. Kaloshkin, Dilyus I. Chukov, Svetlana S. Alexandrova, Victor V. Tcherdyntsev. Study of the effect of residual N-methylpyrrolidone solvent on the physical, mechanical and thermal characteristics of molded polysulfone, Polymer Degradation and Stability, Volume	234,	2025,	111221,	ISSN	0141-3910,

https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111221.

Расчёт повреждений в стрингерной панели из композиционного материала от воздействия лопатки двигателя

Занина Э.А., Вестяк В.А., Мартиросов М.И. МАИ, г. Москва, Россия

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко используются в авиационной технике. Из них изготавливают панели фюзеляжа, поверхности крыла и хвостового оперения, лопатки турбин. Эти конструкции особенно подвержены ударным воздействиям из плоскости. Работы по подтверждению соответствия материалов данного типа сертификационным требованиям не могут быть ограничены только натурными испытаниями, так как существует большое количество форм разрушения, а также бесконечное число комбинаций структур из ПКМ. Весьма актуальной является разработка методики конечно-элементного моделирования данного типа материалов для расчёта ударных повреждений от различных источников.

Лопатка моделируется с помощью метода гидродинамики сглаженных частиц (SPH). Суть метода заключается в делении объекта на дискретные частицы. Функция перемещения приближается в области сверткой, радиус которой равен расстоянию между двумя дискретными частицами и называется длиной сглаживания. Таким образом, любая физическая величина может быть получена путём суммирования соответствующих величин всех частиц, которые находятся в пределах двух сглаженных длин. Влияние каждой частицы на свойства оценивается в соответствии с её плотностью и расстоянием до интересующей частицы. Данный метод применим как для сильно деформируемых объектов, так и для твёрдых тел в зависимости от заданной плотности.

Расчеты выполнены с помощью программного комплекса LS-DYNA (LivermoreSoftwareTechnologyCorp.).	Модель	материала	лопатки	–

«124_MAT_PICEWISE_LINEAR_PLASTICITY». Панель смоделирована послойно трёхмерными элементами с помощью модели ортотропного материала «221_MAT_ ORTHOTROPIC_SIMPLIFIED_DAMAGE». Межслоевое взаимодействие смоделировано с помощью трёхмерных элементов «138_MAT_COHESIVE_MIXED_MODE».

Рассмотрено ударное воздействие оторвавшейся титановой лопатки авиационного двигателя, движущейся со скоростью 220 м/с, на стрингерную панель из ПКМ в LS-DYNA. Получены зависимости кинетической энергии лопатки от времени, а также пластические деформации панели после удара лопаткой. В графической форме показано взаимодействие стрингерной панели и лопатки. Повреждения в панели оценивались по коэффициентам деградации монослоёв.

Перспективы применения модифицированных гелей на основе гиалуроновой кислоты в лечении суставных патологий

Иванов П.Л. МАИ, г. Москва, Россия

В связи с ростом числа пациентов с остеоартрозом актуальным становится переход от симптоматического лечения к «болезнь-модифицирующей терапии». Данный подход предполагает использование препаратов (часто на основе гиалуроновой кислоты и сульфатированных гликозаминогликанов), которые не только купируют симптомы, но и замедляют прогрессирование заболевания, способствуя восстановлению тканей и структуры хрящевого матрикса.

Гиалуроновая кислота (ГК) — это глюкозаминогликан, присутствующий во внеклеточном матриксе. Этот полимер широко применяется в биоматериалах — от создания клеточных каркасов до косметики, а его свойства в форме гидрогеля привлекательны для регенеративной медицины.

В работе представлены экспериментальные данные физически сшитого геля на основе ГК двухвалентными ионами металла (цинка).

Исследования подтвердили безопасность препарата и его низкую цитотоксичность по отношению к эндотелиоцитам и фибробластам. Ключевым эффектом является способность избирательно стимулировать пролиферацию фибробластов, не затрагивая эндотелиоциты. Данная специфичность позволяет целенаправленно влиять на процессы регенерации и роста тканей.

Результаты инфламэйджинга препарата при воздействии генотоксического стресса на культурах клетках (collagen I, collagen II, collagen III и collagen IV) показали, что восстановление соответствующих клеток достигает 80%.

В ходе исследования на модели патологии у животных было установлено, что внутрисуставное введение препарата стимулирует регенерацию суставного хряща. Препарат подавляет воспаление и способствует синтезу «здорового» коллагена на всех стадиях формирования волокон, что приводит к практически полному восстановлению целостности хряща.

Морфологический анализ подтвердил безопасность препарата для здоровых суставов: их структурная организация сохраняется, а патологических изменений и дисплазии соединительной ткани не наблюдается. При этом в условиях моделирования патологии препарат демонстрирует выраженные регенеративные свойства.

Литература:

1. Хабаров В.Н., Иванов П.Л. Биомедицинское применение гиалуроновой кислоты и ее химически модифицированных производных.

изд. Гэотар-Медиа, 2020, ISBN 5-9704-5278-5, 288 с.

Стандартизация аддитивных технологий: обеспечение качества и конкурентоспособности в аэрокосмической отрасли

Ковальчук Н.В., Иванов И.А. НИТУ МИСИС, г. Москва, Россия

На сегодняшний день аддитивные технологии (АТ) быстро развиваются, оказывая существенное влияние на производственные процессы в различных отраслях промышленности. Внедрение АТ в производство компонентов летательных аппаратов и космических систем открывает новые горизонты для проектирования сложных конструкций, снижения массы изделий и оптимизации производственных цепочек. Однако для полного раскрытия потенциала этих технологий необходимо обеспечить их стандартизацию, что позволит гарантировать качество продукции и повысить конкурентоспособность предприятий на глобальном рынке.

Основой предлагаемых решений является внедрение механизма цифровой паспортизации не только аддитивных материалов, но и всей продукции, изготавливаемой с их использованием. Наряду с этим, важно разработать и утвердить методики, обеспечивающие эффективную интеграцию цифровой паспортизации в существующие производственные процессы предприятий отрасли.

Цифровой паспорт аддитивной продукции —это целостная система хранения информации, которая сопутствует объекту на протяжении всего его жизненного цикла. Кроме того, в цифровом паспорте фиксируются результаты промежуточного и финального контроля качества, включая данные неразрушающего контроля, механических испытаний и анализов на микроструктуру.

Вся эта информация аккумулируется в единой цифровой среде, что обеспечивает уникальную идентификацию и прослеживаемость каждой детали. Когда речь идёт о сложных аэрокосмических системах, цифровой паспорт превращается в неотъемлемую часть процесса сопровождения изделия: информация может быть использована в процессе планирования технического обслуживания, повышения ресурса, а также при разборе инцидентов.

Обеспечение высокого качества аддитивных компонентов невозможно без интеграции систем in-situ мониторинга в производственный процесс. Эти системы позволяют вести непрерывный контроль всех ключевых параметров печати непосредственно в процессе формирования изделия, фиксируя данные о температуре, скорости построения, а также характеристиках и структуре материала.

Информация, собираемая системой in-situ мониторинга, автоматически переносится в цифровой паспорт изделия, формируя его уникальный производственный профиль.

Основными задачами исследования являются разработка и актуализация отраслевых стандартов, регламентирующих цифровую паспортизацию аддитивных материалов и всей продукции, изготавливаемой с их использованием. В перспективе планируется активное внедрение современных стандартов, которые позволят формировать устойчивые и управляемые технологические цепочки, свести к минимуму вариативность процессов.

В условиях быстрого научно-технического прогресса и глобализации именно стандартизация аддитивных технологий будет оставаться ключевым условием обеспечения качества и конкурентоспособности аэрокосмических предприятий. Внедрение комплексного, поэтапного подхода — от выбора исходных материалов до сертификации готового изделия — позволит эффективно реализовать потенциал аддитивного производства. Поддержание современной нормативной базы и развитие международного сотрудничества являются приоритетами устойчивого и инновационного развития отрасли.

Литература:

- Кузнецов П.А. Аддитивное производство – эпоха инноваций / П.А. Кузнецов // Стандарты и качество. 2015. № 6. С. 94-96.;

- Новиков С.В., Рамазанов К.Н. Аддитивные технологии: состояние и перспективы / С.В. Новиков, К.Н. Рамазанов // учебное пособие. 2022;

Применение композиций на основе ЭВА, модифицированных ЭАК, в качестве пленочных адгезионных слоев в многослойных структурах

Корчин Д.В., Червяков А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Многослойные структуры находят широкое применение в оптике, медицине, производстве микроэлектроники и упаковке. Такие структуры состоят из нескольких различных слоев с заранее заданными свойствами для обеспечения функциональности изделия. В связи, с чем они, по сравнению с однородными материалами, обеспечивают лучшие эксплуатационные свойства для соответствия к требуемым характеристикам, например: высокая прочность, низкий вес, термическая стойкость, газопроницаемость и др. Именно поэтому оптимальным оказывается сочетание различных взаимодополняющих материалов, в том числе различной природы: бумаги, термопластических полимеров, фольги, нетканых материалов и др. Основной компонент, соединяющий различные слои всей такой многослойной структуры, это адгезионный полимер, например, в многослойной упаковки пищевых продуктов это сополимеры этилена с акриловой кислотой (ЭАК). Известно, что сополимеры этилена с винилацетатом (ЭВА) обладает высокими адгезионными свойствами к различным материалам [1,2], что позволяет предположить возможность его использования в многослойных структурах в качестве адгезионного слоя. С целью повышения адгезионных характеристик ЭВА и технологичности его переработки при склеивании различных по химической природе слоев, рассматривается возможность применения смесевых композиций ЭВА с ЭАК, в качестве модифицирующей добавки.

Изготовлены композиции ЭВА с содержанием винилацетата 12%, 18%, 28%, с иономером ЭАК в соотношении 5%, 10%, 25%, 50% масс. частей. Предварительное смешение осуществлялось ручным способом. В дальнейшем смешение производилось в двушнековом экструдере Берсдорф с частотой вращения шнеков 40-100 об/мин.:

- в твердой фазе, в три прохода, при температурах намного ниже температуры плавления полимеров;

- в расплаве при температурах свыше температуры плавления обоих сополимеров.

Методом ДСК определено влияние содержания винилацетатных групп и модифицирующих добавок ЭАК на температуры стеклования и плавления композиций. Температура плавления определяет температуру изготовления адгезионных соединений с тонкими пленочными адгезионными слоями из полученных композиций.

Из исходных сополимеров и полученных композиций на ручном гидравлическом прессе между двумя фторопластовыми пластинами изготовлены тонкие пленки толщиной от 100 до

200 мкм по следующим режимам прессования – нагрев до температуры выше на 20°С температур плавления сополимеров и композиций, выдержка под давлением 2 МПа в течении 10 минут и последующее охлаждение под давлением со скоростью 1 град/мин.

Для получения образцов адгезионных соединений полученные плёнки дублируются с полиэтиленовой подложкой и приводятся в контакт с субстратом при нагреве и давлении под прессом.

Определение прочности адгезионных соединений с тонкими пленочными адгезионными слоями из сополимеров и из полученных композиций осуществляется методом неравномерного отрыва отслаивания и расслаивания (ASTM D3330 / D3330M)

Литература:

- Гладких Ю.Ю. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук.

«Деформационно-прочностные и	адгезионные свойства сополимеров этилена	с винилацетатом». – Москва, 2012 г., 148 с.

- Щербина А.А., Гладких Ю.Ю., Чалых А.Е. / Кинетика и механизм формирования адгезионных соединений на основе сополимеров этилена и винилацетата // Высокомолек. соед. Сер. А., 2012. Т. 54. № 5. c.734-744.

Снижение шероховатости деталей двигателей летательных аппаратов, полученных методом селективного лазерного сплавления

Кувакин Д.М., Селиверстов С.Д. МАИ, г. Москва, Россия

Селективное лазерное сплавление (СЛС) – это передовая технология аддитивного производства, позволяющую изготавливать сложные детали машин и сборочные единицы (ДСЕ) с геометрией, которую невозможно воспроизвести традиционными способами обработки материалов, такими как фрезерование, литье или штамповка. В отличие от классических методов, относящихся к категории субтрактивных или формативных технологических процессов, СЛС существенно расширяет возможности конструирования, позволяя создавать легковесные, высокопрочные конструкции с оптимизированной геометрией, при этом используя различные материалы в рамках одной детали.

Кроме того, производство с помощью селективного лазерного сплавления характеризуется значительным сокращением производственного цикла, что делает этот подход эффективно применимым в таких областях, как прототипирование и мелкосерийное производство.

Несмотря на все явные преимущества, технология СЛС не лишена определённых недостатков. Наиболее серьёзной проблемой является высокая шероховатость поверхности изделий. Этот недостаток напрямую связан с особенностями послойного формирования структуры из порошкового материала, в результате чего появляются неизбежные неровности и высокая шероховатость поверхности. Из-за особенностей данного метода, детали после изготовления требуют последующей обработки для устранения поверхностных дефектов и улучшения эксплуатационных характеристик.

В рамках представленного исследования был проведён анализ электрохимического метода постобработки деталей из нержавеющей стали марки 316L, изготовленных с помощью СЛС. Электрохимическая полировка является объемным методом обработки поверхности, который позволяет существенно снизить шероховатость по всей площади детали, включая труднодоступные участки: отверстия, глубокие пазы и сложные внутренние каналы, которые зачастую являются проблематичными для механической обработки. Ключевыми параметрами, влияющими на эффективность процесса электрохимической полировки, выступают выбор подходящего электролита, плотности тока, а также продолжительность самого процесса обработки.

В ходе экспериментальных исследований было выяснено, что возможно снизить шероховатость поверхности с первоначального значения Ra 0.7 до Ra 0.16 при использовании следующих технологических параметров: плотность тока составляет 42 А/дм², время обработки — 30 минут, а в качестве электролита применяют раствор, состоящий из 0,25% по объёму соляной кислоты (HCl) и 75% ортофосфорной кислоты (H₃PO₄). Важно отметить, что исходная степень шероховатости не оказывает существенного влияния на характер изменений шероховатости в процессе электрохимической полировки.

Анализ химического состава поверхности деталей после проведения обработки показал, что существенных изменений в составе материала не происходит.

Так же внимание уделялось обработке внутренних каналов поверхностей. Удалось добиться снижения шероховатости внутренних поверхностей каналов трубок диаметром 0,6 мм более чем в 10 раз — с исходного значения Ra 22.6 до Ra 1.8, что является существенным улучшением.

В заключении стоит подчеркнуть, что дальнейшие научные и прикладные исследования будут сосредоточены на совершенствовании метода постобработки деталей, направленных на увеличение их производительности и одновременное снижение издержек производства.

Функциональный аспект проектирования высокотемпературных неметаллических композитов

Лахин А.В. МАИ, г. Москва, Россия

Развитие изделий техники диктует необходимость создания новых материалов, назначение которых может обусловливать сложную номенклатуру их макрохарактеристик. Подобная

ситуация имеет место в случае разработки высокотемпературных неметаллических композитов, в частности, углерод-углеродных и керамоматричных, при решении задачи повышения их стойкости к термоудару. Здесь возникает противоречие между необходимостью обеспечения их неупругого механического поведения с повышенными степенями деформации, свойственного металлам, и хрупкостью компонентов, в роли которых, как правило, выступают углерод и керамика. Данная проблема носит фундаментальный характер и затрагивает физические процессы и явления, лежащие в основе свойств материалов. Для её решения в настоящей работе был предложен подход, за основу которого было принято рассмотрение материала как технического объекта – технической системы в функциональном аспекте [1]. Это позволяет формализовать анализ и синтез его структуры во взаимосвязи со свойствами за счет применения соответствующих типов описаний: функция, физическая операция, физический и химический эффекты, относимые как к техническому объекту в целом, так и к его элементам [2]. Рассмотрение в данном аспекте различных критериев качества материала в обобщенном виде позволит найти решение, удовлетворяющее сложным условиям поставленной задачи.

Было установлено, что ковалентная связь, свойственная кристаллическим решёткам тугоплавких неметаллических соединений и углероду, выступает в роли фактора, препятствующего совмещению в рамках одной структуры физико-технических эффектов, отвечающих отдельным макрохарактеристикам сложнофункционального материала. Противоречие возникает при необходимости реализовать вышеуказанные описания, отвечающие за обеспечение, с одной стороны, упругого механического поведения, стабильности решетки при воздействии высоких температур, агрессивных факторов среды, и, с другой стороны, пластического течения, основанного на эффекте разрыва межатомных связей. Далее было выдвинуто предположение о том, что противоречия в выполнении функций материала могут быть устранены за счет реализации соответствующих физических эффектов на различных уровнях структурной иерархии. Выполнение условия их независимого проявления обеспечивается за счет возможности совмещения некоторыми элементами структуры материала, которые были определены как переходные, нескольких функций, реализуемых за счет соответствующих физических эффектов.

Согласно развитым представлениям, неупругое поведение в рассматриваемых композитах может быть обеспечено за счет введения особых процедур в процесс синтеза структуры материала. В результате для матрицы будет достигнута способность к рассеянному разрушению при механическом нагружении, не приводящему к повреждению волокон армирующего каркаса, характеризующегося, в свою очередь, высокой деформационной способностью. Механизмом диссипации механической энергии будет являться образование новых поверхностей в ходе множественного растрескивания матрицы и последующее трения между образовавшимися её частицами. Работа выполнена в рамках гранта Госзадания FSFF- 2023-0006.

Литература:

- Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: учеб. пособие / И. П. Норенков; Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана – Москва, 2009. – 432 с.

- Половинкин А.И. Основы инженерного творчества [Текст]: учеб. пособие / А. И. Половинкин; Издательство Лань, 2019. – 264 с.

Особенности получения изотропных листов из сплава системы Al-Cu-Li

Максименко Е.И., Шалин А.В., Прокопенко Д.А. МАИ, г. Москва, Россия

Сплавы Al-Cu-Li демонстрируют превосходные характеристики, такие как низкая плотность, высокая удельная прочность и жесткость. Одним из существенных их недостатков является сильная анизотропия свойств [1]. В настоящей работе исследовали влияние неоднородности текстуры по сечению листов сплавов системы Al-Cu-Li на анизотропию их механических свойств. Исследовали листы из сплавов В-1480, В-1481 толщиной 1,4 мм, полученные в ОАО «КУМЗ» с последующей закалкой, правкой и искусственным старением. Механические свойства на растяжение определяли в трех направлениях в плоскости листа НП,

ПН и под углом 45° к НП. Текстуру определяли с помощью прямых (ППФ) и обратных полюсных фигур (ОПФ) рентгеновской съемкой в CuKa-излучении. Установлено, что текстура листов обоих сплавов характеризуется послойной неоднородностью, при этом можно выделить средний слой толщиной ~0,5T и поверхностные слои толщиной по ~0,25Т. Показано наличие в поверхностных слоях сплава В-1480 многокомпонентной текстуры сдвига, а в среднем слое интенсивной текстуры латуни {110}<112>, которая определяет значительную анизотропию прочностных и упругих свойств листов сплава с минимальными свойствами в 450-ном направлении. В поверхностном слое сплава В-1481 формируется сильная кубическая текстура {100}<100>, обусловленная процессом рекристаллизации сплава, а в среднем слое менее выраженная, чем в сплаве В-1480 текстура латуни [2]. Изотропия упругих и прочностных свойств сплава В-1481 объясняется тем, что поверхностный слой с кубической текстурой, для которой упругие и прочностные свойства максимальны в 45 градусном направлении (<110>) компенсирует свойства среднего слоя с текстурой латуни, для которой в этом направлении свойства минимальны. Достаточно высокий уровень прочностных свойств рекристаллизованных листов сплава В-1481 можно объяснить не свойственным рекристаллизованному материалу высоким уровнем разориентировки субзерен, о чем свидетельствует отсутствие резких пиков на кривых качания, характерных для рекристаллизованного материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 23-49- 00098) и Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) (грант № 52261135538).

Литература:

- Li, J.F. Alloying and micro-alloying in Al-Cu-Li series / J.F. Li, H. Ning, D.Y. Liu // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2021. V.31. P.258–279. DOI:10.1016/S1003-6326(21)65727-8

- Peng, Nanhui. Anisotropy in creep-aging behavior of Al-Li alloy under different stress levels: experimental and constitutive modeling / Nanhui Peng, Lihua Zhan, Yongqian Xuhunhui Liu, Bolin Ma, Kai Chen, Haobo Ren // Journal of Materials Research and Technology. 2022. V. 20. P. 3456- 3470. DOI: 10.1016/j.jmrt.2022.08.046

Нелиннейная одномерная вариационная модель накопления с учетом диссипации энергии в механике непрерывного повреждения

Ми Лэн

МАИ, г. Москва, Россия

В процессе деформирования материалов накопление поврежденности даже на упругой стадии приводит к существенному изменению механических свойств. Особенно заметно это влияние проявляется в зонах концентрации напряжений при квазистатическом и циклическом нагружении, где поврежденность существенно снижает прочностные и долговечные характеристики материала. Однако классические теории упругости и пластичности оказываются недостаточно адекватными для описания внутренних механизмов постепенной деградации свойств материала под нагрузкой. При этом на упругой стадии уже наблюдается непренебрежимая диссипация энергии. Этот процесс, проявляющийся в преобразовании механической энергии в тепловую, акустическую и другие формы, существенно влияет на макроскопическое механическое поведение материала и его сопротивление разрушению.

В данном исследовании разработана вариационная модель накопления поврежденности для изотропных материалов, учитывающая эффекты диссипации энергии. Предложенная модель не только отражает взаимное влияние уровня напряжений и деградации механических свойств, но и явным образом включает механизм диссипации энергии, обусловленный развитием поврежденности. Такой подход позволяет более адекватно описать эволюцию поврежденности и в целом физически нелинейное поведение материала.

В процессе построения модели вводится скалярный параметр поврежденности, устанавливающий связь между макроскопической деградацией свойств материала и полями микроскопических дефектов. Эти микроскопические дефекты рассматриваются как физическая причина развития поврежденности. Далее, путем построения вариационной формы, связанной с диссипацией энергии вследствие поврежденности, и с использованием предположения о локальном равновесии и линейного закона деградации механических

свойств, формируется вариационная теоретическая схема накопления поврежденности с учетом диссипации энергии.

Для решения полученной нелинейной краевой задачи предложен итерационный метод приближенного решения. Сравнение результатов, полученных по предлагаемой модели, с результатами нелинейной модели, не учитывающей диссипацию энергии, и расчетами методом конечных элементов (МКЭ) показало, что предложенная нелинейная физическая модель, учитывающая диссипацию энергии вследствие поврежденности, демонстрирует более высокую точность, лучшую сходимость и требует меньше итераций для достижения заданной точности.

- Лука Плачиди, Анил Мисра, Эмилио Баркиези Результаты моделирования повреждений с развивающейся микроструктурой и растущими модулями градиента деформации. Механика и термодинамика сплошных сред. https://doi.org/10.1007/s00161-018-0693-z

- Лурье С.А., Белов П.А., Ожерелков Д.А. Моделирование поврежденности механических свойств материалов в обобщенной градиентной теории упругости//УПРУГОСТЬ И НЕУПРУГОСТЬ, Издательство Московского университета Москва 2021., 270-276

Исследование акустических характеристик аэрогеля в импедансной трубе малого диаметра

1Остроумов М.Н., 2Данилюк А.Ф., 1Мошков П.А., 3Рубановский В.В.

1МАИ, г. Москва, Россия

2Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, Россия

3Филиал ПАО «Яковлев» — «Региональные самолёты», г. Москва, Россия Исследованиями возможности применения аэрогелей в авиации в США начали заниматься

в конце прошлого века. Среди преимуществ аэрогелей следует отметить высокие теплоизоляционные свойства по сравнению с классическими рыхловолокнистыми теплоизоляционными материалами [1], аэрогели не горят и могут быть гидрофобными.

Аэрогели в связи с их преимуществами могут найти применение в реальной конструкции летательных аппаратов с целью обеспечения требуемых параметров акустического комфорта пассажиров и членов экипажей [2, 3]. Таким образом, исследования акустических характеристик аэрогелей в лабораторных условиях является актуальной задачей.

Согласно результатам опубликованных работ [4-6], коэффициент звукопоглощения аэрогелей достигает величины 0,66 в диапазоне частот 63-6300 Гц. При этом в зависимости от плотности материала и его толщины можно ожидать высокого значения параметра – потери при передаче (transmission loss), который определяет эффекты увеличения звукоизоляции при внутренней облицовке фюзеляжа летательного аппарата материалами на основе аэрогеля.

Образцы аэрогеля на основе диоксида кремния для акустических испытаний в акустических трубах МАИ предоставлены Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Испытаны аэрогели различной плотности и толщины, а также аэрогель в виде порошка с различной насыпной плотностью.

По результатам измерения образцов материала в импедансной трубе малого диаметра (30 мм) определены следующие акустические характеристики – импеданс и коэффициент звукопоглощения (согласно стандарту ISO 10534-2 [7]), потери при передаче (согласно стандарту ASTM E2611-09 [8]) и создана база данных акустических характеристик отечественных аэрогелей, изготавливаемых в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. В докладе акустические характеристики аэрогеля сравниваются c аналогичными характеристиками традиционных рыхловолокнистых теплозвукоизоляционных материалов,

применяемых в настоящее время в авиации.

- Данилюк А.Ф., Барняков А.Ю., Предеин А.Ю. Аэрогели для теплоизоляции // Первая Всероссийская конференция Керамические и керметные материалы: перспективные технологии и устройства КЕРМЕТТЕХ-2024. Екатеринбург. 2024. С. 48-49.

- Мошков П.А. О разработке первого российско-китайского стандарта в области авиастроения ГОСТ Р 70066-2022 "Авиационная техника. Требования к акустическому проектированию пассажирского салона и кабины экипажа самолётов" // Динамика и виброакустика. 2024. Т. 10. № 2. С. 27-34.

- Мошков П.А. Проблемы проектирования гражданских самолетов с учетом требований по шуму в салоне // Вестник Московского авиационного института. 2019. Т. 26. № 4. С. 28-41.

- Schmidt M., Schwertfeger F. Applications for silica aerogel products // Journal of Non- Crystalline Solids. 1998. Vol. 225, pp. 364-368.

- Zong D., Bai W., Geng M., Yin X. et al. Bubble Templated Flexible Ceramic Nanofiber Aerogels with Cascaded Resonant Cavities for High-Temperature Noise Absorption // ACS Nano. 2022. Vol.

16. No. 9. p. 13740.

- Yiqian Z., Lei L., Chong Y., Ziwei L., Zekun C., Haiyang W., Xinlin T., Hui W. Highly Efficient Thermo-Acoustic Insulating Aerogels Enabled by Resonant Cavity Engineering // ACS Nano. 2023. Vol. 17. No. 15. pp. 14883-14892.

- ISO 10534-2 Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes. Part 2: Transfer-function method. 2023.

Межслоевая трещиностойкость слоистых эпоксидных стеклокомпозитов при ступенчатом низкоскоростном ударном расклинивании

1Салиенко А.Н., 2Бабаевский П.Г., 1Новиков Г.В., 1Салиенко Н.В.

1МАО «Туполев», 2МАИ, г. Москва, Россия

К важнейшим недостаткам армированных волокнами слоистых полимерных композитов (СПК) относится их низкая устойчивость к межслоевым повреждениям и разрушению (растрескиванию и расслоению), особенно при ударных нагрузках, даже сравнительно низкоскоростных (1-10 м/с). Практически единственным стандартным методом косвенной оценки такой устойчивости СПК является определение остаточной прочности при сжатии в плоскости слоев после внеплоскостного удара с заданной энергией, тогда как для квазистатических нагрузок в рамках линейной упругой механики разрушения (ЛУМР) стандартизованы методы прямого определения устойчивости к иницированию и росту межслоевых трещин, или межслоевой трещиностойкости (МС ТС) как при отдельных (раскрытие или сдвиг), так и и комбинированных (раскрытие/сдвиг в разных долях) модах нагружения трещины. В настоящее время аналогичные подходы ЛУМР применяются и для экспериментальной оценки ударной МСТС СПК с использованием, в первую очередь, разработанных для квазистатических методов образцов типа двойной консольной балки (ДКБ) с раскрытием по моде I заданной краевой трещины как при высокоскоростном растяжении краев трещины (полубалок образца), так и значительно чаще – внедрением клина, так называемым методом расклинивания (К-ДКБ), не требующим определения действующих сил. При ударных испытаниях используются различные, достаточно сложные методы нагружения и измерения длины трещины, такие как раздельный стержень давления Хопкинсона, высокосростная видеосъемка и корреляция цифровых изображений, а также аналитические и численные подходы к расчёту параметров МСТС с учетом инерционных, фрикционных и волновых эффектов.

В данной работе с помощью сравнительно простого, с точки зрения схемы нагружения, измерения раскрытия и длины трещины и расчёта параметра МСТС, метода К-ДКБ со ступенчатымм продвижением клиновидного ударника в низкоскоростных интервалах энергии и скорости удара проведена экспериментальная оценка параметра МСТС двух типов эпоксидных стеклотекстолитов (КМКС-4.175 и ВНТ120С), отличающихся маркой связующего. Из пластин толщиной 4 мм, изготовленных прессованием препрегов с укладкой слоев стеклоктани по основе вдоль (0°), поперек (90°) и под углом (±45°), вырезали образцы К-ДКБ с начальной краевой трещиной длиной 30 мм, сформированной с помощью фторопластовой пленки. Образцы жестко закреплялись вертикально в основании пружинного копра КПС-2, стержень-ударник которого воздействовал на клин с заданной энергией и скоростью удара (от 14 и до 79 Дж, и от 2,1 до 5,0 м/с соответственно). С помощью катетометра В630 фиксировали раскрытие трещины (по точкам касания клином стенок) и длину трещины (по положению ее вершины) при всех реализуемых ступенях продвижения клина в образце. Значения интенсивности высвобождения упругой эненргии при инициировании и росте трещины как параметра ударной межслоевой трещиностойкости (GIC) рассчитывали по балочной модели образцов типа К-ДКБ по раскрытию и длине

трещины с учетом модуля упругости и толщины образцов и сопоставляли их между собой и с результатами, полученными квазистатическим стандартным методом при скорости нагружения 5 мм/мин. Полученные результаты показали, что МСТС для исследованых стеклокомпозитов при низкоскоростном ударе возрастает с повышением энергии и скорости удара и в 1,7-2 раза превышают аналогичные квазистатические показатели.

Влияние термической и химико-термической обработок на структуру и свойства титанового сплава ВТ22

Смирнов П.А., Зейнетдинова Г.Т., Смирнов А.А., Рябов А.А. МАИ, г. Москва, Россия

Промышленный псевдо-β-титановый сплав ВТ22 обладает уникальным комплексом свойств: высокой прочностью в термически упрочненном состоянии, в сочетании с низкой плотностью и коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах, немагнитностью и высокой технологичностью в закаленном состоянии.

Исследования проводили на образцах сплава ВТ22, вырезанных из прутка диаметром 80 мм, полученного по промышленной технологии.

Температура полиморфного превращения сплава была определена экспериментально и составляла 890°C. Нагрев под закалку в β-области проводился при температуре 900°C, а из (α+β)-области – 840°С.

Структура сплава, закаленного из β-области, характеризуется наличием равноосных β- зерен, твердость этого сплава составляет 32,5 ед. HRC. Сплав, закаленный из α+β-области вблизи температуры полиморфного превращения, имеет схожую структуру, состоящую из β- зерен с равномерно распределенными первичными глобулярными частицами α-фазы, твёрдость – 33,5 ед. HRC.

Для проведения старения был выбран температурный интервал от 450 до 550ºС, так как распад зерен бета фазы при температуре ниже 450ºС происходит слишком мелено из-за невысокой скорости диффузии при этой температуре, а нагрев выше 550ºС приводит к активному росту α-частиц. Суммарное время выдержки при температурах старения составило 100 часов. Получен оптимальный режим старения при 475°C в течение 25 часов, твердость составляет 50 HRC. Снижение твердости основы при нагреве до 580ºС в течение 40 минут несущественно и не превышает 1 ед. HRC.

По результатам проеденных исследований оптимальная температура ВИПА составила 580ºС, а время выдержки при ВИПА – 40 минут. Такая обработка приводит к формированию более плотной пленки на поверхности и возрастанию микротвердости до 770 ед. HV0,05.

Таким образом, разработан режим вакуумного ионно-плазменного азотирования, обеспечивающий формирование градиентной структуры с диффузионной зоной, протяженностью 80 мкм и нитридными слоями на поверхности, что позволило повысить износостойкость и надежность обработанных подобным образом изделий из титанового сплава ВТ22.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-29- 01061).

Перспективы использования конструкционных плакированных алюминиевых сплавов для изготовления узлов современных теплообменных аппаратов 1Степанов В.В., 2Никитина Е.В., 2Михайлов А.А.

1АО «НПО «Техномаш», 2МАИ, г. Москва, Россия

Современное развитие авиационной и космической техники приводит к необходимости повышения давления рабочей среды внутри теплообменных аппаратов и, как следствие, к увеличению механической прочности конструктивных элементов. Современные технологии изготовления теплообменников ответственного назначения методами флюсовой и бесфлюсовой пайки подразумевают использование плакированного материала на основе сплава АМц с нанесённым силуминовым припоем.

С целью увеличения механической прочности паяных конструкций были рассмотрены современные российские и зарубежные плакированные материалы для изготовления

теплообменных узлов повышенной прочности. Для изготовления современных паяных теплообменников было предложено в качестве основы использовать алюминиевые сплавы повышенной прочности на основе системы Al-Mg с добавками редкоземельных металлов и сплавы типа 01935. Такой выбор обусловлен тем, что для их соединения можно использовать стандартные припои на основе эвтектического силумина, обеспечивающие получение конструкций с удовлетворительным комплексом эксплуатационных характеристик [1].

Совместно с АО «ВИЛС» методом совместной прокатки были изготовлены образцы плакированных листов толщиной 1 мм из сплава 01523 и 01935, плакированные с двух сторон силумином типа Сил-1С. Испытания образцов на механическую прочность производились в исходном (катаном) состоянии и после воздействия термического цикла, имитирующего процесс пайки. В результате было установлено, что после воздействия термического цикла пайки механическая прочность материала изменяется незначительно. Их внедрение вместо сплава АМц позволит повысить прочность паяных конструкций примерно на 40-50 %.

Для оценки возможности получения паяных конструкций из данных сплавов были получены макеты пластинчато-ребристого теплообменника размером 80х80 мм. Проставочная рейка и гофр изготавливались из алюминия АД1. Пайка производилась в печи при температуре 610-615 оС. Визуальным осмотром было определено формирование качественных паяных соединений.

Литература:

- Никитинский А.М. Пайка алюминия и его сплавов. М.: Машиностроение, 1983. – 192 с.

Исследование параметров лазерной сварки и их влияние на качество сварного соединения

Степанов К.П. МАИ, г. Москва, Россия

Современные тенденции в машиностроении требуют технологий, обеспечивающих высокое качество сварных соединений при минимальных деформациях и ограниченном тепловом воздействии. Одним из таких методов является лазерная сварка, отличающаяся высокой концентрацией энергии [1]. Применение осциллирующего луча позволяет снизить требования к точности сборки и обеспечить равномерное распределение тепла по стыку.

В рамках исследования были изготовлены и испытаны образцы сварных соединений из низколегированной стали 09Г2С, выполненные встык с применением присадочной проволоки Св-08Г2С. Проведён комплекс металлографических исследований, включающий анализ макро- и микроструктуры.

Макроструктурный анализ показал, что зона термического влияния имеет минимальную протяжённость, что связано с высокой концентрацией энергии и локализованным тепловым воздействием лазерного луча. Микроструктурные исследования выявили формирование мелкодисперсной ферритно-бейнитной структуры, возникающей при интенсивном охлаждении расплава. Аналогичные закономерности образования игольчатого феррита при лазерной сварке отмечаются и в других работах [2].

В результате проведённых исследований установлено, что лазерная сварка с осцилляцией на выбранном обеспечивается формирование мелкодисперсной структуры и высоких прочностных характеристик сварных соединений без необходимости последующей термической обработки. Благодаря низким значениям погонной энергии в сочетании с малым объёмом сварочной ванны процесс характеризуется минимальным тепловложением и ограниченным развитием зоны термического влияния, что способствует сохранению свойств основного металла.

Литература:

- Чирков А.М., Очин О.Ф., Грезев Н.В. Технология лазерной сварки. Методические рекомендации. М.: ИД Интеллект, 2023. – 192 с.

- Cho L. et al. Acicular ferrite formation and its influence on weld metal and heat-affected zone properties of steels. Materials Science and Technology, 2022, 38, 1013–1029.

Композиционные материалы суперконструкционный термопласт – углеродные ткани на основе препрегов изготовленных по растворной технологии

Степашкин А.А.

НИТУ МИСИС, г. Москва, Россия

Композиционные материалы с термопластичными матрицами, армированные непрерывными углеродными волокнами и тканями, обладают повышенной ударной вязкостью, вязкостью разрушения, что делает их привлекательными для создания энергоэффективных конструкций в возобновляемой энергетике, авиации, машиностроении.

Одной из проблем связанных с получением термопластичных препрегов является высокая вязкость расплава, что требует высоких температур и высоких давлений при пропитке текстильных форм. При этом за счет термоокислительной деструкции свойства полимера могут снижаться, также, как и нарушаться укладка волокон, это может приводить к снижению свойств получаемых в дальнейшем композиционных материалов.

Изготовление экспериментальных образцов препрегов проводилось в три этапа: получение пропиточного раствора полисульфона марки Ultrason S 2010 в Н-метилпирролидоне, пропитка текстильных преформ, сушка полученных препрегов для удаления остатков растворителя. Для обеспечения необходимого содержания полимера в препрегах использовали пропиточные растворы с содержанием 20, 30, 40 масс.% полисульфона.

Пропитка углеродных лент и тканей проводилась при температуре 50-55оС поддерживаемой с использованием инфракрасных ламп. Удаление растворителя проводили в течение 8 часов при температуре 115оС.

В работе использовались углеродные ленты и ткани марок: ткань твил 2/2 3К-1250-200, ткань полотно 3К-1250-200, ткань полотно 12К-1250-450, ткань твил 2/2-12K-1250-450, углеродная лента 12К, 230г/м², 300мм., Однонаправленная ткань 200 г/ м²с утком из стеклонити 500мм. В настоящий момент на отечественном рынке основными являются ткани на основе углеродных волокон Zhongfu SYT 45 номиналов 3К и 12 К производства Китайской компании Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd., вытеснившие ранее присутствовавшие на Российском рынке аналогичные ткани на основе волокон Toray T300, Toray T700. Углеродное волокно SYT 45 имеет предел прочности 4,0 ГПа, модуль упругости 230 ГПа и удлинение при разрыве 1,7% и по своим упруго-прочностным характеристикам является близким аналогом Toray T300.

Испытания термопластичных на растяжение проводили с использованием универсальной разрывной машины Zwick/Roell Z020, на образцах с рабочей длиной 150 мм. Предварительная нагрузка для обеспечения корректной установки датчика поперечной деформации 25 МПа, снятие датчика поперечной деформации без остановки процесса испытания, скорость испытания – регулировка по деформации 5%/мин, база измерения продольной деформации датчиком 70 мм.

Деформационное поведение для лент схоже с поведением однонаправленных микропластиков на основе единичных нитей. Кривая нагрузка-деформация имеет три четко выраженных участка: начальный линейный до деформации 0,3 – 0,35% и напряжений 0-200 МПа, конечный линейный в интервале деформаций свыше 0,6% и напряжений выше 500 МПа, и переходный в пределах которого происходит возрастание эффективного модуля упругости. В ряде случаев имеет место небольшой не линейный участок, вблизи точки разрушения обусловленный началом выхода из строя отдельных пучков волокон в образцах.

Полученные термопластичные препреги по своим механическим характеристикам сопоставимы с традиционными препрегами на основе эпоксидных связующих, но не требуют особых условий хранения и позволяют получать конструкции с высокими эксплуатационными свойствами.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 23-73-00131

Удаление связующего и порообразователя из композитного материала с пористой структурой

Тевс М.Д., Опря А.С., Чумак Д.Е. МАИ, г. Москва, Россия

В современном мире пористые покрытия довольно часто применяются в различных областях техники, в том числе и медицине. В медицинских изделиях создание пористой поверхности на имплантируемых изделиях обеспечивает остеинтеграцию костной ткани.

Целью исследования было рассмотрение различных вариантов удаления органического связующего и порообразователя, используемых для создания пористой структуры из титанового порошка ВТ1-0, чтобы обеспечить сохранение сцепления покрытия с основой и предотвратить разрушения самого покрытия.

В работе использовался поливиниловый спирт (ПВС) в качестве жидкого связующего и хлорид натрия (NaCl) в качестве порообразователя. В предыдущих исследованиях было установлено оптимальное их соотношение в зависимости от количества фракции используемого порошка для создания пористой структуры. Сами по себе данные компоненты в небольших количествах довольно неплохо растворяются в дистиллированной воде, нагретой до 60-70⁰ С. После запрессовки образцов из титанового порошка сплава ВТ1-0 фракцией 50- 100 мкм было обнаружено, что их погружение в нагретую дистиллированную воду приводит к их моментальному разрушению. В то время как образцы, полученные из порошка фракции 250-650 мкм сохраняют свою форму. Поэтому для образцов с мелкой фракцией было решено опробовать метод выпаривания связующего и порообразователя. Было установлено, что для практически полного удаления ПВС и хлорида натрия требуется от 5 до 8 часов.

Для полного удаления связующего из образцов с различной фракцией порошка и сокращения времени обработки была предпринята попытка нагрева в воздушной печи до различных температур. Сушка при 300⁰ С в течении 1,5 часов не позволяет полностью удалить связующее. Повышение температуры до 400-450⁰ С приводит к его полному удалению из образцов, изготовленных из порошка крупной фракции. В то время как из образцов, изготовленных из порошка малой фракции, полностью удалить ПВС не удается. Дальнейшее повышение температуры невозможно, т.к. начинается достаточно интенсивное окисление титана, и сформировавшуюся выше 450⁰ С окисную пленку полностью растворить при последующем высокотемпературном вакуумном отжиге невозможно.

Таким образом, проведенные исследования показали, что для создания пористого покрытия целесообразней использовать более крупный титановый порошок (250-650 мкм), что позволяет исключить его разрушение при удалении порообразователя и связующего в начале в теплой дистиллированной воде и затем сушке в печи. Последующий высокотемпературный вакуумный отжиг позволяет сформировать физико-химический контакт между частицами и получить напряжение среза 3,5МПа.

Влияние химического состава, микроструктуры на эксплуатационные характеристики сплава AZ31

Утяганова В.Р.

НИТУ МИСИС, г. Москва, Россия

Легкие металлические материалы имеют широкий спектр применения в аэрокосмической отрасли благодаря своей низкой плотности и высокой удельной прочности. Промышленные магниевые сплавы изготавливаются литьем, деформационной (термомеханической) обработкой и порошковой металлургией.

Длительный срок изготовления и высокая стоимость изготовленных литейных инструментов ограничивают применение этих материалов в случаях. Впервые метод электронно-лучевого аддитивного производства (ЭЛАП) использовался в работе для

получения сплава AZ31. В работе не проводились детальные исследования структурно- фазового состояния магниевых сплавов AZ31, полученных методом ЭЛАП.

Цель работы – определение структурных особенностей, а также коррозионных и механических свойств сплава AZ31, полученного ЭЛАП.

Используя ЭЛАП, была успешно изготовлена тонкая стенка из магниевого сплава AZ31. Согласно комплексному анализу СЭМ/ЭДС, ПЭM и РСА, в структуре сплава после печати, были выявлены три фазы (α-Mg(Al, Zn), Al8Mn5, β-Mg17Al12), исходная проволока характеризовалась двухфазным структурным состоянием на основе α-Mg(Al, Zn) и Al8Mn5. Обнаружено значительное уменьшение размера областей когерентного рассеяния, в матричной фазе вследствие образования многочисленных

дислокационных сеток внутри зерен. Сплав AZ31, изготовленный ЭЛАП, обладает различными характеристиками прочности и пластичности в зависимости от текстуры образцов. Повышенная пластичность (до ~21,5%) и предел прочности на разрыв (до ~240

МПа) были обнаружены в образце, ориентированном перпендикулярно относительно направления печати. Было обнаружено, что плотность тока коррозии, оцененная методом экстраполяции Тафеля в 3,5 мас. % NaCl, в сплаве после печати была примерно на 17%

ниже, чем в литом сплаве.

Статья опубликована по результатам работ, выполненных при финансовой поддержке проекта РНФ № 25-29-00912.

Литература:

- C., P.J.; Rao, R.N.; Golla, C.B.; Özcan, M.; Prasad, P.S. Comprehensive Review of Mg-Based Alloys: Mechanical, 537 Chemical and Biological Properties for Prosthetic and Orthopedic Applications. Journal of Materials Research and Tech-538 nology 2025, 35, 2487–2502,

doi:10.1016/j.jmrt.2025.01.215.

- Yang, J.; Zhu, Z.; Han, S.; Gu, Y.; Zhu, Z.; Zhang, H. Evolution, Limitations, Advantages, and Future Challenges 540 of Magnesium Alloys as Materials for Aerospace Applications. Journal of Alloys and Compounds 2024, 1008, 176707, 541 doi:https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.176707.

- Li, X.; Wang, X.; Hu, X.; Xu, C.; Shao, W.; Wu, K. Direct Conversion of CO2 to Graphene via Vapor–Liquid Reac-543 tion for Magnesium Matrix Composites with Structural and Functional Properties. Journal of Magnesium and Alloys 2023, 544 11, 1206–1212,

doi:https://doi.org/10.1016/j.jma.2021.06.012.

- Weiler, J.P. Exploring the Concept of Castability in Magnesium Die-Casting Alloys. Journal of Magnesium and Alloys 546 2021, 9, 102–111, doi:https://doi.org/10.1016/j.jma.2020.05.008.

- Shi, H.; Xu, C.; Hu, X.; Gan, W.; Wu, K.; Wang, X. Improving the Young’s Modulus of Mg via Alloying and Com-548 positing – A Short Review. Journal of Magnesium and Alloys 2022, 10, 2009–2024, 549 doi:https://doi.org/10.1016/j.jma.2022.07.011.

- Zhang, X.; Shi, H.; Wang, X.; Zhang, S.; Luan, P.; Hu, X.; Xu, C. Processing, Microstructure, and Mechanical Behavior of AZ31 Magnesium Alloy Fabricated by Electron Beam Additive Manufacturing. Journal of Alloys and Compounds 607 2022, 938, 168567,

doi:10.1016/j.jallcom.2022.168567.

Применение тонкодисперсных углеродных волокон в аэрокосмической отрасли

Хайруллин А.К. КНИТУ, г. Казань, Россия

Композиционные материалы на основе углеродных волокон применяются в аэрокосмической отрасли для уменьшения массы летательных аппаратов и снижения расхода топлива. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью. Углеродное волокно – армирующий материал, несущий основную нагрузку; полимерная матрица – связующее вещество, распределяющий нагрузку между волокнами. Из них изготавливаются крылья и хвостовое оперение, фюзеляж, силовые элементы, корпуса ракет-носителей, сопла ракетных двигателей.

Применение тонкодисперсных углеродных волокон кардинально отличается от классических длинных непрерывных волокон. Тонкодисперсные углеродные волокна добавляются в эпоксидную смолу перед отверждением.

Углепластик на основе эпоксидной смолы является диэлектриком, вызывает накопление статического электричества. Добавление тонкодисперсных углеродных волокон в эпоксидную смолу приводит к образованию трёхмерной проводящей структуры внутри материала, что обеспечивает эффективное стекание статического заряда. Такие материалы

могут быть использованы вокруг топливных баков и трубопроводов. Токопроводящие покрытия на основе таких смол могут быть нанесены на внешнюю поверхность крыльев и фюзеляжа. При ударе молнии ток растекается и отводится по поверхности. Такие покрытия также могут быть использованы для экранирования бортовой чувствительной электроники от внешних помех.

Кроме того, короткие волокна создают внутренний армирующий каркас, что делает матрицу более структурированной, увеличивая модуль упругости и прочность смолы. При этом графитизированные углеродные волокна проводят ток эффективнее неграфитизированных.

Тонкодисперсные углеродные волокна служат многофункциональной добавкой для улучшения электрических, тепловых и механических свойств эпоксидной смолы.

Электролитно-плазменная обработка в аэрокосмических технологиях: применение и подходы к моделированию

Хайруллин Ф.К., Желтухин В.С. КНИТУ-КАИ, г. Казань, Россия

Аэрокосмические технологии предъявляют исключительно высокие требования к надёжности, усталостной прочности и весу конструкций. Традиционные методы обработки поверхностей часто не могут обеспечить необходимого качества для деталей из труднообрабатываемых и жаропрочных материалов, работающих в экстремальных условиях. Электролитно-плазменная обработка – это высокоэффективная гибридная технология обработки материалов, которая сочетает в себе принципы электрохимического и плазменного воздействия. Процесс происходит в водном растворе электролита, где на обрабатываемой

детали при определённых условиях создаётся парогазовая плазменная оболочка.

Существует три основных направления электролитно-плазменной обработки: полирование, упрочнение, оксидирование. Ключевые преимущества: универсальность, экологичность, высокая производительность, качество, локальность.

Электролитно-плазменная полировка применяется в промышленности для повышения аэродинамических характеристик, увеличения КПД, повышения усталостной прочности и получения идеально гладкой поверхности. Электролитно-плазменное упрочнение используется для повышения твёрдости и износостойкости деталей, работающих под высокой термической и механической нагрузкой, таких как сопла ракетных двигателей и изделия из жаропрочных сплавов. Электролитно-плазменное оксидирование применяется для создания коррозионностойких покрытий. Кроме того, этот метод используется для снижения газовыделения деталей, что необходимо для поддержания высокого вакуума в отсеках космических аппаратов и научных приборах.

Для прогнозирования свойств материалов и воздействия электролитно-плазменной обработки на материал актуальной задачей является моделирование параметров разряда. Сложность этой задачи обусловлена наличием трёх взаимодействующих сред: струи жидкости, плазмы парогазового разряда и окружающего нейтрального газа. Процесс обработки можно разделить на несколько этапов: электрохимический нагрев, образование парогазовой оболочки, пробой и возникновение плазмы, основное воздействие.

В целях численной реализации математической модели струйного разряда электролитно- плазменной обработки рассматриваются несколько упрощенных моделей, реализация которых позволит на качественном уровне передать основные свойства разряда и в дальнейшем позволит объединить их и построить численную модель, учитывающую основные процессы в разряде.

Нити для 3-д печати конструкций из композиционных материалов на основе непрерывных углеродных волокон

Чердынцев В.В., Степашкин А.А. НИТУ МИСИС, г. г Москва, Россия

3-Д печать с использованием непрерывных углеродных волокон позволяет получать изделия из композиционных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Данный подход обеспечивает малое время запуска изделий в производство, возможность

получения, как уникальных изделий, так и мелкосерийных партий при минимальных отходах используемых материалов, отсутствии затрат на изготовление сложной оснастки, такой как, к примеру литейные формы или пресс-оснастка.

Однако выбор материалов для печати и оборудования для печати филаментами с непрерывными волокнами, представленными на рынке не велик. Филаменты представленные на рынке, как правило, изготовлены на базе углеродных нитей содержащих 1000 – 1500 (1 – 1,5 К) элементарных волокон, что значительно снижает скорость печати. Это делает актуальным разработку методов получения нитей для печати на базе наиболее распространенных углеродных волокон, содержащих по 12 000 и более элементарных волокон.

Одной из проблем при получении филаментов на основе непрерывных углеродных волокон для 3-Д печати является низкая степень наполнения волокном и недостаточная пропитка волокон внутри углеродного жгута, значительная часть полимера при этом формирует оболочку вокруг нити. Причиной этого на наш взгляд является малая длина пути волокна совместно с расплавленным полимером в печатной головке принтеров. Поэтому для повышения качества пропитки полимером нити и реализации процесса печати на основе рядовых углеродных волокон номиналами 6 – 24 К нами была спроектирована и построена опытная установка по двухступенчатой коаксиальной экструзии филамента.

Система состоит из двух последовательных пропиточных ванн, в которых происходит плавление гранул полимера и пропитка проходящей нити, на выходе из ванн излишки полимера удаляются с помощью калиброванных фильер.

В процессе получения образцов филаментов использовали углеродную нить Toray T700 номиналом 12К и термопластичные полимеры марок PP H030 GP и PP H270 FF/1 производства ПАО СИБУР, сополимер этилена-винилацетата (ЭВА) марки Evatane EVA28-40 и их смеси, полученные нити имели диаметр 1 мм.

Структура полученных нитей исследована с использованием сканирующей электронной микроскопии. Проведены испытания образцов нитей на растяжение.

Использование коэкструзионной схемы пропитки нитей для 3-Д печати позволило получить нити с высоким содержанием волокна, лежащим в пределах от 18 до 30 масс.%

Модуль упругости, определяемый на начальном участке диаграмм, составляет 218 – 225 ГПа, что близко к паспортным характеристикам используемого углеродного волокна Toray T700 и не зависит от типа полимерного связующего. Это позволяет сделать вывод о том, что увеличение пути углеродного волокна в расплаве полимера и использование двух калибрующих сопел позволяет сохранить высокую степень ориентации элементарных волокон внутри нити в процессе пропитки и сохранить степень реализации упругих характеристик волокна в получаемых филаментах.

Предел прочности на растяжение для полученных нитей меняется от 2750 до 3300 МПа, что составляет от 56 до 67 % от прочности исходных углеродных волокон. Наблюдается

«классическая» зависимость предела прочности от содержания полимера в нити, наибольшая прочность показана при пропитке ЭВА 28–40 при температуре 220⁰ С, где содержание полимера составило 30 масс.%, при снижении содержания полимера до 19 – 20 масс.% прочность снижается до 2750 МПа.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 24-19-00822